Министерство науки и высшего образования Российской федерации

Вариант 2_2

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет»

Кафедра Автоматизация производственных процессов и электротехника

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по курсу «Микропроцессорные средства автоматики»

Цифровая и микропроцессорная система управления

промышленным роботом.

Исходные данные:

- Маршрут движения схвата робота:

- Микропроцессорный контроллер

на базе LOGO

Содержание курсовой работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

- Описание принципиальной схемы управления приводом робота.

 На основании заданного маршрута движения схвата робота определить тип электропневмоклапанов для обеспечения требуемого маршрута. Составить принципиальную схему управления приводом. Привести описание работы робота по указанному маршруту движения схвата.

- Составление алгоритма управления роботом.

–  Составить граф функционирования привода робота;

– На основании графа функционирования составить дизьюнктивнонормальную  функцию (ДНФ) управления приводом робота;

– Провести минимизацию полученной ДНФ.

- Составление принципиальной электрической схемы цифровой системы  управления приводом робота.

– Составить электрическую схему преобразования состояния конечных выключателей в потенциальные сигналы;

– Составить принципиальную электрическую схему цифровой системы управления приводом робота на логических элементах;

- Описание микропроцессорной системы управления приводом робота.

– Обосновать перспективность применения микропроцессорной системы управления;

– Привести принципиальную схему микропроцессорной системы управления и дать ее описание.

– Составить алгоритм управления приводом робота для микропроцессорной системы.

Выводы.

Составил:  к.т.н., доцент  ______________ А.А. Руппель

Принял студент группы __________________________