Задача № 2

Моделирование многоступенчатой механической передачи

Цель работы  моделирование и исследование динамики многоступенчатой механической передачи привода грузоподъёмной машины.

Общие сведения

SimDriveline – программное расширение программного пакета Simulink для проектирования и моделирования трансмиссий или идеализированной системы трансмиссии. Раздел SimDriveline включает готовые блоки для моделирования зубчатых передач, валов, коробок скоростей, трансмиссий, муфт и блоков сцепления. Содержит обширную библиотеку базовых моделей различных компонентов транспортных средств (дизельный и бензиновый двигатели и т.п.).

Раздел SimDriveline позволяет строить системы управления приводом ходового оборудования и рабочих органов всевозможных машин. Модели SimDriveline можно объединять с моделями систем управления Simulink для симуляции динамики.

Обычно двигатель приводит в действие производственный механизм через систему передач, отдельные элементы которой движутся с различными скоростями. Это связано с тем, что значительная часть производственных машин требует сравнительно невысоких скоростей (например, 10 – 300 об/мин), в то время как электродвигатели по соображениям экономичности конструируются на значительные частоты вращения от 750 до 3000 об/мин.

Статический момент механизма – это момент на валу механизма, обусловленный различными видами сопротивлений.

Динамический момент механизма – это момент на валу механизма, обусловленный инерционными свойствами вращающих частей.

Постановка задачи

На рис. 1 представлена схема привода грузоподъёмной машины, состоящая из источника вращающего момента Мд (например, электродвигателя ЭД), многоступенчатой (двухступенчатой) механической передачи и лебёдки с барабаном радиусом rб, поднимающей груз массой mg.

Рис. 1. Схема привода грузоподъёмной машины

Уравнение механической характеристики приводного электродвигателя ЭД можно записать как

Mд=Mп−ωдh,	(1)

где Мп – пусковой момент двигателя или стартовый момент, развиваемый в момент запуска двигателя; h – жёсткость механической характеристики, определяющая величину изменения нагрузочного момента при изменении частоты вращения dMд/dω.

Уравнение движения механической системы на рис. 1:

;	(2)

;	(3)

.	(4)

где: Мд – активный момент вала двигателя, Нм; Мб – статический момент сопротивления груза на барабане лебёдки, Нм; Мдин – динамический момент системы, Нм; Fg – вес груза на лебёдке, Н; i – общее передаточное отношение редуктора; д и б – угловые скорости соответственно двигателя и барабана лебёдки; Vg – скорость поступательного движения груза; Jприв – приведенный к валу лебёдки момент инерции системы.

Для подъёма груза механической передачей необходимое условие передаточного отношения исходит из преобладания пускового момента (входного для передачи) над статическим моментом сопротивления на выходе передачи

,	(5)

где для двух ступеней	i = i1 i2.	(6)

Однако в динамике время разгона, т.е. время переходного процесса системы, и установившаяся скорость многомассовой механической системы будет зависеть от передаточного отношения механической передачи. При увеличении i время разгона будет уменьшаться, как и установившаяся скорость подъёма груза уменьшаться, а при снижении i – все наоборот.

Поэтому для оптимальных быстродействия и установившейся скорости необходимо выбирать оптимальное общее передаточное отношение механической передачи с учетом динамической составляющей системы:

iопт=i1⋅i2=МбМп+МбМп2+J2+Jб+mgrб2J1+J12.	(7)

После расчёта оптимального общего значения i выбираются передаточные отношения каждой ступени i1 и i2 согласно ГОСТ 2185-66 «Передачи зубчатые цилиндрические» с учётом условия (6).

Основные параметры», из следующих рядов:

1-й ряд: 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5.

2-й ряд: 1,12; 1,4; 1,8; 2,24; 2,8; 3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9,0; 11,2.

1-й ряд следует предпочитать 2-му.

На основании изложенного, требуется провести моделирование и исследование динамики многоступенчатой механической передачи в среде Simulink/SimDriveline.

Для этого необходимо:

- собрать модель механической передачи в среде Simulink    (рис. 2);

- вычислить оптимальное передаточное отношение механической передачи iопт, как произведение отношений ступеней i1 и i2 ф. (7);

- выбрать передаточные отношения каждой ступени i1 и i2 согласно ГОСТ 2185-66 по значению iопт;

- получить графики переходных процессов для моментов, скоростей и ускорений входного и выходного валов передачи в Scope;

- получить установившееся значение и график переходного процесса поступательной скорости поднимаемого груза Vg в Scope.

Пример моделирования механической передачи

Модель механической передачи в среде Simulink, собранной из блоков библиотеки SimDriveline представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема модели механической передачи в среде Simulink/SimDriveline

Ниже приведены настройки модели и окна с параметров блоков модели.

Настройка привязки к окружающей среде Driveline Environment:

Настройка блоков простых передаточных механизмов Simple Gear – передаточных отношений ступеней:

Настройка блоков инерций Inertia:

Настройка датчиков движения Motion Sensor:

Остальные блоки не имеют настроек (Torque Actuator, Torque Sensor, Scope), либо в них задаются только численные параметры модели (Mn, Mb, h, rb…) – блоки Constsnt, Gain, Sum.

Исходные данные для выполнения задачи

Схема моделируемого привода грузоподъёмной машины приведена на рис. 1, а схема модели многоступенчатой механической передачи в среде Simulink/SimDriveline представлена на рис. 2. Параметры привода грузоподъёмной машины приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № вар. | Мп, Нм | h, Нc/рад | mg, кг | rб, м | J1, кг·м2 | J12, кг·м2 | J2, кг·м2 | Jб, кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0,05 | 750 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 50 | 0,045 | 750 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 3 | 75 | 0,04 | 1000 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,25 |
| 4 | 75 | 0,035 | 900 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,35 |
| 5 | 100 | 0,03 | 1000 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | 100 | 0,05 | 750 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,3 |
| 7 | 125 | 0,045 | 1250 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 |
| 8 | 125 | 0,04 | 1500 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,25 |
| 9 | 150 | 0,035 | 1500 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,4 |
| 10 | 150 | 0,03 | 1750 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,35 |
| 11 | 60 | 0,05 | 800 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 |
| 12 | 80 | 0,045 | 1000 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 13 | 95 | 0,04 | 950 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 14 | 75 | 0,035 | 900 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,35 |
| 15 | 110 | 0,03 | 1000 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 |
| 16 | 120 | 0,05 | 1200 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,3 |
| 17 | 130 | 0,045 | 1100 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,25 |
| 18 | 125 | 0,04 | 1400 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 |
| 19 | 140 | 0,035 | 1600 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 |
| 20 | 140 | 0,03 | 1450 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,35 |
| 21 | 120 | 0,05 | 1500 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,25 |
| 22 | 140 | 0,045 | 1500 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,4 |
| 23 | 150 | 0,04 | 1750 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,3 |
| 24 | 70 | 0,035 | 800 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
| 25 | 90 | 0,03 | 1000 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |

Порядок выполнения работы

- Согласно схемам 1 и 2 собрать в среде Simulink из блоков библиотеки SimDriveline модель механической передачи.

- Вычислить оптимальное передаточное отношение механической передачи iопт, выбрать отношения каждой ступени i1 и i2.

- Задать численные параметры модели.

- Получить графики переходных процессов для моментов, скоростей и ускорений входного и выходного валов передачи в Scope;

- Получить установившееся значение и график переходного процесса поступательной скорости поднимаемого груза Vg в Scope.

Содержание отчета

- Название и цель работы.

- Схема привода грузоподъёмной машины.

- Формулы и зависимости, используемые в модели.

- Схема модели механической передачи в среде Simulink/SimDriveline с окнами задания параметров модели.

- Значение оптимального передаточного отношения механической передачи iопт и выбранные отношения каждой ступени i1 и i2.

- Установившиеся значения и графики переходных процессов для моментов, скоростей и ускорений входного и выходного валов передачи в Scope;

- Установившееся значение и график переходного процесса поступательной скорости поднимаемого груза Vg в Scope.

- Вывод по работе.