Лабораторная работа № 11

Анализ движения плоского механизма в САПР T-FLEX CAD

Цель работы  расчёт и анализ движения 3D модели кривошипно-кулисного механизма в модуле T-FLEX Анализ САПР T-FLEX CAD.

Общие сведения

В процессе машиностроительного проектирования часто возникает необходимость оценки наиболее значимых физико-механических свойств деталей и узлов, или изделия в целом. Модуль T-FLEX Динамика предназначен для качественного и количественного анализа кинематики и динамики механизмов. Модуль ориентирован на проведение анализа механических систем с учётом внешних и внутренних силовых факторов, масс-инерционных характеристик отдельных частей системы и взаимодействия компонентов механической системы. T-FLEX Динамика используется, к примеру, для имитации движения механизмов со сложными связями при проектировании новой техники или оборудования, при проверке заклинивания, для имитации падений и взаимодействия тел при столкновении.

В T-FLEX Динамика используются единые с T-FLEX CAD принципы и элементы пользовательского интерфейса, единая геометрическая модель, полная ассоциативность расчётных данных с исходной моделью, возможность использования результатов расчёта для проведения дальнейших исследований при помощи других инструментов комплекса.

При анализе динамического поведения решаются следующие задачи:

- анализ траекторий движения, скоростей, ускорений любых точек компонентов механической системы под действием сил;

- анализ временных характеристик механической системы (время прихода в целевую точку, время затухания колебаний и т.д.);

- анализ сил, возникающих в компонентах механической системы в процессе движения (силы реакции в опорах, сочленениях и т.д.).

Модель механизма описывается как система твёрдых тел, шарниров и нагрузок, создаваемая на основе трёхмерной геометрической модели T-FLEX CAD и сопряжений. Решатель учитывает масс-инерционные характеристики тел трёхмерной модели. Данные для анализа автоматически берутся непосредственно от созданной в системе T-FLEX CAD геометрической модели. При моделировании используются обычные инструменты T-FLEX CAD, для задания связей между трёхмерными телами используются сопряжения и степени свободы. В системе также имеются средства моделирования контактов между любыми твёрдыми телами, способные обрабатывать одновременное контактное взаимодействие сотен и тысяч твёрдых тел произвольной формы.

В качестве нагрузок для тел можно задать начальные линейные и угловые скорости, силы, моменты, пружины, гравитацию и т.д. Для считывания результатов используются специальные элементы-датчики. Работа с результатами расчёта ограничена для бесплатного модуля (отсутствуют инструменты для получения численных результатов расчёта). В коммерческом модуле результаты расчёта выдаются в виде графиков, динамических векторов-стрелок и в виде массива чисел (точки графика). Для анализа доступны многие величины: координаты, скорости, ускорения, силы реакций в шарнирах, усилия в пружинах и т.д. Непосредственно в процессе расчёта пользователь может наблюдать за поведением модели с любой точки. По готовым результатам динамического расчёта можно создавать анимационные ролики.

Постановка задачи

Требуется провести расчёт и анализ движения 3D модели кривошипно-кулисного механизма в модуле T-FLEX Анализ САПР T-FLEX CAD (рис. 1).

Рис. 1. 3D модели кривошипно-кулисного механизма

Примеры анализа движения в САПР T-FLEX CAD

Подробнейшие указания по расчёту и анализу движения учебной 3D модели фланца в модуле T-FLEX Анализ САПР T-FLEX CAD приведены в учебном видео T-FLEX Динамика.

Порядок выполнения работы

- Создание 3D сборки механизма с сопряжениями и ограничениями.

- Создание задачи анализа движения.

- Задание кинематической силы, действующей на кривошип механизма.

- Создание датчиков движения.

- Расчёт и получение результатов анализа.

Содержание отчета

- Номер и название работы.

- Описание методики расчёта и анализа движения 3D модели кривошипно-кулисного механизма в модуле T-FLEX Анализ САПР T-FLEX CAD (со скринами экрана).

- Результаты анализа.

- Вывод по работе.