Лабораторная работа № 6

Применение 3D сечений моделей в САПР T-FLEX CAD

Цель работы  создание 3D сечений трёхмерной модели и чертежей детали «Стакан» в САПР T-FLEX CAD.

Общие сведения

2D проекция – это двухмерное изображение, расположенное в 2D окне, полученное путём проецирования трёхмерной модели или отдельной её части на заданную плоскость. Проекции можно использовать для создания необходимых видов 2D чертежа, с последующим их оформлением, а также для получения разрезов и сечений. Можно проецировать как целые тела или даже группу тел, так и отдельные элементы модели (например, грани или рёбра). Также проекции активно используются при трёхмерном моделировании – для черчения на активных рабочих плоскостях с привязкой к топологии трехмерных объектов, например, к граням или рёбрам.

T-FLEX CAD позволяет создавать 2D проекции следующих типов:

- Линии изображения. Изображение проекции данного типа представляет собой набор линий изображения;

- Векторная картинка. Изображение, создаваемое на проекции данного типа, полностью соответствует типу “Линии изображения”. Однако сами линии изображения в данном случае не создаются, а проекция рисуется в виде картинки. Данный режим позволяет уменьшить время генерации 2D проекции, а также уменьшить затраты по памяти, необходимые для создания большого числа линий изображения;

- Тоновая закраска. Изображение проекции рисуется в виде тоновой закраски, соответствующей одноименному режиму в 3D окне;

- Тоновая закраска с материалами. Изображение проекции рисуется в виде тоновой закраски с материалами, соответствующей одноименному режиму в 3D окне;

- Рёберное изображение. Изображение проекции рисуется в виде рёберного изображения, соответствующего одноименному режиму в 3D окне. В данном режиме действует параметр “Удалять невидимые линии”, в зависимости от которого производится или не производится удаление невидимых линий.

3D сечение – вспомогательный 3D элемент построения T-FLEX CAD. Оно используется как секущий объект при создании 2D проекций (для получения разрезов и сечений), в операции отсечения. 3D сечение может учитываться при визуализации объектов 3D сцены, позволяя быстро оценить внутреннюю структуру модели, не изменяя её.

В 3D сцене сечение отображается пунктирными линиями, показывающими границы 3D сечения. Стрелки на изображении 3D сечения показывают направление взгляда. Направление взгляда 3D сечения определяет ту часть модели, которая останется в результате применения сечения к 2D проекции, модели в 3D сцене или при выполнении отсечения.

3D сечение может быть задано следующими способами:

- Октантом (трёхгранным углом);

- Плоским углом (двухгранным углом);

- На основе плоскости;

- Параллелепипедом;

·Как результат выталкивания заданной кривой в определённом направлении. Исходная кривая может быть задана:

- на основе 3D вида;

- на основе 2D построений на рабочей плоскости;

- на основе 2D проекции.

Постановка задачи

Требуется создать 3D сечение трёхмерной модели детали «Стакан», выполненной в лабораторной работе № 5 (рис. 1), и чертежи для разных значений параметров модели.

Рис. 1. Трёхмерная модель детали «Стакан»

Порядок выполнения работы

- Создание 3D сечения детали плоским углом и плоскостью.

- Создание проекций детали: главный вид с сечением и вид слева.

- Оформлению чертежа: размеры и основная надпись.

- Создание 3-х чертежей с разными значениями переменных параметров модели.

- Оформление отчёта по лабораторной работе.

Пример создания 3D сечений трёхмерной модели и чертежей детали «Стакан» в САПР T-FLEX CAD

Подробнейшие указания по созданию учебной 3D модели и чертежа в САПР T-FLEX CAD приведены в учебном пособии «Краткий вводный курс по T-FLEX CAD» (раздел Литература для изучения дисциплины курса «Основы САПР») (стр. 356 – 377).

Открываем имеющийся файл 3D модели детали «Стакан», выполненной в лабораторной работе № 5, с помощью команды «Файл: Открыть» или комбинации клавиш Ctrl+О.

Для создания 3D сечения воспользуемся командой «3D сечение» меню 3D модель. Выберем в вертикальном автоменю метод сечения – плоским углом. В параметрах слева обязательно ставим галочку «Геометрическое сечение».

3D сечение подсветится. Завершаем команду нажатием галочки.

Активировать или деактивировать сечение на 3D виде можно с помощью команды «Применить сечение» меню Вид или с помощью соответствующей пиктограммы в правом вертикальном меню настроек вида модели.

Также создадим еще одно 3D сечение, но на этот раз – плоскостью XOZ – вид спереди.

Откройте 2D окно с помощью команды «Размещение видов» в правом вертикальном меню настроек вида модели.

Теперь можно получить проекции и разрезы. Вызовите команду создания проекций: 3D Модель → Дополнительно → Проекция. Выбрать тип создаваемой проекции также можно в выпадающем списке окна свойств.

Выберем Сечение и укажем на 3D виде секущую плоскость или имеющееся 3D сечение.

Указываем на 2D виде расположение главного вида с сечением и завершаем операцию.

Аналогичным образом создаем вид слева детали и располагаем его рядом с главным видом с сечением.

Теперь можно переходить к оформлению чертежа. Сначала нанесем размеры, привязывая их к линиям построения, узлам и линиям изображения. Выберем для этого команду «Чертеж: Размер». Для линейных размеров используем опцию «Выбрать прямую», а для радиальных – «Выбрать окружность».

Создать основную надпись на чертеже. Выберите команду «Оформление: Основная надпись: Создать». Выберите в этом окне тип основной надписи «Основная надпись. Первый лист». После этого на чертеж будет нанесена основная надпись, а на экране появится диалоговое окно «Форматка» для ввода содержания чертежного штампа.

В процессе создания чертежа может возникнуть необходимость изменить какие-либо параметры оформления, например, перенести форматку в новое положение команда: «Оформление: Основная надпись: Переместить». При этом положение нанесенных технических требований и неуказываемой шероховатости останется прежним. Для того чтобы придать этим элементам положение, соответствующее новому положению форматки предназначена команда: «Оформление: Обновить».

Выполненные действия позволяют получить законченный машиностроительный параметрический чертеж. При изменении значений переменных чертежа, система перестраивает чертеж после нажатия команды «Полный пересчёт» в правом вертикальном меню настроек вида модели.

Размеры нанести!

Содержание отчета

- Номер и название работы.

- Описание методики создания 3D сечения детали «Стакан». Т.е. отчёт сопровождается пояснениями со скринами основных операций создания 3D модели. Скрины задания параметров обязательны!

- Описание методики создания проекций детали «Стакан»: главный вид с сечением и вид слева.

- Набор 3-х чертежей детали «Стакан» с разными значениями переменных параметров модели.

- Вывод по работе.