Лабораторная работа № 9

Сборочный чертёж в САПР T-FLEX CAD

Цель работы  оформление сборочного чертёжа по 3D сборке фрагмента редуктора в САПР T-FLEX CAD.

Общие сведения

Под сборочной трёхмерной моделью понимается такая модель T-FLEX CAD, в составе которой участвует геометрия других 3D моделей, хранящихся в отдельных файлах. Компонентом сборки может служить 3D модель, созданная в T-FLEX CAD, либо модель другой системы, переданная в T-FLEX CAD в одном из поддерживаемых обменных форматов. Следует понимать, что сборочной конструкцией (с точки зрения её сути) конструктор в принципе для себя может считать модель, созданную на основе не отдельных файлов-деталей, а из элементов-операций одного документа, поскольку система T-FLEX CAD поддерживает такую функциональность. Но такой документ назвать сборочным нельзя, потому что в нем отсутствуют ссылки на геометрию, взятую из других документов.

В сборочном документе всегда сохраняется связь с документом элемента сборки (детали). При работе со сборкой система следит за состоянием используемых файлов. В случае изменения файла детали система сделает запрос на обновление данных. Каждый обновленный компонент будет заново пересчитан и загружен в сборку. Сборочная модель не может использоваться без своих компонентов, но каждый файл, участвующий в сборке, может быть вполне самостоятельным документом, и в свою очередь также может являться сборкой. Количество уровней вложенности подсборок в системе не ограничено.

Постановка задачи

Требуется провести оформление сборочного чертёжа по 3D сборке фрагмента редуктора из лаб. работы №8 (рис. 1).

Примеры создания 3D сборки в САПР T-FLEX CAD

Подробнейшие указания по созданию 3D сборки в САПР T-FLEX CAD приведены в учебном видео Урок 6 - Оформление сборочного чертежа на странице Учебного пособия T-FLEX CAD online, а также в разделе «Создание чертежей» страницы обучающего видео на сайте T-FLEX CAD.

Рис. 1. Оформленный сборочный чертёж фрагмента редуктора

Порядок выполнения работы

- Создание проекций сборки: главный вид с сечением и вид слева.

- Создание изометрической проекции разобранной 3D сборки.

- Оформлению чертежа: основные размеры и основная надпись.

- Оформление отчёта по лабораторной работе.

Содержание отчета

- Номер и название работы.

- Описание методики оформления сборочного чертёжа по 3D сборке (со скринами экрана).

- Сборочный чертёж с основной надписью.

- Вывод по работе.