Лабораторная работа № 7

Элементы управления модели в САПР T-FLEX CAD

Цель работы  создание трёхмерной параметрической модели детали «Вал» и диалога пользователя к ней в САПР T-FLEX CAD.

Общие сведения

Система T-FLEX CAD 3D является системой параметрического твердотельного и поверхностного моделирования. Она содержит самые современные средства для создания моделей различной сложности. Использование общепринятых форматов для экспорта и импорта позволяет обмениваться геометрическими данными со многими приложениями САПР. T-FLEX CAD 3D также включает в себя полный набор инструментов для двухмерного проектирования и получения чертёжной документации с поддержкой отечественных и международных стандартов.

Создание 3D модели заключается в построении твердотельных или листовых 3D объектов, описывающих определённый объём или поверхность в 3D пространстве.

При работе с параметрическими моделями, при создании сборок пользователю часто необходимо редактировать значения внешних переменных проектируемых моделей или входящих в сборку фрагментов. Для работы с внешними переменными можно использовать универсальный редактор переменных T-FLEX CAD. Но гораздо удобнее и проще работать со специально созданными пользовательскими диалогами, содержащими стандартные средства Windows (поля для ввода, выпадающие списки, переключатели "Да/Нет" и т.д.).

Пользовательский диалог (диалог пользователя) – является наиболее удобным и простым средством редактирования внешних переменных параметрической модели. Он разрабатывается пользователем при создании модели или фрагмента. Для создания пользовательского диалога используются специальные элементы системы T-FLEX CAD – элементы управления. При создании диалога разработчик имеет возможность сделать его понятным и ясным, введя в диалог необходимые пояснения и комментарии, организовав запрос параметров модели в наиболее понятной форме.

Система T-FLEX CAD позволяет использовать при создании диалогов следующие типы элементов управления: «Статический текст», «Рамка», «Группа» не связаны с переменными и используются для более понятного оформления диалога, создания пояснительных надписей.

«Статический текст» – текстовая строка, размещённая в указанной области окна диалога. «Рамка» – прямоугольная рамка или прямоугольная область заданного цвета. По умолчанию это чёрная рамка или прямоугольник цвета фона окна диалога. «Группа» – рамка с текстом, расположенным на уровне верхней границы.

Другая часть элементов – «Редактор», «Кнопка», «Комбинированный список”, «Переключатель (Да/Нет)», «Переключатель», «Просмотр» - связана с переменными, а также страницами модели и предназначена для выполнения над ними определенных действий.

«Редактор» – прямоугольное поле для редактирования значения связанной с ним переменной. Используется в случае отсутствия у переменной списка значений.

«Кнопка». Для кнопки назначается последовательность действий, выполняемых после нажатия на неё.

«Комбинированный список» – прямоугольное поле с кнопкой выпадающего списка справа. Применяется для изменения значения переменной, имеющей список значений. Возможность прямого ввода значения переменной определяется параметрами элемента.

«Переключатель (Да/Нет)» - позволяет устанавливать одно из двух значений для выбранной переменной в зависимости от состояния переключателя.

«Переключатель» - позволяет изменить значение выбранной переменной с текущего на заданное в параметрах переключателя. Его удобно использовать, если для переменной существует несколько фиксированных вариантов её значения.

В диалоге возможно создание элемента управления “Просмотр”. Этот элемент позволяет отобразить в диалоге редактирования внешних переменных фрагмента окно просмотра, в котором отображается страница, соответствующая выбранному вектору привязки.

При создании диалога можно использовать, помимо собственно элементов управления, любые элементы, используемые при создании чертежа: узлы, линии построения, изображения, картинки и т.д. При вызове диалога линии построения и узлы не отображаются, однако их можно использовать при создании сложных диалогов для точного позиционирования элементов управления.

Элементы изображения, картинки можно использовать как дополнительные элементы оформления диалога наряду со стандартными элементами управления «Рамка», «Группа», «Статический текст». С их помощью, например, можно создать на странице диалога упрощённую версию параметрического чертежа. Тогда при внесении изменений в параметры модели во время работы с диалогом пользователь по изображению чертежа сможет оценить сделанные изменения.

Постановка задачи

Требуется создать трёхмерную параметрическую модель детали «Вал» и диалога пользователя к ней (рис. 1).

Рис. 1. 3D модель и чертёж детали «Вал»

Порядок выполнения работы

- Создание основного тела вала.

- Создание фасок и сглаживаний.

- Создание шпоночного отверстия с использованием спец. команды «Отверстие».

- Создание и применение 3D сечения.

- Создание диалога пользователя.

- Оформление отчёта по лабораторной работе.

Пример создания 3D модели и чертежа детали «Фланец» в САПР T-FLEX CAD

Открываем новый файл 3D модели и выбираем «Чертить на рабочей плоскости» «Вид слева». При этом система автоматически переходит в 2D режим черчения.

Создаем перпендикулярные линии построения в точке (0; 0).

Создаем окружность с параметрическим диаметром d1 = 35 мм с помощью команды «Окружность» меню Чертёж.

Обводим линию построения – окружность с помощью команды «Изображение» меню Чертёж.

Выходим из режима черчения на рабочей плоскости с помощью команды «Завершить» меню Рабочая плоскость.

Применяем команду «Выталкивание» меню 3D модель для формирования первой ступени вала. Длина выталкивания задается параметрически через переменную l1 = 20 мм. Направление выталкивания – согласно отрицательному направлению оси Х (вправо).

Для построения второй ступени вала выделяем правую грань построенной первой ступени вала и выбираем команду «Чертить на грани». При этом на данной грани автоматически создаётся новая рабочая плоскость и на ней можно работать в 2D режиме.

Создаем окружность второй ступени вала с параметрическим диаметром d2 = 45 мм с помощью команды «Окружность» меню Чертёж.

Обводим линию построения с помощью команды «Изображение» меню Чертёж.

Выходим из режима черчения на рабочей плоскости с помощью команды «Завершить» меню Рабочая плоскость.

Применяем команду «Выталкивание» меню 3D модель для формирования второй ступени вала. Длина выталкивания задается параметрически через переменную l2 = 50 мм. Направление выталкивания – согласно отрицательному направлению оси Х (вправо).

Для построения последующих (3, 4, 5, 6) ступеней вала выделяем правую грань предыдущих ступеней вала и выбираем команду «Чертить на грани».

Третья ступень. Создаем линией построения окружность третьей ступени вала с параметрическим диаметром d3 = 50 мм с помощью команды «Окружность» меню Чертёж. Затем обводим её.

Выходим из режима черчения на рабочей плоскости. Применяем команду «Выталкивание» меню 3D модель для формирования второй ступени вала. Длина выталкивания задается параметрически через переменную l3 = 5 мм. Направление выталкивания – тоже.

Четвертая ступень. Создаем на грани третьей ступени окружность четвертой ступени с параметрическим диаметром d4 = 40 мм. Затем обводим её.

Выходим из режима черчения на рабочей плоскости. Применяем команду «Выталкивание» меню 3D модель для формирования второй ступени вала. Длина выталкивания задается параметрически через переменную l4 = 25 мм. Направление выталкивания – тоже.

Пятая и шестая ступень: действия аналогичны. Длины и диаметры ступеней l5 = 10 мм, l6 = 15 мм, d5 = 30 мм, d6 = 20 мм.

В итоге получаем основное тела вала.

Объединяем все ступени вала в одно тело. Команда «Создать булеву операцию». Выделить ступени можно в дереве модели.

Далее создаем фаски и скругления. Команда «Сглаживание» меню 3D модель. Указываем нужные грани для снятия фаски. Величину фаски параметризируем через переменную fas = 1,5 мм.

То же самое делаем со скруглением внутренних граней вала. Радиус скругления задаем переменной fas.

Переходим к созданию шпоночного отверстия.

Для расположения отверстия необходимо параметрически задать 3D узел на поверхности второй ступени вала ровно по середине ступени. Команда «3D узел» меню 3D модель. Выберем в вертикальном автоменю команду задать координаты 3D узела. Введем нужные параметры – координаты (x, y, z).

3D узел будет выглядеть красной точкой на поверхности вала.

Далее вызываем команду «Отверстие» меню 3D модель. Выбираем тип «продолговатое» стандарт – «метрическое». В вертикальном автоменю выбираем глубину «до заданной глубины». Слепа в параметрах задаем геометрию отверстия.

В результате проделанных операций получена трёхмерная параметрическая модель детали «Вал».

Создание и применение 3D сечения.

Для создания 3D сечения воспользуемся командой «3D сечение» меню 3D модель. Выберем в вертикальном автоменю метод сечения – плоским углом. В параметрах слева обязательно ставим галочку «Геометрическое сечение».

3D сечение подсветится. Завершаем команду нажатием галочки.

Активировать или деактивировать сечение на 3D виде можно с помощью команды «Применить сечение» меню Вид или с помощью соответствующей пиктограммы в правом вертикальном меню настроек вида модели (нижний правый угол скриншота).

Создание диалога пользователя.

Первым делом щелкаем по флажкам напротив переменных в редакторе переменных, делая их внешними. Флажок становится зелёным.

Далее отрываем рядом с 3D окном 2D окно с помощью пиктограммы в правом вертикальном меню настроек вида модели. Активируем 2D окно щелчком мыши в нем. Переходим в меню Параметры и вызываем команду «Элемент управления». В появившемся вертикальном автоменю жмем команду «Создать страницу для элементов управления».

Внизу 2D окно появится специальная страница документа - Диалог 1. В параметрах страницы Диалог 1 сразу выставляем формат А3 горизонтальный.

В появившемся контуре страницы с помощью вертикального автоменю команды «Элемент управления» создаем элементы управления диалога пользователя.

Сначала создаем «Рамку» почти по всему размеру листа А3.

Потом элемент «Статический текст». После установки мышью границ статического текста автоматически появляется диалог задания параметров элемента управления, и в нём делаем надпись «Элемент управления геометрическими параметрами вала» или «Диалог пользователя для управления геометрическими параметрами вала». % второй вариант лучше, я просто не сообразил сразу %. Шрифт можно поменять во вкладке Шрифт окна параметров элемента управления. Пробуем 7 Arial полужирный курсив.

Далее создаем элементы «Группа» для двух групп параметров вала: длины ступеней и диаметры ступеней.

Вот так.

Далее создаем чертёжный вид в окне интефейса пользователя. Переключаемся на 3D окно, переходим в меню 3D модель, ищем в ленте справа команду «Проекция» в группе Дополнительно. В появившемся вертикальном автоменю жмем «Создать стандартный вид». Выбираем в окошке «Вид спереди». В 2D окне появляется подсвеченный прямоугольник, перемещаем в 2D окно курсор мыши и жмем на этот подсвеченный контур, а затем на зелёную галочку. Появляется чертёжный вид вала – 2D проекция.

Далее проставляем размеры вала на данной проекции.

Затем нужно вызвать параметры 2D проекции. Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на рамке 2D проекции (не на сами линии вала, а как бы на ареал вокруг проекции (сиреневая рамочка). В появившемся окне настроек устанавливаем автоматическое обновление 2D проекции. ОК.

Посмотреть результат – сам диалог пользователя можно на любом этапе создания с помощью команды «Внешние переменные» меню Параметры (или просто англ. кнопка M).

Далее создаем окна управления параметрами. В группах для параметров вала создаем элементы «Статический текст» с названиями ступеней вала. % на данном этапе можно сильно не стараться выравнивать их, потом можно будет всё подравнять и подогнать %

После чего напротив каждого элемента «Статический текст» с названиями ступеней вала создаем окошко с возможность ввода параметра. Элемент «Редактор» вертикального автоменю команды «Элемент управления». Задаем мышью границы окошечка и в автоматически появившемся диалоге выбираем (привязываем) переменную. В окошечке сразу появляется её значение.

Например, для длины третьей ступени вала – l3. ОК.

Делаем тоже самое в группе Диаметры ступеней вала.

И тут я вспомнил про фаску!!! И поскольку созданные группы слишком большие пора оптимизировать расположение элементов управления. В вертикальном автоменю команды «Элемент управления» есть команда «Редактировать элемент управления» - пиктограмма ножницы. С помощью данного инструмента можно по-одному или группой выделять элементы управления, изменять их размер, свойства, перемещать и т.д. Еще добавляем единицы измерения к окошкам ввода параметров (элемент Статический текст). Для фаски делаем элемент группа (Фаска/скругление), в ней окно ввода параметра фаски (Редактор) и текст «мм». Ниже показано окно диалога после оптимизации. Вот так.

Создаем последний элемент Кнопка. Устанавливаем границы и расположение элемента (синяя рамочка) и в автоматически появившемся диалоге вбиваем название «Пересчитать 3D модель». ОК.

После нажатия ОК появится диалог выбора функций кнопки. Выбираем нужную функцию. ОК.

Вот что получилось в итоге.

Теперь можно пользоваться созданным диалогом прямо в 3D окне, не открывая 2D окна. Вызываем кнопкой M (англ.) диалог. Можно менять в нем параметры, нажимать кнопку «Пересчитать 3D модель» и видеть мгновенные изменения на 3D виде.

Проекция с размерами в окне диалога тоже обновляется, НО видимо функция автообновления в 15-й версии не очень корректно работает. Чтобы проекция обновилась надо пощелкать мышью по окнам задания параметров после их изменения и нажатия кнопку «Пересчитать 3D модель». Попробуйте, у меня обновлялась.

Вот примеры диалога с разными размерами длин и диаметров ступеней вала.

Содержание отчета

- Номер и название работы.

- Скрины создания 3D модели основного тела вала с фасками и сглаживаниями (свои 2 – 3 шт.).

- Скрин окна «Редактора переменных» с параметрами.

- Скрины создания 3D сечения тела вала. 3D вид с сечением (свои 2 шт. ).

- Скрины создания диалога пользователя (свои 5 – 6 шт.).

- Скрины готового диалога в 3D окне с разными размерами длин и диаметров ступеней вала (свои 2 – 3 шт.).

- Вывод по работе.