Лабораторная работа № 1

Создание 2D чертежа в САПР T-FLEX CAD

Цель работы  создание законченного непараметрического чертежа детали «Плита» в САПР T-FLEX CAD.

Общие сведения

Система T-FLEX CAD использует при создании чертежа несколько типов элементов.

Элементы построения. Формируют каркас чертежа. С ними связаны элементы изображения, которые и являются тем реальным изображением, которое мы хотим в итоге получить. К элементам построения относятся линии построения и узлы. Линии построения и узлы – основные элементы, формирующие параметрическую модель чертежа. По аналогии с черчением их можно сравнить с тонкими карандашными линиями, которые затем обводятся тушью. С помощью задания различных типов линий построения и узлов устанавливается взаимосвязь элементов построения и определяется порядок расчёта их положения при параметрическом изменении чертежа. Они присутствуют только на экране и не выводятся на принтер или плоттер, а также не экспортируются.

Элементы изображения. Формируют изображение чертежа. К элементам изображения относятся линии изображения, размеры, тексты, штриховки, допуски формы и расположения поверхностей и т.д. Они могут «привязываться» к элементам построения. В этом случае, при изменении положения линий построения и узлов, элементы изображения изменяют своё положение, что и является основной идеей параметризации в T-FLEX CAD. Эти элементы составляют изображение чертежа при выводе на принтер и плоттер.

К вспомогательным элементам, используемым в системе, относятся переменные, базы данных, отчёты, а также некоторые другие служебные данные.

Непараметрический чертёж – эскиз. То есть чертёж, созданный аналогично большинству известных CAD-систем. Чертёж строится с использованием стандартного набора функций создания различных примитивов (отрезков, дуг, окружностей, эллипсов, сплайнов и т.п.) и  механизма объектных привязок. Такие чертежи не обладают преимуществами параметрических чертежей по эффективному изменению параметров (размеров), однако их создание в ряде случаев происходит быстрее и может дать выигрыш в тех случаях, когда не требуется существенная последующая модификация.

Постановка задачи

Требуется создать готовый оформленный непараметрический чертёж детали «Плита» в T-FLEX CAD (рис. 1).

Рис. 1. Чертёж конструкторский. Деталь «Плита»

Порядок выполнения работы

- Создание основных видов чертежа.

- Оформление чертежа (создание осей отверстий, нанесение размеров, шероховатостей и т.д.).

- Оформление основной надписи формата.

- Оформление отчёта по лабораторной работе.

Пример создания 2D чертежа в T-FLEX CAD

- Создать новый чертеж с помощью команды «Файл: Новый: 2D Деталь» или комбинации клавиш Ctrl+N.

- Произвести настройку свойств чертежа с помощью команды «Настройка: Параметры документа». В этом окне необходимо выбрать размер чертежа; масштаб, с которым на чертеже будет выводиться изображение; размер шрифта и т.д.

- С помощью команды «Эскиз: Отрезок» меню чертёж нарисовать основной контур главного вида детали. Начальная точка построения X: 50; Y:150.

- Следующий шаг – скруглить угол плиты. Для этого использовать команду «Эскиз: Скругление». После обращения к опции окно параметров изменит свой вид. Теперь в нём можно задать требуемый радиус скругления. Установите значение радиуса равным 31. Теперь останется выбрать два отрезка, на пересечении которых необходимо построить заданное скругление. В нашем случае это верхний и крайний правый отрезки плиты. После выбора последнего отрезка произойдёт скругление, причём лишние части отрезков автоматически обрежутся.

- Теперь нанесём изображение конического отверстия на главный вид. Для этого построим две осевые линии посредине основного контура детали с помощью команды «Эскиз: Отрезок», определив тем самым точный центр окружности. Тип линии выбираем «CENTER».

- Теперь создадим окружности. Сначала установите основной тип линии изображения в параметрах команды. В окне свойств установите значение радиуса малой окружности конического отверстия – 25 мм [Enter] и постройте окружность большего радиуса – 35 мм.

- С помощью команды «Эскиз: Отрезок» меню чертёж нарисовать основной контур вида слева детали в разрезе. Начальная точка построения X: 250; Y:150. Также необходимо создать на виде слева линии, принадлежащие коническому отверстию. Для этого, не выходя из команды, подведите курсор к правому отрезку вида слева, и перемещайте его вдоль этого отрезка, пока не установится связь с большей окружностью.

- Перейдём к виду сверху. Этот вид можно построить таким же образом, как и вид слева, но для более полного обзора возможностей непараметрического черчения создадим его по-другому. С помощью команды «Эскиз: Параллельный отрезок». Выстраиваем две параллельные линии: первая на расстоянии 50 мм от нижнего края основного контура главного вида детали, вторая – ниже первой на 35 мм. Тип линии – основная. Далее проводим нужные линии как в предыдущих пунктах. Линии конического отверстия – пунктирные.

- Создадим оси для конического отверстия, используя команду «Чертеж: Оси», предварительно удалив вспомогательные линии построения центра основного контура главного вида детали (удаляем только линии, узлы оставляем).

- Создать штриховку на виде слева, используя команду «Чертеж: Штриховка» в «Режиме автоматического поиска контура».

- Проставим на созданном чертеже размеры. Выберем для этого команду «Чертеж: Размер». Для линейных размеров используем опцию «Выбрать прямую», а для радиальных – «Выбрать окружность».

- Проставим на созданном чертеже обозначение шероховатости. Выберите команду «Чертеж: Шероховатость».

- Создать обозначение сечения А-А. Выберите команду «Чертеж: Обозначение вида». Сначала используем пункт «Создать простое сечение» в автоменю команды для установки меток сечения на главном виде, а затем пункт «Создать вид» – для установки обозначения сечения на виде слева.

- Создать основную надпись на чертеже. Выберите команду «Оформление: Основная надпись: Создать». Выберите в этом окне тип основной надписи «Основная надпись. Первый лист». После этого на чертеж будет нанесена основная надпись, а на экране появится диалоговое окно «Форматка» для ввода содержания чертежного штампа.

Выполненные действия позволяют получить законченный машиностроительный чертеж.

Содержание отчета

- Номер и название работы.

- Описание методики создания и основных пунктов алгоритма построения чертежа.

- Готовый законченный машиностроительный чертеж детали «Плита» с заполненной основной надписью.

- Вывод по работе.