Содержание

Введение

Глава 1. Виды измерений.

Глава 2. Погрешность измерений

Глава 3.Представление результатов измерений

  - Запись результата измерений

  - Среднее значение

  - Истинное значение

  - Доверительный интервал

  - Коэффициент надежности

3.6 Представление результатов эксперимента с учетом погрешности

3.7 Правила округления при записи результата измерений

3.8 Правила округления при математических действиях

3.9 Запись результата измерений с учетом погрешности измерений

Глава 4. Первичная статистическая обработка данных

4.1 Вариационный ряд

4.2 Выборочные характеристики статистического распределения

Глава 5. Основы теории интерполяции

5.1 Основные понятия и определения теории интерполяции

5.2 Интерполяция точная в узлах

5.3 Интерполяция кусочно-линейными функциями

5.4 Интерполяция полиномами

5.5 Интерполяционная формула Лагранжа

5.6 Интерполяционные формулы Ньютона

5.7  Интерполяционные формулы Гаусса

5.8 Интерполяционная формула Стирлинга

5.9 Интерполяционная формула Бесселя

Глава 6. Аппроксимация

6.1 Наиболее часто используемые функции

6.2 Методы выбора аппроксимирующей функции

6.3 Методы аппроксимации

Глава 7. Регрессионный анализ

7.1 Метод наименьших квадратов

7.2 Пример применения метода наименьших квадратов для  нахождения теоретического выражения вольт-амперной характеристики полупроводникового диода

Глава 8. Основные положения корреляционного анализа.

Глава 9. Информационные технологии в обработке экспериментальных данных

ВВЕДЕНИЕ

Развитие отрасли телекоммуникации предполагает большое количество теоретических и экспериментальных исследований.

Основными методами экспериментальных исследований принято считать наблюдение и эксперимент.

Наблюдение – это систематическое, целенаправленное восприятие того или иного объекта или явления без воздействия на него. Наблюдение позволяет получить первоначальную информацию об изучаемом объекте или явлении.

Эксперимент – метод изучения объекта (явления), когда исследователь активно и целенаправленно воздействует на него путем создания искусственных условий или использует естественные условия, необходимые для выявления некоторых свойств данного объекта (явления). Само слово эксперимент происходит от латинского “experimentum” - проба, опыт.   Можно выделить следующие принципиальные отличия эксперимента по сравнению с наблюдением.

- Эксперимент дает возможность изучения явления или объекта без влияния побочных факторов, затеняющих основной процесс.

- В экспериментальных условиях можно получить результат более быстро и точно.

- При эксперименте можно проводить испытания столько раз, сколько это необходимо.

Целью эксперимента является количественное и качественное изучение определенных свойств изучаемого явления или объекта, выявление взаимосвязей между ними. Эти исследования выполняются на основе измерений.

Глава 1. Виды измерений

В эксперименте свойства физических явлений и объектов изучаются с помощью измерений соответствующих физических величин.

Измерить какую-либо физическую величину значит сравнить ее с другой однородной ей физической величиной, принятой за единицу меры. За единицу меры длины, например, принят 1 метр, массы – 1 кг и др. При измерении физических величин пользуются, разумеется, не эталонами, которые хранятся в специальных государственных метрологических учреждениях, а измерительными приборами, которые тем или иным способом сверены с эталонами.

Виды измерений определяются физическим характером измеряемой величины, требуемой точностью измерения, необходимой скоростью измерения, условиями и режимом измерений и т.д. Классификация видов измерений приведена на рис. 1. Несмотря на то, что существует множество видов измерений, число их постоянно увеличивается.

По количеству проводимых опытов, например, измерения можно разделить на многократные и однократные. Измерения называют одно- кратными, когда для получения значения некоторой физической вели- чины в опыте проводят только одно измерение. Измерения называют многократными, если для получения значения физической величины выполняют несколько измерений одними и теми же приборами при од- них и тех же условиях.

По способу получения результата в учебной физической лаборатории обычно выделяют прямые (непосредственные) и косвенные измерения. При прямых измерениях искомое значение физической величины определяют соответствующим физическим прибором (непосредственное сравнение с эталоном). Например, длину измеряют непосредственно линейкой, температуру – термометром, силу – динамометром и т.д. Если искомое значение физической величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, найденными прямыми измерениями, то этот вид измерений называют косвенными. Например, объем параллелепипеда может быть найден путем умножения трех линейных величин (длины, ширины и высоты), которые в свою очередь измеряются непосредственно.

5

Рис. 1.1- Классификация видов измерений

По условиям измерений различают равноточные и неравноточные измерения. Если измерения какой-либо физической величины выпол няются одинаковыми по точности приборами в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью, такие измерения считают равноточными. Измерения, выполненные различающимися по точности приборами и (или) при разных условиях, называют неравноточными. В учебной физической лаборатории, как правило, все измерения являются равно- точными. Это связано с фиксированным набором приборов и ограниченным временем выполнения работ лабораторного практикума.

В соответствии с РМГ 29-99 (рекомендации по межгосударствен-

ной стандартизации ГСИ) по методу измерений различают:

- Метод непосредственной оценки, при котором значение вели- чины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора.

- Метод сравнения с мерой, где измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирей.

- Метод дополнения, если значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

- Дифференциальный метод характеризуется измерением разности между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой. Если разность между измеряемой величиной и мерой сводится к нулю, то такой метод измерений называется нулевым.

- Метод замещения – метод сравнения с мерой, в которой измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой.

- Нестандартизованные методы измерения. К ним можно отнести метод противопоставления (при котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения), а также метод совпадений (где разность между сравниваемыми величинами измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов).

В соответствии со схемой, изображенной на рис. 1.1, измерения  можно характеризовать как равноточные, многократные или однократные, прямые или косвенные, выполняемые с использованием различных методов измерений.

Измерения всегда обладают некоторой неточностью (погрешностью), оценка которой является неотъемлемой составляющей любого экспериментального исследования.

Глава 2. Погрешности измерений

Опыт показывает, что вследствие неточности измерительных при- боров, несовершенства наших органов чувств, неполноты наших знаний, трудности учета всех побочных явлений, при многократном повторении одного и того же измерения получаются разные числовые значения изучаемой физической величины. Так бывает, даже если измерения производить в совершенно одинаковых условиях (равноточные измерения). При практическом использовании результатов тех или иных измерений возникает вопрос об истинном значении изучаемой физической величины, о точности измерения.

Термин «точность измерения», т.е. степень приближения результатов измерения к некоторому действительному значению, используется для качественного сравнения измерительных операций. Для количественной оценки используется понятие «погрешность (ошибка) измерений». Эти термины тесно связаны друг с другом: чем меньше погрешность, тем выше точность. Оценка погрешности измерений – одно из важных мероприятий по обеспечению достоверности измерений.

Количество факторов, влияющих на точность измерений, достаточно велико, и любая классификация погрешностей измерений в известной мере условна. На схеме, изображенной на рис. 2.1, приведена одна из возможных классификаций, которая может служить основой для оценки погрешности измерений в учебной физической лаборатории. Рассмотрим некоторые виды погрешностей подробнее.

Обозначим через x результат измерения некоторой величины, а

через x0

- истинное значение ее, которое всегда нам неизвестно.

По форме представления

Погрешности измерений

По характеру проявления

Абсолютные Относительные Приведенные

Предельные

Средние квадратические

Случайные	Систематические	Грубые промахи

(стандартные) Вероятные Средние

Средние арифметические

По виду источника

Методические

Инструментальные

Субъективные

По характеру

проявления

Постоянные

Условно постоянные

Безусловно постоянные

Переменные Прогрессирующие

Периодические

Изменяющиеся по сложному закону

8

Динамические

Рис. 2.1 -  Классификация погрешностей измерения

Погрешность измерения – это отклонение результата измерений x

от истинного x0

(действительного) значения измеряемой величины.

В зависимости от формы представления различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерений.

Абсолютная погрешность измерения определяется как разность

x0  x  x

между истинным и измеренным значениями физической ве

личины. Абсолютная погрешность может быть положительной или отрицательной в зависимости от того уменьшен или увеличен результат измерения по отношению к истинному значению.

Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к истинному значению или к результату измерения. Относительная погрешность чаще всего выражается в процентах.

   x 100%

x

или

   x  100% .

x0

Приведенная погрешность – отношение абсолютной погрешности к нормированному значению xн, выраженное в процентах

   x 100% . В качестве нормированного значения может быть взято,

xн

например, максимальное значение xmax измеряемой величины xн = xmax.

В зависимости от характера проявления, причин возникновения и возможностей устранения различают систематическую и случайную составляющую погрешности измерения, а также грубые погрешности (промахи).

Систематические погрешности (ошибки) – это погрешности, которые сохраняют величину и знак от опыта к опыту, при равноточных измерениях. Типичными источниками систематических погрешностей бывают:

  - несовершенство используемой измерительной аппаратуры,

  - несовершенство используемого метода измерений;

  - плохая настройка измерительной аппаратуры;

  - недостаточное постоянство условий опыта;

  - влияние окружающей среды;

  - постоянные ошибки экспериментатора;

  - неучтенные влияния других параметров.

Систематические погрешности считаются потенциально устранимыми. Чтобы избежать или уменьшить систематические погрешности необходимо критически относиться к методам исследования, совершенствуя их, применяя более точные приборы, следя за их исправностью и т.д.

Случайные погрешности (ошибки) – это погрешности, изменяющие свою величину или знак от опыта к опыту, при измерениях, выполненных одинаковым образом и при одинаковых условиях. Случайные погрешности обуславливаются большим числом случайных причин, действующих в каждом отдельном измерении различным, неизвестным образом. К числу таких причин относятся случайные вибрации отдельных частей прибора, различные изменения в среде (температурные, оптические, электрические, магнитные воздействия, изменение влажности, колебание воздуха), трение, физиологическое изменение органов чувств экспериментатора (например, утомление) и множество других причин, которые практически невозможно исключить. Предсказать величину случайной погрешности для одного измерения в принципе невозможно. Поэтому приходится повторять измерения до определенного разумного предела, а полученную совокупность экспериментальных результатов обрабатывать с помощью методов теории вероятностей и математической статистики, которые являются основой, так называемой, теории погрешностей.

Промахи или грубые погрешности (ошибки) – это ошибочные измерения или наблюдения, возникающие в результате небрежности при отсчете по прибору или неразборчивой записи показаний, при не- правильном включении прибора, или при нарушении условий, в которых должен проводиться опыт (изменение напряжения, загрязнение материала и т.д.). Такие ошибочные данные следует отбросить или сделать повторные (контрольные) измерения.

Если влияния систематических погрешностей и грубых промахов на полученные в эксперименте результаты, так или иначе, можно избе- жать или уменьшить, то случайные погрешности являются неустранимыми.

Глава 3. Представление результатов измерений

Следует понимать, что никакое измерение не может быть выполнено абсолютно точно. Любое измерение всегда дает результат, несколько отличающийся от истинного значения изучаемой величины. Принято говорить, что результат измерения содержит некоторую ошибку, или отягчен ошибкой. Поэтому в задачу измерений входит не только нахождение самой искомой величины, но и оценка допущенной при измерении погрешности.

  - 3.1 Запись результата измерений

Пусть мы произвели n измерений некоторой физической величины x. Результаты этих отдельных измерений обозначим через x1, x2, ... xn. Истинное значение измеряемой величины (неизвестное нам) обозначим буквой X.

В соответствии с требованиями Государственных стандартов ГОСТ 8.011-72 и ГОСТ 8.207-76 [2, 3], сообщая об измеренной нами физической величине x, мы всегда должны, кроме полученного результата, указать приближенную ошибку x наших измерений (называемую еще абсолютной погрешностью), записав результат в виде

X = х  x	(p = 0.95)	(5.1.1)

с обязательным указанием единиц измерения и надежности p, для которой ГОСТ 8.207-76 предписывает значение p = 0.95.

Запись (5.1.1) означает, что истинное значение X измеряемой величины x лежит в интервале (x - x, x + x) с некоторой вероятностью p (по ГОСТу эта вероятность должна быть равна 95 %).

  - 3.2 Среднее значение

Если измерения сопровождаются разбросом экспериментальных данных, в качестве среднего значения x измеряемой величины x в выражении (5.1.1) принимается среднее арифметическое значение

(3.1)

где n – число измерений. При использовании этой формулы нужно иметь в виду, что в ней все x независимы и равновероятны. Мы будем предполагать, что это условие всегда выполнено.

  - 3.3 Истинное значение

Строго говоря, под «истинным» значением X измеряемой величины следует понимать среднее арифметическое значение при бесконечном числе измерений (в формуле (3.1) n следует устремить к ). Поскольку выполнить бесконечное число измерений принципиально невозможно, то следует согласиться, что экспериментатор может иметь дело только со средними арифметическими величинами x и принять, что X  x.

  - 3.4 Доверительный интервал

Интервал (x - x, x + x) - с центром в точке x и полушириной, равной погрешности x - в котором с вероятностью p  (p = 0.95) заключено истинное значение X измеряемой величины x, называется доверительным интервалом.

  - 3.5 Коэффициент надежности

Параметр p = 0.95 называется коэффициентом доверия, или коэффициентом надежности, или просто надежностью. Значение коэффициента надежности p = 0.95, предписываемое ГОСТом, означает, что вероятность попадания результатов достаточно длинной серии отдельных измерений в доверительный интервал отдельных измерений в доверительный интервал (x -x, x + x) составляет 95 %.

3.6 Представление результатов эксперимента с учетом погрешности

В зависимости от погрешности измерений цифры в числе, полу- ченном из экспериментальных исследований, подразделяют на верные (заслуживающие доверия) и неверные. Цифра в числе считается верной, если погрешность не превосходит половины разряда, в котором распо- ложена данная цифра. Например, в числе 23,836, полученном из экспе- римента с погрешностью 0,6, верными считаются все цифры, исполь- зуемые для записи целой части числа, а также цифра 8 из дробной части. Цифры 3 и 6 в этом случае – неверные (не заслуживающие доверия).

Десятичная запись одних и тех же полученных результатов может быть выполнена по-разному (например, 0,0057 и 5,710–3). Для коррект- ного сравнения различных экспериментальных результатов вводят по- нятие значащей цифры в записи результата.

Все цифры от 1 до 9 и нуль, если он стоит в середине или в конце числа, называются значащими. В числе 6100 – четыре значащих цифры, а в числе 6,1103 только две, в числе 0,00209 – три, так как нули слева от двойки незначащие. Запись числа 2,39 означает, что в данном числе три значащие цифры, а запись 2,3900 – что значащих цифр пять, если это число записать в виде 2,39, то останется только три значащие цифры.

Когда информация о погрешности экспериментальных данных от- сутствует, по количеству значащих цифр в числе определяет точность вычисления или измерений. В числе 6,30 три значащих цифры и это значит, что при измерении учитывали не только единицы, но и десятые, и сотые; в числе 6,3 – только две значащих цифры и это значит, что учи- тывали только целые и десятые и точность этого числа в 10 раз меньше.

3.7  Правила округления при записи результата измерений

При округлении результата прямых или косвенных измерений по- лучается приближенное значение измеряемой величины. Для записи значения используют только верные цифры. Неверные цифры отбрасы- вают, руководствуясь следующими правилами округления:

- Если первая отбрасываемая цифра меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не изменяется.

- Если первая из отбрасываемых цифр больше 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Последняя сохраняемая цифра увеличивается также и в том случае, когда первая из отбрасывае- мых цифр 5, а за ней есть одна или несколько цифр, отличных от нуля. Например, при округлении числа 35,856 можно получить: 36; 35,9; 35,86.

- Если отбрасываемая цифра 5, а за ней нет значащих цифр, то округление производится до ближайшего четного числа, т.е. последняя сохраняемая цифра остается неизменной, если она четная, и увеличивается на единицу, если она нечетная. Например, 0,435 округляем до 0,44; а 0,465 округляем до 0,46.

3.8 Правила округления при математических действиях

- При сложении и вычитании в окончательном результате сохраняют столько десятичных знаков, сколько их содержится в числе с наименьшим количеством десятичных знаков. Например: 23,2 + 0,44 + 7,247  23,2 +0,44 + 7,25 = 30,89  30,9

- При умножении и делении в окончательном результате следует сохранить столько значащих цифр, сколько их имеет число с наимень- шим числом значащих цифр. Например: 30,93,8364 = 118,54476  119.

Исключение из правила допускается в тех случаях, когда один из сомножителей начинается с единицы, а сомножитель, имеющий наи- меньшее количество цифр, - с любой другой цифры. В этом случае в ре- зультате сохраняют на одну цифру больше, чем в числе с наименьшим количеством значащих цифр. Например: 30,91,8364 = 56,74476  56,74.

3.9 Запись результата измерений с учетом погрешности измерений

При записи результата прямых или косвенных измерений с учетом погрешности необходимо соблюдать следующие правила:

- Величину погрешности (доверительного интервала) необходимо округлить до второй (слева направо) значащей цифры, если первая из них единица, и до первой значащей цифры во всех остальных случаях.

- Результат измерений (среднее значение величины, полученное в результате прямых или косвенных измерений) необходимо округлить до того же разряда, что и погрешность. Число значащих цифр окончательного результата определяется порядком величины абсолют- ной погрешности (доверительного интервала).

Например: результат измерений 13,828 получен с погрешностью

0,045. Тогда окончательный результат запишем в виде

13,83 0,04.

Следует заметить, что когда в расчетах используются табличные данные (без указания погрешностей), то обычно считается, что погрешность этой величины составляет половину разряда последней значащей цифры (это параметр d для равномерного распределения ошибки округления).

Глава 4. Первичная статистическая обработка данных

4.1 Вариационный ряд

Пусть все возможные значения случайной величины Х, получаемые при экспериментальных измерениях, образуют множество x1,x2,…, которое называется генеральной совокупностью значений Х.

Выборочная совокупность, или выборка, случайной величины Х — случайно выбранное подмножество генеральной совокупности x1,x2,…,xn, полученное при проведении в одинаковых условиях n независимых измерений случайной величины Х, где n — объем выборки.

Значения xi располагают в порядке возрастания: x(1), x(2),…, x(n)   x(1)≤ x(2)≤…≤ x(n). Может оказаться, что некоторые варианты xi в выборке

встречаются несколько раз. Число ni, показывающее сколько раз встречает-

ся варианта xi в выборочной совокупности, называется частотой (эмпирической частотой) результата xi. Частоты вариант называют их весами. Отношение wi=ni /n частоты к объему выборки называют относительной частотой значения xi. Очевидно, что

Вариационный ряд (или статистическое распределение) — это упорядоченный ряд вариант с соответствующими им весами:  (xi , ni ).

Различают дискретные и непрерывные вариационные ряды. Дискретный

ряд записывают так:

Здесь ni — частота появления результата xi.

Если объем выборки большой ( n > 30 ), то результаты наблюдений сводят в интервальный вариационный ряд, который формируется следующим образом. Вычисляют размах R варьирования признака X как разность между наибольшим xmax и наименьшим xmin значениями признака:

R = xmax - xmin .

Размах R варьирования признака X делят на k равных частей и таким об-

разом определяют число интервалов. Число k частичных интервалов выби-

рают, пользуясь одним из следующих правил:

При небольшом объеме n выборки число k принимают равным от 6 до 10.

Длина каждого частичного интервала определяется по формуле:

Величину h обычно округляют до некоторого значения d. Например, если

результаты xi признака X — целые числа, то h округляют до целого значения; еcли xi содержат десятичные знаки, то h округляют до значения d, содержащего такое же число десятичных знаков. Затем подсчитывается частота ni, с которой попадают значения xi признака X в i‑й интервал. За начало a0 первого интервала рекомендуется брать величину

Конец ak последнего интервала находят по формуле

Сформированный интервальный вариационный ряд записывают так:

Интервальный вариационный ряд изображают в виде гистограммы ча-

стот ni или гистограммы относительных частот

Гистограммой называется ступенчатая фигура, для построения которой

по оси абсцисс откладывают отрезки длиной h, изображающие частичные интервалы (ai–1; ai) варьирования признака X, и на этих отрезках как на основаниях строят прямоугольники с высотами, равными отношению частоты к длине отрезка

или отношению относительной частоты к длине отрезка

соответствующих интервалов (рис. 4.1). Гистограмма относительных частот является аналогом закона распределения случайной величины X, играет роль эмпирического закона распределения.

Рис. 4.1 – Гистограмма                                  Рис.4.2 - Полигон

Для расчета характеристик (выборочной средней, выборочной дисперсии, начального и центрального выборочного момента порядка l) переходят от интервального вариационного ряда к дискретному. В качестве вариант xi

этого ряда берут середины интервалов (ai–1; ai). Графически дискретный вариационный ряд изображают в виде полигона частот (соответственно полигона относительных частот) следующим образом. Сначала на числовой плоскости ставят точки (xi; ni) (точки (xi; wi)),

где xi — i-я варианта, ni — частота (wi — относительная частота). Затем строят ломаную, соединяющую построенные точки, которую и называют полигоном (рис. 4.2). Для характеристики свойств статистического распределения в  математической статистике вводится понятие эмпирическая функция распределения. Эмпирической функцией распределения или функцией распределения называется функция F *(x) , определяемая равенством

где n — объем выборки; nx — число вариант xi, меньших x (рис. 4.3).

Рис. 4.3 – График эмпирической функции распределения

Эмпирическая функция F *(x) служит для оценки теоретической функции распределения генеральной совокупности. Различие между ними состоит в том, что теоретическая функция F (x) определяет вероятность

события X < x , а эмпирическая функция F *(x) определяет относительную

частоту этого события.

Теорема Гливенко. Эмпирическая функция распределения стремится к теоретической по вероятности (сходится по вероятности к F (x) ) при большом объеме выборки.

4.2 Выборочные характеристики статистического распределения

Рассмотрим выборку объемом n со значениями  x1 ,x2,...,xn признака X.

Для характеристики важнейших свойств статистического распределения ис-

пользуют средние показатели, называемые выборочными числовыми характеристиками. Если значения xi признака X не сгруппированы в вариационные ряды и объем выборки n небольшой, то выборочные характеристики находят по следующим формулам:

Если результаты наблюдений сгруппированы в дискретный вариацион-

ный ряд, то те же характеристики находят по формулам

(*)

По формуле (*) вычисляют выборочную дисперсию DB в случае, если

объем выборки n ≥ 30 . Если же n < 30 , то вычисляют исправленную выборочную дисперсию  по формуле:

для обыкновенной выборки

для вариационного ряда

Выборочное среднее квадратическое отклонение находят по формулам

при различных объемах выборки.

Начальный выборочный момент порядка l вычисляют по формулам:

для обыкновенной выборки

для вариационного ряда

Центральный выборочный момент порядка l определяют по формулам:

для обыкновенной выборки

для вариационного ряда

Для анализа вариационных рядов вычисляют такие характеристики, как

моду и медиану. Модой Мо называют варианту, которая имеет наибольшую

частоту. Например, для вариационного ряда

мода Mo = 41 . Медианой Me называют варианту, которая делит вариаци-

онный ряд на равные по числу вариант части. При нечетном объеме выбор-

ки n = 2k +1 медиана равна Me = + xk+ 1 . Например, для вариационного ряда

медиана Me = x100 =4 .

При четном объеме выборки n = 2k медиана находится по формуле

где xk — варианта, которая находится слева от середины вариационного

ряда, а xk +1 — справа от нее. Например, для вариационного ряда

медиана Me =10.

Глава 5. Основы теории интерполяции.

5.1 Основные понятия и определения теории интерполяции

Задача интерполяции состоит в следующем. На некотором отрезке [a,b] заданы n точек  x1,x2,…,xn и значения некоторой функции  f (x) в этих точках

f (x1)=y1, f (x2)=y2,..., f (xn)=yn. Требуется найти аналитический вид функции F(x), проходящей через эти точки (рис. 5.1).

Точки x1,x2,…,xn  называются узлами интерполяции, функция

f (x) называется идеальной функцией, а функция F(x) – интерполирующей функцией. В математической статистике y = F(x) называется уравнением регрессии. Расстояние между узлами интерполяции называется шагом h .

Если интерполирующая функция проходит через все заданные точки, то такая интерполяция называется точной в узлах. На практике же провести эксперимент без погрешностей невозможно, поэтому проводить интерполяцию точную в узлах часто бывает нецелесообразно. Тогда используется интерполяция, приближенная в узлах (рис.5.2) (аппроксимация).

Рис. 5.1

Рис. 5.2

– уклонение (разность в i-ой точке между значением аппроксимирующей функции и экспериментальным значением, т.е. i =f (xi ) - yi). В математической статистике уклонение называется регрессионным остатком.

Задача аппроксимации – поиск такой функции F(x) , которая в

узлах x1,x2,…,xn  мало бы отличалась от экспериментальных значений.

Критериями близости могут быть:

- Равенство нулю алгебраической суммы всех уклонений, т.е.

- Сумма квадратов уклонений минимальна, т.е.

- Среднее значение всех уклонений минимально, т.е.

Если найдена функция F(x) , то по ней можно приближенно вы-

числить значение идеальной функции f (x) в точках х, отличных от

узлов. При этом различают интерполирование в узком смысле, когда

x[a,b], и экстраполяцию, когда x[a,b] . В статистике экстраполяция называется также прогнозом.

5.2 Интерполяция точная в узлах

Конечные и разделенные разности

Если значения идеальной функции в узлах интерполяции y1,y2,…,yn  , то конечные разности первого порядка определяются по формулам

Конечные разности второго порядка

Аналогично определяются конечные разности следующих порядков. Общее количество конечных разностей i-ого порядка равно n-i. Если за начальную точку взять значение идеальной функции в середине таблицы экспериментальных данных, то конечные разности будут называться центральными разностями.

Пример

Конечные разности

Центральные разности

В общем случае конечные и центральные разности определяются по формуле

Разделенные разности первого порядка определяются по формулам

Разделенные разности второго порядка

В общем случае разделенные разности определяются по формуле

5.3 Интерполяция кусочно-линейными функциями

Такая интерполяция заключается в том, что соседние узлы соединяются прямой (рис. 5.3). Пусть есть 2 точки ( x1, y1) и ( x2, y2)

Рис. 5.3

Интерполирующая прямая выражается формулой

где

5.4 Интерполяция полиномами

Универсальный метод решения.

Наиболее часто при решении задач интерполяции используют в качестве интерполирующих функций полиномы вида

коэффициенты которого находятся решением системы уравнений { ai}

Следует иметь в виду, что интерполяционный полином не может иметь степень выше уменьшенного на единицу количества узлов (n-1).

Если определитель системы (определитель Вандермонда)

не равен 0, то существует единственная функция F(x) , проходящая

через узлы интерполяции, описывающаяся этим полиномом.

Наиболее удобным методом решения системы линейных урав-

нений на компьютере является метод Крамера. Решения системы

уравнений  при этом находятся по формуле

Где Di – это определитель матрицы, составленной из матрицы Ван- дермонда заменой i-ого столбца на вектор столбец Y экспериментальных значений функции

Существуют формулы, позволяющие получить интерполирующий полином без решения системы уравнений.

5.5  Интерполяционная формула Лагранжа

Для узлов x1,x2,…,xn  и значений идеальной функции в них

y1,y2,…,yn  полином Лагранжа имеет вид

Достоинством формулы Лагранжа является то, что она может быть использована для узлов как с постоянным, так и с переменным шагом.

Пример

Найти интерполяционный полином Лагранжа для функции f(x), заданной таблицей

Решение

5.6 Интерполяционные формулы Ньютона

Если узлы равномерно отстоят друг от друга, то есть  xi=xi-1+h, где

h=const, то полином Ньютона имеет вид

Формула  называется 1-ой формулой Ньютона (“формула для интерполирования вперед”). Она точна для значений х в начале таблицы экспериментальных данных, но к концу таблицы погрешность интерполирования возрастает. Для интерполяции в конце таблицы экспериментальных данных используется 2-ая формула Ньютона.

Пример

Найти полином Ньютона для интерполирования вперед для функции f(x), по заданной таблице

Решение

Здесь шаг h=1

Поскольку требуемая формула дает точный результат только в начале таблицы, ограничимся построением интерполяционной функции только для первых трёх узлов

где

Найдем конечные разности

Тогда коэффициенты

В итоге получим интерполирующую функцию

В случае неравноотстоящих узлов (h≠const ) в формулах Ньютона коэффициенты вычисляются с помощью разделенных разностей. Так, например, для первой формулы

Замечание: Если разделенные разности n-ого порядка одинаковые, то порядок полинома равен n. Это замечание во многих случаях позволяет существенно сократить объем вычислений.

Пример

Решить предыдущую задачу из условия которой исключены 3-й и 5-й узлы

Решение:

Здесь h≠const

Как и в предыдущем случае, будем рассматривать первые три узла.

Найдем разделенные разности первого порядка

Найдем разделенные разности второго порядка

Поскольку разделенные разности второго порядка одинаковые, то полином имеет степень 2, следовательно слагаемое с коэффициентом c3 можно не учитывать, тогда

Формулы Ньютона могут давать большие погрешности в середине таблицы, поэтому в таких случаях следует использовать формулы Гаусса, Стирлинга или Бесселя.

Эти формулы позволяют получить полином только для узлов

интерполяции, которые равномерно отстоят друг от друга, то есть

xi xi-1 h, где h const .

5.7 Интерполяционные формулы Гаусса

Пусть таблица экспериментальных данных  состоит из 2n+1 узлов.

1-ая интерполяционная формула Гаусса

где

2-ая интерполяционная формула получается заменой знаков

где

Формулы Гаусса целесообразно применять при интерполировании в средней части таблицы функции f (x) .

5.8 Интерполяционная формула Стирлинга

Формула Стирлинга представляет собой среднее арифметическое формул Гаусса

где

Эту формулу целесообразно применять в средней части таблицы

значений функции f (x).

5.9 Интерполяционная формула Бесселя

Пусть таблица экспериментальных данных  состоит из 2n+2 узлов с постоянным шагом h.

Полином Бесселя выражается формулой

где

Эту формулу целесообразно применять в средней части таблицы

значений функции f (x).

Глава 6. Аппроксимация

6.1 Наиболее часто используемые функции

В качестве аппроксимирующей чаще всего используются функции, представленные в таблице (рис.6.1).

Рис. 6.1

6.2 Методы выбора аппроксимирующей функции

Наиболее простой способ выбора аппроксимирующей функции такой. На плоскости X0Y отмечаются точки из таблицы экспериментальных данных. Проводится кривая, проходящая через эти точки или вблизи от них. Эта кривая сравнивается с графиками типовых функций и выбирается подходящая. Однако может оказаться, что такая кривая похожа на несколько функций. В этом случае есть 2 способа выбора:

1. Находится несколько аппроксимирующих функций, рассчитываются уклонения и в соответствии с заданным критерием выбирается наиболее подходящая.

2. Метод выравнивания (линеаризации). Аппроксимирующая функция

y= f(x) преобразуется в линейную путем замены переменных. Рассмотрим этот метод подробнее.

Выравнивание степенной функции

Прологарифмируем функцию

получим функцию

заменим переменные

получим уравнение прямой

Для того, чтобы выбрать степенную функцию в качестве аппроксимирующей, нужно пересчитать таблицу экспериментальных данных, взяв логарифмы значений x и y. При этом точки (Xi,Yi)  должны лежать на одной прямой или близко к ней.

Выравнивание логарифмической функции

Исходная функция имеет вид y=Aln(x)+B ,

заменим переменные X=ln(x),  Y= y

получим уравнение прямой  Y=AX +B

Таким образом, если точки с координатами (ln(xi), yi) лежат на одной прямой или близко к ней, то логарифмическая функция может быть аппроксимирующей.

Выравнивание гиперболической функции

Исходная функция имеет вид    y=A/x +B

заменим переменные , Y=y, X=1/x

получим уравнение прямой  Y=AX+ B

Выравнивание 1-ой дробно-линейной функций

Исходная функция имеет вид

заменим переменные

получим уравнение прямой  Y=AX+ B

Выравнивание 2-ой дробно-линейной функций

Исходная функция имеет вид

заменим переменные

получим уравнение прямой Y AX B.

Выравнивание показательной функции

Прологарифмируем функцию

получим функцию

заменим переменные

получим уравнение прямой

Замечание: Для того, чтобы убедится, что точки лежат на одной прямой не обязательно наносить их на график. Если это так, то разделенные разности первого порядка должны быть одинаковыми.

Пример

Выбрать аппроксимирующую функцию для таблицы экспериментальных данных

Решение:

Нанесем экспериментальные точки на график

Рис. 6.2

Функция похожа на степенную

Дробно-линейную

логарифмическую

Для степенной функции:

Для дробно-линейной функции:

Для логарифмической функции:

Таким образом, аппроксимирующей является дробно-линейная функция (одинаковые значения разделенных разностей первого порядка).

6.3 Методы аппроксимации

Цель аппроксимации – рассчитать неизвестные параметры выбранной аппроксимирующей функции. Существует 3 метода аппроксимации, различающихся критерием близости аппроксимирующей функции и экспериментальных данных.

Метод выбранных точек

Критерий близости – минимальная сумма уклонений.

1. Выбирается N точек из таблицы экспериментальных данных (N – количество неизвестных параметров аппроксимирующей функции). Точки должны выбираться так, что- бы охватывать весь диапазон значений (например, из начала, середины и конца таблицы).

2. Составляется система уравнений, подобно тому, как это делалось для полиномиальной интерполяции (см. “Универсальный метод интерполяции”), только вместо полинома используется выбранная функция.

3. Решается составленная система уравнений для нахождения неизвестных параметров аппроксимирующей функции.

Пример

Решить в общем виде задачу линейной аппроксимации методом выбранных точек (рис. 6.4)

Решение:

Общий вид зависимости

То есть аппроксимирующая функция имеет 2 неизвестных параметра ( A и B). Выберем 2 крайние точки с координатами  (x1, y1)  и  (x2, y2, )

Рис. 6.4

Уравнение прямой

тогда

Таким образом,

Метод средних

Критерий близости – равенство нулю суммы всех уклонений

Если у аппроксимирующей функции только один неизвестный параметр (например коэффициент в логарифмической функции вида  y=B ln(x)), то этого уравнения достаточно для его нахождения. Если неизвестных параметров несколько, то используется такой алгоритм:

1. Диапазон экспериментальных значений разбивается на N примерно одинаковых частей (N – количество неизвестных параметров аппроксимирующей функции).

2. Для каждого поддиапазона составляется уравнение

(6.1)

Эти уравнения объединяются в систему уравнений.

3. Решается составленная система уравнений для нахождения неизвестных параметров аппроксимирующей функции.

Пример

Решить в общем виде задачу линейной аппроксимации методом средних

Решение:

Общий вид зависимости

То есть аппроксимирующая функция имеет 2 неизвестных параметра. Разделим n экспериментальных значений на 2 примерно одинаковые части и обозначим точки из первой группы (xi1,yi1) , а из второй (xi2,yi2). Пусть в 1-ой группе точек m, тогда во второй точек n-m.

Составим 2 уравнения по формуле (9.24)

Для 1-й группы точек

Для 2-й группы точек

Получаем систему из 2-х уравнений

Выразим из 1-ого уравнения B

и подставим во второе

тогда

и окончательно формула для расчета коэффициента A будет иметь

вид

Подставив выражение для A в выражение для B , получим

Обозначим

Тогда

и окончательно получим

Таким образом, расчет коэффициентов линейной аппроксимирующей функции методом средних выполняется по формулам

Глава 7. Регрессионный анализ.

Одним из методов изучения стохастических связей между случайными величинами является регрессионный анализ. 
Регрессионный анализ представляет собой вывод уравнения регрессии, с помощью которого находится средняя величина случайной переменной (признака-результата), если величина другой (или других) переменных (признаков-факторов) известна. Он включает следующие этапы:

- выбор формы связи (вида аналитического уравнения регрессии);

- оценку параметров уравнения;

- оценку качества аналитического уравнения регрессии.

Термин  регрессия обусловлен тем, что в качестве уравнения регрессии используется полином и чем больше членов в нем, тем меньше погрешность

(погрешность между теоретической функцией и экспериментальной регрессирует)

Наиболее часто для описания статистической связи признаков используется линейная форма.

Выбрав вид функции регрессии, т.е. вид рассматриваемой модели зависимости Y от Х (или Х от У), например, линейную модель yx=a+bx, необходимо определить конкретные значения коэффициентов модели.

При различных значениях а и b можно построить бесконечное число зависимостей вида yx=a+bx т.е на координатной плоскости имеется бесконечное количество прямых, нам же необходима такая зависимость, которая соответствует наблюдаемым значениям наилучшим образом. Таким образом, задача сводится к подбору наилучших коэффициентов.

Линейную функцию a+bx ищем, исходя лишь из некоторого количества имеющихся наблюдений. Для нахождения функции с наилучшим соответствием наблюдаемым значениям используем метод наименьших квадратов.

Обозначим: Yi - значение, вычисленное по уравнению Yi=a+bxi.

yi - измеренное значение, εi=yi-Yi - разность между измеренными и вычисленными по уравнению значениям, εi=yi-a-bxi.

7.1  Метод наименьших квадратов.

В методе наименьших квадратов требуется, чтобы εi, разность между измеренными yi и вычисленными по уравнению значениям Yi, была минимальной. Следовательно, находим коэффициенты а и b так, чтобы сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений от значений на прямой линии регрессии оказалась наименьшей:

Исследуя на экстремум эту функцию аргументов а и с помощью производных, можно доказать, что функция принимает минимальное значение, если коэффициенты а и b являются решениями системы:

(7.1)

Если разделить обе части нормальных уравнений на n, то получим:

Учитывая, что (3)

Получим , отсюда , подставляя значение a в первое уравнение, получим:

При этом b называют коэффициентом регрессии; a называют свободным членом уравнения регрессии и вычисляют по формуле:

Полученная прямая является оценкой для теоретической линии регрессии. Имеем:

Итак, является уравнением линейной регрессии.

Регрессия может быть прямой (b>0) и обратной (b<0). Прямая регрессия означает, что при росте одного параметра, значения другого параметра тоже увеличиваются. А обратная, что при росте одного параметра, значения другого параметра уменьшаются.

Пример 1. Результаты измерения величин X и Y даны в таблице:

| xi | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |

Предполагая, что между X и Y существует линейная зависимость y=a+bx, способом наименьших квадратов определить коэффициенты a и b.

Решение. Здесь n=5 
xi=-2+0+1+2+4=5; 
xi2=4+0+1+4+16=25 
xiyi=-2•0.5+0•1+1•1.5+2•2+4•3=16.5

yi=0.5+1+1.5+2+3=8

и нормальная система (6.2) имеет вид

Решая эту систему, получим: b=0.425, a=1.175. Поэтому y=1.175+0.425x.

Пример 2. Имеется выборка из 10 наблюдений экономических показателей (X) и (Y).

| xi | 180 | 172 | 173 | 169 | 175 | 170 | 179 | 170 | 167 | 174 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 186 | 180 | 176 | 171 | 182 | 166 | 182 | 172 | 169 | 177 |

Требуется найти выборочное уравнение регрессии Y на X. Построить выборочную линию регрессии Y на X.

Решение. 1. Проведем упорядочивание данных по значениям xi и yi. Получаем новую таблицу:

| xi | 167 | 169 | 170 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 179 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 169 | 171 | 166 | 172 | 180 | 176 | 177 | 182 | 182 | 186 |

Для упрощения вычислений составим расчетную таблицу, в которую занесем необходимые численные значения.

| xi | yi | xi2 | xiyi |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 | 169 | 27889 | 28223 |
| 169 | 171 | 28561 | 28899 |
| 170 | 166 | 28900 | 28220 |
| 170 | 172 | 28900 | 29240 |
| 172 | 180 | 29584 | 30960 |
| 173 | 176 | 29929 | 30448 |
| 174 | 177 | 30276 | 30798 |
| 175 | 182 | 30625 | 31850 |
| 179 | 182 | 32041 | 32578 |
| 180 | 186 | 32400 | 33480 |
| ∑xi=1729 | ∑yi=1761 | ∑xi2299105 | ∑xiyi=304696 |
| x=172.9 | y=176.1 | xi2=29910.5 | xy=30469.6 |

Согласно формуле (4), вычисляем коэффициента регрессии

а по формуле (5)

Таким образом, выборочное уравнение регрессии имеет вид

y=-59.34+1.3804x. 
Нанесем на координатной плоскости точки (xi; yi) и отметим прямую регрессии.

Рис 7.1

На рис.7.1 видно, как располагаются наблюдаемые значения относительно линии регрессии. Для численной оценки отклонений yi от Yi, где yi наблюдаемые, а Yi определяемые регрессией значения, составим таблицу:

| xi | yi | Yi | Yi-yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 | 169 | 168.055 | -0.945 |
| 169 | 171 | 170.778 | -0.222 |
| 170 | 166 | 172.140 | 6.140 |
| 170 | 172 | 172.140 | 0.140 |
| 172 | 180 | 174.863 | -5.137 |
| 173 | 176 | 176.225 | 0.225 |
| 174 | 177 | 177.587 | 0.587 |
| 175 | 182 | 178.949 | -3.051 |
| 179 | 182 | 184.395 | 2.395 |
| 180 | 186 | 185.757 | -0.243 |

Значения Yi вычислены согласно уравнению регрессии.

Заметное отклонение некоторых наблюдаемых значений от линии регрессии объясняется малым числом наблюдений. При исследовании степени линейной зависимости Y от X число наблюдений учитывается. Сила зависимости определяется величиной коэффициента корреляции.

7.2 Пример применения метода наименьших квадратов для  нахождения теоретического выражения вольт-амперной характеристики полупроводникового диода.

В математических моделях программ схемотехнического моделирования в качестве моделей полупроводниковых диодов заложены алгебраические формулы вольт-амперных характеристик. Поэтому актуальной является задача определения параметров этих уравнений по реальным измеренным характеристикам.

Обработка экспериментальных данных при измерении вольт - амперной  характеристики полупроводниковых диодов обычно сводится к нахождению теоретической кривой, которая должна наилучшим образом приближаться к экспериментальной. Наиболее распространенным методом для решения этой задачи является метод наименьших квадратов. В данном случае суть метода наименьших квадратов заключается в подборе таких коэффициентов линейной функции F(a,b, при которых она принимает минимальное значение.

Fa,b= yi-axi+b2                   (7.6)                                                              То есть нужно найти такие a и b, при которых сумма квадратов отклонений экспериментальных значений от теоретических была минимально. Для отыскания минимумов этой функции следует приравнять ее частные производные по параметрам a  и b к нулю.

∂Fa,b∂a=0                  - 2yi-axi+bxi =0                 (7.7)

∂Fa,b∂b=0                 -2 yi-axi+b=0                        (7.5)

Получаем систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными, которая может быть решена любым методом, например, с помощью метода Крамера

a= x∙y-x∙ynx2-x2n                                                                     (7.6)

b= yn - a xn

Известно, что теоретическим уравнением, хорошо описывающим полупроводниковый диод является уравнение  Шокли:

I= I0∙eUm∙φt                                                                         (6)

Где    I- значение прямого тока диода,

U – напряжение на диоде

φt= температурный потенциал

m – коэффициент неидеальности

I0 – ток насыщения

Обозначим отношение      φtm

a= φtm

Тогда уравнение  (6)  можно записать как

I= I0∙ea∙U

Прологарифмируем правую и левую части уравнения Шокли:

lnI=a∙U+ lnI0

Получим линейное уравнение с двумя неизвестными, аналогичное

y= ax+b, где

y=lnI

x= U

b= lnI0

I и U – значения тока и напряжения, полученные экспериментально.

Таким образом, зная массив измеренных экспериментально значений токов и напряжений можно по    рассчитать параметры теоретического уравнения вольт – амперной характеристики диода по следующим формулам:

a= x∙y-x∙ynx2-x2n                      b= yn - a xn

Так же можно рассчитать  среднеквадратическую погрешность между теоретической кривой ВАХ и экспериментальными значениями последующей формуле:

σ=i=1nρin

i  - расхождения между теоретическим и измеренном значением токов при заданном напряжении.

Глава 8. Основные положения корреляционного анализа.

Корреляционный анализ (co-relation) – совокупность основанных на математической теории корреляции методов обнаружения взаимозависимости или взаимовлияния случайных величин или признаков.

Условно можно выделить функциональную, статистическую,  корреляционную зависимости между явлениями.

Статистическая зависимость носит название вероятностной или  стохастической. Такая зависимость предполагает наличие некоторых случайных факторов.

Парная корреляция

Пусть собрана статистика двух признаков: X,Y: (xi, yi), где i=1,…,n, n –объем выборки. Геометрически эту зависимость можно представить как корреляционное поле в системе координат X , Y

(рис. 8.1). Различают прямую (рис. 8.2), обратную (рис. 8.3) линейные зависимости, нелинейные зависимости (рис. 8.4).

Рис. 8.1. - Корреляция отсутствует

Рисунок 8.2 - Прямая зависимость                  Рисунок 8.3. - Обратная зависимость

Рисунок 8.4 - Нелинейная зависимость

При неудачном формировании статистики возможен вариант отсутствия зависимости (рис. 8.1). Теснота связи между признаками оценивается с помощью коэффициента корреляции:

выборочные средние параметров X , Y;

Выборочное среднее произведение параметров X,Y;

- смещенные выборочные дисперсии X,Y

- коэффициент ковариации

- дисперсия признаков (переменных) X,Y

Аналогичные несмещенные выборочные дисперсии имеют вид

Парный коэффициент корреляции имеет следующие свойства:

- симметричность  r yxr = r xy ;

- допустимые значения: -1 ˂rxy ˂1 (равенство возможно при

непосредственной прямой или обратной зависимости X , Y) ;

3) знак парного коэффициента корреляции указывает на тип зависимости: положительный – прямая зависимость, отрицательный – об-

ратная;

- при полном отсутствии зависимости X , Y коэффициент корреляции равен 0.

Статистическая значимость коэффициента корреляции проверяется

с помощью критерия Стьюдента. При этом начальная гипотеза H0 состоит в том, что истинный коэффициент корреляции равен 0, альтернативная гипотеза H1 состоит в том, что коэффициент корреляции не

равен 0. При справедливости гипотезы H0 и достаточно большом объеме выборки t-статистика Стьюдента коэффициента корреляции с

N - 2 степенями свободы имеет вид

где N – объем выборки.

Для данной доверительной вероятности γ, например 0.95, по таблице распределения Стьюдента определяется критический квантиль

Гипотеза H0 отвергается, если ׀t׀>tкр

Это означает, что с вероятностью 0.95 существует факт наличия линейной связи между показателями (факторами) X , Y. Если гипотеза H0 не отвергается, тогда наличие линейной зависимости между X , Y отсутствует.

Для интервальной оценки коэффициента корреляции может быть

использована статистика Фишера. Вычисляется параметр

затем находится его математическое ожидание

Для числа наблюдений больше 10 (объем выборки больше 10)

Z-статистика Фишера практически совпадает с нормальным распределением, поэтому квантили tγ находятся по таблицам нормального распределения. Тогда доверительный интервал для математического ожидания имеет вид

Решив это неравенство относительно rxy , получим доверительный

интервал для коэффициента корреляции:

В корреляционном анализе рассматривается коэффициент детерминации

который показывает общее качество корреляционной модели. Величина (1- R2 ) численно равна доле неучтенных факторов (доле  ошибок) при вычислении коэффициента корреляции.

Глава 9. Информационные технологии в обработке экспериментальных данных

В предыдущих параграфах мы изучили, как обрабатывать статистические данные «вручную», т.е. средневековым способом. Для понимания

языка математической статистики, для того чтобы хорошо знать ее «душу», для умелого обращения с математическими моделями в инженерной

или иной научной практике,— для формирования статистических компетенций очень значим каждый штрих «ручной» работы. Но сегодня этого уже недостаточно будущему инженеру. Как лопату сменил экскаватор, как каурые и буланые уступили дорогу автомобилям, так и та математическая статистика, которая веками исполнялась «вручную», уступила с настороженной радостью той математической статистике, которая сегодня шагу ступить не может без компьютера, без новых информационных технологий. Это означает, что появились новые — мощные, быстрые, эффективные — способы получения статистик: их обеспечивают вычислительные системы высокого уровня, без которых сегодня немыслимы инженерные расчеты. К таковым относятся, например, системы: Maple, Mathcad, MathLab, Mathematica. У них есть свои достоинства (это радует) и недостатки (это настораживает). Настораживает то, что, предавшись компьютерным вычислениям, скрытым от него на 99,99 %, инженер, особенно тот, который не работал «вручную», может не понять языка математической статистики и может неправильно истолковать полученные статистики, а, следовательно, ошибется при принятии решения.

Мы рекомендуем студентам, обратиться к пакету MathCAD, который не предназначен для программирования сложных задач (для этого есть традиционные языки программирования, системы MathLab, Mathematica),

но который завоевал популярность во всем мире благодаря главным своим

достоинствам:

- легкость и наглядность программирования задач;

- запись сложных математических выражений в том виде, в котором они обычно записываются инженерами на листе бумаги (т.е. отсутствие специального языка программирования)— следствие того, что создатели пакета сделали достаточно удобный интерфейс;

- возможность создания встроенными средствами высококачественных технических отчетов с таблицами, графиками, текстом.

Кроме мелких недоработок есть два существенных недостатка, ограничивающих применение MathCAD в качестве средства программирования:

- отсутствие встроенных средств отладки программ, которые есть в

- других средах программирования;

- относительно недостаточная скорость расчетов.

Пакет MathCAD создан разработчиками как инструмент для работы

расчетчиков-инженеров. Он не предназначен для профессиональных математиков. Пакет MathCAD создавался как суперкалькулятор, позволяющий легко справляться с рутинными задачами инженерной практики, ежедневно встречающимися в работе. Сюда можно отнести решение алгебраических и дифференциальных уравнений с постоянными и переменными параметрами, анализ функций, поиск их экстремумов, численное и аналитическое дифференцирование и интегрирование, вывод таблиц и графиков при анализе найденных решений.

MathCAD имеет богатый набор функций математической статистики, позволяющих вычислять характеристики выборки данных (средние величины, дисперсию, коэффициенты корреляции и др.), функция плотности вероятности, функции распределения вероятности, квантили вероятности для 17 различных видов распределения случайных величин. Кроме того, в MathCAD есть генераторы случайных чисел, соответствующие всем 17 видам распределения, позволяющие эффективно проводить моделирование методом Монте-Карло.

MathCAD содержит 16 различных функций для оценки параметров выборки данных:

1. mean (А)— возвращает среднее значение элементов массива А;

2. hmean(x)— возвращает среднее гармоническое значение элементов

массива А;

3. gmean (A)— возвращает среднее геометрическое значение элемен-

тов массива А;

4. var(A)— возвращает дисперсию элементов массива А;

5. Var(A)— возвращает несмещенную дисперсию элементов массива

А;

6. stdev(A)— возвращает среднеквадратическое отклонение элементов

массива А;

7. Stdev(A)— возвращает несмещенное среднеквадратическое откло-

нение элементов массива А;

8. median(A) — возвращает медиану массива А, которая делит гисто-

грамму плотности вероятностей на две равные части;

9. mode(A) — возвращает моду массива А (наиболее часто встречающееся значение выборки данных);

10. skew(A) — возвращает асимметрию массива А (степень асимметричности гистограммы плотности вероятности относительно оси, проходящей через ее центр масс);

11. kurt(x) — возвращает эксцесс массива А (степень сглаженности

плотности вероятности в окрестности главного максимума);

12. stderr(A, В)— возвращает стандартную ошибку при линейной регрессии массивов А, В;

13. cvar(A, В) — возвращает ковариацию элементов двух массивов А, В;

14. corr(А, В) — возвращает коэффициент корреляции двух массивов А, В;

15. hist(int, у)— строит гистограмму массива А;

16. histogram (n, у) — тоже строит гистограмму массива А.

Все приведенные статистические функции могут использоваться для работы как с векторами, так и с матрицами. При этом статистические характеристики рассчитываются для совокупности значений всех элементов матрицы, без разделения ее на строки и столбцы. Так, для матрицы размерностью m  n объем выборки равен mn.

В MathCAD имеются три функции для оценки связи двух векторов или матриц:

- stderr(A, В) — возвращает стандартную ошибку при линейной

регрессии массивов А, В;

- cvar(A, В) — возвращает ковариацию элементов двух массивов А, В;

- corr(А, В) — возвращает коэффициент корреляции двух мас-

сивов А, В.

Чаще на практике используется коэффициент корреляции, дающий относительную, а не абсолютную (как ковариация) оценку связи двух массивов. Чем ближе к единице коэффициент корреляции, тем теснее связь.

Для построения гистограммы используем встроенную функцию histogram(k, B)т, возвращающую матрицу из двух строк. Первая из них— значения середины интервалов, вторая — частоты.

Функции распределения вероятностей

В MathCAD имеются встроенные функции для оценки 17 видов распределения случайных величин. Эти функции рассчитывают функцию

плотности вероятности, функции распределения вероятности, квантиль вероятности, генерируют вектор случайных чисел, распределенных по любому из 17 видов распределения.

Функции распределения вероятностей различаются написанием первой буквы, а оставшаяся часть имени функции указывает на выбранный вид распределения (в списке функций эта часть обозначена звездочкой).

d*(x, par)— плотность вероятности;

р*(х, par)— функция распределения;

q*(P, par) — квантиль распределения;

r*(M, par)— вектор из М независимых чисел, распределенных по выбран-

ному закону.

Здесь:

· х— значение случайной величины;

· Р— значение вероятности;

· par— список параметров распределения.

Чтобы получить функции, относящиеся, например, к нормальному

распределению, надо вместо звездочки поставить norm. Список параметров для нормального распределения содержит две величины:

· m— математическое ожидание;

· s— среднее квадратическое отклонение.

Указанные функции приобретают вид: dnorm(x, m, s), pnorm(x, m, s),

qnorm(P, m, s), rnorm(M, m, s).

Перечислим все типы распределения вместе с их параметрами, обо-

значив звездочкой первую букву встроенных функций.

· *beta(x, s1, s2)— бета-распределение, x— значение случайной величины (0 < x < 1), s1, s2 — параметры (s1, s2 > 0).

· *binom(k, n, p) — биномиальное распределение, n— целый параметр (0

< k < n), p— вероятность успеха единичного испытания (0 < p < 1).

· *cauchy(x, l, s) — распределение Коши, l — параметр разложения, s —

параметр масштаба (s > 0).

· *chisq(x, d) — c2-распределение (хи-квадрат-распределение), d — число

степеней свободы (d > 0).

· *exp(x, r)— экспоненциальное распределение, r — показатель экспоненты (r > 0).

· *F(x, d1, d2) — распределение Фишера, d1, d2— числа степеней свободы (d1, d2 > 0).

· *gamma(k, s)— гамма-распределение, s — параметр формы (s > 0).

· *geom(k, р)— геометрическое распределение, р— параметр, равный вероятности успеха единичного испытания (0 £ р £ 1), к— целое число (к

> 0).

· *hypergeom(k, a, b, n) — гипергеометрическое распределение, a, b, n —

целые параметры.

· *lnorm(x, m, s) — логарифмически нормальное распределение, m— натуральный логарифм математического ожидания, s — натуральный логарифм среднеквадратичного отклонения (s > 0).

· *logis(x, l, s) — логистическое распределение, l — математическое ожидание, s— параметр масштаба (s > 0).

· *nbinom(k, n, р) — отрицательное биномиальное распределение, n —

целый параметр (n > 0), 0 < р < 1.

· *norm(x, m, s) — нормальное распределение, m — математическое ожидание, s— среднеквадратическое отклонение (s > 0).

· *pois(k, l)— распределение Пуассона, l— параметр (l > 0).

· *t(x, d)— распределение Стьюдента, d— число степеней свободы (d >

0).

· *unif(x, а, b)— равномерное распределение, a, b— границы интервала

(а > b).

· *weibull(x, s)— распределение Вейбулла, s— параметр (s > 0).

Рис - Определение доверительного интервала

Примеры определения плотности вероятности нормального распре-

деления для различных

Графики плотности нормального распределения для {1/2, 1, 2}.