Вариант №4

Задания и методические указания к контрольной работе

по дисциплине

«Теория автоматического управления»

для студентов всех форм обучения специальности

030500.19 Профессиональное обучение (электроэнергетика, электротехника

и электротехнологии), специализации 030503.19 - «Электротехника,

электротехнологии и технологический менеджмент»

Екатеринбург 2002

Задания и методические указания к контрольной работе по дисциплине «Теория автоматического управления».- Екатеринбург, «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2002. 21 с.

Составители:                       канд. техн. наук, доц.  О. С. Сусенко

Задания и методические указания к контрольной работе обсуждены на заседании кафедры электрооборудования и автоматизации промышленных предприятий. Протокол  № 243  от 14.05.2002 г.

Заведующий кафедрой                                                         И. Л. Щеклеина

Одобрены методической комиссией  электроэнергетического  факультета.  Протокол  № 10 от 24.06.2002.

Председатель методической

комиссии ЭЭФ                                                                       Г. К. Смолин

© Российский государственный

профессионально-педагогический

университет, 2002

Введение

Теория автоматического управления (ТАУ) является специальной дисциплиной, изучающей общие принципы функционирования автоматических систем управления техническими объектами и математические методы исследования и проектирования этих систем. В число задач изучения данной дисциплины входит получение студентами практических навыков расчета характеристик автоматических систем, их анализа и синтеза. Для формирования этих навыков предназначена контрольная работа, содержащая задания по основным разделам дисциплины.

Контрольная работа по ТАУ входит в учебный план студентов заочной формы обучения специализации «Электротехника, электротехнологии и технологический менеджмент» и ее своевременная сдача необходима для допуска к экзамену. В каждом задании контрольной работы приводится 10 вариантов. Выбор варианта осуществляется по последней цифре номера студенческого билета. Вместе с тем, представленные задания рекомендуются и для студентов очной формы обучения, где они могут быть использованы в процессе самостоятельной подготовки.

Задания и методические указания к контрольной работе

Задача №1. Определить передаточную функцию элемента системы автоматического управления и записать его дифференциальное уравнение.

Рис. 1. Вариант №1 к задаче №1.

Рис.2. Вариант №2 к задаче №1.

Рис.3. Вариант №3 к задаче №1.

Рис.4. Вариант №4 к задаче №1.

Рис.5. Вариант №5 к задаче №1.

Рис.6. Вариант №6 к задаче №1.

Рис.7. Вариант №7 к задаче №1.

Рис.8. Вариант №8 к задаче №1.

Рис.9. Вариант №9 к задаче №1.

Рис.10. Вариант №10 к задаче №1.

Указания по решению задачи №1.

При решении задачи №1 используем понятие полного операторного сопротивления участка электрической цепи Z(p). Операторное сопротивление представляет собой передаточную функцию, определяемую как отношение изображения напряжения на данном участке цепи к изображению тока (см. рис.11).

Рис.11. К объяснению понятия операторного сопротивления.

Используя законы электротехники можно показать, что для активного сопротивления: Z(p)=R, для емкости: Z(p)=1Ср,  для индуктивности Z(p)=Lp. При последовательном и параллельном соединении элементов электрической цепи используются правила преобразования, показанные на рис.12.

Рис.12. Определение эквивалентного операторного сопротивления при последовательном и параллельном соединении элементов.

Схемы для вариантов 1,3,5,6,9 можно свести к обобщенной расчетной схеме, показанной на рис.13.

Рис.13. Расчетная схема к вариантам 1,3,5,6,9.

Схему можно представить в виде последовательного соединения двух звеньев (см. рис.14).

Рис.14. Структурная схема элемента САУ к задаче №1.

Операционный усилитель DA считаем идеальным. Это значит, что его коэффициент усиления равен бесконечности, входной ток I0 равен нулю и напряжение U0 равно нулю.

Из уравнения баланса токов для узла 1 получим передаточную функцию первого звена.

Из уравнения баланса токов для узла 2 получим передаточную функцию второго звена.

Схемы для вариантов 2,4,7,8,10 можно свести к обобщенной расчетной схеме, показанной на рис.15. Данную схему также можно представить как последовательное соединение двух звеньев (см. рис.14).

Рис.15. Расчетная схема к вариантам 2,4,7,8,10.

Из уравнения баланса токов для узла 1 получим передаточную функцию первого звена.

Выражение для тока I3 можно записать двумя способами. Отсюда получим передаточную функцию второго звена.

Передаточную функцию всей схемы (для всех вариантов) находим как произведение передаточных функций последовательно соединенных звеньев.

Для нахождения дифференциального уравнения элемента представим его передаточную функцию как отношение двух полиномов, т.е. приведем к виду:

Отсюда получаем:

Раскрываем скобки и переходим от изображений напряжений к их оригиналам (функциям времени). Таким образом, получим искомое дифференциальное уравнение.

Задача №2. На рис.16 представлена структурная схема системы автоматического регулирования скорости электродвигателя. Исследуйте эту систему на устойчивость по критерию Гурвица. Параметры звеньев системы приведены в табл.1.

Рис.16. Структурная схема системы регулирования скорости.

Таблица 1

| № вар. | Kрс | Т0, с | Тэ,с | Тj, c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.005 | 0.02 | 0.1 |
| 2 | 5 | 0.007 | 0.05 | 0.2 |
| 3 | 7 | 0.003 | 0.03 | 0.4 |
| 4 | 10 | 0.005 | 0.025 | 0.25 |
| 5 | 15 | 0.002 | 0.01 | 0.5 |
| 6 | 5 | 0.002 | 0.05 | 0.08 |
| 7 | 15 | 0.01 | 0.07 | 0.6 |
| 8 | 6 | 0.01 | 0.09 | 1.2 |
| 9 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 |
| 10 | 17 | 0.005 | 0.035 | 0.4 |

Указания по решению задачи №2.

Для применения критерия Гурвица найдем характеристический полином системы. Для этого необходимо определить передаточную функцию системы и раскрыть все скобки в знаменателе. Знаменатель передаточной функции системы представляет собой ее характеристический полином. Для данной системы получим полином третьего порядка:

Все коэффициенты характеристического полинома для данной задачи должны получиться положительными, что является необходимым, но недостаточным условием устойчивости. Составим из коэффициентов а, матрицу Гурвица:

В данном случае достаточно проверить второй определитель Гурвица. Если он положителен, то система будет устойчива.

Задача №3. Определите запасы устойчивости системы из задачи №2. Определите коэффициент усиления регулятора скорости, при котором система находится на границе устойчивости.

Указания по решению задачи №3.

Для определения запасов устойчивости необходимо построить логарифмические частотные характеристики разомкнутой системы: логарифмическую амплитудную частотную характеристику (ЛАЧХ) L(ω) и логарифмическую фазовую частотную характеристику (ЛФЧХ) φ(ω). Данные характеристики желательно строить в одном масштабе частоты и расположить ЛФЧХ под ЛАЧХ.

Этапы решения задачи.

1.   Начертить координатные оси с логарифмической шкалой частоты.

2. Построить асимптотические ЛАЧХ для каждого звена системы. В рассматриваемой задаче присутствует три вида звеньев: пропорциональное, апериодическое и интегрирующее. Общий вид ЛАЧХ для этих звеньев показан на рис.17.

Рис.17. Общий вид ЛАЧХ типовых звеньев:

(а) - пропорциональное звено;

(б) - апериодическое звено;

(в) - интегрирующее звено.

3. Построить асимптотическую ЛАЧХ разомкнутой системы, выполнив графическое суммирование ЛАЧХ всех звеньев.

4. Записать формулу ЛФЧХ разомкнутой системы, которая получается суммированием фазочастотных характеристик всех звеньев. Звенья нумеруются, как показано на рис. 16.

Примечание: здесь предполагается, что результат функций «арктангенс» и всей функции φ(ω) получается в градусах.

- Построить ЛФЧХ разомкнутой системы по точкам, используя полученную формулу.

- Отметить частоту среза разомкнутой системы ωср (частоту, на которой ЛАЧХ равна нулю) и частоту ωπ, на которой ЛФЧХ принимает значение – 180о. Для устойчивости замкнутой системы должны выполняться условия:

7. Найти запас устойчивости по фазе Δφ, который равен расстоянию от ЛФЧХ до уровня  φ= -180° на частоте среза разомкнутой системы.

8. Найти запас устойчивости по амплитуде ΔL, который равен расстоянию от ЛАЧХ до уровня L=0 на частоте ωπ.

На рис.18 показан пример решения данной задачи для следующих значений параметров: Крс= 10; Т0 =0.005 с; Тэ=0.05 с; Tj =0.5 с.

Рис.18. Пример определения запасов устойчивости.

При увеличении коэффициента регулятора скорости ЛАЧХ перемещается вверх, а ЛФЧХ не изменяется. Запасы устойчивости при этом уменьшаются. Для того чтобы система оказалась на границе устойчивости ЛАЧХ должна подняться вверх на величину ΔL. Оба запаса устойчивости при этом будут равны нулю. Отсюда находим граничный коэффициент регулятора скорости:

Задача №4. Дана структурная схема системы автоматического регулирования положения (рис.19). Определите значения установившихся ошибок при отработке программы перемещения механизма, графически показанной на рис.20, с учетом возмущающего воздействия f. Все переменные системы выражены в относительных единицах. Параметры системы заданы в таблице 2.

Рис.19. Структурная схема системы регулирования положения.

Рис.20. Программа работы системы регулирования положения.

Таблица 2

| № вар. | Крп |  | Тм,с |  | γ |  | φ1, о.е. |  | t1,c |  | f1, о.е. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 0.05 |  | 0.7 |  | 2 |  | 2.5 |  | 0.15 |
|  |  | 3 |  | 0.07 |  | 0.75 |  | 3 |  | 3 |  | 0.1 |
|  |  | 1.5 |  | 0.06 |  | 0.65 |  | 2.5 |  | 2 |  | 0.12 |
|  |  | 2.5 |  | 0.05 |  | 0.8 |  | 2 |  | 2.5 |  | 0.2 |
|  |  | 1.7 |  | 0.1 |  | 0.7 |  | 4 |  | 6 |  | 0.18 |
|  |  | 1.4 |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 2 |  | 1 |  | 0.1 |
|  | 1.8 |  | 0.03 |  | 0.75 |  | 5 |  | 2 |  | 0.2 |  |
|  | 0.8 |  | 0.2 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 0.25 |  |
|  | 2 |  | 0.01 |  | 0.5 |  | 2 |  | 4 |  | 0.15 |  |
|  | 1.5 |  | 0.01 |  | 0.9 |  | 3 |  | 3 |  | 0.05 |  |

Указания по решению задачи №4.

Рабочий цикл системы состоит из четырех участков. На каждом участке будет свое значение установившейся ошибки. На величину установившейся ошибки будет влиять как задающее воздействие φ*, так и возмущающее воздействие f. В силу линейности системы мы можем найти составляющие ошибки, обусловленные каждым воздействием отдельно, а затем просуммировать их.

Рассмотрим этапы решения задачи.

1. Найти передаточную функцию системы относительно ошибки по задающему воздействию.

и передаточную функцию системы относительно ошибки по возмущающему воздействию:

Здесь ΔФ(р) - изображение ошибки, Ф* (р) - изображение задающего воздействия, F(p) - изображение возмущающего воздействия.

Замечание. При определении передаточной функции по одному из воздействий, другое воздействие полагаем равным нулю.

2. Задающее воздействие может иметь первый порядок (линейно нарастающее или убывающее) или нулевой порядок (постоянное во времени). Поэтому потребуется найти два коэффициента ошибки по задающему.

Представим передаточную функцию Gφ(p) в виде:

По полученным значениям коэффициентов Сφ0, Сφ1 можно сделать вывод о порядке астатизма системы по задающему воздействию.

Тогда для нахождения производной передаточной функции Gφ(p) в точке р=0 удобно использовать следующую формулу:

3. Возмущающее воздействие имеет нулевой порядок, поэтому потребуется найти только один коэффициент ошибки по возмущающему воздействию.

По полученному значению коэффициента Сf0 можно сделать вывод о порядке астатизма системы по возмущающему воздействию.

4. Запишем воздействия как функции времени на каждом участке рабочего цикла. Для задающего воздействия найдем также его первую производную. За начало отсчета времени принимаем каждый раз начало очередного участка.

Здесь v - скорость изменения задающего воздействия, определяемая по формуле:

5. Вычислить установившуюся ошибку на каждом участке цикла. Общая формула нахождения ошибки с учетом обоих воздействий имеет вид:

Задача №5. Составьте структурную схему объекта управления по его дифференциальным уравнениям. Объектом управления является электропривод валка прокатного стана (рис.21).

Рис.21. Кинематическая схема электропривода валка прокатного стана.

Переменными объекта управления являются:

М - момент двигателя;

Му -упругий момент шпинделя;

ω - угловая скорость двигателя;

ωв - угловая скорость валка;

Мс- момент сопротивления на валке (момент прокатки).

Постоянными параметрами объекта управления являются:

Jд - момент инерции ротора двигателя;

Jв - момент инерции валка;

ip - передаточное число редуктора;

с - коэффициент жесткости шпинделя.

Объект управления описывается следующими уравнениями.

Внешними воздействиями на объект управления являются момент двигателя (управляющее воздействие) и момент прокатки (возмущающее воздействие). Главной управляемой величиной является угловая скорость валка. Ее следует показать на выходе структурной схемы.

После составления структурной схемы найдите передаточную функцию объекта управления относительно входной и выходной переменных, указанных в табл.3.

Таблица 3

| № вар. | Входная переменная | Выходная переменная |
| --- | --- | --- |
|  | Момент двигателя | Угловая скорость валка |
|  | Момент двигателя | Угловая скорость двигателя |
|  | Момент прокатки | Угловая скорость валка |
|  | Момент прокатки | Угловая скорость двигателя |
|  | Момент двигателя | Упругий момент |
|  | Момент прокатки | Угловая скорость двигателя |
|  | Момент прокатки | Упругий момент |
|  | Момент двигателя | Угловая скорость двигателя |
|  | Момент прокатки | Угловая скорость валка |
|  | Момент двигателя | Угловая скорость валка |

Указания по решению задачи №5.

Последовательность решения задачи.

- Записать уравнения объекта для изображений величин по Лапласу.

- Выразить в явном виде: из первого уравнения - угловую скорость двигателя, из второго уравнения - упругий момент, из третьего уравнения - угловую скорость валка.

3.	Составить структурную схему.

4.	 Для нахождения передаточной функции по заданному воздействию другое воздействие принять равным нулю. Изобразить структурную схему в удобном для преобразования виде, так чтобы интересующие переменные, относительно которых находится передаточная функция, были показаны на входе и на выходе схемы.

5. Свести схему объекта управления путем преобразований к одному звену.

Задача №6. Выполнить синтез последовательного корректирующего устройства, обеспечивающего настройку системы автоматического регулирования на модульный оптимум. Структурная схема системы показана на рис.22. В контуре регулирования находится два звена - неизменяемая часть системы (куда входит объект управления) и корректирующее устройство. Передаточная функция неизменяемой части системы задана в табл.4. Для обеспечения настройки на модульный оптимум ЛАЧХ разомкнутой системы должна иметь вид, показанный на рис.23. Корректирующее устройство должно обеспечить определенное быстродействие системы. В табл.4 задано требуемое время достижения максимума переходной функции системы.

Рис.23. ЛАЧХ разомкнутой системы при настройке на модульный оптимум

Рис.22. Структурная схема системы регулирования с последовательным корректирующим устройством

Указами по решению задачи №6. Последовательность решения задачи.

- Построить ЛАЧХ неизменяемой части системы.

- На той же координатной плоскости построить желаемую ЛАЧХ разомкнутой системы. Частоту среза желаемой ЛАЧХ определяем по заданному времени достижения максимума.

- Найти ЛАЧХ корректирующего устройства как разность желаемой ЛАЧХ разомкнутой системы и ЛАЧХ неизменяемой части системы.

- Записать передаточную функцию корректирующего устройства по его ЛАЧХ. Если получилась сложная ЛАЧХ, то ее следует представить в виде суммы ЛАЧХ типовых звеньев. Передаточная функция корректирующего устройства находится путем произведения передаточных функций этих звеньев.

Задача №7. Найти передаточную функцию системы с перекрестными связями путем преобразования ее структурной схемы. Для нечетных номеров вариантов взять схему на рис.24, для четных номеров вариантов - схему на рис.25.

Рис.24. Структурная схема первой системы к задаче №7.

Рис.25. Структурная схема второй системы к задаче №7.

Указания по решению задачи № 7.

При преобразовании структурной схемы необходимо использовать правила перестановки звена и сумматора. Правила перестановки показаны на рис. №26.

Рис. 26. Правила перестановки звена и сумматора:

(а) – перенос сумматора вперед; (б) – перенос сумматора назад.

Задача №8. Для заданного звена (табл.5) построить следующие характеристики:

- переходную функцию;

- весовую функцию;

- амплитудную частотную характеристику;

- фазовую частотную характеристику;

- амплитудно-фазовую частотную характеристику;

■   логарифмическую амплитудную частотную характеристику;

■	логарифмическую фазовую частотную характеристику.

Характеристики типовых звеньев наиболее полно рассмотрены в [4].

Литература

- Анхимюк В.Л. Теория автоматического управления/ В.Л. Анхимюк, О.Ф. Опейко, Н.Н. Михеев. - М.: Дизайн ПРО, 2000. - 352 с.

- Ерофеев А.А. Теория автоматического управления: Учебник для вузов. - СПб.: Политехника, 2001 - 302 с.

- Теория автоматического управления/ В.Н. Брюханов, М.Г. Косов, СП. Протопопов и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева- М.: Высш. шк, 2000.- 268 с.

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования, - М.: Наука, 975.— 767 с.

5. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления: Учеб. пособие для втузов. - М.: Наука, 1978. - 256 с.

6. Беседы по автоматике/ Н.И. Голубничий, Г.Ф. Зайцев, М.А. Ивашенко, П.И. Чинаев, Н.М. Чумаков. - Киев: Техника, 1973.-234 с.

7.	Сборник задач по теории автоматического регулирования управления/ В.А. Бесекерский, А.Н. Герасимов, B.C. Лучко и др.; Под ред. В.А. Бесекерского. - М.: Наука, 1978. - 510 с.

8. Теория автоматического управления. В 2-х ч. 4.1. Теория линейных систем автоматического управления/ II.A. Бабаков, А.А. Воронов, А.А. Воронова и др.; Под ред. А.А. Воронова.- М.: Высш. шк., 1986.- 367 с.

Задания и методические указания к контрольной работе

по дисциплине «Теория автоматического управления»

Подписано в печать 30.08.2002. Формат    60 х 84 / 16.      Бумага  для   множ.   аппаратов. Печать плоская. Усл. печ. л.1,39. Уч.- изд. л.1,48. Тираж 50  экз. Заказ № 77-р.

«Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11

____________________________________________________________________

Ризограф  РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.