МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Ступинский филиал МАИ

Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»

«Проектирование привода конвейера»

| Студент: |  | _____________ |  | Кульмизев Д.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа: |  | ТСО-302Б-19 |  |  |
| Руководитель: |  | _____________ |  | Поляков О. А. |
| Оценка | _______ |  | Дата защиты: «29» декабря 2021 года |  |

Ступино 2021

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Ступинский филиал МАИ

Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой   _ТАОМ_

_______________  _А.В. Овчинников_

(И.О. Фамилия)

«27» декабря 2021 г.

З А Д А Н И Е

на курсовой проект по дисциплине

«Детали машин и основы конструирования»

| Студент: | ТСО-302Б-19, Кульмизев Даниил Алексеевич |
| --- | --- |
|  | (№ группы, Ф.И.О.) |
| Тема: | «Проектирование привода конвейера» |

Исходные данные к проекту (в том числе, указать проектную и технологическую документацию и основную литературу):

Кинематическая схема (Приложение А) состоящая из редуктора с шевронной тихоходной ступенью и раздвоенной быстроходной, электродвигателя, муфты упругой, муфты упруго-предохранительной и барабана приводного. Параметры конвейера: Ft=330 кг – окружное усилие на барабане, v=1,5 м/c – скорость ленты конвейера, D=275 мм – диаметр барабана. Дунаев П.Ф. «Детали машин. Курсовое проектирование», Курмаз Л.В. «Детали машин. Проектирование».

Перечень подлежащих разработке вопросов:

Рассчитать кинематическую схему редуктора, выбрать электродвигатель, рассчитать зубчатые передачи, спроектировать валы и произвести их проверку, подобрать подшипники, спроектировать корпусные детали, построить сборочный чертёж редуктора, составить спецификацию, выполнить деталировку.

Перечень графического материала:

Файлы чертежей в электронном виде: сборочный чертёж, спецификация, деталировка.

Срок сдачи студентом законченного проекта руководителю: «___» декабря 2021 г.

Дата выдачи задания: «06» сентября 2021 г.

Руководитель __________________/Поляков О. А./

Подпись студента __________________/Кульмизев Д.А./

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РЕДУКТОРА	5

1.1 Подбор электродвигателя	5

1.2 Разбивка общего передаточного отношения по ступеням	6

1.3 Определение частот вращения и вращающих моментов валов	6

2.	РАСЧЕТ ТИХОХОДНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ	7

2.1 Выбор материала и термической обработки колеса и шестерни	7

2.2 Определение допускаемых напряжений	7

2.2.1	Определение допускаемых напряжений для колеса	7

2.2.2	Определение допускаемых напряжений для шестерни	8

2.3 Определение межосевого расстояния	10

2.4 Предварительные размеры колеса	11

2.5 Модуль передачи	11

2.6 Число зубьев колеса и шестерни	11

2.7 Диаметры колеса и шестерни	12

2.8 Пригодность заготовки колес	12

2.9 Силы в зацеплении	13

2.10 Проверка тихоходной ступени в APM Win Machine	13

Тихоходная ступень рассчитана верно, так как проверочный максимальный момент больше расчётного.	14

2.11 Расчёт быстроходной ступени в APM Win Machine	14

3. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	16

3.1 Диаметры валов	16

3.2 Расстояние между деталями передач	17

3.3 Выбор типа и схемы установки подшипников	18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	19

ВВЕДЕНИЕ

Целью данного проекта является проектирование цилиндрического редуктора с шевронной тихоходной ступенью и раздвоенной быстроходной.

Такой тип редукторов имеет раздвоенную схему. Она может применяться для тихоходной и для быстроходной ступеней. Более рациональной является вариант с быстроходной ступенью, так как при нём возможно изготовить промежуточный вал, как «вал-шестерню» и плавающий быстроходный вал. Тихоходная ступень может иметь прямые или шевронные зубья. Раздвоенные передачи применяются при тяжелых режимах работы редуктора. Угол наклона косых зубьев может быть 25-30°.

Цилиндрический редуктор с шевронной тихоходной ступенью и раздвоенной быстроходной имеет ряд преимуществ: 1) высокий КПД редуктора, обычно равняется 98%, 2) высокая нагрузочная способность, 3) минимальная сила трения и, как следствие, незначительные энергетические потери, 4) выдерживают большое количество пусков и остановок, 5) нет необходимости устанавливать систему охлаждения.

Из недостатков можно отметить: 1) отсутствие самоторможения (недостаток в том случае, когда необходимо отсутствие возможности поворота выходного вала внешней нагрузкой), 2) крупногабаритные, в сравнении с другими редукторами.

- РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РЕДУКТОРА

1.1 Подбор электродвигателя

Потребляемая мощность привода (мощность на выходе):

|  | Pвых=Ft∙υ=330∙9,81∙1,5=4855,95 Вт, | (1.1) |
| --- | --- | --- |

где Ft – окружное усилие на барабане [кг];

υ – скорость ленты конвейера [м/с].

КПД отдельных звеньев кинематической цепи в соответствии с [1, табл. 1.1] принимаем:

ηпп=0,99 – КПД опор (одна пара);

ηзз=0,96 – КПД зубчатой передачи;

ηм=0,98 – КПД муфты.

Общий КПД привода:

|  | ηобщ= ηпп3∙ ηзз3∙ ηм2=0,993∙0,963∙0,982=0,824 | (1.2) |
| --- | --- | --- |

Потребляемая мощность электродвигателя:

Pэ. потр= Pвыхηобщ=4855,950,824=5889,830 Вт≈5,89 [кВт]

Частота вращения приводного вала:

|  | nвых=60∙103∙υπ∙Dб=60∙103∙1,5π∙275=104,174 [об/мин] |  | (1.3) |
| --- | --- | --- | --- |

где Dб– диаметр барабана [мм].

Значения передаточных чисел передач согласно [1, табл. 1.2] принимаем:

UТ = 4 – передаточное число тихоходной ступени;

UБ = 5 – передаточное число быстроходной ступени.

Частота вращения вала электродвигателя:

|  | nэ=nвых∙UТ∙UБ=104,174∙4∙5=2083,483 [об/мин] | (1.4) |
| --- | --- | --- |

В соответствии с [1, табл. 18.36] по полученным данным подбираем электродвигатель 112M4/1445 с мощностью Р = 5,5 кВт и синхронной частотой n = 1445 об/мин.

Общее придаточное число привода:

|  | Uред= nnвых= 1445104,174=13,871 | (1.5) |
| --- | --- | --- |

1.2 Разбивка общего передаточного отношения по ступеням

Передаточное число тихоходной ступени [1, табл. 1.3]:

|  | UТ=0,88∙Uред=0,88∙13,871=3,277 | (1.6) |
| --- | --- | --- |

Передаточное число быстроходной ступени [1, табл. 1.3]:

|  | UБ=UредUТ= 13,8712,313=4,232 | (1.7) |
| --- | --- | --- |

1.3 Определение частот вращения и вращающих моментов валов

Частота вращения вала тихоходной ступени:

n2Т= nвых=104,174  [об/мин]

Частота вращения промежуточного вала:

n2пр= n2Т∙UТ=104,174∙3,277= 341,378 [об/мин]

Частота вращения вала быстроходной ступени:

n2Б= n2пр∙UБ=341,378∙4,232=1444,712 [об/мин]

Вращающий момент на приводном валу (на выходе):

|  | Tвых=T2T=Ft∙Dб2=330∙275∙9,81∙10-32= =445,129[H∙м] | (1.8) |
| --- | --- | --- |

Вращающий момент на промежуточном валу:

|  | Tпр=Tвыхηзз∙UТ= 445,1290,96∙3,277=141,474 [H∙м] | (1.9) |
| --- | --- | --- |

Вращающий момент на валу быстроходной ступени:

T2Б= Tпрηзз∙UБ= 141,4740,96∙4,232=34,821 [H∙м]

- РАСЧЕТ ТИХОХОДНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ

2.1 Выбор материала и термической обработки колеса и шестерни

Материалом для колеса и шестерни согласно [1, табл. 2.1] выбираем сталь 40ХH, вариант термической обработки II: для колеса – улучшение, НВ 269…302, σT=750 МПа, для шестерни улучшение и закалка ТВЧ, НRC 48…53, σT=750 МПа.

## 2.2 Определение допускаемых напряжений

Определяют допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба отдельно для колеса [σ]Н2 и [σ]F2 и шестерни [σ]Н1 и [σ]F1.

    - Определение допускаемых напряжений для колеса

Допускаемое контактное напряжение для колеса:

[σ]H2= KHL2∙[σ]H02,                                       (2.1)

где KHL – коэффициент долговечности;

[σ]Н02 – исходное допускаемое контактное напряжение;

Исходное допускаемое контактное напряжение, принимаем согласно [1, табл. 2.1]

[σ]H02=1,8∙НВср+67=1,8∙285,5+67=580,9 [МПа]       (2.2)

Коэффициент долговечности:

| KHL2=6NH02N2, | (2.3) |
| --- | --- |

где NH02 – число циклов перемены напряжений;

N2 – общее число циклов перемены напряжений;

Число циклов перемены напряжений, принимаем согласно [1, рис 2,1]:

NH02=23∙106

Угловая скорость колеса:

| ω2т=2∙π∙nвых60=2∙π∙104,17460=10,909 [рад/c] | (2.4) |
| --- | --- |

N2=573∙ω2т∙Lh=573∙10,909∙24000=1,5∙108                    (2.5)

где Lh = 24000 ч – общее время работы передачи [ч];

Так как N2≥NH02, то KHL2=1

[σ]H2= 1∙580,9=580,9 [МПа]

Допускаемое напряжение изгиба для колеса:

[σ]F2= KFL2∙[σ]F02,                                             (2.6)

где KFL – коэффициент долговечности;

[σ]F02 – исходное напряжения изгиба напряжение;

Исходное допускаемое напряжения изгиба, принимаем согласно [1, табл. 2.1]:

[σ]F02=1,03∙НВср=1,03∙285,5=294,065 [МПа]                      (2.7)

Коэффициент долговечности:

| KFL2=64∙106N2, | (2.8) |
| --- | --- |

Так как N2≥4∙106, то KFL2=1

[σ]F2= 1∙294,065=294,065 [МПа]

    - Определение допускаемых напряжений для шестерни

Допускаемое контактное напряжение для шестерни:

[σ]H1= KHL1∙[σ]H01

Исходное допускаемое контактное напряжение, принимаем согласно [1, табл. 2.1]:

[σ]H01=14∙НRCср+170=14∙50,5+170=877 [МПа]

Коэффициент долговечности:

KHL1=6NH01N1,

Число циклов перемены напряжений, принимаем согласно [1, рис 2,1]:

NH01=80∙106

Так как N1≥NH01, то KHL1=1

[σ]H1= 1∙877=877 [МПа]

Допускаемое напряжения изгиба для шестерни:

[σ]F1= KFL1∙[σ]F01,

Исходное допускаемое напряжения изгиба, принимаем согласно [1, табл. 2.1]:

[σ]F01=370 [МПа]

Коэффициент долговечности:

KFL1=94∙106N1,

Так как N1≥4∙106, то KFL1=1

[σ]F1= 1∙370=370 [МПа]

2.3 Определение межосевого расстояния

| aω≥4300∙(UТ+1)∙3KHB∙T2тψa∙UT2∙[σ]H22, | (2.9) |
| --- | --- |

где  KHB – коэффициент концентрации нагрузки, принимаем в зависимости от коэффициента ψd в соответствии с [1, табл. 2.3]:

ψd=0,5∙ψa∙(UТ+1),                                                                                 (2.10)

где ψa принимам в соответствии с [1, стр. 13]:

ψa=0,5

ψd=0,5∙0,5∙(3,277+1)=1,069

aω≥4300∙3,277+1∙31,06∙445,129 0,5∙3,2772∙580,9∙1062=0,117 [м]

В соответствии с [1, стр. 13] округляем межосевое расстояние в большую сторону до стандартного: aω=125 мм.

2.4 Предварительные размеры колеса

Делительный диаметр:

| d2=2∙aω∙UТUТ+1=2∙125∙3,2773,277+1=191,548 [мм] | (2.11) |
| --- | --- |

Ширина колеса:

b2=ψa∙aω=0,5∙125=62,5 [мм]                                                          (2.12)

В соответствии с [1, стр. 13] округляем межосевое расстояние в ближайшую сторону до стандартного: b2=63 [мм]

2.5 Модуль передачи

Модуль передачи:

| m≥2∙Кm∙T2тd2∙b2∙σF2=2∙5,2∙445,129∙103 191,548∙63∙294,065=1,304 [мм] | (2.13) |
| --- | --- |

В соответствии с [1, стр. 13] округляем модуль в большую сторону до стандартного: m=1,5 мм

2.6 Число зубьев колеса и шестерни

Минимальный угол наклона зубьев шевронных колес βmin=25º, согласно [1, стр.13].

Суммарное число зубьев:

| zΣ=2∙aω∙cosβminm=2∙125∙0,9061,5=151 Действительное значение угла β: β=arccoszΣ∙m2∙aω=25,04170° | (2.14) |
| --- | --- |

Число зубьев шестерни:

| z1=zΣUТ+1=1513,277+1=35,3 Округляем суммарное число зубьев шестерни в ближайшую сторону: z1=35 | (2.15) |
| --- | --- |

Число зубьев колеса:

z2=zΣ-z1=116                                                            (2.16)

Фактическое передаточное число:

| Uф=z2z1=11635=3,314 | (2.17) |
| --- | --- |

Отклонение от заданного передаточного числа:

∆U=Uф-UТUТ=3,314-3,2773,277=1,129%≤4%

2.7 Диаметры колеса и шестерни

Делительный диаметр шестерни:

d1=m∙z1cosβ=1,5∙35cos⁡(25,04170°)=57,947 [мм]                                       (2.18)

Делительный диаметр колеса:

d2=2∙aω-d1=2∙125 -57,947=192,053 мм                        (2.19)

Диаметры окружностей вершин da1 и впадин df1 шестерни:

da1=d1+2∙m=57,947+2∙1,5=60,947 [мм]                            (2.20)

df1=d1-2,5∙m=57,947-2,5∙1,5=54,197 [мм]                      (2.21)

Диаметры окружностей вершин da2 и впадин df2 колеса:

da2=d2+2∙m=192,053+2∙1,5=195,053 [мм]

df2=d2-2,5∙m=192,053-2,5∙1,5=188,303 [мм]

2.8 Пригодность заготовки колес

Dзаг=da1+6=60,947+6=66,947 [мм]                                          (2.22)

Если колесо с выточками, то:

Cзаг=0,5∙b2=0,5∙63=31,5 [мм]                                                        (2.23)

Sзаг=8∙m=8∙1,5=12 [мм]                                                                  (2.24)

Если колесо без выточек, то:

Cзаг=b2+4=67[мм]

В соответствии с [1, табл. 2.1] Dпред=200 [мм] и Sпред=125 [мм]

Следовательно, условия Dзаг≤Dпред и Cзаг и Sзаг≤Sпред выполняются.

2.9 Силы в зацеплении

Окружная сила:

Ft=2∙T2d2=2∙445,129192,053∙10-3=4635,481 H                           (2.25)

Радиальная сила:

Fr=Ft∙tgαcosβ=4635,481∙0,364cos⁡(25,04170°)=1862,379 H                  (2.26)

Осевая сила:

Fa=Ft∙tgβ=4635,481∙tg25,04170°=2305,827 H                   (2.27)

2.10 Проверка тихоходной ступени в APM Win Machine

Тип передачи: шевронная.

Тип расчёта: проверка по моменту.

Рисунок 1 – Исходные данные тихоходной ступени

Рисунок 2 – Максимальный момент Тmax тихоходной ступени

Тихоходная ступень рассчитана верно, так как проверочный максимальный момент больше расчётного.

2.11 Расчёт быстроходной ступени в APM Win Machine

Тип передачи: косозубая внешнего зацепления.

Тип расчёта: проектировочный.

Рисунок 3 – Исходные данные раздвоенной быстроходной ступени

Рисунок 4 – Основные геометрические параметры раздвоенной быстроходной ступени

Рисунок 5 – Параметры материалов раздвоенной быстроходной ступени

Рисунок 6 – Силы в зацеплении раздвоенной быстроходной ступени

3. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Диаметры валов

- Диаметр выходного конца тихоходного вала:

d≥316∙T2Тπ∙τ                                                                                                     3.1

где τ – напряжение кручения [МПа].

В соответствии с [2, стр. 296] принимаем τ=15 МПа.

d≥316∙T2Тπ∙τ=316∙445,129π∙15∙106∙103=53,266 [мм]

Согласно [1, табл. 18.1] и [1, табл. 3.1] принимаем: d=53 мм, t = 3 мм, r = 3 мм,  f = 2 мм где:

t – высота заплечника [мм]

r – координата фаски подшипника [мм]

f  − размер фаски колеса [мм]

Диаметр тихоходного вала на месте установки подшипника:

dп=d+2∙t=53+2∙3=59 [мм]

Принимаем dп=60 мм.

Диаметр буртика для упора подшипника:

dбп=dп+3,2∙r=60+3,2∙3=69,6 [мм]

Принимаем dбп=70 мм.

Диаметр вала на месте установки колеса: dк≥dбп, принимаем dк=70 мм.

- Диаметр промежуточного вала на месте установки колеса:

dк≥316∙T2прπ∙τ=316∙141,474π∙15∙106∙103=36,196 [мм]

Принимаем dк=36 мм, t = 2,5 мм, r = 2,5 мм, f = 1,2 мм.

Диаметр промежуточного вала в месте установки подшипника:

dп=dк-3,2∙r=36-3,2∙2,5=28 [мм]

Принимаем dп=30 мм.

Диаметр буртика для упора подшипника промежуточного вала:

dбп=dп+3,2∙r=30+3,2∙2,5=38 [мм]

Принимаем dбп=40 мм.

- Диаметр выходного конца быстроходного вала:

d≥316∙T2бπ∙τ=316∙34,821π∙15∙106∙103=22,781 [мм]

Принимаем: d=22 мм, t = 2 мм, r = 1,6 мм, f = 1 мм.

Диаметр быстроходного вала на месте установки подшипника:

dп=d+2∙t=22+2∙2=26[мм]

Принимаем dп=25 мм.

Диаметр буртика для упора подшипника быстроходного вала:

dбп=dп+3,2∙r=30+5,12=35,12 [мм]

Принимаем dбп=35 мм.

3.2 Расстояние между деталями передач

Наибольшее расстояние между внешними поверхностями деталей передач тихоходной ступени:

LT=aωТ+da1+da22=125+60,947+195,0532=253 [мм]

Минимальный зазор между колесом и корпусом:

aT=3LT+3=3253+3=9,3247 мм                                                           (3.2)

Округляя в большую сторону до целого числа, получаем: aT=10 мм.

Расстояние между дном корпуса и поверхностью колеса:

bO≥4∙aT=4∙10=40 мм                                                                        (3.3)

Наибольшее расстояние между внешними поверхностями деталей передач быстроходной ступени:

LБ=aωБ+da1+da22=100+42,394+163,6082=203 [мм]

Минимальный зазор между колесом и корпусом быстроходной ступени:

aБ=3LБ+3=3203 +3=8,877 [мм]

Округляя в большую сторону до целого числа, получаем: aБ=9 мм.

Расстояние между торцовыми поверхностями колёс:

с=0,3…0,5a=0,3…0,5∙9=2,7…4,5 [мм]

3.3 Выбор типа и схемы установки подшипников

Для тихоходного вала выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные [1, табл. 18.28], тип 212, схема установки враспор.

Для промежуточного вала выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные [1, табл. 18.28], тип 206 и подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами [1, табл. 18.30], тип 2206, схема установки: левая опора – фиксирующая, правая – плавающая.

Для быстроходного вала выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные [1, табл. 18.28], тип 205, схема установки враспор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дунаев, П. Ф. Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов/ П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – М.: Высш. шк., 1984. – 336 с.

- Чернавский, С. А. Проектирование механических передач: Учебносправочное пособие для втузов / С. А. Чернавский [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1984. — 560 с.0

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Спроектировать привод ленточного конвейера