Лабораторная работа № 1

НАЧАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Цель работы: Приобрести навыки предварительного планирования сети связи оператора для заданного типа местности.

Задание к лабораторной работе:

Городская территория занимает площадь 3000 км2  и охвачена системой сотовой связи. В системе используются кластеры из семи сот. Каждая coтa имеет радиус 5 км. Полоса шириной Lp=5 МГц выделена системе, работающей в режиме FDMA. Ширина одного канала составляет Lk=20 кГц.

Предположим, что вероятность блокировки в сотовой системе составляет 0,02. Пусть средняя интенсивность трафика одного пользователя составляет Pi=0,03 Эрл. (т.е. среднестатистический пользователь каждые 100 мин. использует канал в течение 3 мин).

- Определите:

  - количество сот, необходимых для охвата связью всю область;

  - количество каналов в каждой соте;

  - количество абонентов, обслуживаемых сотой и системой в целом;

  - количество пользователь на один канал;

  - количество абонентов, которые могут быть одновременно обслужены;

- Составьте план распределения частот при заданных параметрах сети при использовании круговых антенн.

***Чтобы грамотно это сделать, необходимо нарисовать количество сот и верно распределить их частотные группы. При этом главное знать, что рядом в соседних сотах не могут находиться одинаковые частоты.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ:

Исходные данные:

S- площадь территории, где N – номер варианта.

K - кластеры из семи сот/

R  – радиус одной соты.

Lp- ширина полосы.

Lk– ширина одного канала.

Pb – вероятность блокировки в сотовой системе.

Pi- средняя интенсивность трафика.

- Рассчитать количество сот, необходимых для охвата связью всю область

      - Найдём площадь одной соты.

(1)

2. Найдём количество сот всего на покрытой территории.

(2)

3.  Найдём количество кластеров покрываемой территории.

(3)

Округление кластеров необходимо сделать в большую сторону, руководствуясь дальнейшей оптимизацией сети, при наличии пустых сот в последнем кластере.

- Количество каналов в каждой соте.

1. Рассчитаем количество каналов есть в системе.

(4)

2. Зная количество каналов на систему и количество сот, найдем количество каналов на одну соту.

(5)

3. Количество каналов в системе в целом: количество каналов* на количество сот.

(6)

- Количество абонентов, обслуживаемых сотой и системой в целом

По таблице «Модель Эрланга В» определим А( трафик) .  Это значение необходимо определить по числу каналов в соте и по заданной вероятности блокировки.

Таблица 1 – Таблица Эрланга B

1.Рассчитаем, сколько потенциально абонентов может принять кластер.

(7)

2. Зная количество сот, можем рассчитать количество абонентов на соту.

4. Рассчитываем количество абонентов на систему.

(8)

- Количество пользователей на один канал

- Зная, количество абонентов и каналов на соту, рассчитаем количество абонентов на канал.

(9)

- Количество абонентов, которые могут быть одновременно обслужены

Так как FDMA это частотное разделение, то на 1 абонента приходится 1 канал. На одну соту приходится 4 канала, значит, количество абонентов, обслуживаемых сотой равно 4.  Соответственно количество абонентов равно количеству каналов в системе в целом, то есть .