Лабораторная работа №2

ЧАСТОТНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТИ GSM

Цель работы: Изучить основные этапы частотно - территориального планирования и рассчитать предполагаемую систему.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ:

- Выбрать для рассмотрения  территорию города, в котором Вы проживаете.

- Расчет произвести на двух частотах сети GSM:  900 и 1800 МГц.

- Определить радиус соты для выбранной территории.

1 Определение требований к системе

В начале планирования любой сети оператор выдвигает требования к планировщику, которые ложатся в основу проекта: предполагаемое число абонентов, требуемая зона покрытия, качество связи, рекомендуемые места для инсталляции базовых станций.

Также необходимо учитывать внешние условия: рельеф и климатические условия, информация о населении, выделенный диапазон частот, ограничения частотного регулирования и так далее.

В задачи планировщика входят: сбор информации, инженерные изыскания и выбор потенциальных мест для размещения БС, проведение и оценка полевых измерений, план и анализ сети, планирование соединительных линий. Результатом труда планировщика является план сети, который включает: количество и конфигурация БС, определение типов антенн, топология сети, количество соединительных линий, частотный план, стратегия развития сети.

Исходные данные для сетевого планирования.

1. Географические данные:

- Основные города (городской рельеф, тип застройки, структура города,
местные особенности);

- Важные дороги;

- Рельеф местности;

- Населенные области.

2. Демографические данные:

- Основные города;

- Распределение населения;

- Ожидаемое количество населения;

- Ожидаемое количество абонентов;

- Пути и направления миграции;

- Величина трафика;

- Места наибольшей плотности абонентов.

3. Конфигурация сети. Определение количества базовых станций по
трафику.

4. Определение топологии сети (выбор микросотовой, макросотовой или
смешанный тип). Здесь же производится приблизительный расчет размеров
соты в зависимости от частотного диапазона, рассчитанного баланса
мощности, типа и места расположения антенны, минимально допустимого
уровня сигнала в соте.

5. Определение топологии построения линий передачи в зависимости от
доступности линий («звезда», «цепь», «кольцо», «смешанная»).

Исходные данные:

Таблица 1 – Число абонентов

| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 26260 | 32974 | 35400 | 37800 | 39000 |

- допустимый процент блокировок вызовов в сети базовых станций (2%);

- прогноз числа абонентов и величины трафика в сети;

- выделенный частотный спектр (18 частот диапазона 900 МГц и 9 частот диапазона 1800 МГц);

- удельная нагрузка одного абонента в ЧНН (0,015 Эрланг).

Нагрузка сети в j-м году:

(1)

где    g - удельная нагрузка на одного абонента;

Nj - число абонентов в j-м году.

2 Определение необходимого количества оборудования сети мобильной связи

Основной задачей расчета является определение необходимого количества приемопередатчиков в каждой соте.

Учитывая запас на хэндовер, нагрузка в сети увеличивается на 10%. Таким образом необходимо до множить найденную до этого нагрузку на 1.1.

С помощью таблицы  Эрланга при заданной нагрузке и вероятности блокировки определяется число каналов трафика, путем деление полученной нагрузки с учетом хэндовера на нагрузку по таблице Эрланга.

Число приемопередатчиков определяется исходя из временных интервалов на несущей частоте и числа выделенных каналов управления округлением вверх до ближайшего целого числа. Считаем, что затраты на управление под каналы ВССН и SDCCH составляют 20%.  Число временных интервалов в кадре TDMA= 8.

Округление значений необходимо произвести вверх.

(2)

где

|  | число каналов трафика; число каналов управления; число временных интервалов в кадре TDMA. |
| --- | --- |

Далее определяется общее число выделенных частот Nчастот. Коэффициент повторного использования - k , определяющий размер кластера равен 4.

Число кластеров определяется как:

(3)

где

NTR  – число приемопередатчиков в сети;

Nчастот – число выделенных частот.

Число частот, приходящихся на 1 БС определяется как:

(4)

Число базовых станций определяется по формуле (5):

(5)

Со временем, в результате расширения сети, каждая БС может дополнительно комплектоваться передатчиками диапазона 900 МГц и 1800 МГц.

3 Определение необходимого радиуса соты

Поскольку количество сот   Nбс известно из предыдущего раздела, то площадь географической области города Sобл  ( 3000 км2) , где устанавливается проектируемая система, равномерно делится на круговые подобласти как:

(6)

определяет площадь шестигранника, аппроксимирующего отдельно взятую соту. Радиус описанной окружности этого шестигранника определяется выражением:

(7)