5.1. Практическая работа 8 «Расчет и выбор трубопроводов»

Цель работы: определение внутреннего диаметра трубопроводов, потерь давления на преодоление гидравлических сопротивлений и толщины стенок труб.

1. Порядок выполнения работы

- Выписать из таблицы 5.2 исходные данные для расчета трубопровода.

- Выполнить расчет трубопровода по приведенному алгоритму

Определение условного прохода трубопровода

Dу=4⋅Qπ⋅v,

где Q - расход в гидросистеме, м3/с;

v - средняя скорость, м3/с, выбирается в зависимости от номинального давления в трубопроводе (табл. 5.1).

Внутренний диаметр d трубопровода принимается по стандартному ряду условных проходов трубопровода по ГОСТ 16516.

Определяется фактическая средняя скорость vф.

Таблица 5.1

Рекомендуемые значения скорости рабочей жидкости

|  | Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всасывающие | Сливные | Нагнетательные |  |  |  |  |  |
| pH, МПА | - | - | 2,5 | 6,3 | 16 | 32 | 63 | 100 |
| Vрж, м/с | 1,2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 10 |

Таблица 5.2

Исходные данные

| Наименование | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подача насоса, л/мин | 34 | 54 | 72 | 90 | 110 | 120 | 173 | 400 | 800 | 200 |
| Давление, МПа | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 6,3 |
| Длина трубопровода, м | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 50 | 90 | 100 | 200 | 300 |
| Марка гидравлического масла (см. таблицы 2.2-2.4) | МГЕ-10А | ВМГЗ | АМГ-10 | АУ | АУП | ГТ-50 | МГЕ-10А | ВМГЗ | АМГ-10 | АУ |
| Местное сопротивление 6,444 | Вход в трубу Rd0=0, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0.04, изгиб трубы Rd0=2, колено α=60o | Вход в трубу Rd0=0.12, изгиб трубы Rd0=4, колено α=45o | Вход в трубу Rd0=0.16, изгиб трубы Rd0=6, колено α=90o | Вход в трубу Rd0=0.2, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0.04, изгиб трубы Rd0=2, колено α=60o | Вход в трубу Rd0=0.12, изгиб трубы Rd0=4, колено α=45o | Вход в трубу Rd0=0.16, изгиб трубы Rd0=6, колено α=90o | Вход в трубу Rd0=0.2, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o |

| Наименование | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Подача насоса, л/мин | 54 | 72 | 90 | 110 | 120 | 173 | 400 | 800 | 200 | 100 |
| Давление, МПа | 4 | 6,3 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 6,3 | 10 |
| Длина трубопровода, м | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 50 | 90 | 100 | 200 | 300 |
| Марка гидравлического масла (см. таблицы 2.2-2.4) | МГЕ-10А | ВМГЗ | АМГ-10 | АУ | АУП | ГТ-50 | МГЕ-10А | ВМГЗ | АМГ-10 | АУ |
| Местное сопротивление 6,444 | Вход в трубу Rd0=0, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0.04, изгиб трубы Rd0=2, колено α=60o | Вход в трубу Rd0=0.12, изгиб трубы Rd0=4, колено α=45o | Вход в трубу Rd0=0.16, изгиб трубы Rd0=6, колено α=90o | Вход в трубу Rd0=0.2, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0.04, изгиб трубы Rd0=2, колено α=60o | Вход в трубу Rd0=0.12, изгиб трубы Rd0=4, колено α=45o | Вход в трубу Rd0=0.16, изгиб трубы Rd0=6, колено α=90o | Вход в трубу Rd0=0.2, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o |

| Наименование | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Подача насоса, л/мин | 72 | 90 | 110 | 120 | 173 | 400 | 800 | 200 | 300 | 100 |
| Давление, МПа | 6,3 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 6,3 | 32 | 6,3 |
| Длина трубопровода, м | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 50 | 90 | 100 | 200 | 300 |
| Марка гидравлического масла (см. таблицы 2.2-2.4) | МГЕ-10А | ВМГЗ | АМГ-10 | АУ | АУП | ГТ-50 | МГЕ-10А | ВМГЗ | АМГ-10 | АУ |
| Местное сопротивление 6,444 | Вход в трубу Rd0=0, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0.04, изгиб трубы Rd0=2, колено α=60o | Вход в трубу Rd0=0.12, изгиб трубы Rd0=4, колено α=45o | Вход в трубу Rd0=0.16, изгиб трубы Rd0=6, колено α=90o | Вход в трубу Rd0=0.2, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o | Вход в трубу Rd0=0.04, изгиб трубы Rd0=2, колено α=60o | Вход в трубу Rd0=0.12, изгиб трубы Rd0=4, колено α=45o | Вход в трубу Rd0=0.16, изгиб трубы Rd0=6, колено α=90o | Вход в трубу Rd0=0.2, изгиб трубы Rd0=1, колено α=30o |

По ГОСТ 16516-80 значения условных проходов Dy, мм, должны выбираться из ряда:

| 1,0 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | 12 | 125 |
| 1,6 | 16 | 160 |
| 2,0 | 20 | 200 |
| 2,5 | 25 | 250 |
| 3,0 | 32 |  |
| 4,0 | 40 |  |
| 5,0 | 50 |  |
| 6,0 | 63 |  |
| 8,0 | 80 |  |

- Расчет трубопровода на прочность сводится к определению толщины стенки трубы

δ=рmax⋅d2⋅σтКб,

где рmax - максимальное давление, Па,

рmax=р+ΔрГУ;

р – рабочее давление в трубопроводе,

ΔрГУ=ρ⋅Vф⋅с,

где ρ - плотность жидкости,

с – скорость распространения ударной волны,

Кб - коэффициент безопасности:

для участков с плавно изменяющимся давлением Кб≥2,

для участков с ненапряженным режимом работы Кб≥3,

при пульсациях и пиках давления Кб≥6,

σm - предел текучести материала трубы, механические свойства труб представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Механические свойства бесшовных труб

| Механические свойства | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 35 | 45 | 10Г2 | 15Х | 20Х | 40Х | 30ХГСА | 15ХМ |
| Временное сопротивление растяжению, МПа | 343 | 412 | 510 | 589 | 422 | 412 | 431 | 618 | 491 | 431 |
| Предел текучести, МПа | 206 | 245 | 294 | 323 | 245 |  |  |  |  | 226 |

Толщина трубы выбирается из стандартного ряда:

0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24

4 Расчет потерь давления в трубопроводе

Δр=Δрl+Δpмс,

где Δрl - потери давления по длине,

Δpмс -  потери давления на местных сопротивлениях.

Потери давления по длине определяются по формуле:

Δрl=λ⋅Ld⋅ρ⋅Qн22⋅S2,

где λ - коэффициент гидравлического трения,

L – длина трубопровода, м,

ρ –плотность рабочей жидкости

S – площадь поперечного сечения трубы.

Для нахождения коэффициента гидравлического трения рассчитывается число Рейнольдса для определения режима движения жидкости:

Re=vф⋅dυ,

где υ - коэффициент кинематической вязкости жидкости.

Для ламинарного режима движения жидкости коэффициент гидравлического трения рассчитывается по формуле:

λ=64Re,

для турбулентного режима движения жидкости коэффициент гидравлического трения можно определить по формуле Блазиуса:

λ = 0,31644Re.

Потери давления на местных сопротивлениях определяются по формуле:

Δрмс=i=1Nξiρ⋅Qн22⋅S2,

где ξi - коэффициенты  местного сопротивления определяются на основании таблицы 10.3 6,444,

N – число местных сопротивлений.

- Маловязкие гидравлические масла

Таблица 2.1

Характеристики низкозастывающих маловязких гидравлических масел

| Показатели |  |  |  | ЛЗ-МГ-2 | МГЕ-4А | РМ | РМЦ | МГ-7-Б | МГ-10-Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре: |  |  | 50 С | ≥ 4,0 | ≥ 3,6 | 3,8-4,2 | ≥ 8,3 | ≥ 3,4 | ≥ 8,3 |
|  |  |  | -40 С | - | - | ≤ 350 | ≤ 915 | ≤ 350 | ≤ 915 |
|  |  |  | -50 С | ≤ 210 | ≤ 300 | - | - | - | - |
| Температура, °С: | вспышки в закрытом (открытом) тигле, не ниже |  |  | (92) | (94) | 125 | 125 | 120 | 120 |
|  | застывания, не выше |  |  | -70 | -70 | -60 | -60 | -60 | -60 |
|  | помутнения, не выше |  |  | - | - | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более |  |  |  | 0,03 | 0,4-0,7 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Содержание, %: водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  | Отсутствие |  | - |  | Отсутствие |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не более |  |  |  | 840 | - | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Стабильность против окисления, показатели после окисления: |  | массовая доля осадка, %, не более |  | 0,04 | Отсутствие | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | кислотное число (изменение кислотного числа), мг КОН/г, не более |  | 0,2 | (0,15) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Масло ЛЗ-МГ-2 (ТУ 38.101328-81) получают вторичной перегонкой очищенной керосиновой фракции из нефтей нафтенового основания. Содержит загущающую и антиокислительную присадки. Благодаря отличным низкотемпературным характеристикам используется в гидросистемах, обеспечивает быстрый запуск техники и работу при температурах до -60...-65 °С.

Масло гидравлическое МГЕ-4А (ОСТ 38 01281-82) - глубокоочищенная легкая фракция, получаемая гидрокрекингом из смеси парафинистых нефтей, загущенная вязкостной присадкой. Содержит ингибиторы окисления и коррозии. Обладает исключительно хорошими низкотемпературными свойствами.

Масло МГЕ-10А (ОСТ 38 01281-82) - глубокодеароматизированная низкозастывающая фракция, получаемая из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых нефтей. Содержит загущающую, антиокислительную, антикоррозионную и противоизносную присадки. Масло предназначено для работы в диапазоне температур от -(60 - 65) до +(70 - 75)°С.

Масло АМГ-10 (ГОСТ 6794-75) - для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от -60 до +55 °С. Вырабатывается на основе глубокодеароматизированной низкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых нефтей и состоящей из нафтеновых и изопарафиновых углеводородов. Содержит загущающую и антиокислительную присадки, а также специальный отличительный органический краситель.

Таблица 2.2

Характеристики низкозастывающих гидравлических масел МГЕ-10А, ВМГЗ, АМГ-10

| Показатели |  |  |  | МГЕ-10А | ВМГЗ | АМГ-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид |  |  |  | Прозрачная жидкость светлокоричневого цвета | - | Прозрачная жидкость красного цвета |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более |  |  |  | - | 1,0 | - |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре |  |  | 50 °С, не менее | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | -40 °С, не более | - | 1500 | - |
|  |  |  | -50 °С, не более | 1500 | - | 1250 |
| Температура, °С | вспышки в открытом тигле, не ниже |  |  | 96 | 135 | 93 |
|  | застывания, не выше |  |  | -70 | -60 | -70 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более |  |  |  | 0,4-0,7 | - | <=0,03 |
| Стабильность против окисления, показатели после окисления: |  |  |  |  |  |  |
| кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре |  | 50 °С, не менее |  | - | - | 9,8 |
|  |  | -50 °С, не более |  | - | - | 1500 |
| кислотное число, мг КОН/г, не более |  |  |  | - | - | 0,08 |
| изменение кислотного числа, мг КОН/г, не более |  |  |  | 0,15 | - | - |
| массовая доля осадка, %, не более |  |  |  | Отсутствие | 0,05 | Отсутствие |
| Изменение массы резины марки УИМ-1 после испытания в масле, % |  |  |  | 5,5-7,5 | 4-7,5 | - |
| Индекс вязкости, не менее |  |  |  | - | 160 | - |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не более |  |  |  | 860 | 865 | 850 |

Масла РМ, РМЦ (ГОСТ 15819-85) - дистиллятные масла, получаемые из нафтеновых нефтей, обладают улучшенными смазывающими свойствами. Применяют в автономных гидроприводах специального назначения, эксплуатируемых при температуре окружающей среды от -40 до +55 °С.

Масло МГ-7-Б (ТУ 38.401-58-101-92) - дистиллятное масло из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых сернистых нефтей, получаемое при вакуумной разгонке основы АМГ-10 и содержащее антиокислительную присадку.

Масло МГ-10-Б (ТУ 38.401-58-101-92) - дистиллятное масло из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых сернистых нефтей, получаемое из узкой фракции основы АМГ-10. Содержит вязкостную и антиокислительную присадки.

Масла МГ-7-Б и МГ-10-Б применяют в качестве низкозастывающих рабочих жидкостей и как заменители масел РМ и РМЦ.

Масло гидравлическое ВМГЗ (ТУ 38.101479-86) - маловязкая низкозастывающая минеральная основа, вырабатываемая посредством гидрокаталитического процесса, загущенная полиметакрилатной присадкой. Содержит присадки: противоизносную, антиокислительную, антипенную. Масло предназначено для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от -40 до +50°С в зависимости от типа гидронасоса. Для северных регионов рекомендуется как всесезонное, а для средней географической зоны - как зимнее.

Кроме перечисленных гидравлических масел осваивается производство масел МГБ-10 и МГБ-15 (ТУ 0253-002-05766528-97).

Таблица 2.3

- Средневязкие гидравлические масла

| Характеристики средневязких гидравлических масел |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | АУ из нефтей |  |  | АУП | ГТ-50 | ЭШ |
|  | беспарафиновых | малосерсернистых | сернистых |  |  |  |
| Кинематическая вязкость кв.мм/с при температуре: |  |  |  |  |  |  |
| 50°C | - | - | - | - | 11-15 | l20 |
| 40°С | 16-22 | 16-22 | 16-22 | 16-22 | - | - |
| -40°С, не более | 30000 | 14000 | 13000 | - | - | - |
| Индекс вязкости, не менее | - | - | - | - | - | 135 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,45-1,0 | 3,5 | 0,1 |
| Температура, °С: |  |  |  |  |  |  |
| вспышки в открытом тигле, не менее | 163 | 165 | 165 | 145 | 165 | 160 |
| застывания, не выше | -45 | -45 | -45 | -45 | -28 | -50* |
| Массовая доля, %: |  |  |  |  |  |  |
| Водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |  |  | - | Отсутствие |  |
| серы, не более | - | 0,3 | 1,0 | - | - | - |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | 3,5 | 4,0 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | 884-894 | 890 | 890 | - | l850 | 850-880 |
| * Для умеренной, теплой, влажной и жаркой климатических зон допускается вырабатывать масло ЭШ с температурой застывания не выше -45°С. |  |  |  |  |  |  |

Масло веретенное АУ (ТУ 38.1011232-89) получают из малосернистых и сернистых парафинистых нефтей с использованием процессов глубокой селективной очистки фенолом и глубокой депарафинизации. Содержит антиокислительную присадку. Масло обеспечивает работу гидроприводов в диапазоне температур от -(30-35) до +(90-100) °С.

Масло гидравлическое АУП (ТУ 38.1011258-89) получают добавлением в веретенное масло АУ антиокислительной и антикоррозионной присадок. Предназначено для гидрообъемных передач наземной и морской специальной техники. Работоспособно при температуре окружающей среды от +80 до -40°С.

Благодаря наличию антикоррозионной присадки масло надежно предохраняет от коррозии (в том числе во влажной среде) черные и цветные металлы.

Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов (ГОСТ 10363-78) представляет собой средневязкий дистиллят, в который после глубокой селективной очистки и глубокой депарафинизации вводят полимерную загущающую и депрессорную присадки. Масло предназначено для гидросистем управления высоконагруженных механизмов (шагающих экскаваторов и других аналогичных машин). Работоспособно в интервале температур от -40 до +(80-100) °С.

Масло ГТ-50 для гидродинамических передач тепловозов (ТУ 0253-011-39247202-96) - маловязкое минеральное масло глубокой селективной очистки, содержащее композицию присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и антипенные свойства. Применяют для смазывания турборедуктора гидропередачи дизель-поездов. Масло обладает хорошей смазочной способностью, высокой термоокислительной стабильностью и стабильностью вязкости.

Масло "Ангрол МГ-32АС" (ТУ 0253-277-05742746-94) вырабатывают на базе гидрированного полимеризата с вязкостью 6,2 мм2/с при 100 °С с добавлением полимерной (загущающей и депрессорной), антиокислительной, противоизносной, диспергирующей и антипенной присадок. Требования по нормам показателей физико-химических и эксплуатационных свойств практически идентичны требованиям ГОСТ 10363-78 на масло ЭШ аналогичного назначения. В сравнении с маслом ЭШ масло "Ангрол МГ-32АС" обладает более низкой температурой застывания и более высоким потенциалом антиокислительных и противоизносных свойств. Масло разработано для гидросистем шагающих экскаваторов, эксплуатируемых в районах Восточной Сибири.

Таблица 2.4.

Вязкие гидравлические масла

| Показатели | МГЕ-46В | МГ-8А | ГЖД-14с |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре: |  |  |  |
| 100 °С, не менее | 6,0 | 7,5-8,5 | 13 |
| 50 °С | - | - | 82-91 |
| 40 °С | 41,4-50,6 | 57,0-74,8 | - |
| 0 °С, не более | 1000 | - | - |
| Индекс вязкости, не менее | 90 | 85 | - |
| Температура, °С: |  |  |  |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 190 | 200 | 190 |
| застывания, не выше | -32 | -25 | - |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,7-1,5 | - | - |
| Массовая доля: |  |  |  |
| механических примесей, %, не более | Отсутствие | 0,015 | 0,02 |
| воды | Отсутствие | Следы |  |
| Испытание на коррозию металлов | Выдерживает |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 890 | 900 | - |
| Стабильность против окисления: |  |  |  |
| осадок, %, не более | 0,05 | - | - |
| изменение кислотного числа, мг КОН/г масла, не более | 0,15 | - | - |
| Трибологические характеристики на ЧШМТ: |  |  |  |
| покаэатель износа при осевой нагрузке 196 Н, мм, не более | 0,45 | - | - |

Масло МГЕ-46В (ТУ 38 001347-83) для гидрообъемных передач вырабатывают на базе индустриальных масел с антиокислительной, противоизносной, депрессорной и антипенной присадками. Масло обладает высокой стабильностью эксплуатационных (вязкостных, противоизносных, антиокислительных) свойств, не агрессивно по отношению к материалам, применяемым в гидроприводе. Предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Работоспособно в диапазоне температур от -10 до +80 °С. Ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами достигает 2500 ч.

Масло МГ-8А (ТУ 38.1011135-87) представляет собой смесь дистиллятного и остаточного компонентов с добавлением депрессорной, антипенной и многокомпонентной (улучшающей антиокислительные, антикоррозионные и диспергирующие характеристики) присадок. Обладает достаточно высоким уровнем противоизносных свойств. Применяют в гидравлических системах навесного оборудования и рулевого управления тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и самосвальных автомобилей. Ранее масло такого состава выпускали по ГОСТ 10541-78 под маркой моторного масла М-8А для карбюраторных двигателей.

Гидравлическая жидкость ГЖД-14с (ТУ 38.101252-78) - смесь глубокоочищенных остаточного и дистиллятного компонентов из сернистых нефтей. Для улучшения эксплуатационных свойств в масло вводят антиокислительную, антикоррозионную и антипенную присадки. Применяют в основных гидравлических системах винтов регулируемого шага судов.