МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ  имени  академика  С.П. КОРОЛЕВА

(национальный  исследовательский  университет)»

Проектирование кулисного механизма

шасси самолёта

САМАРА 2014

УДК 629.7.027 (075)

Составители: А.В. Суслин, Т.А. Хибник

Проектирование кулисного механизма шасси самолета: метод.указания к курсовому проектированию / сост. А.В. Суслин, Т.А. Хибник. – Самара: Изд-во СГАУ, 2014 – 51 с.

Методические указания содержат требования к проектированию кулисного механизма шасси самолета, определение его кинематических характеристик.

Предназначены для студентов инженерно-технических специальностей вуза при изучении курса «Теория механизмов и машин»

Рис. 22;  Библ. 5

Печатается по решению редакционного совета Самарского Государственного Аэрокосмического Университета.

Рецензент: к.т.н., доц. В.П. Показеев

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | стр |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятые обозначения |  |  |  |
| Введение |  |  |  |
| Задания |  |  |  |
| 1 | Структурный анализ механизма уборки и выпуска стойки шасси |  |  |
| 1.1 | Определение степени подвижности механизма |  |  |
| 1.2 | Структурные группы Ассура |  |  |
| 1.3 | Формула строения и класс механизма |  |  |
| 2 | Кинематический анализ механизма |  |  |
| 2.1 | Определение закона движения штока цилиндра |  |  |
| 2.2 | Определение хода штока гидроцилиндра |  |  |
| 2.3 | Построение кинематических диаграмм |  |  |
| 2.4 | Построение плана скоростей |  |  |
| 2.5 | Построение плана ускорений |  |  |
| 3 | Кинетостатический расчёт механизма шасси |  |  |
| 3.1 | Определение инерционной нагрузки |  |  |
| 3.1.1 | Определение масс звеньев |  |  |
| 3.2 | Силовой расчет |  |  |
| 3.2.1 | Силовой расчёт группы 221 (4,5) |  |  |
| 3.2.2 | Силовой расчёт группы 222 (2,3) |  |  |
| 3.3 | Кинетостатика начального звена |  |  |
| 3.4 | Определение потерь мощности на трение |  |  |
| Контрольные вопросы |  |  |  |
| Заключение |  |  |  |
| Список литературы |  |  |  |

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| L - | длина звена | м |
| --- | --- | --- |
| S - | линейное перемещение точки или звена | м |
| φ - | Угол поворота звена | Рад. |
| α - | Угол отклонения звена | Град. |
| θ - | Угол уборки | Град. |
| t - | время | с |
| V - | Линейная скорость | м·с-1 |
| ω - | Угловая скорость | с-1 |
| n - | Частота вращения | об/мин |
| an - | Нормальная составляющая ускорения | м·с-2 |
| aτ- | Тангенциальная составляющая ускорения | м·с-2 |
| ac - | Ускорение Кориолиса | м·с-2 |
| ae - | Переносное ускорение | м·с-2 |
| aa - | Абсолютное ускорение | м·с-2 |
| ar - | Относительное ускорение | м·с-2 |
| ε - | Угловое ускорение | с-2 |
| d - | диаметр | м |
| F - | сила | Н |
| Fи - | Сила инерции | Н |
| Fo - | Сила сопротивления | Н |
| P - | давление | Па |
| M - | Момент | Н·м |
| m - | Масса звена | кг |
| G - | Вес звена | Н |
| Is - | Центральный момент инерции звена | кг·м2 |
| T - | Момент инерции звена относительно оси вращения | кг·м2 |
| E - | Кинетическая энергия | Дж |
| μ - | Масштабный коэффициент |  |
| f - | Коэффициент трения |  |
| R - | Реакция в кинематической паре | Н |
| η - | Коэффициент полезного действия |  |
| W - | Степень подвижности |  |
| p - | Количество кинематических пар |  |

ВВЕДЕНИЕ

В методических указаниях представлены  рычажные механизмы, которые широко применяются в механизмах общего машиностроения и в механизмах летательных аппаратов. В качестве механизма летательных аппаратов рассмотрен кулисный механизм выпуска и уборки шасси самолёта (задание 1-4). Целью выполнения проекта является определение недостающих размеров звеньев механизма, определение  законов их движения под действием заданных сил.

Исходными данными на проектирование являются: кинематическая схема механизма; линейные размеры звеньев и координирующие углы; внешние силы, действующие в механизме. На шасси самолёта действуют: силы тяжести звеньев шасси и колеса; силы инерции звеньев; силы аэродинамического сопротивления; движущая (уравновешивающая) сила, приложенная к штоку привода – гидроцилиндра; сила трения в кинематических парах механизма уборки и выпуска шасси.

Величина силы аэродинамического Fα зависит от положения стойки шасси, угол поворота которой α и силы F0 - аэродинамического сопротивления стойки шасси в выпущенном положении.

Исследование кулисного  механизма шасси самолёта состоит из структурного, кинематического и силового анализа. При кинематическом анализе ведущим звеном механизма будет шток, закон движения которого определяется из условия постоянства давления в гидроцилиндре (в принципе может быть задан любой закон изменения давления).

ЗАДАНИЯ

Задание №1 Механизм шасси

Указания:

1. Масса погонного мм звена 0,06 кг. Момент инерции определить как для материальной линии;

2. Диаметры цапф 50 мм, коэффициент трения f = 0,15;

3. Массой звеньев 1 и 2 пренебречь;

4. Принять Fα = F0cosα, где α - угол отклонения

звена 3 от 0;

5. Угол между стойкой 0-Е и поводком O1А звена 3 выбрать из условия получения наименьшего угла давления;

6. Масса колеса mкол = 80 кг;

7. hфюз=250 мм;

8. Диаметр колеса dK = 450 мм;

Таблица 1– Исходные данные

| Данные | Обозначения | Размерности | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Длины звеньев |  | мм | 200 | 220 | 225 | 250 | 200 | 220 | 230 | 240 |
|  |  |  | 700 | 845 | 820 | 860 | 800 | 830 | 840 | 850 |
|  |  |  | 110 | 115 | 120 | 110 | 115 | 120 | 125 | 115 |
|  |  |  | 1400 | 1420 | 1350 | 1450 | 1330 | 1380 | 1410 | 1480 |
| Координаты осей вращения звеньев относительно стойки |  | мм | 275 | 270 | 250 | 260 | 265 | 275 | 275 | 280 |
|  |  |  | 175 | 165 | 170 | 170 | 150 | 165 | 160 | 170 |
|  |  |  | -700 | -1000 | -110 | -1050 | -950 | -1000 | -800 | -1020 |
|  |  |  | 450 | 465 | 500 | 420 | 400 | 380 | 350 | 340 |
|  |  |  | 900 | 925 | 900 | 950 | 850 | 900 | 920 | 950 |
| Угол уборки | θ | град | 107 | 100 | 110 | 105 | 110 | 100 | 105 | 110 |
| Время убор. | tуб | сек | 4 | 5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 3 | 3,5 |
| Сила сопр. | F0 | Н | 5000 | 4000 | 4500 | 4200 | 4000 | 5500 | 5000 | 4500 |

Задание №2 Механизм шасси

Указания:

- Масса погонного мм звена 0,06кг. Момент инерции определить как для материальной  линии;

- Диаметр цапф 50 мм, коэффициент трения  f = 0,15;

- Массой звеньев 4 и 5 пренебречь;

- Принять Fα = F0cosα, где α - угол отклонения звена 3 от вертикали;

- Масса колеса mкол = 80 кг.

Таблица 2 – Исходные данные

| Данные | Обозначения | Размерности | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Длины звеньев |  | мм | 1850 | 1700 | 1550 | 1400 | 1510 | 1080 | 1850 | 1550 |
|  |  |  | 1210 | 900 | 750 | 700 | 810 | 780 | 650 | 640 |
|  |  |  | 350 | 300 | 350 | 250 | 300 | 125 | 350 | 500 |
|  |  |  | 700 | 820 | 630 | 770 | 830 | 590 | 790 | 650 |
| Координаты осей вращения звеньев относительно стойки |  | мм | 900 | 1100 | 900 | 970 | 800 | 800 | 1100 | 900 |
|  |  |  | 180 | 100 | 100 | 200 | 480 | 40 | 100 | 100 |
|  |  |  | 0 | 200 | -100 | 0 | 0 | 100 | 100 | -200 |
|  |  |  | 500 | 400 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| Угол поворота стойки | θ | град | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 |
| Диаметр колеса | Dk | мм | 800 | 750 | 900 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| Время убор. | tуб | сек | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Сила сопр. | F0 | Н | 5000 | 4000 | 4500 | 4200 | 4000 | 5500 | 5000 | 4500 |

Задание №3 Механизм шасси

Указания:

- Массой звеньев 1 и 2 пренебречь, массы других звеньев определить по формуле ql, где  (масса погонного мм);

- Центры масс звеньев 3, 4 и 5 лежат на середине В03, СВ, С'Д. Моменты инерции определить как ;

- Масса колеса mk= 100кг;

- Диаметр колеса dk= 800мм;

- Диаметры цапф 50мм, коэффициент трения f= 0,15;

- Принять Fα = F0cosα, где α - угол отклонения стойки 5 от оси у. Fα приложить в точке S5 звена 5.

Таблица 3 – Исходные данные

| Данные | Обозначения | Размерности | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Длины звеньев |  | мм | 1375 | 1390 | 1400 | 1420 | 1450 | 1500 | 1550 | 1680 |
|  |  |  | 720 | 750 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 890 |
|  |  |  | 125 | 120 | 120 | 125 | 165 | 130 | 125 | 170 |
|  |  |  | 680 | 720 | 750 | 725 | 700 | 725 | 710 | 685 |
|  |  |  | 175 | 190 | 245 | 240 | 125 | 200 | 210 | 250 |
|  |  |  | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 120 | 100 |
|  |  |  | 60 | 75 | 80 | 95 | 50 | 55 | 600 | 80 |
|  |  |  | -1475 | -1500 | -1500 | -1520 | -1550 | -1600 | -1650 | -1780 |
|  |  |  | 900 | 1000 | 1025 | 1010 | 950 | 980 | 975 | 920 |
|  |  |  | 275 | 250 | 245 | 240 | 230 | 250 | 255 | 220 |
| Угол поворота стойки | θ | град | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 100 | 90 | 95 |
| Время убор. | tуб | сек | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Сила сопр. | F0 | Н | 3000 | 3200 | 3500 | 3600 | 3750 | 4000 | 3100 | 3250 |

Задание № 4 Механизм шасси

Указания:

- Масса погонного мм звена 0,06кг. Момент инерции определить как для материальной  линии;

- Диаметр цапф 50 мм, коэффициент трения  f = 0,15;

- Массой звеньев 4 и 5 пренебречь;

- Принять Fα = F0cosα, где α - угол отклонения звена 2 от вертикали;

- Масса колеса mкол = 80 кг.

Таблица 4 – Исходные данные

| Данные | Обозначения | Размерности | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Длины звеньев |  | мм | 1835 | 2000 | 1390 | 1680 | 918 | 740 | 695 | 840 |
|  |  |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 450 | 450 | 300 | 225 | 225 | 225 | 150 |
|  |  |  | 1170 | 1170 | 1120 | 1000 | 585 | 585 | 560 | 500 |
| Координаты осей вращения звеньев относительно стойки |  | мм | -1300 | -1000 | -850 | -850 | -650 | -500 | -425 | -425 |
|  |  |  | 670 | 670 | 670 | 400 | 335 | 335 | 385 | 200 |
|  |  |  | -2450 | -2150 | -2000 | 0 | -1225 | -1075 | -1000 | 0 |
|  |  |  | 1080 | 1000 | 900 | 200 | 540 | 500 | 450 | 100 |
| Угол поворота стойки | θ | град | 54 | 40 | 60 | 60 | 54 | 50 | 60 | 60 |
| Диаметр колеса | Dk | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 600 | 400 |
| Время убор. | tуб | сек | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 |
| Сила сопр. | F0 | Н | 5000 | 4000 | 4500 | 4200 | 4000 | 5500 | 5000 | 4500 |

Примечание: Во всех заданиях центры масс звеньев принять посередине звеньев.

1 Структурный анализ

механизма уборки и выпуска стойки шасси

1.1 Определение степени подвижности механизма

Степень подвижности механизма определяется по формуле Чебышева:

|  |  | (1.1) |
| --- | --- | --- |

где W – степень подвижности;

n – количество подвижных звеньев;

P5 – количество пар пятого класса;

P4 – количество пар четвёртого класса.

На рис.1.1 изображён механизм уборки и выпуска шасси самолёта, для которого n=5, P5=7, P4=0, W=1.

Рис. 1.1 – Механизм уборки и выпуска шасси самолёта

1.2 Структурные группы Асура

Механизм, приведённый на рис.1.1 разобьём на структурные группы. Ведущим звеном (входным) является гидроцилиндр 1, остальные группы ведомые.

Структурные группы отделяем, начиная с наиболее удалённой точке от входного звена. Данные группы представлены отдельно на рис. 1.2, для которых  определены класс, порядок и вид.

| Группа | Группа | Входное звено 1(01,1) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1.2 – Структурная схема механизма уборки и выпуска шасси самолёта |  |  |

1.3 Формула строения и класс механизма

Формула строения механизма записывается по порядку присоединения структурных групп к  входному звену 1:

.

Механизм относится ко второму классу, так как наивысший класс структурной группы, входящей в него – второй.

2 Кинематический анализ механизма

2.1 Определение закона движения штока цилиндра

Если примем, что давление Р в цилиндре величина постоянная, то дифференциальное уравнение движения штока цилиндра можно записать в следующем виде:

где     - относительное ускорение,

- масса штока,

- гидравлическое усилие.

Так  как  ,  то , тогда относительное ускорение штока будет иметь вид:

В начальный и конечный момент движения относительная скорость штока       равна нулю. Тогда график изменения относительной скорости    представлен на рисунке 2.1, где   – время на уборку механизма шасси  (задано в исходных данных)

Рисунок 2.1- График изменения относительной скорости штока

Так как , то график изменения ускорения представлен на рисунке 2.2, то есть

Рисунок 2.2 - График изменения относительного ускорения штока

Закон изменения перемещения:

При, где  - ход штока. Тогда величина относительного ускорения

При

При

Тогда график изменения перемещения будет представлен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 –График изменения перемещения штока

Если возьмем  , то в таблице 1 будут приведены относительная скорость и перемещение штока цилиндра механизма уборки шасси.

Таблица 1 - Зависимость времени, скорости и перемещения механизма шасси

| № положения механизма | t | Vr | Sr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с | м/с | м |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 3 у t |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

2.2 Определение хода штока из условия получения   минимум угла давления

Желательно, чтобы угол передачи между штоком цилиндра и коромыслом был максимальным, то есть близким к .

Для этого строим стойку шасси в двух крайних положениях, а угол θ задан в исходных данных (Рисунок 2.4). В выпущенном положении шасси звенья 3 и 4 расположены по одной прямой. Построив механизм шасси в этом положении определим размер звена 4 (), зная  из исходных данных.

Рисунок 2.4 – Построение плана положений механизма

На дуге  определим среднее положение точки . Строим траекторию движения точки . Точка  движется по окружности вокруг точки . Из точки  проводим касательную к окружности радиуса . Точка касания будет точкой , то есть угол  будет равен . Тогда угол . Определив угол , находим начальное и конечное положение точки  и . Соединим точку  с точкой  и с точкой . Тогда зная  и , определим ход штока (Рисунок 2. 5).

Рисунок 2.5 – Определения положения точки  в зависимости от времени уборки шасси

Задаваясь временем , взяв за интервал движения   , построим все положения точки , пользуясь таблицей 1.

, , ,,.

Зная положение точки  и угол  строим механизм шасси во всех шести положениях.

2.3 Построение кинематических диаграмм движения стойки шасси

Зная положение звена 5 во всех шести  положениях механизма, построим график  - рисунок 2.6.

Рисунок 2.6 – График изменения угла поворота стойки шасси

Определим масштабный коэффициент , , и

Графически продифференцируем график , и получим закон изменения угловой скорости - рисунок 2.7.

Рисунок 2.7 – График изменения угловой скорости стойки шасси

Масштабный коэффициент ,

Графически продифференцируем график  и получим график  - рисунок 2.8.

Рисунок 2.8 – График изменения угловой скорости стойки шасси

Масштабный коэффициент ,.

2.4 Построение плана скоростей

На рисунке 2.9 показано промежуточное положение механизма шасси, для которого необходимо построить план скоростей и ускорений. За абсолютное движение точки  возьмем вращательное движение точки вокруг точки . За относительное движение точки A возьмем движение штока относительно цилиндра (параллельно отрезку ).

Рисунок 2.9- Кинематическая схема механизма шасси

Для заданного положения механизма определяется относительная скорость

штока  и относительное ускорение  по таблице 1.

Тогда определим абсолютную скорость

Точки :

При этом:

Тогда векторное равенство (1) можно записать в следующем виде

Рисунок 2.10 – Построение плана скоростей                                         (определение скорости точки )

Рисунок 2.11 – Построение плана скоростей механизма шасси

Выбрав масштабный коэффициент , , определим длину отрезка , мм. Начинаем построение плана скоростей с построения относительной скорости штока цилиндра , которая будет параллельна отрезку и на рисунке 2.10 изображаться отрезком . Из полюса (точки ) проводится отрезок, перпендикулярный , а из точки  проводится отрезок, перпендикулярный . Определим неизвестные величины:

,

.

Можем определить угловые скорости звеньев 1, 2, 3.

,

.

Скорость точки :

, или  можно определить из зависимости

, тогда .

Скорость точки :

(4.3)

,

.

Можно определить угловые скорости звеньев 4, 5:

,

.

Скорости точек  определим .

Скорость точек  определим пользуясь теоремой подобия:

,

.

2.5 Построение плана ускорений

Векторное уравнение для точки  запишем в следующем виде:

Где абсолютное ускорение:

,

Переносное ускорение:

,

Относительное ускорение:

Ускорение Кориолиса:

Векторное уравнение  тогда запишем в следующем виде:

Выбираем масштабный коэффициент ,.

Построение плана ускорений (рис. 2.12) начинаем с построения ускорения  (отрезок ). Из точки проводится линия перпендикулярная  (направление ускорения ).

Из полюса  строим ускорение (отрезок ), далее ускорение (отрезок ) и ускорение (отрезок ). Из точки проводим линию перпендикулярную (направление ускорения ). На пересечении двух линий получаем абсолютное ускорение точки (отрезок ).

Рисунок 2.12 – Построение плана ускорений                                         (определение ускорения точки )

Определяем тангенциальные составляющие ускорений и угловые ускорения звеньев 1, 2, 3.

,

,

,

.

Рисунок 2.13 – План ускорений механизма шасси

На рис. 2.13 представлен построение плана ускорений для других точек механизма шасси.

,

,

Тогда уравнения (5.8) и (5.9) можно записать в следующем виде:

Из точки  проводим ускорение  (отрезок ), а из точки  проводим линию, перпендикулярную . Из полюса проводим ускорение (отрезок ), а из точки  линию, перпендикулярную . На пересечении линий получаем ускорение точки .

Определяем тангенциальные составляющие ускорений и ускорения звеньев 4,5.

,

,

,

.

Пользуясь теоремой подобия определяем ускорения точек .

Контрольные вопросы

3 Кинетостатический расчёт механизма шасси

Целью кинетостатического (силового) расчёта механизма  шасси является определение реакций в кинематических парах и уравновешивающей силы в гидроцилиндре. Реакции в кинематических парах относятся к внутренним силам, знание которых необходимо для расчёта звеньев на прочность, жёсткость, вибростойкость, износостойкость и для проведения других расчётов при проектировании механизма.

Силовой расчёт проводится для того положения механизма, для которого построены планы скоростей и ускорений. Реакции в кинематических парах будем определять при отсутствии в них трения. Силовой расчёт проводится по структурным группам Ассура, так как она статически определима. Для кинематической схемы механизма шасси (рисунок 1) структурная формула строения механизма: 1(0,1)→ 222 (2,3) →221(4,5).

Рисунок 3.1 – Кинематическая схема механизма шасси

Расчёт начинается с наиболее удалённой от ведущего звена структурной группы Ассура.

3.1  Определение инерционной нагрузки

3.1.1 Определение масс звеньев

Для определения сил инерции и инерционных моментов необходимо знать величины масс звеньев, значения ускорений центров масс звеньев и значения угловых ускорений.

В заданиях по проектированию механизмов шасси массой звеньев 1 (штока) и 2 (гидроцилиндра)  пренебрегают. План ускорений механизма представлен на рисунке 2.

Рисунок 3.1 – План ускорений механизма шасси

Массы звеньев определяют по следующей зависимости:

|  | mi=qili | (3.1) |
| --- | --- | --- |

где qi – масса погонного (мм) звена (дана в исходных данных);

li – длиназвена в мм.

Тогда   Центры масс звеньев 4 и 5 находятся посередине звеньев.

Звено 3 (рисунок 3) имеет V – образную конфигурацию, тогда для части звена 3 (О3B) ; для части звена О3А  . Центры масс  и  находятся посередине ВО3 и АО3.

Рисунок 3.2 – Определение положения центра масс звена 3

Эти массы приведём к точке   по следующей зависимости (2) из равенства кинетических энергий

|  | . | (2) |
| --- | --- | --- |

На рисунке 4 для звена 5 – стойки шасси, на котором в точке D закреплено колесо, даны масса звена 5 (m5) и масса колеса (mk), найдём положение центра масс  SΣ по следующей зависимости:

|  |  | (3) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 3.3 – Определение положения центра масс звена 5

Тогда в точке SΣ будет приложена масса колеса и масса звена 5. Момент инерции звена 5 относительно центра массы SΣ   найдём по следующей зависимости:

|  |  | (4) |
| --- | --- | --- |

где Rk  - радиус колеса;

– длина звена 5.

Для звена 4, центр массы которого находится на середине звена, момент инерции относительно центра массы определим по формуле (5):

|  | . | (5) |
| --- | --- | --- |

Сила инерции  звена Fu равна произведению массы звена  - m на ускорение его центра тяжести Ws и направлена в сторону, противоположную ускорению. Момент силы инерции Tuопределяется, как произведение момента инерции массы звена Is, вычисленного относительно его центра тяжести, на угловое ускорение звена ε и направлен в сторону, противоположную угловому ускорению.

Инерционная нагрузка для звена 5 Fu5 и момент силы инерции Tu5 определяется следующим образом:

|  |  | (6) |
| --- | --- | --- |

Для облегчения проведения силового расчёта удобно привести инерционные нагрузки к одной результирующей силе инерции. Рекомендуется момент сил инерции Tuзаменить парой сил. Каждая сила этой пары должна быть равна силе инерции звена, плечо пары  h определится в виде формулы (7):

|  |  | (7) |
| --- | --- | --- |

Можно инерционный момент Тu заменить парой сил инерции. Тогда плечо пары для звена 5 будет (точка приложения К5):

Инерционная нагрузка для звена 4:

|  | . | (8) |
| --- | --- | --- |

Инерционный момент заменим парой сил, тогда плечо пары (точка приложения К4):

|  |  | (9) |
| --- | --- | --- |

Инерционная нагрузка для звена 3:

|  | . | (10) |
| --- | --- | --- |

Момент инерции  относительно точки   можно определить по следующей зависимости:

|  |  | (11) |
| --- | --- | --- |

Инерционный момент  и плечо пары (точка приложения К3):

|  |  | (12) |
| --- | --- | --- |

3.2 Силовой расчет

3.2.1 Силовой расчёт группы 221 (4,5)

Схема нагружения звеньев 4 и 5 приведена на рисунке 5. В точке  приложена сила сопротивления  где значение   дано в исходных данных, а угол  - угол отклонения звена 5 от вертикали. На звене 5 в точке SΣ приложена сила тяжести звена 5 и колеса. В точке К5  (центр качания звена 5) приложена сила инерции   В точке О5  приложена сила реакции связи , которую разложили на две составляющие  (перпендикулярно звену 5) и  (параллельно звену 5).

В точке S4 приложена сила тяжести звена 4. В точке К4 (центр качания звена 4) приложена сила инерции . В точкеВ сила реакции шарнира , которую разложили на две составляющие  (перпендикулярно звену 4) и  (параллельно звену 4).

Рисунок 3.4 – Схема нагружения группы звеньев 4-5

Определим  тангенциальные составляющие реакций в шарнирах  и  из уравнений моментов относительно промежуточного шарнира (точки С).

Рассмотрим равновесие звена 4.

Рассмотрим равновесие звена 5.

Рассмотрим равновесие группы и запишем следующее векторное уравнение для построения плана сил и определения нормальных составляющих реакций   и .

План сил представлен на рисунке 6.

Рисунок 3.5 – План сил для группы звеньев 4-5

Для определения реакции связи в шарнире С рассмотрим равновесие звена 5 и составим векторное уравнение:

Достроим план сил для определения

3.2.2 Силовой расчёт группы 222 (2,3)

Кинематическая схема группы представлена на рисунке 7.

Рисунок 3.6 – Схема нагружения группы звеньев 2-3

По исходным данным пренебрегаем массой звена 2. Нагрузим группы силами. В точкеВ реакция связи  В точке О3 реакцию связи  разложим на составляющие  (перпендикулярно АО3) и  (параллельно АО3). Силу инерции приложим в точке К3 – центре качания звена (смотри п. 1), переносящие точки S3 на расстояние h3. УравновешивающуюFурприложим к штоку (звено 2) и направим по направлению движения штока.

Рассмотрим равновесие звена 3 для определения  реакции связи .

Для определения   и   рассмотрим равновесие  группы  и составим векторное уравнение:

План сил представлен на рисунке 8.

Рисунок 4.7 – План сил группы звеньев 2-3

Из рассмотрения равновесия звена 2 реакция в шарниреАравна

3.3 Кинетостатика начального звена

За начальное звено принят гидроцилиндр. Схема нагружения представлена на рисунке 9. Реакция связи в поступательной паре между штоком и цилиндром не будет, так как весом гидроцилиндра и штока пренебрегли.

Рисунок 3.8 – схема нагружения звена 1

3.4 Определение потерь мощности на трение

Потери мощности на трение определим в шарнирах О1, А, О3, О5, В, С.

В этих шарнирах вращательные кинематические пары, для которых потери мощности на трение определяются по следующей зависимости:

|  | =f | (12) |
| --- | --- | --- |

где f – коэффициент трения скольжения,

Rig– реакция связи в шарнире,

dц – диаметр цапфы,

ωig – относительная угловая скорость.

=, знак  «плюс» соответствует случаю, когда звенья вращаются в разные стороны, знак «минус» - когда звенья вращаются   в одну сторону.

Контрольные вопросы

Заключение

В методических указаниях дана методика силового расчёта механизма шасси. Зная уравновешивающую силу  и задав диаметр штока можно определить необходимое давление жидкости в гидросистеме. Зная реакции в кинематических парах можно производить прочностные расчёты.

Список литературы

1 К.В. Фролов  и  др.,  Теория  механизмов  и  механика  машин [текст]:                    учебник  для  втузов. – М.: Высшая  школа, 2005, - 496 с.

2 А.Н. Мамаев,  Т.А. Балабина, Теория  механизмов  и  машин [текст]: учебник. М: Экзамен, 2008, - 254 с.

3Курсовое проектирование по теории     механизмов и машин [Текст]: учебное пособие для втузов /С.А. Попов [ и др.]; под ред. К.В. Фролова – М.: Высшая школа, 2001. – 295с.

4 Теория механизмов и машин в авиастроении [Текст]: учебное пособие для втузов /А.П. Савинов, Н.П. Коробова; под  ред. В. Н. Самсонова – Самара, издательство СГАУ, 2008. – 160с.

5 Проектирование и исследование механизмов с гидроприводом [Текст]:  Методические указания к  курсовому  проектированию / Ж.Е. Шум. – Самара, издательство СГАУ. – 1996. – 24с.