Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 
«Омский государственный технический университет»

Ломов С.М., Шалай В.В., Белицкий В.Д.,

Елецкая С.Ф.,Цымбаленко А.П.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СОЕДИНЕНИЙ

С УЧЕТОМ НОРМ ТОЧНОСТИ

Учебное пособие

Омск

Издательство ОмГТУ

2011

ББК 34.41ц

УДК 621.713:006 (075)

Л 75

Рецензенты:

В.Я.Волков, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Начертательная геометрия и компьютерная графика ГОУ «СИБАДИ»;

П.М.Курбатский, главный инженер ООО «Омскгидропривод»

Ломов С.М., Шалай В.В., Белицкий В.Д., Елецкая С.Ф.,

Цымбаленко А.П.

Л 75  Выбор параметров соединений с учетом норм точности: учебное пособие  /С.М.Ломов, Шалай В.В., Белицкий В.Д., С.Ф. Елецкая, А.П.Цымбаленко – Омск: Изд-во ОГТУ, 2011. – 84с.

Представленные материалы предназначены для углубленного изучения теоретических положений в области метрологии и стандартизации точности геометрических размеров изделий на базе взаимозаменяемого производства с использованием основных нормативных документов. Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлениям 210201.62 «Проектирование и технология электронных средств»,  200500.62  «Метрология, стандартизация и сертификация» и специальности 200503 «Стандартизация и сертификация» и могут быть использованы при выполнении курсового и дипломного проекта.

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Омского государственного технического университета

ББК 34.41ц

УДК621.713:006 (075)

©  Омский государственный

технический университет, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………………..      4

1 Расчет и выбор посадок с натягом …………….……………………     5

2 Расчет и выбор переходных посадок ………………………..……..      9

3 Расчет и выбор  посадок  с зазором …………………..…………….   11

4 Расчет калибров для контроля гладких цилиндрических и резьбовых

поверхностей …………..........................................................................   14

4.1 Расчет калибров для контроля гладких цилиндрических поверхностей ………………………………………………………………….   14

4.2 Расчет калибров для контроля метрической  резьбы ……......   21

5 Расчет и выбор посадок для подшипников качения ……………...   23

6 Расчет допусков размеров сборочных размерных цепей ………...   33

6.1 Решение размерных цепей методом полной

взаимозаменяемости………………………………………........................    34

6.2 Решение размерных цепей  вероятностным методом ……...    40

7 Варианты заданий …………….……………………………………..   45

П.1Приложение  …………….…………………………………………   75

П.2 Приложение  …………….…………………………………………  76

П.3Приложение   …………….…………………………………………  77

П.4Приложение  …………….…………………………………………   78

П.5Приложение  …………….………………………………………..     80

Библиографический список…………………………………………….  83

Введение

Научно-технический прогресс тесно связан с ростом требований к объему и качеству измерительной информации. Информация, полученная в процессе измерений, является не только средством проверки научных гипотез, но и используется непосредственно для управления технологическими процессами. Роль важнейшего звена в системе управления техническим уровнем и качеством продукции на всех этапах научных разработок первостепенное значение имеет стандартизация основных  норм взаимозаменяемости. Проверка конструкции изделия на технологичность включает и расчет требуемой точности изготовления деталей по геометрическим параметрам. Исходными данными для расчета точности изготовления механизмов являются требования к точности функционирования машин и механизмов и условия их эксплуатации.

Выбор  и расчет параметров соединений с учетом норм точности выполняется  для закрепления теоретических  знаний  и приобретения навыков  в выборе допусков и посадок типовых соединений деталей машин, а также в использовании нормативно-технической документации при расчете допусков размеров типовых соединений. Предлагаемые для выполнения  варианты заданий содержат следующие задачи:

–  расчет и выбор посадок с натягом;

–  расчет и выбор переходных посадок;

–  расчет и выбор посадок с зазором;

– расчет калибров для контроля гладких цилиндрических и резьбовых поверхностей;

– расчет и выбор посадок для подшипников качения;

– расчет допусков размеров сборочных размерных цепей.

Объем работы конкретизируется при выдаче задания.

Работа должна быть выполнена на стандартных листах формата А4 на одной стороне. Текст, расчеты, таблицы и прочие записи должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 2.105 – 95. Все расчеты должны быть проведены в одной системе единиц измерений. Смешение систем единиц в работе не допускается. Страницы работы необходимо пронумеровать. На титульном листе указываются  университет, кафедра, наименование работы, факультет, группа,  фамилия и инициалы студента, фамилия и инициалы преподавателя (руководителя), год выполнения работы. Список литературы должен быть составлен в соответствии с правилами библиографии.

1 РАСЧЕТ И ВЫБОР  ПОСАДОК С НАТЯГОМ

Величина натяга в неподвижном соединении определяется расчетом и должна обеспечивать прочность неподвижного соединения, т.е. отсутствие смещений сопрягаемых деталей под действием внешних нагрузок,  и прочность деталей, образующих соединение.

Рисунок 1.1 – Схема неподвижного соединения

Исходя из условия обеспечения предотвращения смещений сопрягаемых деталей под действием внешних нагрузок, расчет и выбор посадок для неподвижных соединений производится следующим образом.

1. Минимальное удельное давление р (рис.1.1), возникающее на сопрягаемых поверхностях неподвижного соединения при запрессовке, определяется в зависимости от вида внешней  нагрузки по формулам:

–  при действии осевой силы Р0:

р≥ P0π∙d∙f∙l ;

–  при действии крутящего момента М:

р≥ 2Мπ∙d2∙f∙l ;

– при действии крутящего момента М  и осевой силы Р0:

р≥ P02+(2М/d)2π∙d2∙f∙l ,

где  d –  номинальный размер соединения, м;

l  – длина контакта сопрягаемых поверхностей, м;

Р0 –  продольная  осевая сила, стремящаяся сдвинуть одну деталь относительно другой, Н;

М – крутящий момент, стремящийся повернуть одну деталь относительно другой, Н·м;

f – коэффициент трения при запрессовке деталей  выбирается из таблицы 1.1.

Таблица 1.1

| Материалы сопрягаемых деталей | Коэффициент трения f | Материалы сопрягаемых деталей | Коэффициент трения f |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь – сталь Сталь – чугун Сталь – латунь | 0,06 – 0,13 0,07 – 0,12 0,05 – 0,10 | Сталь – легкие сплавы (магниево-алюминиевые) Сталь – пластмассы | 0,03 – 0,05 0,15 – 0,25 |

2. Наименьший натяг, при котором может быть передано усилие, действующее на неподвижное соединение, определяется на основании зависимостей известных из решения задачи Ляме (определение  напряжений и перемещений в толстостенных полых  цилиндрах):

N = р · d ·(Cd/Ed + CD/ED),

где  р – удельное давление, Па;

Ed   и   ED  – модули упругости материала вала и отверстия, Па (табл.2);

Cd  и   CD – коэффициенты Ляме для  вала и отверстия.

Таблица 1.2

| Материал | Модуль упругости Е, Па | Коэффициент Пуассона μ |
| --- | --- | --- |
| Сталь Чугун Бронза Латунь | (1,96 … 2,1) · 1011 (0,74 … 1,05) · 1011 0,84 · 1011 0,78 · 1011 | 0,30 0,25 0,35 0,38 |

Коэффициенты Ляме (Cd  и   CD), определяются по  формулам:

– для вала:

Cd = 1+(d1D)21-(d1D)2-μd;

– для отверстия:

CD = 1+(Dd2)21-(Dd2)2+μD,

где  d1,  d2 ,  и  D – размеры подвижного соединения, м (рис.1);

μd   и   μD  – коэффициенты Пуассона  для  материала охватываемой и охватывающей деталей приведены в таблице 2.

Для сплошного вала  Cd = 1 – μd , для массивного корпуса  CD  = 1+ μD .

3. Расчетный  натяг, по которому производится выбор неподвижной посадки, определяется по формуле:

Nрасч = N +1,2(Rzd + RzD),

где   Rzd , RzD – неровности поверхности вала и отверстия, мкм.

4. При выборе стандартной посадки необходимо выдержать условие относительной неподвижности сопрягаемых деталей:

Nmin ≥  Nрасч .

5. Предварительно выбранную посадку необходимо проверить расчетом на прочность деталей при наибольшем натяге. Удельное давление, возникающее при наибольшем натяге выбранной посадки, определяется по формуле:

рmax= Nmax-1,2(Rzd + RzD)d ·(Cd/Ed + CD/ED) .

Возникающие при этом напряжения в охватывающей и охватываемой детали будут равны:

– для вала:

σd= 2рmax1-(d1D)2  ;

– для отверстия:

σD= 1+(Dd2)21-(Dd2)2 ∙рmax .

Если эти напряжения окажутся меньше предела текучести  материала деталей сопряжения, т. е. будут удовлетворять неравенствам      σd  < σTd     и    σD < σTD , то посадка выбрана   правильно.

П р и м е р. Рассчитать и выбрать из  ЕСДП неподвижную посадку при следующих исходных данных:

d = 100 мм = 0,1 м;

d1 = 0

l = 150 мм = 0,15 м;

М = 6000 Н·м

Р е ш е н и е.

1. Определение величины минимального  удельного  давления, необходимого для передачи заданного крутящего момента:

р= 2Мπ∙d2∙f∙l=2∙60003,14∙0,12 ∙0,15∙0,085=29,4∙106 Па .

2. Определение  величины наименьшего натяга.

Определение коэффициентов Ляме:

Cd = 1+(d1D)21-(d1D)2-μd= 1+(00,1)21-(00,1)2-0,3=0,7;

Cd = 1+(Dd2)21-(Dd2)2+μD=1+(0,10,18)21-(0,10,18)2+0,3=2,17.

При модуле упругости для стали  Е = 2,1·1011 Па, наименьший натяг будет равен:

N = р · d ·(Cd/Ed + CD/ED) = 29,4∙106 · 0,1 ·(0,7/2,1·1011  +2,17 /2,1·1011) =

= 40,8·10-6 = 40,8 мкм ≈ 41 мкм.

3. Определение расчетного натяга соединения, при значении шероховатости поверхностей вала и отверстия Rzd = RzD = 10 мкм:

Nрасч = N +1,2(Rzd + RzD) = 41 +1,2(10 + 10) = 65 мкм.

4. Выбор неподвижной посадки производится по условию Nmin ≥  Nрасч. Условию выбора удовлетворяет несколько посадок. Из экономических соображений выбираем посадку Ø100 Н8/u8 (рис.1.2), у которой  Nmin = 70 мкм, Nmах =178 мкм.

5. Для проверки выбранной посадки на прочность определяется удельное давление при наибольшем натяге выбранной посадки:

рmax= Nmax-1,2(Rzd + RzD)d ·(Cd/Ed + CD/ED)=178-1,2(10 + 10)0.1 ·(0,7/ 2,1·1011+2,17 /2,1·1011)==1,16∙108 Па.

Рисунок 1.2 – Схема расположения полей допусков

посадки Ø100 Н8/ u8

6. Определяем напряжение в охватывающей детали:

σD= 1+(0,10,18)21-(0,10,18)2 ∙1,16∙108=2,14∙108 Па.

При сплошном вале прочность охватываемой детали не проверяется.

7. Напряжение в охватывающей детали не выходит за пределы текучести   σTD = 3,4 ∙108 Па, т.е.  2,14∙Па < 3,4 ∙108Па (σD < σTD).

Следовательно, посадка выбрана правильно.

2.  РАСЧЕТ  И  ВЫБОР ПЕРЕХОДНЫХ ПОСАДОК

При выборе переходных посадок необходимо учитывать, что для них характерна возможность получения в соединении как натягов, так и зазоров.    Система допусков и посадок предусматривает несколько типов переходных посадок, различающихся вероятностью получения зазоров или натягов. Отверстие в переходных посадках, как правило, принимают на один квалитет грубее вала. Основной ряд переходных посадок образуется валами 6-го квалитета и отверстиями 7-го квалитета. В этих квалитетах установлены предпочтительные поля допусков для переходных посадок.

Точность центрирования деталей в соединении определяет наибольший допустимый зазорSmax, который определяется величиной радиального биения  E0  втулки на валу и выбранным коэффициентом точности  KT = 1÷5 ,  то есть  Smax ≤ E0KT . Чем больше коэффициент запаса точности, тем выше должна быть  точность выбранной посадки.

Трудоемкость сборки и разборки соединений с переходными посадками определяется вероятностью получения в них зазоров и натягов. При расчете вероятностных зазоров и натягов обычно исходят из закона нормального распределения размеров деталей при изготовлении. Распределение зазоров и натягов в этом случае также будет подчиняться закону нормального распределения:

РS(N) = 0,5 ± Ф0(zm),

где  РS(N) – вероятность зазоров (натягов);

Ф0(zm)  – интегральная функция вероятности (функция Лапласа).

Предел интегрирования (аргумент функции Лапласа zm) равен

zm = Sm(Nm)/σS(σN),

где   Sm(Nm) – среднее значение зазоров (натягов) в соединении, мкм;

σS(σN) – среднее квадратическое отклонение зазора (натяга), мкм.

Среднее квадратическое отклонение зазора (натяга) определяется по формуле:

σS(σN) = 16ТD2+Тd2  ,

где  – ТD  и Тd – допуск отверстия и допуск вала, мкм.

П р и м е р. Для  соединения с номинальным размером  dн.с. = 60 мм подобрать переходную посадку, если Е0 =52 мкм,  КТ = 2.

Р е ш е н и е.

1. Определение максимального зазора:

Smax =  E0KT = 52/2 = 26 мкм.

2. Выбор системы посадок либо из принципа предпочтительности, либо из конструктивных особенностей сборочного узла: выбираем систему вала.

3. Требуемая посадка выбирается из сравнения характеристик двух или нескольких переходных посадок, взятых из основного ряда по            ГОСТ 25347–89.

Грубая оценка квалитета точности производится по величине Smax в посадках типа  К/h  или  Н/к:  Smax ≈ ITn. Для анализа определим характеристик двух посадок:

Ø60 Js7(±0,015)/h6(-0,019)    и  Ø60К7(-0,021+0,009)/ h6(-0,019) .

4.  Определение характеристик выбранных посадок.

–для посадки Ø60 Js7/h6:

Smax = ES – ei =15 – (-19) = 34 мкм;

Nmax = es – EI =0 – (-15) = 15 мкм ;

Sm = (Smax + Nmax)/2 = (34 – 15)/2 = 9,5 мкм ;

ТD  = 30 мкм;           Тd = 19 мкм.

– для посадки Ø60 К7/h6:

Smax = ES – ei =9 – (-19) = 28 мкм;

Nmax = es – EI =0 – (-21) = 21 мкм;

Sm =(Smax – Nmax)/2 = (28 – 21)/2 = 3,5 мкм;

ТD  = 30 мкм;          Тd = 19 мкм.

5. Определение вероятностного допуска посадки  Тnв  и среднего квадратического отклонения посадки σS(σN):

Тnв =  ТD2+Тd2   = 302+192   = 35,5 мкм;

σN = σS(σN)  = 16ТD2+Тd2    =  16 · 35,5 = 5,92 мкм.

6. Определение вероятностных характеристик посадки.

– для посадки  Ø60 Js7/h6:

Smaxв = Sm  +Тnв/2 = 9,5 +35,5/2  = 27,25 мкм;

Nmaxв = Sm  –  Тnв/2 = 9,5 -35,5/2  = 8,25 мкм.

– для посадки Ø60 К7/h6:

Smaxв = Sm  +Тnв/2 = 3,5 + 35,5/2 = 21,25 мкм;

Nmaxв= Sm  –  Тnв/2 = 3,5 – 35,5/2 = 14,25 мкм.

7. Из сравнения характеристик двух посадок выбирается посадка, обеспечивающая наибольшую легкость сборки-разборки при соблюдении условия, т.е.  Ø60 Js7/h6:

+15% ≥ φSmax ≥ -25% ;       φSmax = Smax в– Smax Smax ·100% =27,2–26  26 · 100% =4,8% .

8. Определяется аргумент zm функции Лапласа  для выбранной посадки :

zm = 9,5/5,92 = 1,6.

9. По таблице функции Лапласа находится:

Ф0(zm) = Ф0(1,6) = 0,4452 .

10. Определяется относительная величина зазоров и натягов в выбранной посадке:

P(S) = 0,5 +0,4452 =0,9452   или   94,52%

P(N) = 0,5 -0,4452 =0,0548   или   5,48% .

Следовательно, при сборке примерно 94,52 % всех соединений будут с зазорами и 5,48% – с натягами.

3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК С ЗАЗОРОМ

Расчет посадок с зазором чаще всего осуществляется для подшипников  скольжения, работающих в условиях жидкостного трения, когда смазка полностью отделяет цапфу  вала от вкладыша подшипника, а трение между их металлическими поверхностями заменяется внутренним трением в смазочном масле. Расчеты производятся на основе гидродинамической теории смазки, основоположником которой является русский ученый профессор Н.П.Петров.

При вращении  цапфа вала увлекает за собой масло (рис.3) и вдавливает его в постепенно суживающийся (клиновой) зазор между цапфой и вкладышем подшипника. В зависимости от скорости вала, вязкости масла и нагрузки  на подшипник ось цапфы поднимается и смещается в сторону вращения. Диаметральный зазор S = D – d при этом делится на две неравные части: h – масляный зазор (толщина масляного слоя) в месте наибольшего сближения поверхности цапфы вала и вкладыша и вторую часть  (S – h) на противоположной стороне.

Рисунок 3.1 –Положение цапфы вала в работающем подшипнике скольжения

Для подшипников конечной длины расчет ведется приближенно в случае  вращения вала в подшипниках при постоянной скорости и постоянном по величине и направлению давлении вала на опоры.

Исходными данными для расчета являются:

d – номинальный диаметр подшипника, мм

ℓ – длина опорной поверхности подшипника, м

n – число оборотов цапфы вала в минуту, об/мин

R – радиальная нагрузка на цапфу вала, Н

μ – динамический коэффициент вязкости смазочного масла при рабочей температуре 50°С, мПа·с

Расчет посадок с зазором проводится в следующем порядке:

1. Определение среднего удельного давления  q в подшипнике:

q = R/(d · ℓ), Н/м2 .

2. Определение угловой  скорости ω цапфы вала:

ω =(π· n)/30, рад/с .

3. Определение произведения значений  h и S:

h∙S=0,52 ∙ ω ∙ μ ∙ d2  q ∙ ll+d ,

где  h – толщина масляного слоя в месте наибольшего сближения   поверхностей вала и вкладыша подшипника в рабочем состоянии;

S  – зазор в соединении, мкм.

4. Наивыгоднейший тепловой режим работы подшипника, при котором коэффициент трения будет наименьшим, наступает при установившемся движении,  когда  h = 0,25S. Формула для определения значения произведения значений  h и S  примет вид:

S2=4∙0,52 ∙ ω ∙ μ ∙ d2  q ∙ ll+d .

После преобразования  Sнаив = 2h∙S , мкм.

5.Определяется величина расчетного зазора с учетом наличия шероховатости поверхности:

Sрасч = Sнаив – 2(Rzd + RzD),

где  Rzd , RzD – параметр  шероховатости поверхности вала и отверстия, мкм.

6. Выбирается посадка из ЕСДП с соблюдением следующего условия:

Sm  =  Sрасч .

Средний зазор определяется по формуле:

Sm  =  (Smax + Smin)/2,

где  Smax , Smin  – наибольший и наименьший зазоры в посадке, выбранной из системы допусков и посадок.

Расхождение  зазоров допускается в пределах  ±10%.

7. Выбранную посадку из числа рекомендуемых  ЕСДП  следует проверить на наличие жидкостного трения в подшипнике по наименьшей толщине масляного слоя:

hmin=h∙SSmax+2(Rzd + RzD).

Для обеспечения жидкостного трения в подшипнике должно быть выполнено условие: hmin≥ Rzd + RzD  .

П р и м е р. Рассчитать и выбрать  из ЕСДП подвижную посадку  в  системе отверстия  для подшипника скольжения при следующих данных:

d = 100 мм;

ℓ = 150 мм;

n = 300 об/мин;

R = 1000 Н;

μ = 0,03 мПа·с.

Р е ш е н и е.

1. Определение среднего удельного давления в подшипнике:

q = R/(d · ℓ)  =1000 : (0,1· 0,15)  = 6,6·105 Н/м2 .

2. Определение угловой  скорости цапфы вала:

ω =(π· n)/30 =  (3,14·300) : 30 = 31,4рад/с .

3. Определение произведения значения  h и S:

h∙S=0,52 ∙ ω ∙ μ ∙ d2  q ∙ ll+d =  0,52·0,12∙31,4·0,03·0,156,6· 105· (0,1+0,15)==4453∙10-12 м2=4453 мкм

4. Определение наивыгоднейшего  зазора:

Sнаив = 2h∙S =24453=133,4 мкм.

5. Определение величины расчетного зазора с учетом наличия шероховатости поверхности (Rzd  = 1,6 мкм, RzD  = 3,2 мкм):

Sрасч = Sнаив - 2(Rzd + RzD) = 133,4 -2(1,6 + 3,2) = 123,8 мкм

6. Выбор  посадки из ЕСДП. Ближе всех к расчетному зазору Sрасч = 123,8 мкм подходит посадка  Ø100 Н9/f9 (рис.4),  в которой  Smin = 36 мкм,  Smax = 210 мкм,  Sm  =  123 мкм.

Рисунок 3.2 – Схема расположения полей допусков посадки Ø100 Н9/f9

7. Проверка выбранной посадки на наличие жидкостного трения по наименьшей толщине масляного слоя:

hmin=h∙SSmax+2Rzd + RzD= 4453 165+2(1,6 + 3,2)=25,5 мкм.

Условие жидкостного трения в подшипнике  выполнено:

hmin≥ Rzd + RzD , т.е. 25,5 > 4,8.

7. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Задание №1

2

Рисунок 7-1

Таблица 7-1

Задание № 1

| Вариант (Рис.7.1) | Посадка с натягом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переходная посадка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В мм | А мм | D мм | LВ мм | Rzd мкм | RzD мкм | Р кН | М Н·м | σTd МПа | σTD МПа | Еd МПа | ED МПа | C мм | Ео мкм |
| 1-1 | 67 | 45 | 110 | 56 | 3,2 | 6,3 | – | 450 | 196 | 314 | 0,833·105 | 0,981·105 | 160 | 32 |
| 1-2 | 80 | 60 | 125 | 56 | 2,5 | 4,0 | – | 480 | 218 | 190 | 0,833·105 | 0,981·105 | 210 | 42 |
| 1-3 | 40 | 12 | 67 | 34 | 8,0 | 8,0 | – | 35 | 220 | 260 | 0,981·105 | 2,06·105 | 110 | 22 |
| 1-4 | 75 | 56 | 110 | 32 | 1,6 | 2,5 | 3,6 | – | 260 | 250 | 0,833·105 | 0,981·105 | 190 | 38 |
| 1-5 | 120 | 90 | 220 | 95 | 3,2 | 6,3 | 17 | – | 206 | 176 | 0,833·105 | 0,981·105 | 305 | 61 |
| 1-6 | 50 | 40 | 85 | 56 | 2,5 | 3,2 | – | 120 | 210 | 260 | 0,981·105 | 2,06·105 | 136 | 27 |
| 1-7 | 85 | 71 | 125 | 90 | 2,5 | 5,0 | 30 | – | 360 | 215 | 0,981·105 | 2,06·105 | 240 | 48 |

Окончание табл. 7-1

| Вариант (Рис.7.1) | Посадка с зазором |  |  |  |  |  |  | Калибры |  | Посадка ПК |  | Размерная цепь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А мм | LA мм | R кН | n об/м | Rzd мкм | RzD мкм | μ мПа·с | Ø мм | М | Тип ПК | Р кН | Ао мм | Во мм | Со мм |
| 1-1 | 45 | 63 | 1,9 | 400 | 1,6 | 2,0 | 17 | 45 | М10×1,25-6Н/8g | 0-205 | 7,5 | 0+0,3+0,7 | 105±0,7 | 140±1,5 |
| 1-2 | 60 | 60 | 2,6 | 1200 | 3,2 | 4,0 | 20 | 60 | М16×1,5-6Н/6g | 0-205 | 3,5 | 0,5-o,25 | 100+0,87 | 133±0,5 |
| 1-3 | 32 | 38 | 1,5 | 480 | 0,40 | 0,63 | 19 | 32 | М10×1-7Н/6g | 6-205 | 8,8 | 0,4±0,3 | 63-o,46 | 84+0,87 |
| 1-4 | 56 | 36 | 1,8 | 750 | 1,25 | 4,0 | 25 | 56 | М12×1,25-6G/6h | 0-205 | 5,4 | 0+0,1+0,5 | 60±0,37 | 80-1,2 |
| 1-5 | 90 | 105 | 5,0 | 2090 | 2,5 | 3,2 | 23 | 90 | М16×1,5-7G/6h | 6-205 | 11,0 | 1-o,6 | 175+0,63 | 233±0,36 |
| 1-6 | 40 | 63 | 2,1 | 1600 | 3,2 | 4,0 | 18 | 40 | М10×1-6Н/6f | 0-205 | 6,8 | 0,6±0,2 | 105-0,87 | 140+0,54 |
| 1-7 | 71 | 95 | 1,8 | 280 | 4,0 | 6,3 | 22 | 71 | М16×1,5-7Н/6f | 0-205 | 2,7 | 0+0,6 | 158±0,5 | 210-1,15 |