Задание №28

Тема: «Система регулирования угловой скорости вращения коленчатого вала дизеля»

На рис. 1 представлена упрощенная схема системы управления, состоящей из исполнительного механизма – гидропривод, объекта управления – дизель  и датчика обратной связи – центробежный тахометр.

Рис.1 Функциональная схема системы управления

Исходные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1. Исходные данные

| Звено | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Центробежный тахометр | TЦБ, с | 0,07 |
|  | kЦБ, | 8∙10–4 |
|  | ЦБ | 0,06 |
| Дизель | TД, с | 0,2 |
|  | kД, | 104 |
| Гидропривод | ТГ, с | 0,0006 |
|  | kГ, рад/м | 300 |

Задание

- Написать уравнения, передаточные функции элементов. Составить структурную схему. Определить передаточные функции разомкнутой, замкнутой систем и передаточную функцию по ошибке.

- Построить частотные характеристики (АЧХ, ФЧХ) системы, ЛАЧХ разомкнутой системы, переходную характеристику.

- Исследовать систему на устойчивость. Определить запасы устойчивости.

- Определить коэффициенты ошибок. Найти установившуюся ошибку x(t) при функции входного сигнала xВХ(t) = 1; t; t2 .

- Определить показатели качества (время регулирования, перерегулирование, колебательность переходного процесса).

- Выполнить синтез корректирующего звена для обеспечения требуемых значений показателей качества.