- Оглавление

Аннотация.	2

Введение.	3

1 Описание работы вертикально-сверлильный станка модели 2Н150.	4

1.1 Назначение вертикально-сверлильного станка модели 2Н150.	4

1.2 Технические характеристики.	5

1.3 Классификация ОМП	6

1.4 Краткое описание основных узлов ОМП	6

1.5 Подробное описание конструкции и принцип работы сверлильной головки станка 2Н150	16

2 Кинематический анализ ОМП.	19

2.1 Описание процесса формообразования на ОМП.	19

2.2 Построение и описание кинематической структуры ОМП.	19

2.3 Определение кинематической цепи главного движения ОМП	23

3 Разработка вариантов структурных сеток модернизируемого ОМП.	24

3.1 Расчет режимных параметров обработки для различных условий резания.	24

3.2 Определение диапазона регулирования частот вращения шпинделя ОМП.	37

3.3 Определение знаменателя ряда геометрической прогрессии частот вращения шпинделя ОМП.	38

3.4 Выбор оптимального варианта множительной структуры.	39

3.5 Построение графика частот вращения коробки скоростей (КС) ОМП.	40

3.6 Построение кинематической схемы модернизированной коробки скоростей ОМП (в общем виде).	40

Заключение	42

Список используемых источников.	43

- Аннотация.

В данной курсовой работе выполнен анализ конструкции вертикально-сверлильного станка 2Н150.

Был проведен анализ классификации ОМП, кинематический анализ конструкции станка, структурный анализ процесса формообразования на станке.

Для выполнения графо-аналитического расчета коробки скоростей были определены усилия и режимы резания, определен диапазон регулирования частот вращения R и рассчитан знаменатель ряда φ=1,58. Произведен анализ вариантов структурных сеток, выбран оптимальный, построен график частот вращения и, в общем виде, кинематическая схема коробки скоростей станка.

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 89 страниц, включая приложения, а также из 3 листов формата А1 графической части проекта.

- Введение.

Металлорежущие станки являются основным видом заводского оборудования, предназначенным для производства современных машин, приборов, инструментов и других изделий, поэтому количество и качество металлорежущих станков, их техническая оснащенность в значительной степени характеризуют производственную мощь страны.

Эффективность проектирования и внедрение передовых технологий, комплексной механизации и автоматизации процессов производства металлорежущих станков обеспечивается широко развитой специализацией производства на основе агрегатирования, унификации и нормализации деталей и целых узлов. Преимуществом отечественного станкостроения является выпуск станков, встраиваемых в автоматические линии.

Развитие вычислительной техники позволило создать производительные металлорежущие станки с программным управлением, в том числе с автоматической сменой инструмента. Также налажено производство уникальных станков, оснащенных современным оборудованием.

Целевая модернизация металлорежущего станка призвана обеспечить более высокие технические характеристики для расширения технологических возможностей с одной стороны и специализация оборудования для решения конкретной производственной задачи с другой стороны.

Данная курсовая работа является примером структурной модернизации привода главного движения вертикально-сверлильного станка модели 2Н150, выполненного в соответствии с техническим заданием (zкс = 12, nmin = 6,3 об/мин) на стадии технического проекта, т.е. разработан общий вид модернизированного станка, кинематическая схема коробки скоростей, принятые конструкторские решения в дальнейшем должны быть обоснованы проектно-конструкторскими расчетами на прочность, жесткость, долговечность и др.

Описание работы вертикально-сверлильный станка модели 2Н150.

Назначение вертикально-сверлильного станка модели 2Н150.

Станок сверлильный вертикальный 2Н150 (ТУ 2-024-4645-79) заменил в производстве устаревшую модель 2А125.

Вертикально-сверлильный станок 2Н150, с условным диаметром сверления 50 мм, используется на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания, нарезания резьб и подрезки торцев ножами.

Допускает обработку деталей в широком диапазоне размеров из различных материалов с использованием инструмента из высокоуглеродистых и быстрорежущих сталей и твердых сплавов.

Рисунок 1 – Операции сверления на станке 2Н150

Технические характеристики.

Таблица 1– Основные технические характеристики станка 2Н150

| Наименование параметра | 2Н150 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 50 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 0...800 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 700...1250 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 350 |
| Рабочий стол |  |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг |  |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 500 х 560 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 360 |
| Перемещение стола на один оборот рукоятки, мм |  |
| Шпиндель |  |
| Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм | 250 |
| Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | 300 |
| Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1,0 |
| Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм | 131,68 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 22,4...1000 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | 800 |
| Конус шпинделя | Морзе 5 |
| Механика станка |  |
| Число ступеней рабочих подач | 12 |
| Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,05...2,24 |
| Управление циклами работы | Ручное |
| Наибольшая допустимая сила подачи, кН | 23,5 |
| Динамическое торможение шпинделя | Есть |
| Привод |  |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 7,5 |
| Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М |
| Габарит станка |  |
| Габариты станка, мм | 2930 х 890 х 1355 |
| Масса станка, кг | 1870 |

Классификация ОМП

По технологическому признаку принадлежит к «2»- Сверлильные и расточные станки

«1»- вертикально-сверлильный

«50»- главный параметр, условный диаметр сверления 50 мм

По степени специализации- универсальный, служащий для выполнения различных операций на деталях многих наименований

По степени автоматизации- ручной, с полуавтоматическим режимом работы

По классу точности- «Н» нормальной точности

По массе- средний (до 10т.) при массе в 1,87 тонны

По транспортабельности- транспортабельный (до 5т.)

Краткое описание основных узлов ОМП

Принцип работы и особенности конструкции станка

Станок 2Н150 относится к конструктивной гамме вертикально-сверлильных станков средних размеров (2Н118, 2Н125, 2Н125Л, 2Н135, 2Н150, 2Г175) с условным диаметром сверления соответственно 18, 25, 35, 50 и 75 мм. По сравнению с ранее выпускавшимися станками (с индексом А) станки новой гаммы имеют более удобное расположение рукояток управления коробками скоростей и подач, лучший внешний вид, более простую технологию сборки и механической обработки ряда ответственных деталей, более совершенную систему смазки. Агрегатная компоновка и возможность автоматизации цикла обеспечивают создание на их базе специальных станков.

Пределы чисел оборотов и подач шпинделя позволяют обрабатывать различные виды отверстий на рациональных режимах резания.

Станки снабжены устройством реверсирования электродвигателя главного движения, что позволяет производить на них нарезание резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя»

Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Разработчик - Одесское специальное конструктМоскваое бюро специальных станков.

Хронология выпуска заводом вертикально-сверлильных станков 2150 серии с диаметром сверления до 50 мм:

- 2150 - первая модель серии вертикально-сверлильных станков, выпускалась с 1945 по 1950 г.

- 2А150 - следующие модели серии, выпускались с 1950 по 1965 г.

- 2Н150 - самая популярная и массовая модель серии, выпускалась c 1965 до начала 90-х годов

- 2С150 - последние модели серии. Сняты с производства в 2014 году

Модификации сверлильных станков 2Н150

Для обработки отверстий разных диаметров применяются базовые вертикально-сверлильные станки моделей: 2Н150 и 2Г175. Последние две цифры номера каждой модели указывают наибольший диаметр отверстия в мм, которое можно сверлить на этом станке в заготовках из стали 45.

На основе указанных выше базовых моделей станков созданы следующие модифицированные модели:

- 2Н150А — вертикально-сверлильные станки с автоматизированным управлением (управление производится с помощью заранее настроенных кулачков и кнопок);

- 2Н150К — координатные вертикально-сверлильные станки с крестовым столом;

- 2Н150C — специальные однопозиционные вертикально-сверлильные станки с фланцевой пинолью, служащей для крепления многошпиндельных головок;

- 2Н150Н — многопозиционные сверлильные станки, предназначенные для установки многошпиндельных головок и поворотных столов

Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Н150

Рисунок 2 – Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Н150

Таблица 2 – Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Н150

| Модель станка | Конус Морзе | А | Б | В | D | D1 | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Н150 | 5 | 350 | 800 | 0 | 80 | 44,399 | 500 |

Расположение основных частей сверлильного станка 2Н150

Рисунок 3 – Расположение основных частей сверлильного станка 2Н150

Обозначение основных частей сверлильного станка 2Н150:

- Привод сверлильного станка - 2Н150.21.000

- Коробка скоростей станка - 2Н150.20.000

- Насос плунжерный масляный - 2Н125.24.000 для станка 2Н125

- Насос плунжерный масляный - 2Н150.24.000

- Коробка подач - 2Н150.30.000

- Колонна, стол, плита - 2Н150.10.000

- Механизм управления скоростями и подачами - 2Н150.25.000

- Электрошкаф - 2Н150.72.000

- Электрооборудование - 2Н150.94.000

- Шпиндель в сборе - 2Н150.50.000

- Система охлаждения станка - 2Н150.80.000

- Сверлильная головка - 2Н150.40.000

Колонна, стол, плита. Колонна станка представляет собой чугунную отливку. По направляющим колонны типа "ласточкин хвост" вручную перемещаются сверлильная головка и стол. Стол станка имеет три Т-образных паза. На фундаментной плите установлен электронасос, а внутри плиты - резервуар с отстойником для охлаждающей жидкости.

Рисунок 4 – Расположение органов управления сверлильным станком 2Н150

Перечень органов управления сверлильного станка 2Н150

- Табличка - "Заполнение"

- Табличка - "Слив"

- Кран включения охлаждения

- Болты для регулировки клина стола и сверлильной головки

- Рукоятка перемещения стола и сверлильной головки

- Винты зажима стола и сверлильной головки

- Табличка - "Заземление"

- Вводный выключатель

- Табличка - "Главный переключатель"

- Сигнальная кнопка СТАНОК ВКЛЮЧЕН

- Кнопка включения правого вращения шпинделя

- Кнопка включения левого вращения шпинделя

- Кнопка включения качательного движения шпинделя при переключении скоростей и подач

- Рукоятка переключения скоростей

- Кнопка СТОП

- Табличка - "Частота вращения"

- Табличка - "Менять скорость только при остановке"

- Винты зажима стола и сверлильной головки

- Болты для регулировки клина стола и сверлильной головки

- Табличка - "Подача, мм за одни оборот"

- Рукоятка переключения подач

- Кнопка включения ручной подачи

- Штурвал механизма подач

- Лимб для отсчета глубины обработки

- Выключатель освещения

- Табличка - "Охлаждение"

- Выключатель насоса охлаждения

- Кулачок для настройки глубины обработки

- Кулачок для настройки глубины нарезаемой резьбы

- Рычаг автоматического реверсирования главного привода при достижении заданной глубины нарезаемой резьбы

- Рычаг отключения механической подачи при достижении заданной глубины обработки

- Квадрат для ручного перемещения сверлильной головки

Порядок работы сверлильного станка 2Н150

Механическая подача шпинделя

Наладка станка на обычную работу с механической подачей шпинделя заключается в установке стола и сверлильной головки в необходимые для работы положения, в зажиме их на колонне, в установке необходимых частот вращения и подач шпинделя.

При наладке станка на работу с ручной подачей шпинделя колпак с накаткой, расположенный в центре крестового штурвала, следует отжать от себя до отказа.

Выключение подачи шпинделя на заданной глубине

При наладке на работу с выключением подачи шпинделя на заданной глубине необходимо соблюдать следующую последовательность:

- установить инструмент в шпинделе;

- закрепить обрабатываемую деталь на столе;

- опустить шпиндель до упора инструмента в деталь;

- винтом отжать и установить лимб сверлильной головки так, чтобы против указателя находилась цифра, соответствующая глубине обработки с учетом угла заточки инструмента.

- Закрепить лимб. Кулачок с буквой "П" закрепить так, чтобы его риска совпала с соответствующей риской на лимбе.

После включения вращения и подачи шпинделя начинается обработка детали. По достижении нужной глубины обработки подача шпинделя прекратится, а шпиндель будет продолжать вращаться. Для его остановки нужно нажать кнопку СТОП.

Наладка станка на нарезание резьбы

При наладке станка на нарезание резьбы с реверсом шпинделя на определенной глубине необходимо соблюдать следующую последовательность:

- установить патрон с метчиком в шпинделе;

- установить обрабатываемую деталь на столе станка;

- опустить шпиндель до упора инструмента в деталь;

- лимб на сверлильной головке установить так, чтобы против указателя находилась цифра, соответствующая глубине обработки. Совместить риску кулачка "П" с соответствующей риской на лимбе и закрепить кулачок.

- Выключить механическую подачу. После включения вращения шпинделя метчик вручную ввести в отверстие. Через 2-3 оборота шпинделя надобность в ручной подаче отпадает.

- По достижении заданной глубины нарезания шпиндель автоматически реверсируется и метчик выходит из отверстия. Чтобы шпиндель принял вновь правое вращение, нужно нажать на соответствующую кнопку.

После установки, смазки и подключения станка к электросети никаких дополнительных регулировок не требуется. В процессе эксплуатации первоначальная регулировка может быть нарушена.

Описание конструкции основных узлов сверлильного станка 2Н150

Коробка скоростей сверлильного станка 2Н150

Рисунок 5 – Коробка скоростей сверлильного станка 2Н150

Коробка скоростей и привод. Коробка скоростей сообщает шпинделю 12 различных частот вращения с помощью передвижных блоков 5 (рис.5), 7, 8. Опоры валов коробки размещены в двух плитах - верхней и нижней 4, скрепленных между собой четырьмя стяжками 6. Коробка скоростей приводится во вращение вертикально расположенным электродвигателем через эластическую муфту 10 и зубчатую передачу 9. Последний вал 2 коробки - гильза - имеет шлицевое отверстие, через которое вращение передается.

Через зубчатую пару 3 вращение передается на коробку подач.

Смазка коробки скоростей, как и всех сборочных единиц сверлильной головки, производится от плунжерного насоса, закрепленного на нижней плите 4. Работа насоса контролируется специальным маслоуказателем на лобовой части подмоторной плиты.

Механизм управления скоростями и подачами сверлильного станка 2Н150

Рисунок 6 – Механизм управления скоростями и подачами сверлильного станка 2Н150

Механизм переключения скоростей и подач сверлильного станка 2Н150

Рисунок 7 – Механизм переключения скоростей и подач сверлильного станка 2Н150

Механизм переключения скоростей и подач. Переключение скоростей производится рукояткой 2 (рис.7), которая имеет четыре положения по окружности и три вдоль оси, переключение подач осуществляется рукояткой 3, имеющей три положения по окружности для станков моделей 2Н150 и четыре для 2Н150, и три положения вдоль оси. Рукоятки расположены на лобовой стороне сверлильной головки. Отсчет включаемых скоростей и подач производится по табличкам 1 и 4.

Коробка подач сверлильного станка 2Н150

Рисунок 8 – Коробка подач сверлильного станка 2Н150

Коробка подач. Механизм смонтирован в отдельном корпусе и устанавливается в сверлильной головке. За счет перемещения двух тройных блоков шестерен осуществляются девять различных подач на станках 2Н125, 2Н150 и двенадцать подач на станке 2Н150. На станках 2Н125 и 2Н135 коробки подач отличаются только приводом, который состоит на станке 2Н125 из зубчатых колес 1 (рис.8), на станках 2Н125, 2Н135 - из зубчатых колес 2, 3 - соответственно. Коробка подач смонтирована в расточке верхней опоры червяка механизма подач. На последнем валу коробки посажена муфта 4, передающая вращение червяку.

Подробное описание конструкции и принцип работы сверлильной головки станка 2Н150

Рисунок 9 – Сверлильная головка станка 2Н150

Сверлильная головка представляет собой отливку коробчатого сечения, в которой монтируются все основные сборочные единицы станка: коробка скоростей, коробка подач, шпиндель, механизм подачи, противовес шпинделя и механизм переключения скоростей и подач.

Механизм подачи, состоящий из червячной передачи, горизонтального вала с реечной шестерней, лимба, кулачковой и храповой обгонных муфт, штурвала, является составной частью сверлильной головки.

Механизм подачи приводится в движение от коробки подач и предназначен для выполнения следующих операций:

- ручного подвода инструмента к детали;

- включения рабочей подача;

- ручного опережения подачи;

- выключения рабочей подачи;

- ручного отвода шпинделя вверх;

- ручной подача, используемой при нарезании резьбы.

Принцип работы механизма подачи заключается в следующем: при вращении штурвала 14 (рис.9) на себя поворачивается кулачковая муфта 8, которая черев обойму-полумуфту 7 вращает вал-шестерню 3 реечной передачи, происходит ручная подача шпинделя. Когда инструмент подойдет к детали, на валу-шестерне 3 возникает крутящий момент, который не может быть передан зубцами кулачковой муфты 8, и обойма-полумуфта 7 перемещается вдоль вала до тех пор, пока торцы кулачков деталей 7 и 8 не встанут друг против друга. В этот момент кулачковая муфта 8 поворачивается относительно вала-шестерни 3 на угол 20°, который ограничен пазом в детали 8 и штифтом 10. На обойме - полумуфте 7 сидит двухсторонний храповой диск 6, связанный с полумуфтой собачками 13. При перемещении обоймы-полумуфты 7 зубцы диска 6 входят в зацепление с зубцами диска, выполненного заодно с червячным колесом 5. В результате вращение от червяка передается на реечную шестерню и происходит механическая подача шпинделя. При дальнейшем вращении штурвала 14 при включенной подаче собачки 13, сидящие в обойме-полумуфте 7, проскакивают по зубцам внутренней стороны диска 6; происходит ручное опережение механической подачи.

При ручном включении подачи штурвалом 14 (после поворота его на себя на угол 20°) зуб муфты 8 встает против впадины обоймы-полумуфты 7. Вследствие осевой силы и специальной пружины 12 обойма-полумуфта 7 смещается вправо и расцепляет зубчатые диски 5 и 6; механическая подача прекращается.

Механизм подач допускает ручную подачу шпинделя. Для этого необходимо выключить штурвалом 14 механическую подачу и колпачок 9 переместить вдоль оси вала-шестерни 3 от себя. При этом штифт II передает крутящий момент от кулачковой муфты 8 на горизонтальный вал. На левой стенке сверлильной головки смонтирован лимб 4 для визуального отсчета глубины обработав и настройки кулачков.

Для ручного перемещения сверлильной головки по направляющим колонны имеется механизм, который состоит из червячной пары 2 и реечной пары I. Для предохранения механизма подачи от поломки имеется предохранительная муфта 15. Гайка 16 и винт 17 служат для регулирования пружинного противовеса.

Кинематический анализ ОМП.

Описание процесса формообразования на ОМП.

Станок вертикально-сверлильный 2Н150 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками, подрезки торцов резцом, а также выполнения других аналогичных операций при обработке различных корпусных деталей в механических цехах единичного и мелкосерийного производства, а также в сборочных цехах заводов тяжелого транспортного машиностроения.

Основными формообразующими движениями сверлильных станков являются вращение рабочего органа (главное движение) и вертикальное движение подачи, которое сообщает сверлу.

Построение и описание кинематической структуры ОМП.

Данный вертикально-сверлильный станок имеет следующие кинематические группы:

Движение резания — вращение шпинделя

Движение подачи — вертикальное осевое перемещение шпинделя

Вспомогательные движения:

ручное горизонтальное перемещение шпиндельной бабки по траверсе;

Рисунок 10 – Кинематическая структура станка

Шпиндель имеет девять различных значений частот вращения в пределах 22,4— 1000 об/мин. Реверсирование шпинделя, необходимое при резьбонарезных работах, осуществляется реверсированием электродвигателя.

Рабочая программа шпинделя осуществляется с помощью реечной передачи. Реечное колесо находится в зацеплении с рейкой пиноли. При вращении колеса пиноль перемещается вертикально вместе со шпинделем. Станок имеет шесть различных подач, осуществляемых от шпинделя.

Коробка скоростей и подач, шпиндель и механизм подач смонтированы внутри сверлильной головки, которая может перемещаться вдоль колонны при вращении соответствующей рукоятки через червячную и реечную пары.

| Номер ступени | Частота вращения шпинделя мин-1 | Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе. Н.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22,5 | 2905.3 |
| 2 | 31,5 | 2075.2 |
| 3 | 45 | 1452.7 |
| 4 | 63 | 1037.6 |
| 5 | 90 | 726.3 |
| 6 | 125 | 523.0 |
| 7 | 180 | 363.2 |
| 8 | 250 | 261.5 |
| 9 | 355 | 184.1 |
| 10 | 500 | 130.7 |
| 11 | 710 | 92.1 |
| 12 | 1000 | 65.4 |

| Номер ступени | Подача за один оборот шпинделя, мм |
| --- | --- |
| 1 | 0,12 |
| 2 | 0,15 |
| 3 | 0,20 |
| 4 | 0,26 |
| 5 | 0,32 |
| 6 | 0,43 |
| 7 | 0,57 |
| 8 | 0,72 |
| 9 | 0,96 |
| 10 | 1,22 |
| 11 | 1,60 |
| 12 | 2,24 |

Определение класса кинематической структуры ОМП.

Кинематическая структура станка представляет собой совокупность кинематических групп. Группы могут быть соединены между собой разными способами; их соединение зависит от многих факторов. Наибольшее влияние на соединение кинематических групп оказывают общность их исполнительных органов и источника движения, а также необходимость координации во времени создаваемых группами движений. Всякое соединение двух кинематических групп осуществляется специальными дополнительными устройствами, такими, как суммирующие механизмы, реверсы, муфты и др. Некоторые из них изображены на рис.11.

Рисунок 11 – Механизмы металлорежущих станков:

а – паросменные колеса; б – блок подвижных колес; в – механизм перебора; г, д – реверсивный механизм

Главной и определяющей частью кинематической структуры любого станка является его формообразующая часть, составляющая общее число и характер групп формообразования, а также их кинематическое соединение. По этому признаку все многообразие кинематических структур металлорежущих станков можно разделить на три класса:

1. Класс элементарных структур Э, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только простые группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В) и Ф(П).

2. Класс сложных структур С, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только сложные группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В1В2) или Ф(В1В2ПЗ) (рис.10).

3. Класс комбинированных структур К, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей одновременно и простые и сложные группы формообразования.

Каждый класс содержит определенное число типовых кинематических структур станков, которое можно условно записать буквой с последующими двумя цифрами. Буква указывает на класс, первая цифра – на число формообразующих групп, вторая цифра – на суммарное число простых вращательных и прямолинейных движений, составляющих все формообразующие движения станка. Например, запись К24 означает, что станок имеет комбинированную структуру, две группы формообразования с четырьмя простыми движениями

Кинематические структуры станков Э12

Где Э- Класс элементарных структур Э, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только простые группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В) и Ф(П);

1- соответствующих числу групп формообразования в структуре станка

2- общему числу элементарных движений (исполнительных кинематических пар) в этих группах.

Фv=(BuВ) формообразование для скорости;

ФS=( П) формообразование для подачи

Определение кинематической цепи главного движения ОМП

Рисунок 13 – Кинематическая схема сверлильного станка 2Н150

Разработка вариантов структурных сеток модернизируемого ОМП.

Расчет режимных параметров обработки для различных условий резания.

Скорость резания при сверлении и нарезании резьбы определяется по следующей формуле:

v=CV⋅DqTm⋅Sy⋅KV,м/мин,

где CV - коэффициент [2, стр. 278, таблица 28]

D - диаметр сверления, мм,

КV- коэффициент учитывающий влияние различных факторов,

KV=KmV⋅KuV⋅KLV

Т - среднее значение стойкости инструмента, мин,

S - подача, мм/об,

m,q,y - показатели степени.

Скорость резания при зенкеровании, рассверливании и развертывании определяется по следующей формуле:

v=CV⋅DqTm⋅tx⋅Sy⋅KV,м/мин

гдеCV - коэффициент [2, стр. 279, таблица 29]

D - диаметр сверления, мм,

КV- коэффициент учитывающий влияние различных факторов,

KV=KmV⋅KuV⋅KLV

Т - среднее значение стойкости инструмента, мин,

t - глубина резания, мм,

S - подача, мм/об,

m,x,y - показатели степени.

Эксперименты показали, что при сверлении осевая сила P0 и крутящий момент определяется в основном диаметром сверла D, величиной подачи S0 и прочностью обрабатываемого материала и могут быть определены по формулам:

При сверлении

P0=10∙Cp∙Dqp∙S0yp∙Kp

Mкр=10∙Cм∙Dqm∙S0ym∙Kp

где Kp - коэффициент, учитывающий прочность обрабатываемого материала.

при рассверливании и зенкеровании

P0=10∙Cp∙txp∙S0yp∙Kp

Mкр=10∙Cм∙Dqm∙txm∙S0ym∙Kp

При развертывании

где:

Mkp=Cp∙txm∙Szym∙D∙Z2∙100

Ср; x; y - коэффициент и показатели степени,

Sz - подача на один зуб, мм;

D - диаметр развёртки, мм

Z - число зубьев развёртки, см. табл. 20.

Для нарезания резьбы

P0=10∙Cp∙P ypin∙Kp

Mкр=10∙Cм∙Dqm∙P ym∙Kp

где Р — шаг резьбы, мм;

n- число рабочих ходов;

D —номинальный диаметр резьбы, мм.

Мощность, кВт, при сверлении, зенкеровании рассверливании нарезании резьбы:

N=Mkp∙ncm975

где:

n=nст - частота вращения осевого режущего инструмента, мин -1 .

Расчет первый

Сверление

Рисунок 14

Сверлить отверстие ø50 мм и l=60мм.

Материал заготовки – сталь 45, σВ=750МПа, НВ=220.

Материал сверла – Р6М5, заточка – двойная с подточкой поперечной кромки 2ϕ=120°, α=12°, ψ=45°

Глубина резания

t=D-d2=50-02=25мм

Подача S=0,32мм/об,

CV=9,8, q=0,4, y=0,4, m=0,2, T=45мин. . (табл. 83 стр. 412 [6])

KmV=KГ⋅750σBnV=1⋅7507500,9=1 (табл.1-4стр.358-361[6])

Kϕ=0,7, Kϕ1=0,97, KnV=1, KuV=1(табл. 5-6 стр. 361 [6])

KV=1⋅1⋅1=1

v=9,8⋅500,4400,2⋅0,320,5⋅1⋅0,75=36,6м/мин

Частота вращения

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅36,63.14⋅50=233,12 об/мин

n = 180об/мин

Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅50⋅1801000=28,26 м/мин

Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем осевую силу и крутящий момент:

СP=68;Cm=0.9; qp=1;qm=1;yp=0.7;ym=0.8;Kp=0.85(табл. 83 стр. 412 [6])

P0=10∙Cp∙Dqp∙S0yp∙Kp=10∙68∙501∙0.320.7∙0.85=13017H

Mкр=10∙Cм∙Dqm∙S0ym∙Kp=10∙0.9∙501∙0.32∙0.8∙0.85=153,7 Нм

Мощность, затрачиваемая на резание:

N=Mkp∙ncm9750=153,7∙1809750=2,83кВт

КПД станка  η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=3,34  [кВт].

Nрасч=3,34<Nст=7,5 .

Вывод: условия сверления выполняются, поскольку мощность сверления не превышает мощности станка.

Расчет второй

Зенкерование

Рисунок 15

Зенкеровать отверстие выдерживая размеры ø50мми l=60мм.

Материал заготовки – СЧ20, НВ=190.

Материал зенкера – ВК8, зенкер с пластинами из твердого сплава.

Глубина резания

t=D-d2=50-482=1мм

Подача S=1,22мм/об,

CV=105, x=0,15, y=0,45, m=0,4,q=0,4, T=30мин.

KmV=1, KnV=0.83, KlV=1

KV=1⋅0,83⋅1=0.83

v=105⋅500.4300,4⋅10,15⋅1.220,45⋅0.83=97,7м/мин

Частота вращения

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅97,73.14⋅50=622,6 об/мин

n = 500об/мин

Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅50⋅5001000=78,5м/мин

Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем осевую силу и крутящий момент:

СP=46;Cm=0.196; xp=1;xm=0.8; yp=0.4;ym=0.7;qm=0.85Kp=0.84(табл. 83 стр. 412 [6])

P0=10∙Cp∙txp∙S0yp∙Kp=10∙46∙1∙1.220.4∙0.84=418,4 H

Mкр=10∙Cм∙Dqm∙txm∙S0ym∙Kp=10∙0.196∙500.85∙1∙1.220.7∙0.84=52,6 Нм

Мощность затрачиваемая на резание:

N=Mkp∙ncm9750=52,6∙5009750=2,7кВт

КПД станка  η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=3.17  [кВт].

Nрасч=3.17<Nст=7,5 .

Вывод: условия зенкерования выполняются, поскольку мощность зенкерования не превышает мощности станка.

Расчет третий

Рассверливание отверстия

Рисунок 16

Рассверлить отверстие выдерживая размеры ø50мм.

Материал заготовки – Сталь 45, σВ=750МПа, НВ=220.

Материал сверла – Р6М5, заточка – двойная с подточкой поперечной кромки 2ϕ=120°, α=12°, ψ=45°

Глубина резания

t=D-d2=50-322=9мм

Подача S=0,26мм/об,

CV=16.2, q=0,4, x=0,2, y=0,5, m=0,2,T=45мин.

KmV=KГ⋅750σBnV=1⋅7507500.9=1

KlV=1, KnV=1

KV=1⋅1⋅1⋅0,9=1

v=16.2⋅500.4450,2⋅90,2⋅0,260,5⋅1=45,7м/мин

Частота вращения

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅45,73.14⋅50=291,0 об/мин

n = 250об/мин

Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅50⋅2501000=39,25м/мин

Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем осевую силу и крутящий момент:

СP=67;Cm=0.9; xp=1,2;xm=0.9; yp=0.65;ym=0.8;qm=1;Kp=0.85(табл. 83 стр. 412 [6])

P0=10∙Cp∙txp∙S0yp∙Kp=10∙67∙91.2∙0,260.4∙0.85=4640,6H

Mкр=10∙Cм∙Dqm∙txm∙S0ym∙Kp=10∙0.9∙500,85∙90.9∙0.260.8∙0.85=523Нм

Мощность затрачиваемая на резание:

N=Mkp∙ncm9750=523∙2509750=6,7кВт

КПД станка  η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=2,75 [кВт].

Nрасч=7,45<Nст=7,5 .

Вывод: условия зенкерования выполняются, поскольку мощность зенкерования не превышает мощности станка.

Расчет четвертый

Сверление отверстия

Рисунок 17

Сверлить отверстие диаметром ø10мм и l=40мм, напроход.

Материал заготовки – 12Х18Н9Т, σВ=510МПа, НВ=141.

Материал сверла – Р6М5, заточка – двойная с подточкой поперечной кромки 2ϕ=120°, α=12°, ψ=45°

Глубина резания t=0,5d=5мм,

Подача S=0,32мм/об,

CV=3,5, q=0,5, y=0,45, m=0,12,  T=45мин.

KmV=1,41, KnV=1, KlV=0,85

KV=1,41⋅1⋅0,85=1,2

v=3,5⋅100,5450,12⋅0,320,45⋅1.2=11.704м/мин

Частота вращения

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅11,7043.14⋅10=372,7 об/мин

n =355об/мин

Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅10⋅3551000=11,15 м/мин

Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем осевую силу и крутящий момент:

СP=68;Cm=0.9; qp=1;qm=1;yp=0.7;ym=0.8;Kp=0.85(табл. 83 стр. 412 [6])

P0=10∙Cp∙Dqp∙S0yp∙Kp=10∙68∙101∙0.320.7∙0.85=2603,4H

Mкр=10∙Cм∙Dqm∙S0ym∙Kp=10∙0.9∙101∙0.32∙0.8∙0.85=30,7Нм

Мощность, затрачиваемая на резание:

N=Mkp∙ncm9750=30,7∙3559750=1,12кВт

КПД станка  η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=1,0  [кВт].

Nрасч=1,32<Nст=7,5 .

Вывод: условия выполняются, поскольку мощность не превышает мощности станка.

Расчет пятый

Развертывание

Рисунок 18

Развернуть отверстие ø50мм и l=60мм

Материал развертки – Р6М5, машинная цельная развертка.

Материал заготовки – КЧ30 НВ 150.

Глубина резания:

t=D-d2=50-49,752=0,125мм

Подача S=1,6мм/об,

CV=23,2, q=0,2,  x=0,1,  y=0,5, m=0,3, T=60мин.

Kos=0.8

KmV=150σBnV=1507601=1

KnV=1, KlV=1

KV=1⋅1⋅1=1

v=23.2⋅500.2600,3⋅0,1250,1⋅(1,6⋅0.8)0,5=16,2м/мин

Частота вращения

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅16,23,14⋅50=103,2 об/мин

n = 90об/мин

Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅50⋅901000=14,13м/мин

Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем осевую силу и крутящий момент:

СP=23,5;Cm=0.085; xp=1,2;xm=0.75; yp=0.4;ym=0.8;qm=1;Kp=0.84(табл. 83 стр. 412 [6])

P0=10∙Cp∙txp∙S0yp∙Kp=10∙23,5∙0,1251.2∙1,60.4∙0.84=19,6H

Mkp=Cp∙txm∙Szym∙D∙Z2∙100=23,5∙0,1250.75∙1.60.8∙50∙62∙100=10,79 Нм

Мощность затрачиваемая на резание:

N=Mkp∙ncm9750=10,79∙909750=0,099кВт

КПД станка  η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=0,117 [кВт].

Nрасч=0,117<Nст=7,5 .

Вывод: условия зенкерования выполняются, поскольку мощность зенкерования не превышает мощности станка.

Расчет шестой

Нарезание резьбы

Рисунок 19

Нарезать резьбу М50мми l=60мм.

Материал заготовки – сталь 45, σВ=750МПа, НВ=220.

Материал мечика – Р6М5,

Глубина резания

t=p=4мм

Подача S=1.6мм/об,

CV=30, q=1,2, y=0,5, m=0,9, T=90мин. . (табл. 83 стр. 412 [6])

KmV=KГ⋅750σBnV=1⋅7507500,9=1 (табл.1-4стр.358-361[6])

Kϕ=0,7, Kϕ1=0,97, KnV=1, KuV=1(табл. 5-6 стр. 361 [6])

KV=1⋅1⋅1=1

v=64.8⋅501.2900,9⋅1.60.5⋅1⋅0,75=73,2м/мин

Частота вращения

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅73,23.14⋅50=466,2 об/мин

n = 355об/мин

Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅50⋅3551000=55,74 м/мин

Определение диапазона регулирования частот вращения шпинделя ОМП.

Определяем наибольшие и наименьшие частоты вращения шпинделя по формулам [2]:

nMAX=1000⋅vMAXπ⋅dMIN,об/мин

nMIN=1000⋅vMINπ⋅dMAX,об/мин

где vMAXи vMIN- предельные скорости резания, м/мин.;

dMAXи dMIN- предельные диаметры обрабатываемых отверстий, мм.

По паспорту станка-прототипа 2Н150  определяем:

dMAX=50мм,  dMIN=10м,.

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅97,73.14⋅50=622,6 об/мин

nMIN=6,3обмин(gпо заданию)

Диапазон регулирования частот вращения шпинделя ОМП определяется по формуле:

R=nmaxnmin

R=622,66,3=98,83

Определение знаменателя ряда геометрической прогрессии частот вращения шпинделя ОМП.

Знаменатель ряда геометрической прогрессии частот вращения ОМП определяется по формуле:

φ=z-1R

φ=12-198,83=1,52

Полученное расчетное значение φ уточняется с принятыми в станкостроении величинами знаменателя φ (по нормали станкостроения Н11-1)):

φ = 1,58

| № | φ=1,58 частота вращения |
| --- | --- |
| 1 | 6,3 |
| 2 | 10 |
| 3 | 16 |
| 4 | 25 |
| 5 | 40 |
| 6 | 63 |
| 7 | 100 |
| 8 | 160 |
| 9 | 250 |
| 10 | 400 |
| 11 | 630 |
| 12 | 1000 |

Выбор оптимального варианта множительной структуры.

Распределение частот вращения по валам коробки скоростей осуществляется разбиением заданного количества частот (zкс = 12) на множители 2 и 3, что должно соответствовать количеству передач в каждой кинематической группе.

Из условия обеспечения минимального веса коробки скоростей необходимо обеспечить:

р1 > p2 > p3 >…> pk

где р – количество передач в группе.

Для уменьшения габаритных размеров и массы коробки скоростей необходимо, чтобы большее число его элементов работало в области более высоких частот вращения. Этому соответствуют приводы, у которых число передач в группах уменьшается, а характеристика увеличивается вдоль цепи передач от электродвигателя к шпинделю.

Для работы шестерен имеются ограничения по передаточным отношениям. Для прямозубых передач допустимые передаточные отношения находятся в пределах:

14≤i≤2

imin = 1/6 и imax = 3. С учетом принятого значения φ = 1,58 по структурным формулам строим структурные сетки. На листе 1 графической части курсовой работы представлены варианты структурных сеток, из которых необходимо выбрать оптимальную для построения графика частот вращения. Выгодно отличается вариант структурной сетки, построенной по формуле

z=12=2(1)×3(2)×2(6)

своей компактностью и остальным критериям оптимизации. Данный вариант представлен на рисунке 20

Рис.20 Структурная сетка    	       График частот вращения

Построение графика частот вращения коробки скоростей (КС) ОМП.

Из условия ограничения габаритов зубчатых колес, их массы, а также снижения шума руководствуются предельными ограничениями на передаточные отношения при проектировании коробки скоростей металлорежущего станка, строим график частот вращения, на основании структурной сетки.

Построение кинематической схемы модернизированной коробки скоростей ОМП (в общем виде).

Приводом главного движения модифицированного станка является асинхронный двигатель с мощностью Nдв.= 7,5 кВт.

Движение вращения от вала электродвигателя I передается через муфту на вал II и далее через Z1/Z2 на вал III. Далее через передачу Z5/Z6 на IV вал. Далее через передачу Z11/Z12 передающей крутящий момент на вал V шпинделя.

Рисунок 21. Кинематическая схема 2Н150 после модернизации.

- Заключение

В данном курсовой работе на основе исходного вертикально сверлильного станка мною был проведен его анализ конструкции и устройство. Выполнен кинематический анализ и разработаны некоторые варианты структурных сеток модернизируемого ОМП. Построен график частот вращения для оптимальной структурной сетки и разработана кинематика коробки скоростей. Таким образом, в ходе выполнения курсового проекта закрепили теоретические знания, ознакомились со специальной технической литературой, научились самостоятельно рассчитывать и проектировать узлы станков.

Графическая часть работы представлена на листах формата А1 и А3.

- Список используемых источников.

- Паспорт станка 2Н150

- Чернов Н.Н. «Металлорежущие станки» Издание четвёртое. Москва «Машиностроение» 1988.

- http://stanki-katalog.ru/

- Дальский А.М. Справочник Технолога машиностроителя Том 2 Москва «Машиностроение» 2003.

- Расчет и проектирование металлорежущих станков: учебное пособие/ Гуртяков А.М.- Томск: Изд-во томского университета, 2011, 136 с.

- Кузнецов В.В., Схиртладзе А.Г. Проектирование металлорежущих станов. Методические указания к курсовому проектированию. - Москва МГОУ, 2005.

- Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х томах, Том 1. - 8-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. Н. Жестковой. - М.: Машиностроение, 2001. - 920 с., ил.

- Детали машин: Атлас конструкций: Учеб. пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов. В 2-х ч. — Б. А. Байков, В. Н. Богачев, А. В. Буланже и др. — 5-е изд. — М.: Машиностроение, 1992. — 353 с.: ил.

- ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.

- ГОСТ 1139-80. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б. Романов, В.А.Брагинский.-6-е изд.,перераб.и доп.-Л.:Машиностроение. Ленингр.отд-ние,1982.-Ч. 1. 543 с., ил.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б. Романов, В.А.Брагинский.-8-е изд.,перераб.и доп.-Л.:Машиностроение. Ленингр.отд-ние,2001.-Ч. 2. 608 с., ил.