# Контрольная  работа

# По дисциплине: Протоколы компьютерных сетей

Новосибирск, 2021г

Задание на контрольную работу

1. Составить адресное пространство для WAN и LAN сетей для

применения в заданной сетевой топологии;

2. Указать IP-адреса, которые надлежит сконфигурировать на

интерфейсах маршрутизаторов. Результат оформить в виде таблицы.

Составление варианта задания для формирования адресного пространства:

Задание пространства LAN.

Адресное пространство для LAN сетей в форме

адреса IPv4 вида A.B.G.H/F следует вычислить как сеть, в которой находится

адрес A.B.С.D /E, где F= E-5;

Задание пространства WAN.

Адресное пространство для WAN сетей в

форме адреса IPv4 вида D.С.B.I /J следует вычислить как сеть, в которой

находится адрес D.С.B.A / J, где J = E+2, но J ≤ 27.

Задание пространства осуществляется исходя из:

1. Двух цифр пароля К;

2. Двух цифр года обучения L;

3. Количества букв в фамилии студента М.

1. Первый октет:

 Если К кратно 3м, то А = 192

 Если К не кратно 3м, но четно, то А = 172

 Если К не кратно 3м и нечетно, то А = 10

2. Второй октет:

 Если К кратно 3м, то В = 168

 Если К не кратно 3м, но четно, то В = 12+L

 Если К не кратно 3м и нечетно, то B = L

3. Третий октет С = L

4. Четвертый октет D = М

5. Префикс маски

 Если К кратно 3м, то Е = 27

 Если К не кратно 3м, но четно, то Е = 21

 Если К не кратно 3м и нечетно, то Е = 23

Таким образом, задание для выполнения:

1. Две цифры пароля К=03

2. Две цифры года обучения L=21

3. Количества букв в фамилии студента М=7

Задание 1. Составить адресное пространство для WAN и LAN сетей для применения в заданной сетевой топологии

1.1 Составление топологии сети

Количество маршрутизаторов в сети равно числу М=7 (число М равно количеству букв в фамилии студента).

Маршрутизатор обозначен буквой R.

Маршрутизаторы соединены сетями WAN  
К каждому маршрутизатору подключена одна LAN сеть.

Полученная топология сети представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Топология сети

1.2 Планирование адресной схемы локальных сетей

1.2.1. Адресное пространство для LAN подсетей в форме адреса IPv4 вида

A.B.G.H/F следует вычислить как сеть, в которой находится адрес A.B.С.D/E, где F= E-5.

Задание адресного пространство для LAN подсетей для студента с цифрами пароля 03, с цифрами года обучения 21 и количеством букв в фамилии 7 выглядит как:

Первый октет: К кратно 3м, то А = 192

Второй октет: К кратно 3м, то В = 168

Третий октет: С=L=21

Четвертый октет: D=М=7

Префикс маски: К кратно 3м, то Е = 27

A.B.С.D/E = 192.168.21.7 /27

F=E-5=27-5=22

Определим адрес всей сети, в котором находится этот адрес узла:

Рассмотрим адрес 192.168.21.7 в BIN-системе:

IP адрес 192.168.21.7

Префикс /22 означает, что 22 бита адресуют сеть, а остальные 10 – хост.

Таким образом, маска сети в BIN-системе:

Маска в BIN-системе: 111111111.11111111.11111100.00000000

Маска в DEC-системе: 255.255.252.0

Адрес сети для IP-адреса хоста  192.168.21.7

с префиксом /22 находится побитовым умножением IP-адреса хоста и маски в BIN-системе счисления:

- В BIN-системе IP-адрес хоста

11000000.10101000.00010101.00000111

- Маска в BIN-системе

111111111.11111111.11111100.00000000

- В BIN-системе результат

11000000.10101000.00010100.00000000

- В DEC-системе результат

192.168.20.0

Определена сеть A.B.G.H/F = 192.168.20.0/22

1.2.2. Определена сеть A.B.G.H/F = 192.168.20.0/22, в диапазоне которой

нужно выделить сети одинаковых размеров для адресного пространства

LAN.

Для данного задания количество маршрутизаторов в сети и количество LAN подсетей равно М=7. Префикс /22 означает, что 22 бита

адресуют сеть, а остальные 10 – хост.

Выделим из пространства сети 192.168.20.0/22 семь подсетей одинакового размера. Чтобы выделить 7 подсетей потребуется 3 бита для адресации подсети, т.к. 2 в степени 3 = 8, можно выделить 8 подсетей.

7 < 8, следовательно, 3 бита достаточно «с минимальным запасом» для уникального обозначения 7 сетей.

2 бита было бы недостаточно, т.к. 2 в степени 2 = 4, и тогда 7 ˃ 4.

4 бита было бы избыточно.

Так как используется 3 бита для адресации подсети, длина префикса

маски для всех 7 сетей: 22 + 3 = 25.

Чтобы получить 7 адресов подсетей нужно последовательно «перебрать»

3 бита подсети.

Хосты в данных подсетях адресуются с помощью 32 – 25 = 7 бит.

Количество доступных адресов в данных подсетях:

(2 в степени 7) – 2 = 128 – 2 = 126.

Представим IP адрес и маску исходной сети в двоичном виде.

Курсивом выделена сетевая часть IP адреса, а жирным шрифтом выделены биты для адресации узлов в сети.

Исходная сеть для LAN:

IP адрес 192.168.20.0  11000000.10101000.00010100.00000000

Маска 255.255.252.0  11111111.11111111.11111100.00000000  /22

Организуем подсети LAN0 - LAN6. LAN7 будет в резерве.

Маска для подсетей 255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000  /25

Подсеть 0:		11000000.10101000.00010100.00000000 = 192.168.20.0

min адрес:		11000000.10101000.00010100.00000001 = 192.168.20.1

max адрес:		11000000.10101000.00010100.01111110 = 192.168.20.126

broadcast:		11000000.10101000.00010100.01111111 = 192.168.20.127

Подсеть 1:		11000000.10101000.00010100.10000000 = 192.168.20.128

min адрес:		11000000.10101000.00010100.10000001 = 192.168.20.129

max адрес:		11000000.10101000.00010100.11111110 = 192.168.20.254

broadcast:		11000000.10101000.00010100.11111111 = 192.168.20.255

Подсеть 2:		11000000.10101000.00010101.00000000 = 192.168.21.0

min адрес:		11000000.10101000.00010101.00000001 = 192.168.21.1

max адрес:		11000000.10101000.00010101.01111110 = 192.168.21.126

broadcast:		11000000.10101000.00010101.01111111 = 192.168.21.127

Подсеть 3:		11000000.10101000.00010101.10000000 = 192.168.21.128

min адрес:		11000000.10101000.00010101.10000001 = 192.168.21.129

max адрес:		11000000.10101000.00010101.11111110 = 192.168.21.254

broadcast:		11000000.10101000.00010101.11111111 = 192.168.21.255

Подсеть 4:		11000000.10101000.00010110.00000000 = 192.168.22.0

min адрес:		11000000.10101000.00010110.00000001 = 192.168.22.1

max адрес:		11000000.10101000.00010110.01111110 = 192.168.22.126

broadcast:		11000000.10101000.00010110.01111111 = 192.168.22.127

Подсеть 5:		11000000.10101000.00010110.10000000 = 192.168.22.128

min адрес:		11000000.10101000.00010110.10000001 = 192.168.22.129

max адрес:		11000000.10101000.00010110.11111110 = 192.168.22.254

broadcast:		11000000.10101000.00010110.11111111 = 192.168.22.255

Подсеть 6:		11000000.10101000.00010111.00000000 = 192.168.23.0

min адрес:		11000000.10101000.00010111.00000001 = 192.168.23.1

max адрес:		11000000.10101000.00010111.01111110 = 192.168.23.126

broadcast:		11000000.10101000.00010111.01111111 = 192.168.23.127

Подсеть 7:		11000000.10101000.00010111.10000000 = 192.168.23.128

min адрес:		11000000.10101000.00010111.10000001 = 192.168.23.129

max адрес:		11000000.10101000.00010111.11111110 = 192.168.23.254

broadcast:		11000000.10101000.00010111.11111111 = 192.168.23.255

Адресацию подсетей представим в виде таблицы.

Таблица 1.1 - Адресное пространство подсетей LAN

| Номер сети | Адрес подсети | Адрес шлюза подсети | Широко- вещательный адрес подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN0 | 192.168.20.0 | 192.168.20.1 | 192.168.20.127 |
| LAN1 | 192.168.20.128 | 192.168.20.129 | 192.168.20.255 |
| LAN2 | 192.168.21.0 | 192.168.21.1 | 192.168.21.127 |
| LAN3 | 192.168.21.128 | 192.168.21.129 | 192.168.21.255 |
| LAN4 | 192.168.22.0 | 192.168.22.1 | 192.168.22.127 |
| LAN5 | 192.168.22.128 | 192.168.22.129 | 192.168.22.255 |
| LAN6 | 192.168.23.0 | 192.168.23.1 | 192.168.23.127 |

Для адреса шлюза подсети применим первый доступный адрес в подсети.

1.3 Планирование адресной схемы маршрутизируемых сетей

1.3.1. Адресное пространство для WAN подсетей в форме адреса IPv4

вида D.С.B.I /J  вычислим как сеть, в которой находится адрес

D.С.B.A / J, где J = E+2, но J ≤ 27.

Задание адресного пространства для WAN подсетей для данного варианта

A.B.С.D/E = 192.168.21.7 /27

D.С.B.A /J = 7.21.168.192/27

т. к. J = E+2 = 27+2=29, но должно быть J ≤ 27, поэтому принимаем J = 27

Рассмотрим адрес 7.21.168.192 в BIN-системе:

00000111. 00010101.10101000.11000000

Маска /27 в BIN-системе:

111111111.11111111.11111111.11100000

Адрес сети для IP-адреса хоста   7.21.168.192

с префиксом /27 находится побитовым умножением IP-адреса хоста и маски в BIN-системе счисления:

- В BIN-системе IP-адрес хоста

00000111.00010101.10101000.11000000

- Маска в BIN-системе

111111111.11111111.11111111.11100000

- В BIN-системе результат

00000111.00010101.10101000.11000000

- В DEC-системе результат

7.21.168.192

1.3.2. Определим адреса для сетей WAN

Количество WAN подсетей для данного варианта будет 6, т. к. количество маршрутизаторов 7, следовательно, для соединения всех маршрутизаторов потребуется 6 подсетей.

В подсети, которая соединяет два маршрутизатора достаточно иметь

четыре адреса: адрес самой сети, два адреса хоста для связи маршрутизаторов и широковещательный адрес.  Для такой подсети достаточно маски /30.

Исходная сеть для WAN:

IP адрес 7.21.168.192  00000111.00010101.10101000.11000000

Маска 255.255.255.224  11111111.11111111.1111111.11100000  /27

Организуем подсети WAN0 - WAN6.

Маска для подсетей 255.255.255.252  11111111.11111111.11111111.11111100  /30

Подсеть 0:		00000111.00010101.10101000.11000000 = 7.21.168.192

min адрес:		00000111.00010101.10101000.11000001 = 7.21.168.193

max адрес:		00000111.00010101.10101000.11000010 = 7.21.168.194

broadcast:		00000111.00010101.10101000.11000011 = 7.21.168.195

Подсеть 1:		00000111.00010101.10101000.11000100 = 7.21.168.196

min адрес:		00000111.00010101.10101000.11000101 = 7.21.168.197

max адрес:		00000111.00010101.10101000.11000110 = 7.21.168.198

broadcast:		00000111.00010101.10101000.11000111 = 7.21.168.199

Подсеть 2:		00000111.00010101.10101000.11001000 = 7.21.168.200

min адрес:		00000111.00010101.10101000.11001001 = 7.21.168.201

max адрес:		00000111.00010101.10101000.11001010 = 7.21.168.202

broadcast:		00000111.00010101.10101000.11001011 = 7.21.168.203

Подсеть 3:		00000111.00010101.10101000.11001100 = 7.21.168.204

min адрес:		00000111.00010101.10101000.11001101 = 7.21.168.205

max адрес:		00000111.00010101.10101000.11001110 = 7.21.168.206

broadcast:		00000111.00010101.10101000.11001111 = 7.21.168.207

Подсеть 4:		00000111.00010101.10101000.11010000 = 7.21.168.208

min адрес:		00000111.00010101.10101000.11010001 = 7.21.168.209

max адрес:		00000111.00010101.10101000.11010010 = 7.21.168.210

broadcast:		00000111.00010101.10101000.11010011 = 7.21.168.211

Подсеть 5:		00000111.00010101.10101000.11010100 = 7.21.168.212

min адрес:		00000111.00010101.10101000.11010101 = 7.21.168.213

max адрес:		00000111.00010101.10101000.11010110 = 7.21.168.214

broadcast:		00000111.00010101.10101000.11010111 = 7.21.168.215

Резервные подсети.

Резервная подсеть с маской /29 (255.255.255.248)

Подсеть 6:		00000111.00010101.10101000.11011000 = 7.21.168.216

min адрес:		00000111.00010101.10101000.11011001 = 7.21.168.217

max адрес:		00000111.00010101.10101000.11011110 = 7.21.168.222

broadcast:		00000111.00010101.10101000.11011111 = 7.21.168.223

Резервная подсеть с маской /27 (255.255.255.224)

Подсеть 7:		00000111.00010101.10101000.11100000 = 7.21.168.224

min адрес:		00000111.00010101.10101000.11100001 = 7.21.168.225

max адрес:		00000111.00010101.10101000.11111110 = 7.21.168.254

broadcast:		00000111.00010101.10101000.11111111 = 7.21.168.255

Адресацию подсетей представим в виде рисунка и таблицы.

Рисунок 1.2 – Топология и адресация подсетей

Таблица 1.2 – Адресное пространство подсетей WAN

| Номер сети | Адрес подсети | Адрес первого хоста подсети/ (интерфейс и номер маршрутизатора) | Адрес второго хоста подсети / (интерфейс и номер маршрутизатора) | Широковещательный адрес подсети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAN0 | 7.21.168.192 | 7.21.168.193 eth1 R0 | 7.21.168.194 eth2 R1 | 7.21.168.195 |
| WAN1 | 7.21.168.196 | 7.21.168.197 eth1 R1 | 7.21.168.198 eth2 R2 | 7.21.168.199 |
| WAN2 | 7.21.168.200 | 7.21.168.201 eth1 R2 | 7.21.168.202 eth2 R3 | 7.21.168.203 |
| WAN3 | 7.21.168.204 | 7.21.168.205 eth1 R3 | 7.21.168.206 eth2 R4 | 7.21.168.207 |
| WAN4 | 7.21.168.208 | 7.21.168.209 eth1 R4 | 7.21.168.210 eth2 R5 | 7.21.168.211 |
| WAN5 | 7.21.168.212 | 7.21.168.213 eth1 R5 | 7.21.168.214 eth2 R6 | 7.21.168.215 |

Задание 2. Указать IP-адреса, которые надлежит сконфигурировать на интерфейсах маршрутизаторов M 0 , М i , M i-1 . Результат оформить в виде таблицы

Выполнение задания сведем в таблицу на основании информации, полученной при выполнении первого задания и на основании полной тпологии сети приведенной на рисунке 1.2.

Маршрутизаторы в разрабатываемой топологии обозначены R.

Общее количество маршрутизаторов 7 с номерами от 0 до 6.

Следовательно, таблицу составим для маршрутизаторов R0, R5 и R6

Таблица 2.1 – Таблицы конфигурации интерфейсов

| Маршрутизатор | Обозначение интерфейса | Тип интерфейса | IP адрес/префикс интерфейса |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | eth0 | LAN0 | 192.168.20.1/ |
|  | eth1 | WAN0 | 7.20.168.193/30 |
| R5 | eth0 | LAN5 | 192.168.22.129 |
|  | eth1 | WAN5 | 7.21.168.213/30 |
|  | eth2 | WAN4 | 7.21.168.210/30 |
| R6 | eth0 | LAN6 | 192.168.23.1 |
|  | eth2 | WAN5 | 7.21.168.214/30 |

Интерфейс eth0 каждого маршрутизатора подключен к своей сети LAN и является шлюзом в данной сети.