### МУ К ККР

Оценка уровней шума в помещениях.

Расчет средств защиты от шума.

Цель работы: выработать знания у студентов по оценке шумового режима в помещениях, выбору и расчету средств защиту от шума

- Задание к работе

Дано. В рабочем помещении длиной А м, шириной В м, и высотой Н м размещены источники шума – ИШ1, ИШ2,..., ИШn с уровнями звуковой мощности L1, L2,..., Ln (рис. 1). Источник шума ИШ1 с заключен в кожух. В конце цеха находится помещение вспомогательных служб, которое отделено от основного цеха перегородкой с дверью площадью Sдв=2,5 м2. Расчетная точка находится на расстоянии ri от источников шума.

C                                 A

Вспомогательное помещение

Рис. 1. Схема расположения оборудования – ИШ на участке и расчетной точки - РТ.

ИШ2

ИШ3

ИШ4

r3

r2

B

r4

ИШn

ИШ1

rn

r1

РТ

РАССЧИТАТЬ:

- Уровни звукового давления в расчетной точке – РТ, сравнить с допустимыми по нормам,  определить требуемое снижение шума на рабочих местах. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.1.

- Звукоизолирующую способность перегородки и двери в ней, подобрать материал для перегородки и двери. Расчеты производить с соответствии с п. 3.2.

- Звукоизолирующую способность кожуха для источника ИШ1. Источник шума установлен на полу, размеры его в плане – (a x b) м, высота – h м. Подобрать материал для кожуха. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.3.

- Снижение шума при установке на участке цеха звукопоглощающей облицовки. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.4.

Акустические расчеты проводятся в восьми октавных полосах на среднегеометрических частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Однако, в связи с повторяемостью и трудоемкостью, расчеты в практической работе студенты проводят не по всем частотам, а по указанию преподавателя (3 – 4 частоты).

- Методика расчетов

3.1.  Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке

и требуемого снижения  уровней шума.

Если в помещении находится несколько источников шума с разными уровнями излучаемой звуковой мощности, то уровни звукового давления для среднегеометрических частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц в расчетной точке следует определять по формуле:

,                                    (1)

Здесь:

L – ожидаемые октавные уровни звукового давления в расчетной точке, дБ;

 - эмпирический поправочный коэффициент, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r от расчетной точки до акустического центра к максимальному габаритному размеру источника lмакс, рис. 2. Акустическим центром источника шума, расположенного на полу, является проекция его геометрического центра на горизонтальную плоскость;

i – 100,1LPi – определяется по табл. 1;

LРi – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

 –  фактор направленности; для источников с равномерным излучением принимается =1;

S – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. В расчетах принять S=2r2, где r – расстояние от расчетной точки до источника шума;

 – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику (рис. 3) в зависимости от отношения постоянной помещения B к площади ограждающих поверхностей помещения Sогр. (Sогр=Sпола+Sстен +Sпотолка);

B – постоянная помещения в октавных полосах частот, определяемая по формуле B=B1000 , где B1000 – постоянная помещения на частоте 1000 Гц,  м2, определяемая в зависимости от объема и типа помещения на частоте 1000 Гц (табл.2); μ – частотный множитель, определяемый по табл.3.;

m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке, для которых  ri < 5rмин , где rмин – расстояние от расчетной точки до акустического центра ближайшего к ней источника шума, м;

n – общее количество источников шума в помещении с учетом коэффициента одновременности их работы.

| Рис . 2. График для определения коэффициента  | Рис . 3. График для определения коэффициента  |
| --- | --- |

Таблица 1

Определение величины i=100,1Lpi

| ## Де- ## сят ## ки | ## Единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.1010 1.1011 1.1012 | 1,3.103 1,3.104 1,3.105 1,3.106 1,3.107 1,3.108 1,3.109 1,3.1010 1,3.1011 1,3.1012 |  | 1,6.103 1,6.104 1,6.105 1,6.106 1,6.107 1,6.108 1,6.109 1,6.1010 1,6.1011 1,6.1012 | 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.1010 2.1011 2.1012 |  | 2,5.103 2,5.104 2,5.105 2,5.106 2,5.107 2,5.108 2,5.109 2,5.1010 2,5.1011 2,5.1012 | 3,2.103 3,2.104 3,2.105 3,2.106 3,2.107 3,2.108 3,2.109 3,2.1010 3,2.1011 3,2.1012 |  | 4.103 4.104 4.105 4.106 4.107 4.108 4.109 4.1010 4.1011 4.1012 |  | 5.103 5.104 5.105 5.106 5.107 5.108 5.109 5.1010 5.1011 5.1012 |  | 6,3.103 6,3.104 6,3.105 6,3.106 6,3.107 6,3.108 6,3.109 6,3.1010 6,3.1011 6,3.1012 | 8.103 8.104 8.105 8.106 8.107 8.108 8.109 8.1010 8.1011 8.1012 |  |

Примечание: при пользовании таблицей величину LPi следует округлять до целых значений децибел.

Пример. Найти величину i для Li=89,5 дБ.

Решение: в столбце «Десятки» находим число 8, в строке «Единицы» находим число 9. Искомая величина i=8.108

Таблица 2

Значение постоянной помещения B1000

| Характеристика помещения | B1000, м2 |
| --- | --- |
| - С небольшим числом людей (металлообрабатывающие цехи, вентиляционные камеры, генераторные, машинные залы, испытательные стенды и т.п.). - С жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, деревообрабатывающие цехи, кабинеты и т.п.). - С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения зданий управления, залы конструкторских бюро, аудитории и т.п.) ПРИМЕЧАНИЕ. V – объем помещения | V/20 V/10 V/6 |

#### Таблица 3

#### Значение коэффициента 

| Объем помещения, м3 | Значение  на среднегеометрических частотах октавных полос |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| V < 200 V = 200 – 1000 V > 1000 | 0,8 0,65 0,5 | 0,75 0,62 0,5 | 0,8 0,64 0,55 | 0,8 0,75 0,7 | 1,0 1,0 1,0 | 1,4 1,5 1,6 | 1,8 2,4 3,0 | 2,5 4,2 6,0 |

Таблица 4

## Допустимые уровни шума на рабочих местах (ГОСТ 12.1.003-83)

| Вид трудовой деятельности | Условия звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ## Предприятия, учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 |
| 2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории. | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 |
| 3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа. | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |
| 4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 |
| 5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производстве и на территории предприятия. | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |

Требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке для восьми октавных полос следует определять по формуле:

ΔLтреб=Lрасч−Lдоп,   (2)

где:

Lтреб – требуемое снижение уровней звукового давления, дБ;

Lрасч   – полученные расчетом октавные уровни звукового давления, дБ;

Lдоп    – допустимые по нормам октавные уровни звукового давления, дБ.

Допустимые уровни шума на рабочих местах принимаются в соответствии с ГОСТ 12.1.003.-83. «Шум. Общие требования безопасности.» (табл. 4).

3.2. Расчет звукоизолирующих ограждений, перегородок.

Звукоизолирующие ограждения, перегородки применяются для отдаления «тихих» помещений от смежных «шумных» помещений; выполняются из плотных, прочих материалов. В них возможно устройство дверей, окон. Подбор материала конструкций производится по требуемой звукоизолирующей способности Rтреб, дБ, величина которой определяется по формуле:

Rтреб=Lсум−Lдоп−10lgBи+10lgSi+10lgm,  (3)

где:

Lсум=10lgi=1n100,1Lpi– суммарный октавный уровень звуковой мощности излучаемой всеми источниками и определяемый с помощью табл. 1;

Lдоп – допустимый октавный уровень звукового давления в изолируемой от шума помещении, дБ, табл. 4;

Bи – постоянная изолируемого помещения, м2;

m – количество элементов в ограждении (сплошная перегородка – m=1, перегородка с окном или дверью – m=2).

Si – площадь элемента ограждения, м2.

Если звукоизолирующее ограждение включает окно, дверь, то требуемая звукоизолирующая способность Rтреб рассчитывается для каждого элемента. Материал конструкций выбирается по табл. 5 и 6.

Таблица 5

| Элемент конструкции | ### Условия прилегания по периметру | ## Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Обыкновенная филенчатая дверь | Без уплотняющих прокладок С уплотняющими прокладками | 7 12 | 12 18 | 14 19 | 16 23 | 22 30 | 22 33 | 20 32 | 20 32 |
| Глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой толщиной 4 мм | Без уплотняющих прокладок С уплотняющими прокладками | 17 12 | 22 27 | 23 27 | 24 32 | 24 35 | 24 34 | 23 35 | 23 35 |

Звукоизолирующая способность дверей, дБ

Таблица 6

#### Звукоизолирующая способность стен, перегородок, дБ

| Материал конструкции | ### Толщина | ## Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кирпичная кладка с двух сторон | 1 кирпич 2 кирпича | 36 45 | 41 45 | 44 52 | 51 59 | 58 65 | 64 70 | 65 70 | 65 70 |
| Железобетонная стена | 50 мм 100 мм 200 мм | 28 34 40 | 34 40 42 | 35 40 44 | 35 44 51 | 41 50 59 | 48 55 65 | 55 60 55 | 55 60 55 |
| Гипсобетонная плита | 80 мм | - | 28 | 33 | 37 | 36 | 44 | 44 | 42 |
| Керамзитобетонная плита | 80 мм | - | 33 | 34 | 39 | 47 | 52 | 54 | - |
| Шлакобетонная панель | 250 мм | - | 30 | 45 | 52 | 56 | 64 | 64 | - |
| Древ. стружечная плита | 20 мм | - | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
| Фанера | 3 мм 5 мм 10 мм | 7 9 13 | 11 13 17 | 14 17 21 | 19 21 25 | 23 25 28 | 26 28 25 | 27 26 29 | 26 29 23 |
| Стеклопластик | 3 мм 5 мм 10 мм | 9 12 17 | 13 16 21 | 17 20 25 | 21 24 28 | 25 28 31 | 29 31 31 | 31 31 34 | 32 34 38 |
| Стальн. панели с ребрами жесткости | 1 мм 3 мм 5 мм 10 мм | 13 19 22 26 | 17 23 26 30 | 21 27 30 34 | 25 31 34 36 | 28 35 37 32 | 32 37 32 36 | 35 30 36 42 | 35 39 42 46 |

3.3. Звукоизолирующие кожухи

Применяются для снижения уровней звуковой мощности  отдельных, наиболее шумных источников. Кожухи полностью закрывают источник шума, изготавливаются из листовых материалов (сталь, дюралюминий и др.). Внутренние поверхности стенок кожуха обычно облицовывают звукопоглощающим материалом. Требуемая звукоизолирующая способность стенок кожуха определяется по формулам:

для необлицованных кожухов

;   (4)

для кожухов со звукопоглощающей облицовкой внутренних поверхностей

Rтреб=Lp+10lgχΦ2πr2+4ΨB−Lдоп+5−10lgαобл;  (5)

где:

Lдоп – допустимые октавные уровни звукового давления, дБ;

обл – коэффициент звукопоглощения облицовочного материала;

Остальные обозначения такие же, как в формуле (1).

Выбор материала кожуха следует производить от Rтреб по справочникам или табл. 7.

Таблица 7

Звукоизолирующая способность кожуха со стенками плоской формы, дБ

| Конструкция | Толщина листа, мм | Размер листа, мм | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Стальной лист, покрытие из вибродемпфирующей мастики ВД – 17 – 58 толщиной 4 мм | 0,7 | 2х2 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 39 | 42 | 45 |
| Стальной лист, покрытие из минераловатных плит толщиной: 70 мм | 1,5 | 1х1 | - | 20 | 26 | 35 | 39 | 40 | 46 | 48 |
| Дюралюминиевый диск, покрытие из минераловатных плит толщиной: 80 мм 70 мм | 2 3 | 2х2 2х2 | 20 - | 15 20 | 20 25 | 28 38 | 36 45 | 43 51 | 50 51 | 53 57 |
| ### Стальной лист | 1,2 – 2 3 – 4 | 2х2 1х1 0,5х0,5 4х2 2х1 3х3 2х2 3х1,5 2х1 | 26 21 18 27 22 23 28 27 23 | 23 29 25 25 30 28 25 33 32 | 28 25 31 30 28 33 30 31 29 | 33 30 29 35 33 27 35 36 35 | 38 35 33 40 37 42 41 41 41 | 44 41 37 46 42 45 44 44 43 | 48 44 40 48 44 33 33 34 34 | 30 30 30 31 31 42 42 43 43 |
| Сплав | 1,5х2 | 2х2 1х1 2х1 | 18 15 13 | 15 21 21 | 20 17 19 | 25 27 24 | 30 27 29 | 35 32 32 | 38 35 33 | 23 22 20 |

  - Звукопоглощающие облицовки.

Применяются для снижения интенсивности отраженных звуковых волн. Звукопоглощающие облицовки размещают на потолке и в верхних частях стен помещения. Для достижения максимально возможного поглощения звука рекомендуется облицовывать не менее 60% общей площади ограничивающих помещение поверхностей.

Выбор звукопоглощающей облицовки (материал, конструкция, коэффициент звукопоглощения и т.д.) следует производить по данным табл. 8 в зависимости от требуемого снижения шума Lтреб. При этом реверберационный коэффициент звукопоглощения облицовки обл должен иметь максимальные значения в тех октавных полосах частотного диапазона, где наблюдается наибольшее  превышение ожидаемых уровней звукового давления над допустимыми значениями.

Величина возможного максимального снижения уровней звукового давления в расчетной точке при применении выбранных звукопоглощающих конструкций определяется по формуле

ΔL=10lgB1ΨBΨ1,  (6)

Таблица 8

#### Акустические характеристики звукопоглощающих материалов

| Толщина звукопоглощающего материала, мм |  | Воздушный зазор, мм |  | Реверберационный коэффициент звукопоглощения на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |
| Плиты ПА/О минераловатные акустические, размер 500х500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 20 |  | 0 50 |  | 0,02 0,02 |  | 0,03 0,03 |  | 0,17 0,42 |  | 0,68 0,93 |  | 0,98 0,90 |  | 0,86 0,79 |  | 0,45 0,45 |  | 0,20 0,20 |
| Плиты «Акмигран» минераловатные размером 300х300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 20 |  | 0 50 |  | 0,01 0,03 |  | 0,04 0,25 |  | 0,30 0,66 |  | 0,59 0,91 |  | 1 0,93 |  | 0,93 1 |  | 0,81 0,90 |  | 0,70 0,80 |
| Маты из супертонкого волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 0 |  | 0,1 |  | 0,4 |  | 0,85 |  | 0,98 |  | 1 |  | 0,93 |  | 0,97 |  | 1 |
| Супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 0 |  | 0,9 |  | 0,66 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0,96 |  | 0,7 |  | 0,5 |
| Отходы капронового волокна, сетка из стеклоткани марки СЭ, покрытие из перфорированного металлического листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 0 |  | 0,02 |  | 0,15 |  | 0,46 |  | 0,82 |  | 0,92 |  | 0,83 |  | 0,93 |  | 0,93 |
| Плиты «Силакпор» размерами 450х450 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 0 |  | 0,10 |  | 0,25 |  | 0,45 |  | 0,60 |  | 0,70 |  | 0,80 |  | 0,90 |  | 0,95 |
| «Винипор» полужесткий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 0 |  | - |  | - |  | 0,07 |  | 0,12 |  | 0,19 |  | 0,45 |  | 0,89 |  | 0,89 |
| Теплоизоляционный материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 0 50 |  | 0,10 0,11 |  | 0,12 0,16 |  | 0,21 0,40 |  | 0,44 0,83 |  | 0,77 0,94 |  | 0,90 0,82 |  | 0,92 0,92 |  | 0,90 0,80 |
| Плиты ПП – 80, ППМ, ПММ звукопоглощающие полужесткие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 50 | 0 50 0 50 |  | - - - - |  | 0.08 0,21 0,14 0,20 |  | 0,30 0,40 0,52 0,61 |  | 0,64 0,72 0,92 0,90 |  | 0,89 0,98 0,99 0,94 |  | 0,95 0,79 0,42 0,92 |  | 0,83 0,75 0,82 0,78 |  | 0,73 0,75 0,78 0,76 |  |

где:

B – постоянная помещения до установки в нем звукопоглощающей облицовки, м2; определяется так же, как в формуле (1);

B1 – постоянная помещения после установки в нем звукопоглощающих конструкций, м2; определение ее рассматривается ниже;

 и 1 – коэффициенты, определяемые по графику на рис. 3, соответственно до и после установки звукопоглощающих конструкций.

Постоянную помещения B1 следует определять по формуле

B1=A1+ΔA1−α1,  (7)

где:

A1=α(Sогр−Sобл) – эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностей не занятых звукопоглощающей облицовкой, м2;

 – средний коэффициент звукопоглощения помещения до установки  звукопоглощающей облицовки; определяется по формуле

α=BB+Sогр; где Sогр – общая площадь ограждающих поверхностей помещения, м2;

Sобл – площадь звукопоглощающих облицовок, м2;

A – величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки, м2; определяется по формуле

ΔА=αобл⋅Sобл, где обл – реверберационный коэффициент звукопоглощения выбранной конструкции облицовки в октавной полосе частот; определяемый по табл. 8.

1 – средний коэффициент звукопоглощения помещения со звукопоглощающими конструкциями, определяемый по формуле

α1=A1+ΔASогр.

Выбранная звукопоглощающая облицовка будет обеспечивать необходимое снижение уровня шума в октавных полосах частот в том случае, если в результате расчетов получено ΔLмакс≥ΔLтреб.

4.  Оформление отчета

Отчет по практической работе должен содержать наименование работы, ее цель, исходные данные, расчеты, выводы по результатам расчетов. Результаты расчетов свести в таблицу 9.

5.  Исходные данные для расчета

Работа выполняется по вариантам, которые согласовываются с преподавателем.

Уровни звуковой мощности источников шума выбирают по табл. 11 в соответствии с порядковыми номерами, указанными в табл. 10 по вариантам.

#### Исходные данные и результаты расчетов по варианту________

| ### Величина | Ссылка на рис., табл., формулу | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 63 124 250 500 1000 2000 4000 8000 |
| ## Расчет ожидаемых уровней звукового давления |  |  |
| - L1 - L2 - L3 - L4 - L5 - L - Lдоп - Lтреб | табл. №11 табл. №11 табл. №11 табл. №11 табл. №11 (1) табл. №4 (2) |  |
| ## Расчет звукоизолирующей перегородки с дверью |  |  |
| - Lсум - Lдоп - Rперег - Rдвери и т. д. | (3) табл. №4 (3) (3) |  |

Таблица 10

#### Варианты заданий уровней звуковой мощности источников шума.

| ## Вариант | Номер источников шума из табл. 11 | ## Вариант | Номер источников шума из табл. 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 27*, 1, 2, 3, 4 28*, 5, 6, 7, 8 26*, 9, 10, 11, 12 30*, 13, 14, 15, 23 31*, 17, 18, 19, 24 25*, 16, 20, 21, 25 33*, 1, 5, 9, 13 32*, 2, 6, 17, 21 27*, 10,14, 18,22 24*, 3, 7, 11, 15 25*, 4, 8, 19, 23 26*, 12, 16, 20, 24 29*, 5, 7, 14, 19 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 24*, 4, 8, 12, 16 31*, 20, 23, 19, 1 32*, 3, 7, 11, 23 25*, 2, 6, 10, 14 30*, 9, 13, 17,21 32*, 4, 7, 12, 15 33*, 3, 6,11, 14 27*, 2, 5, 10, 13 28*, 13, 15, 18, 20 29*, 1, 6, 11, 16 30*, 4, 7, 10, 12 33*, 8, 11, 13, 14 |
| * – уровни звуковой мощности для источника шума ИШ1 |  |  |  |

Таблица 11

Уровни звуковой мощности оборудования LPi, дБ

| № по порядку | ## Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 89 96 94 91 93 81 85 98 88 86 87 87 94 93 89 89 87 89 91 89 87 90 89 93 109 112 103 98 95 100 102 107 103 | 90 94 96 90 92 84 86 96 91 85 91 85 95 89 96 94 84 86 87 92 91 92 90 112 110 103 114 110 98 98 105 103 114 | 87 95 96 95 90 92 92 94 93 92 94 91 97 92 100 99 95 82 87 95 93 96 95 99 109 108 115 103 104 100 113 112 115 | 92 98 97 95 90 93 97 99 97 96 97 94 92 90 99 97 94 82 84 98 100 98 100 105 112 116 117 100 108 106 118 104 120 | 91 90 92 96 86 92 94 96 98 85 87 86 96 94 95 91 86 84 88 91 98 102 101 122 120 118 112 102 110 110 112 107 114 | 87 89 89 97 82 87 83 94 89 82 82 79 87 92 91 88 87 86 88 90 89 102 101 106 121 123 107 98 109 97 99 106 112 | 82 87 89 98 78 79 92 86 85 80 78 78 89 87 86 87 78 89 90 89 86 98 95 110 108 112 101 102 103 98 102 103 98 | 80 85 87 91 76 75 96 84 86 84 75 74 92 85 82 84 76 90 92 85 82 94 93 114 85 95 98 97 100 92 96 94 89 |

#### Таблица 12

Габаритные размеры участка цеха, кабины, источника шума ИШ1, размещение оборудования

| Вариант | A, м | B, м | C, м | H, м | r1, м | r2, м | r3, м | r4, м | r5, м | lмакс, м | a, м | b, м | c, м | AK, м | BK, м | HK, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 30 30 30 32 32 35 35 28 26 28 26 34 36 36 28 28 34 34 29 32 45 35 29 31 32 | 20 15 12 16 18 20 18 15 15 16 18 20 15 18 17 20 18] 22 17 19 22 24 16 17 18 | 7 6 5 7 6 8 7 6 7 6 7 8 9 9 6 7 9 8 7 6 7 9 5 7 6 | 8 8 7 7 7 9 8 8 6 7 8 9 9 8 7 8 10 9 8 9 9 9 8 9 7 | 6 6 6 6,5 7 7,5 8 6 5 6,5 7 7 8 7 6 7 8 9 6 7,5 7 8 6 7 6 | 9 8 7 9 10 11 10 8 7 7,5 8 9 11 10 9 8 10 11 8 12 8 9 8 9 8 | 6,5 6 5 7 7,5 8 9 7 6 7 6 8 8,5 8 7 9 9 10 7 8 9 10 6,5 7,5 7 | 8 7 6 8 9 9,5 9 8 7,5 8 9 9,5 10 11 8 7 11 9 8,5 9 10 9 7 8 9 | 13 12 10 14 13 14 13 12 10 11 12 10 14 15 12 10 14 15 13 12 13 14 12 11 12 | 1,5 1,2 1,2 1,5 1,4 1,5 1,5 1,1 1,0 1,2 1,1 1,2 1,5 1,2 1,3 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 | 1,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,7 1,3 1,6 1,5 1,6 1,2 1,8 1,7 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,6 1,7 1,2 1,3 1,5 | 1,5 1,8 1,7 1,9 1,0 1,4 1,2 1,3 1,8 1,4 1,5 1,6 1,4 1,8 1,9 1,6 1,7 1,5 1,8 1,7 1,3 1,4 1,2 1,4 1,6 | 2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2 1,5 1,1 1,2 1,6 1,5 1,1 1,2 1,3 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 1,7 1,8 1,3 | 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 6 4 3 5 3 4 4 4 5 5 6 | 3 5 4 6 5 4 5 4 6 5 4 6 6 3 4 6 5 3 4 4 5 6 3 6 3 | 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,5 2,6 2,5 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 2,8 2,0 2,5 2,8 2,9 2,5 3,0 |