Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Контрольная работа

По дисциплине: Пакетная телефония

Выполнил: Панасенко О.С.

Группа: ЗБВ-91

Вариант: 05

Проверил: Костюкович Н.Ф.

Новосибирск, 2021 г.

Задание 1

Спроектировать услугу IP-телефонии для локальной сети.

В данном задании необходимо:

- Разработать схему проектируемой сети для своего варианта;

- Сделать расчет нагрузки;

- Сделать расчет пропускной способности;

- Сделать выводы о выбранных интерфейсах;

- Нанести результаты расчета  на схему проектируемой сети.

Таблица 1.1 – Варианты заданий для задачи 1

| Вариант | Nаб | yk | Тип аудио-кодека | Скорость V (кбит/с) | Размер речевого кадра L (байт) | Длительность речевого кадра T(мс) | Количество речевых кадров в одном IP-пакете nречь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 39 | 0,09 | G.729 | 8 | 10 | 10 | 5 |

Решение:

Разработка схемы проектируемой сети.

Схема проектируемой сети имеет структуру «звезда». В центре схемы расположен коммутатор, куда включаются коммутаторы для подключения IP-телефонов, сервер управления, Proxy-сервер и направление к маршрутизатору провайдера для выхода в Internet.

Используем коммутатор GIGALINK GL-SW-G108, характеристики которого представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Характеристики коммутатора GIGALINK GL-SW-G108

| Сетевые порты | 8 портов 10/100/1000 Мбит/c RJ45 |
| --- | --- |
| Размер MAC таблицы | 8 000 адресов |
| Пропускная способность, Гбит/с | 16 |
| Буфер памяти, Мб | 0.256 |
| Сетевые протоколы и стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab |
| Сертификация | CE/FCC/LVD |
| Питание | 5В постоянного тока |
| Температура, °C | Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -0 до +40 |
| Влажность, % | от 10 до 90 без конденсата |
| Габариты изделия, мм | 140х76x28 |

Т.к. данный коммутатор имеет 8 портов, для подключения IP-телефонов, то количество коммутаторов будет определяться по следующей формуле:

K= ](Nаб / 8)+1[=](39 / 8)+1[=5.                                (1.1)

Рисунок 1.1- Схема проектируемой сети

Расчет возникающей местной нагрузки.

Возникающая на k-ом коммутаторе местная нагрузка определяется методом удельных нагрузок:

, (1.2)

где  номер сетевого коммутатора;

N – количество ПК, подключенных к сетевому коммутатору;

y – удельная нагрузка;

Коэффициент 1,1 учитывает неуспешные вызовы.

Результаты расчетов по каждому коммутатору сводим в таблицу 2.2

Таблица 1.3 – Суммарная нагрузка от коммутаторов

| Номер коммутатора | Емкость, , шт. | Удельная местная нагрузка, , Эрл | Суммарная местная нагрузка, , Эрл |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 8 | 0,09 | 0,792 |
| №2 | 8 | 0,09 | 0,792 |
| №3 | 8 | 0,09 | 0,792 |
| №4 | 8 | 0,09 | 0,792 |
| №5 | 7 | 0,09 | 0,693 |

Распределение нагрузки по направлениям

Далее местную суммарную нагрузку необходимо распределить по направлениям связи.

Распределим возникающую исходящую нагрузку на выходе каждого коммутатора, по следующим направлениям:

а) нагрузка, замыкаемая внутри данного коммутатора

в) нагрузка к другим коммутаторам сети

На рисунке 2.2  показан пример распределения нагрузок по направлениям связи.

Рисунок 1.2 ‒ Схема распределение нагрузок

Пример для расчета возникающей нагрузки на коммутаторе №1:

Из рисунка 2.2 видно, что нагрузка на выходе коммутатор №1 распределяется внутри самого себя А1-1 и к остальным коммутаторам (A1-2,..,A1-k).

Например, нагрузка A1-k  от коммутатора №1 к коммутатору №k определяется:

A1-k=A1*Nk/Nall                              (1.3)

где Nк – число ПК, подключенных к сетевому коммутатору k;

Nall – общее число IP-телефонов всей сети.

Пример расчета нагрузки A1-2 от коммутатора №1 к коммутатору №5 определяется:

Результаты расчетов распределения нагрузки по направлениям связи сводим в таблицу 1.4

Таблица 1.4 – Распределение нагрузки между коммутаторами (Эрл)

| № коммутатора | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,142 |
| №2 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,142 |
| №3 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,142 |
| №4 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,142 |
| №5 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,124 |

Далее необходимо выполнить расчет пропускной способности для речевой нагрузки в точках концентрации трафика.

Расчет коэффициента избыточности

При формировании и передаче речевых пакетов, возникает избыточность, вызванная добавлением к речевым кадрам протокольных заголовков.

На рисунке 1.3 показаны ступени добавления избыточной информации в процессе формирования речевого IP-пакета.

Рисунок 1.3 – Ступени добавления избыточной информации в процессе формирования речевого IP-пакета

Это приводит к тому, что пропускная способность, которую надо выделять на уровне сетевого интерфейса, может значительно превосходить скорость работы кодека. Рисунок 1.3 наглядно демонстрирует причину возникновения протокольной избыточности.

Рассчитаем коэффициенты избыточности пакетного речевого трафика от SIP-терминалов.

Тип  кодека G.723. Его характеристики представлены в таблице 2.4

Таблица 1.5  Характеристики аудиокодека  G.729

| Тип аудио-кодека | Скорость V (кбит/с) | Размер речевого кадра L, (байт) | Длительность речевого кадра T, (мс) | Количество речевых кадров в одном IP-пакете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G.729 | 8 | 10 | 10 | 5 |

Количество речевых кадров , вкладываемых в один IP-пакет определяется из компромисса между требуемым качеством, которое в свою очередь оценивается по абсолютной допустимой задержке, и допустимой избыточностью, влияющей на результирующую скорость передачи, и, соответственно, требуемую пропускную способность сетевого интерфейса.

Длина отрезка речи из n речевых кадров, вкладываемых в одну IP-дейтаграмму:

(1.4)

Общая длина IP-дейтаграммы:

(1.5)

Доля полезной (речевой) информации в IP-дейтаграмме:

(1.6)

Доля служебной (протокольной) информации в IP-дейтаграмме:

(1.7)

Определение расчетной нагрузки и пропускной способности сетевых интерфейсов для речевой нагрузки

Для расчета числа соединительных линий используется понятие «расчетное значение нагрузки», которое учитывает колебания нагрузки в ЧНН.  Закон распределения нагрузки по отдельным ЧНН хорошо описывается нормальным распределением. Если потребовать заданного качества обслуживания, то расчет пропускной способности следует выполнять не по среднему значению, а по расчетной интенсивности нагрузки:

(1.8)

Учитывая, что для пуассоновской нагрузки:

(1.9)

получим выражение для расчетной интенсивности нагрузки:

yP=A+t∙A                                                   (1.10)

Значение аргумента функции Лапласа (коэффициента доверия) определяется исходя из принятой доверительной вероятности. Если значение доверительной вероятности принять равной 0,75 то t=0,6742.

Таким образом, формула расчетной нагрузки имеет следующий вид

,                             (1.11)

где  yP - расчетное значение нагрузок;

А - среднее значение нагрузки.

Зная расчетные значения нагрузки по всем направлениям можно определить необходимое количество соединительных линий для организации связи в этом направлении.  Число линий определяется по 1-формуле Эрланга или таблицам Пальма. При расчете можно  использовать калькуляторы приведенные на разных сайтах, например http://www.erlang.com/calculator/erlb/. Для расчета вводится нагрузка и значение потерь.

Возьмём следующие значения потерь:

При связи коммутаторов между собой  Р=0,005

При связи коммутаторов с ЦОВ Рцов=0,001

При связи коммутаторов с АМТС РАМТС=0,001

Так как сеть построена по радиальной схеме необходимо посчитать нагрузку и пропускную способность на всех участках сети (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Схема участков сети

(1.12)

Определим нагрузку на всех участках, переведем её в расчетную, определим число линий V и результаты расчетов сведены в таблицу 1.6.

Таблица 1.6 – Результаты расчетов нагрузок и числа каналов по участкам сети.

| № коммутатора | , Эрл | , Эрл |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 1,256 | 2,012 | 7 |
| №2 | 1,256 | 2,012 | 7 |
| №3 | 1,256 | 2,012 | 7 |
| №4 | 1,256 | 2,012 | 7 |
| №5 | 1,136 | 1,855 | 7 |

Для пакетной телефонии – пропускная способность числом виртуальных цифровых каналов соответствующего интерфейса в точке концентрации – NСЛ, пропускная способность Ссл , кбит/с которого зависит от:

- от типа используемого аудиокодека:

- от используемого алгоритма обнаружения речевых пауз (VAD);

- от коэффициента избыточности (эффективности) стека протоколов G.xxx/RTP/UDP/IP/Ethernet, который, в свою очередь зависит от числа речевых кадров, помещаемых в IP.

Таким образом, требуемая пропускная способность сетевого интерфейса для одной СЛ (одного виртуального цифрового канала), определяется:

CСЛ=VаудиокодекаKэфф,                                            (1.13)

Для определения требуемой пропускной способности сетевого интерфейса для ,  рассчитанное число соединительных линий пересчитывается в пропускную способность соответствующего интерфейса (CСИ , ,Мбит/с), с учетом класса обслуживания.

Для предоставления речевых услуг, в пакетной транспортной сети могут использоваться два класса обслуживания:

Класс EF. При этом обычно используется более качественный аудиокодек (G.711, G.726) без детектора активности речи – VAD. Для такого класса обслуживания на время сеанса выделяется постоянная полоса пропускания (эмулируется канал в сети с коммутацией пакетов).

В этом случае Кпач=1 и пропускная способность, которую надо выделить в сетевом интерфейс Сси для Nсл определяется:

,                                               (1.14)

где NСЛ - число соединительных линий,

CСЛ - пропускная способность одной соединительной линии, с учетом кодека и коэффициента избыточности.

Такой класс обслуживания характеризуется высоким качеством, однако, эффективность использования выделенной пропускной способности низкая.

Класс AF1(Класс обслуживания с учетом неравномерности (пачечности) речевого трафика).Возникающей за счет использования детектора обслуживания речи (VAD). Такими детекторами оснащаются все современные аудиокодеки, в которых используется сжатие речевой информации с использованием алгоритмов кодирования формы сигнала (аудиокодеки с предсказанием речи – G.723, G.729, GSM и т.п.).

При использовании VAD возникает неравномерность скорости передачи речи (во время пауз речь не передается), при этом коэффициент пачечности, измеряемый отношением пиковой скорости передачи к средней скорости передачи, может достигать значений:

KПАЧ=VпикVср=2…10                  (1.15)

Использование такого класса обслуживания несколько снижает качество передачи речи, однако при этом достигается более эффективное использование выделенной пропускной способности за счет использования эффекта статистического мультиплексирования в сетевом пакетном узле (шлюзе или коммутаторе).

В этом случае Кпач>1  и пропускная способность, которую надо выделить в сетевом интерфейсе Сси  для Nсл, гибко разделяется между несколькими абонентами с учетом Кпач:

CСИ=NСЛ∙CСЛKпач                                                               (1.16)

Для устройств, использующих кодек G.729, необходима пропускная способность:

Общая пропускная способность для пропуска нагрузки от всех SIP-терминалов определяется:

(1.17)

Подставив в формулу 1.17 ранее посчитанные значения пропускной способности одной линии, количество линий из таблицы 1.6, и приняв KПАЧ=2-10, получим пропускную способность сетевых интерфейсов, которую необходимо выделять для пропуска нагрузки.

Результаты расчетов пропускной способности сведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7  Пропускная способность пакетных интерфейсов

| № коммутатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| №1 | 7 | 60,4765 |
| №2 | 7 | 60,4765 |
| №3 | 7 | 60,4765 |
| №4 | 7 | 60,4765 |
| №5 | 7 | 60,4765 |

По результатам выполненных расчетов видно, что нагрузка распределена равномерно на всей сети и пропускная способность сетевых интерфейсов составит 60,4765 кбит/с для каждого из пяти коммутаторов.

Задание 2

Расшифровать содержимое заголовков стека протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet, согласно варианта.

Вариант №5: Расшифровать речевой IP-пакет

Рисунок 2.1 – Пример речевого IP-пакета

Решение:

Расшифровка:

2.1. Заголовки RTP/UDP/IP/Ethernet

Для решения своих задач каждый протокол добавляет заголовки к передаваемой информации, например:

Информация

Информация+RTP

Информация+RTP +UDP

Информация+RTP +UDP+IP

UDP

IP

Ethernet

20 байт

14 байт

8 байт

Информация

RTP

12…16 байт

Рисунок  2.2 – Стек протоколов плоскости U

2.2. Выделение этих заголовков в теле речевого пакета

Рисунок  2.3 – Выделение заголовков  протоколов в теле речевого пакета

2.3. Расшифровка полей каждого заголовка

2.3.1 Поля заголовка протокола Ethernet:

Рисунок  2.4 - Расшифровка полей заголовка Ethernet

2.3.2 Поля заголовка протокола IPv.4

Рисунок  2.5 - Расшифровка полей заголовка IP v.4

2.3.3 Поля заголовка протокола UDP

Рисунок  2.6 - Расшифровка полей заголовка UDP

2.3.4  Поля заголовка протокола RTP

80

04

60

F8

00

05

92

E8

B6

3C

DC

9B

A0

C6

09

30

1000 0000

V (10) - поле версии протокола

Р (0) - поле заполнения

Х (0) - поле расширения заголовка

СС (0000) - поле отправителей

0 000 0100

указывает тип кодека (G.723)

Порядковый номер пакета

00 05 92 Е8

Момент времени, в который был создан первый октет данных

Идентификатор SSRC (32 бита) - поле идентификатора сеанса (абонента)

Идентификатор CSRC ( 32 бита) - список полей идентификаторов источников, участвующих в создании RTP-пакета.

Для конференц  связи.

Рисунок  2.7 - Расшифровка полей заголовка RTP

2.3.5 Речевые данные

Рисунок  2.8 – Речевые данные

Задание 3

Отобразить на рисунке профили (стеки) протоколов в плоскости С и U, согласно варианта из таблицы   приложения С. Описать назначение элементов сети.

Вызов исходит из терминала 2

Вызов поступает на терминал 6

Рисунок 3.1 - Заданная сеть

Решение:

3.1. Профили протоколов в плоскости C и U.

Плоскость C – передается информация для реализации процесса установления соединения, его разъединения, а также для распределения ресурсов сети. Сначала передается сигнальная информация, а затем пользовательская.

Плоскость U – передача пользовательской информации (данные, видео, звук).

Профили протоколов в плоскости С:

Рисунок 3.2 – Профили протоколов в плоскости С (левая часть)

Рисунок 3.3 –  Профили протоколов в плоскости С (правая часть)

Профили протоколов в плоскости U:

Рисунок 3.4 – Профили протоколов в плоскости U

3.2 Назначение и функции каждого элемента сети

Терминал - оконечное устройство пользователя сети ІР-телефонии, которое обеспечивает двухстороннюю речевую (мультимедийную) связь с другим терминалом, шлюзом или устройством управления конференциями.

Аналоговый телефонный аппарат - представляет собой специальное устройство для приема и передачи звука на различные расстояния.

Передача информации  с помощью телефонного аппарата требует преобразования звуковых колебаний в электрический аналоговый сигнал. Это происходит в микрофоне аппарата.

Для подключения оконечного аналогового  телефонного устройства к телефонной станции используется аналоговая абонентская линия (ААЛ) или двухпроводный Z-интерфейс.

Сетевой коммутатор – SWITCH (переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов сети в пределах одного сегмента. SW передает данные только непосредственно получателю. Это повышает производительность и безопасность сети. Коммутатор работает на канальном уровне OSI, и потому в общем случае может только объединять узлы одной сети по их МАС-адресам.

Gateway – GW – Шлюз - аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий обмен данными между сетями разных типов. Основное назначение шлюза – преобразование речевой информации, поступающей со стороны ТФОП, в вид, пригодный для передачи  по сетям с маршрутизацией пакетов IP.

Signaling Gateway – SG - шлюз сигнализации обеспечивает доставку сигнальной информации, поступающей со стороны ТфОП, к устройству управления шлюзом и перенос сигнальной информации в обратном направлении.

Media Gateway Controller (MGC) - контроллер шлюзов осуществляет управление деятельностью шлюзов в предположении, что шлюзы фиксируют события и докладывают о них. MGC основываясь на событиях, инструктирует шлюзы о действиях, которые необходимо предпринимать. Он также инициирует все VoIP-этапы соединения.

PROXY-Server - представляет интересы пользователя в сети. Он принимает запросы, обрабатывает их и, в зависимости от типа запроса, выполняет определенные действия. Это может быть поиск и вызов пользователя, маршрутизация запроса, предоставление услуг и т.д. Прокси-сервер состоит из клиентской и серверной частей, поэтому может принимать вызовы, инициировать собственные запросы и возвращать ответы. Также прокси-сервер позволяет защищать клиентский компьютер от некоторых сетевых атак.

Router - Маршрутизатор — сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня между различными сегментами сети. Маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетах данных, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Таблица маршрутизации содержит информацию, на основе которой маршрутизатор принимает решение о дальнейшей пересылке пакетов. Таблица состоит из некоторого числа записей — маршрутов, в каждой из которых содержится адрес сети получателя, адрес следующего узла, которому следует передавать пакеты и некоторый вес записи — метрика. Метрики записей в таблице играют роль в вычислении кратчайших маршрутов к различным получателям.

Z - интерфейс - аналоговый интерфейс по 2-х проводной линии используемый для подключения аналогового телефонного устройства к телефонной станции.

Интерфейс первичного уровня PRI, Primary Rate Interface (V3) — определяет дисциплину подключения станций ISDN к широкополосным магистралям, связывающим местные и центральные АТС или сетевые ком. Интерфейс первичного уровня объединяет 30 В-каналов для голоса или данных, один D-канал (64 кбит/с) для сигнализации и один Н-канал для служебных данных стандарта E1 (30B + D + Н=32*64=2048 кбит/с).

10BaseT - Twisted-Pair Ethernet - Ethernet на витой паре. Кабель выполнен на неэкранированной витой паре UTP 3-5 категории, топология - звезда, в центре которой находится хаб (Hub).

FE (Fast Ethernet) - набор стандартов передачи данных в компьютерных сетях, со скоростью до 100 Мбит/с.

GE (Gigabit Ethernet) - набор стандартов передачи данных в компьютерных сетях, со скоростью до 1000 Мбит/с.

SIP - протокол передачи данных, который описывает способ установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (видео- и аудиоконференция, мгновенные сообщения, онлайн-игры).

Протокол описывает, каким образом клиентское приложение может запросить начало соединения у другого, возможно, физически удалённого клиента, находящегося в той же сети, используя его уникальное имя. Протокол определяет способ согласования между клиентами об открытии каналов обмена на основе других протоколов, которые могут использоваться для непосредственной передачи информации (например, RTP). Протокол, также определяет порядок завершения сеанса.

Протокол сигнализации Q.931 используется для установления и разрыва соединений между двумя терминалами H.323, а также между терминалом и шлюзом. Данные транспортируются в реальном масштабе времени. Служебные сообщения этого протокола передаются поверх TCP.

ISUP — прикладная Часть ISDN, часть Общеканальной системы сигнализации № 7, которая используется для установления телефонных соединений в Телефонной сети общего пользования. Подсистема ISUP используется как в сетях ISDN, так и в ТфОП, а также в сетях подвижной связи и сетях передачи данных. Подсистема ISUP поддерживает межстанционную сигнализацию в цифровой сети интегрального обслуживания (ISDN), обеспечивающую предоставление пользователям основных и дополнительных телефонных услуг с передачей как речи, так и неречевой информации, а также услуг ISDN, использующих сквозную сигнализацию.

M2UA (MTP2) - обеспечивает адаптацию  SCTP к MTP3 таким образом, чтобы стандартный  MTP3 мог использоваться в сети IP, реализуя транспортировку сообщений через  SCTP  и IP  вместо MTP2. Например, реализованное в Softswitch  стандартное приложение MTP3 может обмениваться управляющими сообщениями  сетевой сигнализации с внешней сетью ОКС7. Таким же образом, как в сети ОКС7  MTP2 предоставляет свои услуги MTP3, M2UA предоставляет  свои услуги MTP3 в сети IP. MTP2 содержит функции формирования сигнального звена между двумя смежными сигнальными точками сети ОКС7. Он реализует весь набор процедур по передаче сигнальных сообщений по данному звену. Функции второго уровня определяют структуру информации в сигнальном звене, и процедуры обнаружения и исправления ошибок. MTP3 реализует функции, обеспечивающие сквозную транспортировку сигнальных сообщений через сеть ОКС от подсистемы-отправителя одного пункта сигнализации до системы-получателя в другом (не обязательно смежном) пункте сигнализации. Для реализации подобной транспортировки, MTP3 содержит два набора функций: 1) функции обработки сигнальных сообщений и 2) функции адаптации к изменениям в сети ОКС.

SCTP - протокол транспортного уровня в компьютерных сетях работает аналогично TCP или UDP, кроме того располагает многопоточностью, защитой от SYN-flood атак, синхронным соединением между двумя хостами по двум и более независимым физическим каналам (multi-homing).

G.729 - узкополосный речевой кодек, который применяется для эффективного цифрового представления узкополосной телефонной речи (сигнала телефонного качества). Такая речь характеризуется полосой между 300 и 3400 Гц и может быть оцифрована с частотой дискретизации 8 кГц. В идеале речевой кодек должен представлять речь такой разрядностью, какая только возможна. В этом случае восстановленная речь будет точно соответствовать оригиналу. На практике приходится выбирать разрядность кодека и мириться с некоторой погрешностью квантования.

G.711 Стандартизованный ITU-T кодек, используемый в устройствах ISDN. Требуемая пропускная способность - 64 кбит/сек. Существуют две разновидности кодека a-law и u-law, отличающиеся алгоритмами кодирования. Кодек поддерживается практически всеми устройствами IP-телефонии.

Ethernet – протокол, который определяет проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI.

IP - сетевой протокол низкого уровня, который используется в TCP/IP сетях (RFC-791, -950, -919, -922). Протокол IP организует пакетную передачу информации от узла к узлу IP-сети, не используя процедур установления соединения между источником и приемником информации. Кроме того, Internet Protocol является дейтаграммным протоколом: при передаче информации по протоколу IP каждый пакет передается от узла к узлу и обрабатывается в узлах независимо от других пакетов.

RTP (Real-timeTransportProtocol) – транспортный протокол обеспечивает в IP-сетях доставку адресатам аудио- и видеопотоков в масштабе реального времени.

- обеспечивает сквозные услуги доставки звуковой и видеоинформации в реальном масштабе времени;

- RTP обеспечивает идентификацию типа полезной нагрузки, нумерацию последовательности, временные метки,                  и текущий контроль доставки. UDP обеспечивает услуги контрольной суммы и мультиплексирование.

UDP (User Datagram Protocol) – Протокол для передачи дейтограмм пользователя (RFC-768). Протокол UDP базируется на протоколе IP и предоставляет прикладным процессам транспортные услуги, немногим отличающиеся от услуг протокола IP. Протокол UDP обеспечивает негарантированную доставку данных, т.е. не требует подтверждения их получения; кроме того, данный протокол не требует установления соединения между источником и приемником информации.

Задание 4

Изобразить в виде диаграммы основные процедуры реализации услуг IP- телефонии для Вашего варианта сети изображенной на рисунке, заданном в таблице приложения С. (Привести порядок обмена сообщениями).

Рисунок  4.1 – Заданная сеть

Для выполнения данной задачи ознакомимся с сигнальными сообщениями технологий: SIP, ISUP

Запросы протокола SIP:

- INVITE  -  Приглашает пользователя к сеансу связи. Содержит SDP-описание сеанса

- АСК   -   Подтверждает прием окончательного ответа на запрос INVITE

- BYE   -   Завершает сеанс связи. Может быть передан любой из сторон, участвующих в сеансе

- CANCEL    -   Отменяет обработку запросов с теми же заголовками Call-ID, То, From и CSeq, что и в самом запросе

- CANCELREGISTER   - Переносит адресную информацию для регистрации пользователя на сервере определения местоположения

- OPTION   - Запрашивает информацию о функциональных возможностях терминала

Ответы протокола SIP кодируются трехзначными числами:

- 100 – служебный ответ говорит о том, что надо преккратить передавать INVITE

- 180 Ringing – при получении данного сигнала посылается КПВ

- 2хх означают, что запрос был успешно обработан;

- 3хх информируют оборудование вызывающего пользователя о новом местоположении вызываемого пользователя или другую информацию;

- 4хх информируют о том, что в запросе обнаружена ошибка;

- 5хх информируют о том, что запрос не может быть обработан из-за отказа сервера;

- 6xx информируют о том, что соединение с вызываемым пользователем установить невозможно.

Типы сообщений ISUP:

сообщения для установления соединения (call setup):

- IAM - начальное адресное сообщение

- ACM - сообщение о принятии полного адреса

- ANM - сообщение об ответе вызываемого абонента

сообщения для разъединения (call release):

- REL - сообщение о разъединении

- RLC – сообщение освобождения

Диаграмма процедуры установления и разрушения соединения для услуги IP- телефонии для варианта № 1

Рисунок  4.2 – Процедура Установления соединения

Рисунок  4.3 – Диаграмма процедуры разрушения соединения

Используемые сокращения

| Протоколы: |  |
| --- | --- |
| DSS1 IP ISUP LAP-D MGCP MPLS MTP RPR RTP SCTP SDP SIP TCP UDP TDM | Digital Subscriber Signalling System No. 1 Internet Protocol ISDN User Part Link Access Procedure on the D channel Media Gateway Control Protocol Multiprotocol Label Switching MessageTransferPart — Подсистема переноса сообщений ОКС-7 Resilient Packet Ring Real - time Transport Protocol Stream Control Transmission Protocol Session Description Protocol Session Initiation Protocol Transmission Control Protocol User Datagram Protocol Time-division multiplexing |
| Интерфейсы: |  |
| BRI (V1) E1 10BT FE GE PRI (V3) Z | Basic Rate Interface (2B + D16) интерфейс 2028Кбит/с Ethernet-интерфейс на скорости 10Мбит/с Fast Ethernet (100Мбит/с) Gigabit Ethernet (1000Мбит/с) Primary Rate Interface (30B + D64) с сигнализацией Q.931/LAP-D интерфейс ab – аналоговый интерфейс по 2-х проводной линии |
| Устройства: |  |
| GW MGC NGN SG SSW SW SLA TGW R Tel | Gateway – шлюз Media Gateway Controller Next Generation Network Signaling Gateway Softswitch Switch – Коммутатор Service Level Agreement - Соглашение об уровне обслуживания Trunk-Gateway – транспортный шлюз, например, речевой Router – Маршрутизатор Телефонный терминал |
| Поля сообщений: |  |
| CSRC MAC ToS TTL SSRC | Contributing Source Identifier Media Access Control Тип обслуживания Time To Live Synchronization Source Identifier |

Список литературы:

- Костюкович Н.Ф., Костюкович А.Е. Методические указания к  контрольным заданиям. Пакетная телефония, Новосибирск, 2019г, с.41

- Электронный ресурс http://www.aek-54.ru

- Электронный ресурс http://niits.ru/public/2002/200204.pdf

- Электронный ресурс http://www.erlang.com/calculator/erlb/