Лабораторная работа № 2

РАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1. Краткое содержание работы

В работе исследуется разветвленная электрическая цепь с двумя источниками энергии. Опытным путем определяются входные и взаимные проводимости и коэффициенты передачи тока. Проводятся расчеты с применением принципа наложения. По экспериментальным данным  строится потенциальная диаграмма цепи.

Параметры элементов исследуемых в работе цепей на каждом стенде различные и задаются табл.2.1 (номер стенда соответствует номеру бригады).

Работа может выполняться на сильноточном и слаботочном стендах.

Таблица 2.1

| Номер стенда | Е1, В | Е2, В | J, мА | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,0 | 5,5 | 150 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 5,5 | 29,0 | 32,0 |

Теоретическая справка

В линейной электрической цепи согласно принципу наложения ток в любой ветви или напряжение между двумя точками могут быть представлены в виде суммы частичных токов или напряжений, создаваемых каждым из источников схемы. Например, ток в третьей ветви схемы рис.2.1

I3 = I3J1 − I3E2 = K31 ⋅ J1 − g32 ⋅ E2,

где I3J1 = K31 ⋅ J1 − частичный ток в этой ветви, создаваемый источником тока J1;

I3E2 = g32⋅ E2 − частичный ток в этой ветви, создаваемый источником ЭДС E2;

K31=I3J1J1 − коэффициент передачи по току между ветвями 1 и 3;

g32 =I3E2E2 − взаимная проводимость между ветвями 3 и 2;

знак (−) соответствует встречному направлению частичных токов в ветви 3 от источников J1 и E2.

При определении частичных токов в ветвях электрической цепи, создаваемых источником тока J1, следует исключить из схемы источник ЭДС E2, оставив на его месте внутреннее сопротивление, равное нулю (переключатель П2 − в положении 2).

При определении частичных токов в ветвях электрической цепи, создаваемых источником ЭДС E2, следует исключить из схемы источник тока J1, оставив на его месте внутреннее сопротивление, равное бесконечности (переключатель П1 − в нейтральном положении).

Определение тока  J1', при котором напряжение Uac = 0, выполняется следующим образом:

Uac = J1' ⋅ R1 + I3 ⋅ R3 = J1' ⋅R1 + K31 ⋅ J1' − g32 ⋅ E2 ⋅ R3 = 0;

из полученного уравнения находим:

J1' = g32 ⋅ R3 ⋅ E2R1+K31 ⋅ R3 = g32 ⋅ E2R1R3 + K31.

При построении потенциальной диаграммы на горизонтальной оси последовательно в одном масштабе откладываются сопротивления участков цепи R1, R3,… При этом следует иметь в виду, что внутреннее сопротивление источников ЭДС равно нулю. По вертикальной оси откладываются потенциалы точек схемы.

II. Задание на подготовительную работу

Повторить разделы курса по теме лабораторной работы, Рекомендуемая литература: [5] с.46–51, [6] с.37–39, с.44–48.

Выполнить в письменной форме следующее задание:

1. Для схемы рис.2.1 с данными табл.2.1 рассчитать токи в ветвях 1,2,3 и напряжение U4:

а) при действии только источника ЭДСE2,

б) при действии только источника токаJ1,

в) при одновременном действии двух источниковE2 иJ1.

2. По данным п.1 рассчитать проводимости g22,g12,g32 и коэффициенты передачи тока K11,K31 для схемы рис.2.1.

3. Какие токи и напряжения следует измерить в цепи рис. 2.1 для определения указанных в п.2 проводимостей и коэффициентов? В каком положении (1, 2 или нейтральном) должны при этом находиться переключатели П1 и П2?

4. Используя рассчитанные в п.2 проводимости и коэффициенты, определить величину тока J1, при котором  Uac=0  (рис.2.1). Величина E2берется из табл.2.1.

5. В какой последовательности строится потенциальная диаграмма для контура   a b c d f e a  схемы рис.2.2?

Составить  бланк отчета, содержащий разработку всех пунктов рабочего задания.

III. Рабочее задание

Часть I. Принцип наложения

1. Собрать цепь по схеме рис.2.1.  Установить значения токаJ1 и напряжения E2  в соответствии с табл.2.1. В процессе работы с источником тока поддерживать ток J1 постоянным, указанным в табл.2.1.

2. Измерить токи в ветвях 1, 2, 3 и напряжение U4 при действии только источника  ЭДС E2(J1=0), а затем при действии только  источника тока J1(E2=0).

3. На основании измерений п.2 рассчитать по принципу наложения токи в ветвях 1, 2, 3  и напряжение U4 при одновременном действии двух источников E2 и J1. Результаты свести в таблицу, проверить опытом и сравнить со значениями, полученными в п.1 подготовки к работе.

Рисунок 2.1

4. По данным п.2 определить  проводимости g22,g12,g32 и коэффициенты передачи токаK11,K31; сравнить их с рассчитанными в п.2 подготовки к работе.

5. Не изменяя ЭДС E2, установить в схеме рис.2.1 такое значение  J1 тока источника тока, при котором напряжение  Uac=0. Сравнить полученное значение тока J1 источника тока с рассчитанным в п.4 подготовки к работе. При  Uac=0  замкнуть накоротко точки  a  и  c. Убедиться, что токи в ветвях при этом не изменились.

6. Вычислить, при каком значении ЭДС  E2' ток в ветви 3 равен нулю, если ток J источника тока остается неизменным (табл.2.1). Полученный результат проверить опытом.

Часть 2. Потенциальная диаграмма

7. В цепи рис.2.2 установить значения E1 и E2 в соответствии с табл.2.1. Измерить потенциалы точек a, b, c, d, f,  относительно потенциала точки  e . Записать показания амперметров.

Рисунок 2.2

8. По измеренным потенциалам и сопротивлениям резисторов (табл.2.1)  построить потенциальную диаграмму.

9. С помощью потенциальной диаграммы определить токи I1,I2,I3 и сравнить их с измеренными в п.7.