Федеральное агентство связи

Федеральное  государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

А. Н. Игнатов

Разработка оптоэлектронных устройств

Методические указания

по изучению курса

и выполнению курсовой работы

Новосибирск

2015

УДК 621.383 (075.32)

ББК 32.86

Методические указания по выполнению курсовой работы по теме

«РРРазработка оптоэлектронных устройств»

Составитель кандидат технических наук, профессор

А.Н. Игнатов

Приведены методические указания, которые должны помочь студентам в выполнении курсовой работы по курсу «Оптоэлектроника и нанофотоника». Сформулированы исходные данные вариантов курсовой работы. Приведены справочные данные оптоэлектронных приборов, необходимых для выполнения курсовой работы.

Для студентов обучающихся по направлениям:

«Наноинженерия»;

«Электроника и наноэлектроника»;

«Конструирование и технология производства электронных средств».

Рецензент ктн, доц.  Савиных В.Л.

Утверждено редакционно-издательским советом СибГУТИ в качестве методических указаний для студентов дневной и заочной форм обучения.

 Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2015 г.

Оглавление

| 1 | Общие замечания………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Литература основная…………………………………………………… | 5 |
| 3 | Литература дополнительная…………………………………………… | 5 |
| 4 | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы…………………………………………………………………… | 6 |
| 5 | Варианты задач курсовой работы……………………………………... | 6 |
| 6 | Правила выполнения курсовой работы ……………………………… | 8 |
| 7 | Основные вопросы курса «Оптоэлектроника и нанофотоника»……. | 9 |
|  | Приложение 1………………………………………………………….. | 12 |
|  | Приложение 2…………………………………………………………... | 14 |
|  | Приложение 3…………………………………………………………... | 16 |

- Общие замечания

Дисциплина «Оптоэлектроника и нанофотоника» должна обеспечить естественнонаучную и  базовую подготовку студентов, необходимую для изучения специальных устройств и систем, использующих оптоэлектронные приборы .

Изучение дисциплины должно подготовить студента к самостоятельным решениям при рациональном выборе перспективных типов оптоэлектронных приборов, режимов их работы в телекоммуникационных устройствах  и системах. Данный курс базируется на содержании курсов «Теория электрических цепей», «Химия», «Физика», «Электронные твердотельные приборы и микроэлектроника», «Физические основы электроники», «Электроника».

В результате изучения дисциплины студент должен

приобрести знания физических основ работы оптоэлектронных приборов и устройств широкого применения

уметь использовать полученные знания для правильного выбора оптоэлектронных приборов, определения их параметров по характеристикам и выяснения влияния режимов работы и температуры на эти параметры

приобрести навыки работы с оптоэлектронными приборами широкого применения

знать проблемы и тенденции развития оптоэлектроники.

По данному курсу планируется выполнение курсовой работы,  предусмотрены лабораторные работы и экзамен.

- Литература основная

- Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника: Учебное пособие. – СПб: Изд. «Лань», 2011.

- Игнатов А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника: Учебное пособие. - СПб.: изд. «Лань», 2011.

- Игнатов А.Н. Устройства и системы оптической связи: Учебное пособие. - Новосибирск: СибГУТИ, 2013.

3. Литература дополнительная

- Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. -М.: Радио и связь, 1989.

- Шарупич Л.С., Тугов Н.М., Оптоэлектроника - М. Энергоатомиздат, 1984.

- Иванов В.И., Аксенов А.И., Юшин А.М., Полупроводниковые оптоэлектронные приборы: Справочник. -М.: Энергоатомиздат , 1990.

- Применение оптоэлектронных приборов: Пер. с англ./ С. Гейг, Д. Эванс, М. Ходапп, Х. Соренсон. -М.: Радио и связь, 1981.

- Тугов Н.М., Глебов Б.А., Чарыков Н.А. Полупроводниковые приборы. -М. Энергоатомиздат, 1990.

- Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника./ Под ред.  Федорова Н.Д. -М. Радио и связь, 1998.

- Пихтин А.Н. Физические основы квантовой электроники и оптоэлектроники. -М. Высш. шк., 1983.

- Игнатов А.Н. Оптоэлектроника приборы и устройства. Учебное пособие. – М.: Эко-Трендз, 2006.

- Методические рекомендации к выполнению контрольной работы

Учебными планами подготовки студентов очной и заочной форм обучения планируется выполнение курсовой работы, предусматривающей решение четырех задач. Номер варианта для решения первой и третьей задач должен соответствовать последней цифре Вашего студенческого билета, номер варианта при решении второй и четвертой задач должен соответствовать предпоследней цифре вашего студенческого билета.

# Варианты задач курсовой работы

Задача № 1

Изобразить структуру фотоприемника. Изобразить ВАХ фотоприемника. Дать определение основным параметрам. Пояснить принцип работы фотоприемника. Привести примеры устройств использующих, рассматриваемый Вами фотоприемник.

Таблица 1 – Варианты и типы фотоприемников

| Вариант | Тип фотоприемника (ФП) |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Фотодиод на основе р-n перехода Фотодиод со структурой р-i-n Фотодиод с барьером Шоттки Фотодиод с гетероструктурой Лавинный фотодиод Фотодиод - транзистор Составной фототранзистор Фототранзистор Фототиристор Фоторезистор |

Задача № 2

Определить длинноволновую границу фотоэффекта гр и фоточувствительность приемника. Изобразить вид спектральной характеристики фотоприемника и указать на ней  гр.

Исходные данные для решения задачи приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Варианты и данные фотоприемников

| Вариант | Тип ПП материала | Квантовая эффектив-ность,  | Ширина запрещен-ной зоны W, эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Ge Si GaAs PbS InAs CdS CdSe InGaAs GaAsP GaHeAs | 0,2 0,7 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 | 0,6 1,12 1,41 0,29 0,39 2,5 1,8 0,7 1,6 1,5 |

Задача №3

Изобразить принципиальную схему включения семисегментного полупроводникового индикатора. Описать принцип действия индикатора. Указать какой цифровой код и какие состояния выходов дешифратора определяют индикацию цифры, соответствующей последней цифре Вашего студенческого билета. Результаты оформить в виде таблицы истинности.

Таблица 3 – Входной двоичный код и состояния выходов дешифратора.

| Номер варианта | Входной код |  |  |  | Состояния выходов дешифратора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | 22 | 21 | 20 | А | В | С | Д | Е | F | G |

Задача № 4

Изобразить схему включения светодиода, с указанием полярности  включения источника питания Uпит и номинала ограничительного сопротивления Rогр . Рассчитать какую силу света обеспечивает светодиод, при заданных Uпит и Rогр. Определить длину волны соответствующую максимуму  спектрального распределения. Исходные данные Вашего варианта указаны в таблице 4.

Таблица 4. Варианты и исходные данные задачи №4

| № варианта | Тип светодиода | Напряжение питания Uпит, В | Номинал ограничительного сопротивления, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | АЛ102В АЛ316А АЛ307Б АЛ102Д АЛ316Б АЛ307В АЛ102Г АЛ316А АЛ102Б АЛ307Г | 5 9 12 15 8 6 9 15 7 12 | 510 680 910 1200 820 470 680 110 560 1000 |

- Правила выполнения курсовой работы

При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать следующие правила:

- В курсовой работе обязательно должен быть указан год издания методического пособия, которым пользовался студент, и должны быть записаны условия задач.

- Решение задач должно сопровождаться подробными пояснениями по каждому пункту задания.

- Все графические построения надо выполнять карандашом, отчетливо и аккуратно.

- Все величины, определяемые из графика, должны быть указаны на этом графике.

- Если работа не допущена к защите, то исправление решения задач или их новое решение производятся на чистых листах работы.

- В конце работы студент должен указать литературу, которой он пользовался при выполнении курсовой работы, поставить свою подпись и дату выполнения работы.

- Основные вопросы курса «Оптоэлектроника и нанофотоника»

- Классификация и система обозначений оптоэлектронных приборов и интегральных микросхем [1, стр. 19-21]. Основные понятия и определения  оптоэлектроники [1, стр.11].

- Особенности оптической электроники [1, стр.9-11].

- История развития оптоэлектроники 1, стр. 12-17

- Энергетические и световые параметры 1, стр. 29-30.

- Когерентность оптического излучения 1, стр. 33-36.

- Квантовые переходы и вероятности излучательных переходов [1, стр. 36-43].

- Ширина спектральной линии [1, стр. 43-46].

- Использование вынужденных переходов для усиления электромагнитного поля [1, стр. 46-50].

- Механизм генерации излучения в полупроводниках 1, стр. 50-54. Прямозонные и непрямозонные полупроводники  1, стр.54-58.

- Внешний квантовый выход и потери излучения 1, стр. 58-60.

- Излучательная и спектральная характеристики 2, стр. 51-53.

- Параметры светоизлучающих диодов 2, стр.130-134.

- Излучающие диоды на основе гетероструктур  1, стр. 61-63.

- Электрическая модель светодиода. Конструкции светодиодов 1, стр. 120-121, 2, стр. 101-102.

- Светодиоды инфракрасного излучения. Характеристики и параметры. Особенности конструкций и применения [1, стр. 128-129].

- Полупроводниковые цифро-буквенные индикаторы. Устройство и принцип действия семисегментного индикатора  [1, стр. 238-254.

- Физические основы усиления и генерации лазерного излучения. Населенность и инверсия населенности 1, стр. 137-140.

- Структурная схема лазера. Генерация лазерного излучения. Порог генерирования лазера. Параметры и режимы работы лазеров 4, стр. 145-154, 1, стр. 140-145.

- Устройство и принцип действия твердотельного лазера. Характеристики, параметры и режимы работы 1, стр. 145-146.

- Устройство и принцип действия полупроводникового инжекционного лазера. Характеристики, параметры и режимы работы 1, стр. 152-154.

- Устройство и принцип действия полупроводникового лазера с гетероструктурой. Характеристики, параметры и режимы работы 1, стр. 154-159.

- Светоизлучающие диоды для волоконно-оптических систем. Суперлюминесцентный диод. Устройство, принцип действия и применение 1, стр. 164-168.

- Сравнительная характеристика лазеров и светодиодов 1, стр. 169-172.

- Квантовые эффекты в наноструктурных материалах [1, стр. 383-386].

- Фотонные нанокристаллы и их применение [1, стр. 396-398].

- Наноэлектронные лазеры. Устройство, принцип действия, характеристики [1, стр. 409-417].

- Излучающие приборы на основе органических наноматериалов [1, стр. 432-450].

- Устройство и принцип действия фотодиодов с гетероструктурой. Характеристики, параметры, применение [1, стр.196-197].

- Характеристики и параметры фотоприемников. Электрическая и шумовая модели фотоприемников 1, стр. 176-188.

- Устройство и принцип действия фотодиода на основе p-n перехода. Характеристики, параметры, режимы эксплуатации 1, стр. 188-190.

- Устройство и принцип действия фотодиода с p-i-n структурой. Характеристики, параметры, применение 1, стр. 191-193.

- Устройство и принцип действия фотодиода Шоттки. Характеристики, параметры, применение  1 стр. 193-196.

- Устройство и принцип действия фотодиодов с гетероструктурой. Характеристики, параметры, применение 1, стр. 196-197.

- Устройство и принцип действия лавинного фотодиода. Характеристики, параметры, применение 1, стр. 197-199.

- Устройство и принцип действия фототранзисторов. Характеристики, параметры, применение 1, стр. 199-202.

- Устройство и принцип действия фототиристора. Характеристики, параметры, применение 1, стр. 202-203.

- Наноэлектронные фотоприемники. Устройство, принцип действия, характеристики. [1, стр 459-467].

- Устройство и принцип действия оптронов. Типы и параметры. Электрическая модель оптрона 1, стр. 219-222; стр. 227-229, 4, стр. 102-121.

- Устройство и принцип действия оптоэлектронных усилителей 1, стр. 280-281, 4, стр. 134-137.

- Устройство и принцип действия оптоэлектронных генераторов1, стр. 270-273, 4, стр. 131-133.

- Устройство и принцип действия оптоэлектронных аналоговых ключей 1, стр. 274-276, 4, стр. 138.

- Устройство и принцип действия оптоэлектронных цифровых ключей 1, стр. 281-284, 4, стр. 133-134.

- Применение оптронов для выполнения логических функций И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ 1, стр. 276-277, [4, стр. 138-139].

- Применение оптоэлектронных приборов для измерения высоких напряжений (102-104 В) и управления устройствами большой мощности 1, стр. 284-285, [4, стр. 138-139].

- Применение оптронов в качестве аналогов электрорадиокомпонентов [1, стр. 278-280].

- Волоконно-оптические датчики 1, стр.323-327.

- Физические основы светопередачи по волокну. Закон Снеллиуса. Понятия о числовой апертуре и дисперсии [1, стр. 74-75].

- Методы ввода излучения в световоды [1, стр. 164-167].

- Методы вывода излучения из световодов 1, стр. 164-167.

- Устройство и принцип действия волстрона [1, стр. 229].

- Лазерный микропроектор со спиральной разверткой.

- Оптоэлектронные сенсорные системы. Устройство и принцип действия базовых элементов.

- Физические основы работы жидко-кристаллических индикаторов. Характеристики и параметры индикаторов [1, стр. 238-254].

- Устройство и принцип действия индикаторов на основе эффекта динамического рассеяния [1, стр. 241-242].

- Устройство и принцип действия индикаторов на основе твист-эффекта  [1, стр. 242-243].

- Устройство и принцип действия электролюминисцентного индикатора. Применение электролюминесцентных индикаторов [1, стр. 255-259].

- Инженерно- психологические требования к элементам индикации [1, стр. 265-267].

- Принцип цифровой оптической записи информации [1, стр. 291-307].

- Принцип лазерно - оптического считывания информации [1, стр. 289-291].

- Устройство и принцип действия оптических устройств записи информации [1, стр. 286-288].

- Устройство и принцип действия оптических устройств считывания      информации [7, стр. 289-291].

- Классификация волоконно-оптических систем распределения. [1, стр. 320-321].

- Схемы волоконно-оптических систем распределения [1, стр 321-323].

- Оптические передатчики. Приемники волоконно-оптических систем связи [1,стр 323-324], [1, стр327-329], [1,стр 332-334].

- Структурная схема цифровой волоконно-оптической системы связи [1, стр 334-336].

- Структурная схема аналоговой волоконно-оптической системы связи [1,стр 347-348].

- «Умные» соединители на основе смартлинков [1, стр 348-357].

- Волоконно-оптические технологии для сетей доступа [1,стр. 359-362].

- Медиаконверторы и их применение в оптических системах связи.

# Приложение 1
Справочные данные светодиодов АЛ102

1.Особенности.

Светодиоды фосфидогаллиевые эпитаксиальные с направленным излучением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе.

Маркируются цветными точками на корпусе: АЛ102А – одна красная; АЛ102Б – две красные; АЛ 102В – одна зеленая; АЛ 102Г – три красные; АЛ102Д – две зеленые; ЗЛ102А – одна черная; ЗЛ102Б – две черные; ЗЛ102В – одна белая; ЗЛ102Г – три черные; ЗЛ102Д – две белые точки.

2. Электрические и световые параметры при Токр= 25 С:

Сила света, не менее:

АЛ102А……………………………………………………..0,04 мкд

АЛ102Б, ЗЛ102Б……………………………………….…....0,1 мкд

АЛ102В, ЗЛ102Д…………………………………….….…...0,2 мкд

АЛ102Г, ЗЛ102В…………………………………….……..0,25 мкд

АЛ102Д…………………………………………….…..…….0,4 мкд

ЗЛ102А………………………………………………….…..0,02 мкд

ЗЛ102Г……………………………………………...………0,06 мкд

Постоянное прямое напряжение, не более:

АЛ102А,  АЛ102Б,  АЛ102В,  АЛ102Г,  АЛ102Д,         ЗЛ102В………………………………….……………….….…..2,8 В

ЗЛ102А,  ЗЛ102Б,  ЗЛ102Г,  ЗЛ102Д….………………….…..3,0 В

Цвет свечения:

АЛ102А,  АЛ102Б,  АЛ102Г,  ЗЛ102А,  ЗЛ102Б,

ЗЛ102Г,  ЗЛ102Д……………………………………….…..красный

АЛ102В, ЗЛ102Д, ЗЛ102В……………………………….…зеленый

Максимум спектрального распределения излучения на длине волны:

АЛ102А,  АЛ102Б,  АЛ102Г,  ЗЛ102А,  ЗЛ102Б,

ЗЛ102Г,  ЗЛ102Д…………………………………………..0,69 мкм

АЛ102В, ЗЛ102Д, ЗЛ102В…………………………………0,53 мкм

3.Предельные эксплуатационные данные:

Постоянный прямой ток:

при Токр  С:

АЛ102А………………………………………..………………..10 мА

АЛ102Б,  АЛ102Г,  ЗЛ102А,  ЗЛ102Б,

ЗЛ102Г,  ЗЛ102Д………………………………..……………....20 мА

АЛ102В, ЗЛ102Д, ЗЛ102В……………………..…………...….22 мА

при Токр  7С:

АЛ102А,  АЛ102Б,  АЛ102Г……………………..……...…..…10 мА

ЗЛ102А,  ЗЛ102Б, ЗЛ102Г,  ЗЛ102Д ……………..…..……….11 мА

АЛ102В, ЗЛ102Д, ЗЛ102В………………………….………….22 мА

Обратное импульсное напряжение………………………..…………...2 В

Диапазон рабочей температуры окружающей среды…….- 60  + 70 С

4.Основные характеристики:

Зависимость силы све-     Спектры излучения све-     Вольт-амперная харак-

та в относительных                    товодов:                     теристика (указаны

единицах от прямого        1-красного, 2-зеленого      зона разброса и усред-

тока                             цвета свечения                  ненная кривая)

Приложение 2

Справочные данные светодиодов АЛ307

1.Особенности.

Светоизлучающие диоды с рассеянным излучением. Изготавливаются из эпитаксиальных структур на основе следующих материалов:АЛ307АМ, АЛ307КМ, АЛ307БМ – твердый раствор галлий-алюминий-мышьяк; АЛ307ВМ, АЛ307ДМ, АЛ307ЕМ, АЛ307ГМ, АЛ307ЖМ, АЛ307НМ – фосфорид галлия. Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более    0,35 г. Светоизлучающие диоды не маркируются. Тип прибора указывается на упаковке.

2.Электрические и световые параметры при Токр=25С:

Сила света, не менее:

АЛ307АМ……………………………………………….…...0,15 мкд

АЛ307БМ……………………………………………………..0,9 мкд

АЛ307ВМ, АЛ307ДМ……………………………….……….0,4 мкд

АЛ307ГМ, АЛ307ЕМ………………………………………...1,5 мкд

АЛ307ЖМ…………………………………………………….3,5 мкд

АЛ307КМ……………………………………………………….2 мкд

АЛ307НМ…………………………………………………...…..6 мкд

Постоянное прямое напряжение, не более:

АЛ307АМ, АЛ307БМ, АЛ307КМ………………………………..2 В

АЛ307ВМ, АЛ307ГМ, АЛ307НМ……………………………...2,8 В

АЛ307ДМ, АЛ307ЕМ, АЛ307ЖМ……………………………..2,5 В

Цвет свечения:

АЛ307АМ, АЛ307БМ, АЛ307КМ…………………….……Красный

АЛ307ВМ, АЛ307ГМ, АЛ307НМ……………………….…Зеленый

АЛ307ДМ, АЛ307ЕМ, АЛ307ЖМ…………………….……Желтый

Максимум спектрального распределения излучения на длине волны:

АЛ307АМ, АЛ307БМ, АЛ307КМ ……………………….0,665 мкм

АЛ307ВМ, АЛ307ГМ, АЛ307НМ…………………….….0,567 мкм

АЛ307ДМ, АЛ307ЕМ, АЛ307ЖМ……………………0,56; 0,7 мкм

3.Предельные эксплуатационные данные:

Постоянный прямой ток при Токр  70С:

АЛ307АМ, АЛ307БМ, АЛ307КМ……………………………20 мА

АЛ307ВМ, АЛ307ГМ, АЛ307НМ, АЛ307ДМ, АЛ307ЕМ,

АЛ307ЖМ……………………………………………..………22 мА

Импульсный прямой ток при И = 2 мс, Q = 10, Токр = 70С:

АЛ307АМ, АЛ307БМ, АЛ307КМ…………………………..100 мА

АЛ307ВМ, АЛ307ГМ, АЛ307НМ, АЛ307ДМ, АЛ307ЕМ,

АЛ307ЖМ………………………………………………………60 мА

Обратное постоянное напряжение…………………………………….2 В

Диапазон рабочей температуры окружающей среды ……- 60  + 70 С

4.Основные характеристики:

Вольт- амперная харак-        Типовая зависимость           Спектры излучения

теристика (показаны          силы света от прямого               светодиодов

зона разброса и                              тока

усредненная кривая)

Приложение 3

Справочные данные светодиодов АЛ316(А, Б)

1.Особенности.

Светоизлучающие диоды красного цвета свечения с рассеянным излучением, изготавливаются на основе гетероструктур галлий – алюминий – мышьяк. Выпускаются в пластмассовом корпусе с линзой из диффузно – рассеивающего компаунда. Масса не более 0,4 г. Маркируются цветной полоской на корпусе: АЛ316А – красной,  АЛ316Б – синей.

2. Электрические и световые параметры при Токр= 25 С:

Сила света при Iпр= 10 мА, не менее:

АЛ316А……………………………….……………….………0,8 мкд

АЛ316Б…………………………………………………….…0,25 мкд

Постоянное прямое напряжение при Iпр= 10 мА, не более….…….…2 В

Максимум спектрального распределения излучения на длине волны……………………………………………………………………0,67 мкм

3.Предельные эксплуатационные данные:

Постоянный прямой ток:

при Токр= 25 С…………………………………………………20 мА

при Токр= 70 С…………………………………………………12 мА

Диапазон рабочей температуры окружающей среды…… - 60  + 70 С

4.Основные характеристики:

Вольт-амперная           Типовая зависимость            Спектры излучения

характеристика            силы света от прямого                светодиодов

(показаны зона                             тока

разброса и усред-

ненная кривая)

Ктн, профессор Александр Николаевич  Игнатов

Оптоэлектроника и нанофотоника

Методические указания

по изучению курса и выполнению курсовой работы на тему «Разработка оптоэлектронных устройств»

Редактор: В.Л. Савиных