Системы связи с подвижными объектами 3 Системы сотовой связи

3.1 Цель изучения раздела

Целью данного раздела является изучение принципов построения систем сотовой связи, технологий передачи данных и взаимодействия элементов  сетей сотовой связи.

3.2 Краткие исторические сведения

История развития сотовых систем связи насчитывает немногим более 30 лет, однако этот короткий период был отмечен рядом поворотных моментов и существенной технологической эволюцией.

Все существующие сотовые системы можно разбить на поколения, различающиеся по своим возможностям, способу формирования передаваемого сигнала, предоставляемым услугам (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 - Эволюция систем сотовой связи

Во всех аналоговых стандартах первого поколения (1G) применяется частотная (ЧМ) или фазовая (ФМ) модуляция для передачи речи и частотная манипуляция для передачи информации управления. Этот способ имеет ряд существенных недостатков: возможность прослушивания разговоров другими абонентами, отсутствие эффективных методов борьбы с замираниями сигналов под влиянием окружающего ландшафта и зданий или вследствие передвижения абонентов. Для передачи информации применяется метод множественного доступа с частотным разделением каналов (Frequency Division Multiple Access - FDMA). С этим непосредственно связан основной недостаток аналоговых систем - относительно низкая емкость, являющаяся следствием недостаточно рационального использования выделенной полосы частот при частотном разделении каналов.

Все поколения, начиная с 2G (JDC (Japanese Digital Cellular) – Япония,  GSM (Global System for Mobile communications), D-AMPS (Digital AMPS) – США, CDMA (Code Division Multiple Access) – стандарт IS-95) являются цифровыми.

В США аналоговый стандарт AMPS получил столь широкое распространение, что прямая замена его цифровым стандартом оказалась практически невозможной. Выход был найден в разработке двухрежимной аналого-цифровой системы, позволяющей совмещать работу аналоговой цифровой систем в одном и том же диапазоне.

Разработанный стандарт получил наименование D-AMPS, или IS-54. В Европе ситуация осложнялась наличием множества несовместимых аналоговых систем. Здесь выходом оказалась разработка единого общеевропейского стандарта GSP(GSM-900 — диапазон 900 МГц).

Цифровой стандарт, по техническим характеристикам схожий с D-AMPS, был разработан в Японии; первоначально он назывался JDC, а с 1994 г. PDC (Personal Digital Cellular – «персональная цифровая сотовая связь»).

Системы цифровых сетей мобильной связи GSM создавались с учетом оказания основной услуги – речевой. Так как речевой трафик считается симметричным, то за основу построения сетей радиодоступа был выбран метод частотного дуплекса FDD. Простая интеграция с телефонными сетями общего пользования PLMN, обеспечивающая высокие темпы развертывания сетей GSM в мире, потребовала от разработчиков реализации широко используемого принципа коммутации каналов CS (Circuit Switching) и системы сигнализации SS7.

Развитие дополнительных услуг связи инициировало другие асимметричные типы трафика: потоковый, фоновый и в некоторых случаях интерактивный. Кроме того, гигантские темпы развития и эффективность сети Интернет показали высокую актуальность построения сетей по принципу коммутации пакетов PS (Packet Switching). В связи с этим современные сети мобильной связи поддерживают метод временного дуплекса TDD, их развитие строится с учетом концепции «все по IP».

Разработка систем третьего поколения началась задолго до того, как были использованы возможности системы GSM и других систем второго поколения. Существование большого числа разобщенных мобильных сетей на фоне общей тенденции стран к экономической интеграции, требовало создание единого стандарта, способного обеспечить абонентам свободу перемещения и сохранение обслуживания в любой сети вне зависимости от места ее развертывания.

Одним из наиболее грандиозных проектов конца ХХ века явилась концепция IMT-2000.

Международный союз электросвязи (ITU)  разработал базовые требования по пропускной способности к системам  IMT- 2000:

- до 2,048 Мбит/с при низкой мобильности терминалов (скорость менее 3 км/ч) и локальной зоне покрытия;

- до 384 кбит/с при высокой мобильности терминалов (до 120 км/ч) и широкой зоне покрытия;

- до 64 (144) кбит/с для быстро перемещающихся транспортных средств.

В 1998 году для разработки общего стандарта сетей 3G (WCDMA) была создана рабочая группа 3GPP (проект партнерства по системам третьего поколения).

Результатом работы этой группы стал стандарт UMTS.

Главным отличием сети UMTS от GSM стало использование широкополосных сигналов (ШПС) с полосой 5 МГц и базой сигнала много больше единицы (B>>1). В сетях WCDMA/ UMTS используются последовательные ШПС - DS-CDMA (Direct Sequence).

Дальнейшее развитие UMTS в целях повышения скоростей передачи данных и минимизации задержек передачи данных при использовании протоколов плоскостей пользователя и управления (User-plane, Control-plane) определило разработку технологий HSPA (HSDPA/HSUPA), в которых нашли свое применение многопозиционные сигналы с квадратурной амплитудной манипуляцией 16QAM, 64QAM. Особое внимание в этих технологиях в целях минимизации указанных задержек уделено модернизации прокола доступа к физической среде передачи MAC.

Сети сотовой связи 4G  характеризуются использованием трех базовых технологий: технологии ортогонального частотного мультиплексирования  (OFDM), технологии много-антенной передачи  MIMO)  и  «плоской»  архитектуры сети. Эти технологии позволяют обеспечить высокие скорости передачи данных и существенно расширить спектр предоставляемых услуг.

3.3 Элементы сетей сотовой связи

3.3.1 Функциональная схема системы сотовой связи

Система сотовой связи строится в виде совокупности ячеек (сот), покрывающих обслуживаемую территорию. Ячейки обычно схематически изображают в виде правильных шестиугольников. В центре каждой ячейки находится базовая станция (БС), обслуживающая все подвижные станции (ПС) в пределах своей ячейки. При перемещении абонента из одной ячейки в другую происходит передача его обслуживания от одной БС к другой. Все БС соединены с центром коммутации (ЦК) подвижной связи по выделенным проводным или радиорелейным каналам связи. С центра коммутации имеется выход на ТФОП. На рисунке 3.2 приведена упрощенная функциональная схема, соответствующая описанной структуре системы сотовой связи.

Рисунок 3.2 – Функциональная схема системы сотовой связи

В действительности ячейки никогда не бывают строгой геометрической формы. Реальные границы ячеек имеют вид неправильных кривых, зависящих от условий распространения и затухания радиоволн, т.е. от рельефа местности, характера и плотности растительности и застройки и тому подобных факторов. Более того, границы ячеек вообще не являются четко определенными, так как рубеж передачи обслуживания подвижной станции из одной ячейки в соседнюю может в некоторых пределах смещаться с изменением условий распространения радиоволн и в зависимости от направления движения подвижной станции. Точно так же и положение базовой станции лишь приближенно совпадает с центром ячейки, который к тому же не так просто определить однозначно, если ячейка имеет неправильную форму. Если же на базовых станциях используются направленные (не изотропные в горизонтальной плоскости) антенны, то базовые станции фактически оказываются на границах ячеек.

Система сотовой связи может включать более одного ЦК, что может быть обусловлено эволюцией развития сети или ограниченностью емкости коммутационной системы. Например, возможна структура системы с несколькими ЦК, один из которых условно можно назвать головным, шлюзовым или транзитным.

3.3.2 Центр коммутации

Центр коммутации является мозговым центром и одновременно диспетчерским пунктом системы сотовой связи, на который замыкаются потоки информации со всех базовых станций и через который осуществляется выход на другие сети связи - стационарную телефонную сеть, сети междугородной связи, спутниковой связи, другие сотовые сети. В состав центра коммутации входит несколько процессоров (контроллеров), и он является типичным примером многопроцессорной системы.

Блок-схема центра коммутации представлена на рисунке 3.3. Собственно коммутатор осуществляет переключение потоков информации между соответствующими линиями связи. Он может, в частности, направить поток информации от одной базовой станции к другой, или от базовой станции к стационарной сети связи, или наоборот - от стационарной сети связи к нужной базовой станции.

Коммутатор подключается к линиям связи через соответствующие контроллеры связи, осуществляющие промежуточную обработку (упаковку/распаковку, буферное хранение) потоков информации.

Управление работой ЦК и системы в целом производится от центрального контроллера. Работа ЦК предполагает участие операторов, поэтому в состав центра входят соответствующие терминалы, а также средства отображения и регистрации (документирования) информации. В частности, оператором вводятся данные об абонентах и условиях их обслуживания, исходные данные по режимам работы системы, в необходимых случаях оператор выдает требующиеся по ходу работы команды.

Рисунок 3.3 – Блок – схема центра коммутации

Важными элементами системы являются базы данных - домашний регистр, гостевой регистр, центр аутентификации, регистр аппаратуры. Домашний регистр (местоположения - Ноте Location Register, HLR) содержит сведения обо всех абонентах, зарегистрированных в данной системе, и о видах услуг, которые могут быть им оказаны. В нем фиксируется местоположение абонента для организации его вызова и регистрируются фактически оказанные услуги. Гостевой регистр (местоположения - Visitor Location Register, VLR) содержит сведения об абонентах-гостях (роумерах), т.е. об абонентах, зарегистрированных в другой системе, но пользующихся в настоящее время услугами сотовой связи в данной системе. Центр аутентификации (Authentication Center) обеспечивает процедуры аутентификации абонентов и шифрования сообщений. Регистр аппаратуры (идентификации - Equipment Identity Register), если он существует, содержит сведения об эксплуатируемых подвижных станциях на предмет их исправности и санкционированного использования.

В частности, в нем могут отмечаться украденные абонентские аппараты, а также аппараты, имеющие технические дефекты, например, являющиеся источниками помех недопустимо высокого уровня. Как и в базовой станции, в центре коммутации предусматривается резервирование основных элементов аппаратуры, включая источник питания, процессоры и базы данных.

3.3.3 Базовая станция

Структурная схема БС приведена на рисунке 3.4. Особенностью БС является использование разнесенного приема, для чего станция должна иметь две приемные антенны. Кроме того, БС может иметь раздельные антенны на передачу и на прием (рисунок 3.4 соответствует этому случаю). Другая особенность - наличие нескольких приемников и такого же числа передатчиков, позволяющих вести одновременную работу на нескольких каналах с различными частотами.

Одноименные приемники и передатчики имеют общие перестраиваемые опорные генераторы, обеспечивающие их согласованную перестройку при переходе с одного канала на другой; конкретное число  приемопередатчиков зависит от конструкции и комплектации БС.

Для обеспечения одновременной работы N приемников на одну приемную и N передатчиков на одну передающую антенну между приемной антенной и приемниками устанавливается делитель мощности на N выходов, а между передатчиками и передающей антенной - сумматор мощности на N входов.

Блок сопряжения с линией связи осуществляет упаковку информации, передаваемой по линии связи на ЦК, и распаковку принимаемой от него информации. Для связи БС с ЦК обычно используется радиорелейная или волоконно-оптическая линия, если они не располагаются территориально в одном месте.

Контроллер БС (компьютер) обеспечивает управление работой станции, а также контроль работоспособности всех входящих в нее блоков и узлов.

Для обеспечения надежности многие блоки и узлы БС резервируются (дублируются), в состав станции включаются автономные источники бесперебойного питания (аккумуляторы).

Рисунок 3.4 – Структурная схема базовой станции

3.3.4 Подвижная станция

Структурная схема цифровой подвижной станции (ПС) приведена на рисунке 3.5. В ее состав входят: блок управления; приемопередающий блок; антенный блок.

Блок управления включает в себя микротелефонную трубку (микрофон и динамик), клавиатуру и дисплей. Клавиатура служит для набора номера телефона вызываемого абонента, а также команд, определяющих режим работы ПС. Дисплей служит для отображения различной информации, предусматриваемой устройством и режимом работы станции.

Приемопередающий блок состоит из передатчика, приемника, синтезатора частот и логического блока.

В состав передатчика входят: АЦП - преобразует в цифровую форму сигнал с выхода микрофона; кодер речи - осуществляет кодирование сигнала речи, т.е. преобразование сигнала, имеющего цифровую форму, по определенным законам с целью сокращения его избыточности; кодер канала - добавляет в цифровой сигнал, получаемый с выхода кодера речи, дополнительную (избыточную) информацию, предназначенную для защиты от ошибок при передаче сигнала по линии связи; с той же целью информация подвергается определенной переупаковке (перемежению); кроме того, кодер канала вводит в состав передаваемого сигнала информацию управления, поступающую от логического блока; модулятор - осуществляет перенос информации кодированного сигнала на несущую частоту.

Рисунок 3.5 – Структурная схема подвижной станции

В приемнике демодулятор выделяет из модулированного радиосигнала кодированный цифровой сигнал, несущий информацию; декодер канала - выделяет из входного потока управляющую информацию и направляет ее на логический блок; принятая информация проверяется на наличие ошибок, и выявленные ошибки исправляются; до последующей обработки принятая информация подвергается обратной (по отношению к кодеру) переупаковке; декодер речи - восстанавливает поступающий на него с кодера канала сигнал речи, переводя его в естественную форму, со свойственной ему избыточностью, но в цифровом виде; ЦАП -преобразует принятый цифровой сигнал речи в аналоговую форму и подает его на вход динамика; эквалайзер - служит для частичной компенсации искажений сигнала вследствие многолучевого распространения; по существу, он является адаптивным фильтром, настраиваемым по обучающей последовательности символов, входящей в состав передаваемой информации; блок эквалайзера не является функционально необходимым и в некоторых случаях может отсутствовать.

Логический блок - это микрокомпьютер, осуществляющий управление работой ПС. Синтезатор является источником колебаний несущей частоты, используемой для передачи информации по радиоканалу. Наличие гетеродина и преобразователя частоты обусловлено тем, что для передачи и приема используются различные участки спектра (дуплексное разделение по частоте).

Антенный блок включает в себя антенну (в простейшем случае четвертьволновой штырь) и коммутатор прием/передача. Последний для цифровой станции может представлять собой электронный коммутатор, подключающий антенну либо на выход передатчика, либо на вход приемника, так как ПС цифровой системы никогда не работает на прием и передачу одновременно.

Блок-схема подвижной станции является упрощенной. На ней не показаны усилители, селектирующие цепи, генераторы сигналов синхрочастот и цепи их разводки, схемы контроля мощности на передачу и прием и управления ею, схема управления частотой генератора для работы на определенном частотном канале и т.п. Для обеспечения конфиденциальности передачи информации в некоторых системах возможно использование режима шифрования; в этих случаях передатчик и приемник ПС включают соответственно блоки шифратора и дешифратора сообщений. В ПС системы GSM предусмотрен специальный съемный модуль идентификации абонента (Subscriber Identity Module - SIM). Подвижная станция системы GSM включает также детектор речевой активности (Voice Activity Detector), который с целью экономного расходования энергии источника питания (уменьшения средней мощности излучения), а также снижения уровня помех, создаваемых для других станций при работающем передатчике, включает работу передатчика на излучение только на те интервалы времени, когда абонент говорит. На время паузы в работе передатчика в приемный тракт дополнительно вводится комфортный шум. В необходимых случаях в ПС могут входить отдельные терминальные устройства, например факсимильный аппарат, в том числе подключаемые через специальные адаптеры с использованием соответствующих интерфейсов.

3.3.5 Интерфейсы систем сотовой связи

В каждом стандарте сотовой связи используется несколько интерфейсов, в общем случае различных в разных стандартах.

Предусмотрены свои интерфейсы для связи ПС с БС, БС - с ЦК (а в стандарте GSM - еще и отдельный интерфейс для связи приемопередатчика БС с КБС), центра коммутации - с домашним регистром, с гостевым регистром, с регистром аппаратуры, со стационарной телефонной сетью и другие.

Все интерфейсы подлежат стандартизации для обеспечения совместимости аппаратуры разных фирм - изготовителей, что не исключает возможности использования различных интерфейсов, определяемых разными стандартами, для одного и того же информационного стыка. В некоторых случаях используются уже существующие стандартные интерфейсы, например, соответствующие протоколам обмена в цифровых информационных сетях.

Интерфейс обмена между ПС и БС носит название эфирного интерфейса или радиоинтерфейса (air interface). Эфирный интерфейс обязательно используется в любой ССС при любой ее конфигурации и в единственном возможном для своего стандарта сотовой связи варианте. Данное обстоятельство позволяет ПС любой фирмы - изготовителя успешно работать совместно с БС той же или любой другой фирмы, что удобно для компаний - операторов и необходимо для организации роуминга. Стандарты эфирного интерфейса разрабатываются весьма тщательно, чтобы обеспечить возможно более эффективное использование полосы частот, выделенной для

канала радиосвязи.

3.3.6  Основные процедуры в системе сотовой связи

В ССПР к основным процедурам относят: эстафетную передачу канала, роуминг, автоматическое установление входящего, исходящего вызовов и др.

Несмотря на разнообразие стандартов сотовой связи, алгоритмы их функционирования, независимо от имеющихся особенностей, в основном сходны. Для абонента практически нет никакой разницы, в каком стандарте осуществляется связь. Если ему нужно позвонить, то он просто нажимает клавишу на своем радиотелефоне, что соответствует снятию трубки обычного телефона. Когда же радиотелефон находится в режиме ожидания (состояние “трубка положена”), его приемное устройство постоянно сканирует все каналы системы или только управляющие каналы. Для вызова соответствующего абонента всеми базовыми станциями сотовой системы связи по управляющим каналам передается сигнал вызова. Сотовый телефон вызываемого абонента при получении этого сигнала отвечает по одному из свободных каналов управления. Базовые станции, принявшие ответный сигнал, передают информацию о его параметрах в центр коммутации, который, в свою очередь, переключает разговор на ту базовую станцию, где зафиксирован максимальный уровень сигнала сотового радиотелефона вызываемого абонента.

Во время набора номера радиотелефон занимает один из свободных каналов, в котором уровень сигнала базовой станции в данный момент максимален. По мере удаления абонента от базовой станции или в связи с ухудшением условий распространения радиоволн уровень сигнала уменьшается, что ведет к ухудшению качества связи. Улучшение качества связи достигается путем автоматического переключения абонента на другой канал связи. Это происходит следующим образом. Специальная процедура,называемая передачей управления вызовом, или эстафетной передачей канала (в иностранной технической литературе – handover, или handoff), позволяет переключить разговор на свободный канал другой базовой станции, в зоне действия которой оказался абонент.

Процедура передачи управления вызовом изображена на рисунке 3.6. В ССПР такая процедура осуществляется при снижении качества связи из-за влияния помех или возникновении неисправностей коммутационного оборудования.

Для контроля этих ситуаций базовая станция снабжена специальным приемником, периодически измеряющим уровень сигнала сотового телефона разговаривающего абонента и сравнивающим его с допустимым пределом. Если уровень сигнала меньше этого предела, то информация об этом автоматически передается в центр коммутации по служебному каналу связи. Центр коммутации выдает команду об измерении уровня сигнала сотового радиотелефона абонента на ближайшие к нему базовые станции. После получения информации от базовых станций об уровне этого сигнала центр коммутации переключает радиотелефон на ту из них, где уровень сигнала оказался наибольшим.

Иногда возникает ситуация, когда поток заявок на обслуживание, поступающий от абонентов сотовой сети, превышает количество каналов, имеющихся на всех близко расположенных базовых станциях. Это происходит тогда, когда все каналы станций заняты обслуживанием абонентов и нет ни одного свободного, и поступает очередная заявка на обслуживание от подвижного абонента.

Рисунок 3.6 – Процедура передачи управления вызовом

В этом случае как временная мера (до освобождения одного из каналов) используется принцип эстафетной передачи внутри соты. При этом происходит поочередное переключение каналов в пределах одной и той же базовой станции для обеспечения связью всех абонентов.

Одна из важных услуг сети сотовой связи – предоставление возможности использования одного и того же радиотелефона при поездке в другой город, область или даже страну, причем сотовая сеть позволяет не только самому абоненту звонить из другого города или страны, но и получать звонки от тех, кто не успел застать его дома. В сотовой радиосвязи такая возможность называется роуминг (от англ. roam – скитаться, блуждать).

Различают три вида роуминга:

− автоматический (именно с этой формой за рубежом обычно исвязывают понятие роуминга), т.е. предоставление абоненту возможности выйти на связь в любое время в любом месте;

− полуавтоматический, когда абоненту для пользования данной услугой в каком-либо регионе необходимо предварительно поставить об этом в известность своего оператора;

− ручной, по сути, простой обмен одного радиотелефона на другой, подключенный к сотовой системе другого оператора.

Для обеспечения автоматического и полуавтоматического роуминга необходимо выполнение трех условий:

− наличие в требуемых регионах сотовых систем стандарта, совместимого со стандартом компании, у которой был приобретен радиотелефон;

− наличие соответствующих организационных и экономических соглашений о роуминговом обслуживании абонентов для взаиморасчетов между операторами сетей;

− наличие каналов связи между системами, обеспечивающих передачу звуковой и другой информации для роуминговых абонентов.

При перемещении абонента в другую сеть ее центр коммутации запрашивает информацию в первоначальной сети и при наличии подтверждения полномочий абонента регистрирует его. Данные о местоположении абонента постоянно обновляются в центре коммутации первоначальной сети, и все поступающие туда вызовы автоматически переадресовываются в ту сеть, где в данный момент находится абонент.

Процедура установления входящего вызова проиллюстрирована на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Процедура установления входящего соединения

3.3.7 Принцип повторного использования частот

Повторное использование частот (английское frequency reuse) - это основной принцип системы сотовой связи, радикально отличающий ее от других, в частности - от транковых систем подвижной связи, и позволяющий существенно (теоретически - до бесконечности) повышать емкость системы. Идея повторного использования частот заключается в том, что в близких одна относительно другой ячейках системы используются разные полосы частот, а через несколько ячеек эти полосы повторяются, что выгодно уже само по себе, так как позволяет при ограниченной общей полосе частот охватить системой сколь угодно большую зону обслуживания. Это оказывается выгодно вдвойне, если учесть возможность повышения емкости системы за счет того или иного варианта дробления ячеек.

Группа сот с различными наборами частот называется кластером. Очевидно, что 3-элементный кластер - это кластер минимально возможного размера; в каждой из его ячеек можно использовать одну треть от полного частотного диапазона, отведенного системе. Такая структура схематически представлена на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 –  Принцип повторного использования частот

При 3-элементном кластере ячейки с одинаковыми полосами частот повторяются очень часто, что плохо в смысле уровня соканальных помех (английское cochannel interference), т.е. помех от станций системы, работающих на тех же частотных каналах, но в других ячейках. В этом отношении более выгодны кластеры с большим числом элементов. Можно показать, что в общем случае расстояние D между центрами ячеек, в которых используются одинаковые полосы частот, связано с числом N ячеек в кластере простым соотношением:

D = R,                                                   (3.1)

где R – радиус ячейки ( радиус окружности, описанной вокруг правильного шестиугольника).

Величина С = 1 / N (N – число сот в кластере) называется коэффициентом повторного использования частот. Она характеризует эффективность повторного использования частот.

Заметим, что увеличение числа элементов в кластере, выгодное в отношении снижения уровня соканальных помех, приводит к пропорциональному уменьшению полосы частот, которая может быть использована в одной ячейке. Поэтому практически число элементов в кластере должно выбираться минимально возможным, обеспечивающим допустимое отношение сигнал/помеха.

3.3.8 Пути повышения емкости системы сотовой связи

Емкость системы сотовой связи, определяемая числом абонентов, которых она может обслужить, - очень важная характеристика, и значительная часть усилий при проектировании, создании и развитии системы в большинстве случаев направляется именно на обеспечение достаточно высокой емкости. Фактически и сама сотовая связь как таковая, основанная на принципе повторного использования частот, появилась в ответ на потребность в построении системы массовой подвижной связи при использовании жестко ограниченной полосы частот. В настоящем подразделе мы в систематизированном виде перечислим четыре основных пути повышения емкости, сознательно идя на некоторое повторение очевидных или уже упоминавшихся возможностей.

Первый - это совершенствование методов обработки сигналов, в частности, переход от аналоговой обработки к цифровой, сопровождаемый переходом к более совершенным методам множественного доступа - от FDMA к TDMA и к CDMA, а в пределах TDMA - переход от полноскоростного кодирования речи к полускоростному. Пределом на этом пути являются, по-видимому, достижимые характеристики CDMA - это коэффициент порядка 20 (по числу физических каналов) при переходе от FDMA к CDMA.

Второй путь - дробление ячеек, т.е. переход к меньшим ячейкам в районах с интенсивным трафиком при том же коэффициенте повторного использования частот (рисунок 3.9); число базовых станций при этом соответственно увеличивается, а мощность излучения - как для базовых, так и для подвижных станций - снижается. Фактически тот же эффект достигается и при использовании на базовых станциях секторных антенн, например с разделением ячейки на три сектора (при 120-градусных секторах) и использованием в каждом из секторов своей полосы частот (рисунок 3.10).

Практически ячейки с радиусом менее 300...500 м неудобны, так как чрезмерно возрастает поток передач обслуживания. Выход просматривается в использовании многоуровневых (иерархических) схем построения сотовой сети с обслуживанием в крупных ячейках (макросотах) быстро перемещающихся абонентов (автомобилистов), а в более мелких (микросоты, пикосоты) - малоподвижных абонентов, например покупателей в пределах торгового центра.

Рисунок 3.9 – Использование ячеек меньших размеров в районах

с интенсивным трафиком

Рисунок 3.10- Трехсекторная сота

Заметим попутно, что в некоторых случаях может оказаться необходимым не дробить, а наоборот - укрупнять ячейки, если трафик столь мал, что не обеспечивает достаточной загрузки базовой станции. Если при этом радиус ячейки превышает номинальную дальность действия передатчика базовой и/или подвижной станции, для обеспечения связи в удаленных частях ячейки приходится использовать повторители, выполняющие фактически роль ретрансляторов.

В качестве третьего пути повышения емкости отметим возможность использования адаптивного назначения каналов (Adaptive Channel Allocation - АСА) в методах FDMA и TDMA. До сих пор мы молчаливо предполагали, что имеющийся частотный ресурс, т.е. все частотные каналы в пределах выделенной полосы частот, заранее определенным образом распределяются между ячейками кластера - равномерно или в соответствии с априорной информацией об интенсивности трафика.

На практике достаточно широкое распространение получила сотовая сеть с 9 – ти элементным кластером (рисунок 3.11). В данной 9 – ти кластерной модели соты разбиваются на секторы. В центре соты на базовой станции устанавливаются три направленные антенны, каждая из которых охватывает сектор 1200. В каждом секторе соты радиосигнал от соответствующей направленной антенны излучается лишь в одном направлении. При этом уровень излучений в противоположных направлениях, а значит, в 2 – х секторах данной соты, максимально снижается. Это позволяет располагать базовые станции ближе друг к другу.

Возможен, однако, и иной подход: частотные каналы, все или частично, находятся в оперативном распоряжении центра коммутации, который выделяет их для пользования отдельным ячейкам (базовым станциям) по мере поступления заявок (вызовов), т.е. в соответствии с реальной интенсивностью трафика, но при соблюдении необходимого территориально-частотного разноса. Такой адаптивный алгоритм, конечно, сложнее, но он может обеспечить определенное повышение емкости за счет гибкого отслеживания флуктуации трафика.

Алгоритмы адаптивного назначения каналов используются в беспроводном телефоне, но в сотовой связи, насколько нам известно, более или менее широкого распространения они пока не получили. Адаптивным по существу является назначение физических каналов в методе CDMA, что позволяет в некоторых пределах перераспределять нагрузку между разными ячейками.

Рисунок 3.11 – 9-ти элементный кластер с трехсекторными

антеннами

Наконец, четвертый путь - это тривиальное расширение выделяемой полосы частот. Разумеется, этот путь насколько очевиден, настолько же и мало полезен, и мы упоминаем о нем не в качестве рекомендации к непосредственному применению, а в виде примера преимуществ, например, GSM 1800 (или GSM 1900) по сравнению с GSM 900, которые имеют рабочие (аппаратурные) полосы 75 МГц (или 60 МГц) и 25 МГц соответственно.

3.3.9 Вопросы для самоконтроля

- Дайте краткую характеристику поколениям сотовой связи.

- Поясните  назначение центра коммутации в системе сотовой связи.

- По структурной схеме базовой станции поясните назначение ее

элементов.

- Поясните назначение элементов мобильной станции.

- Поясните назначение кодера канала.

- В чем заключается принцип повторного использования частот?

- С какой целью в системах сотовой связи применяется

секторизация сот?

3.4 Системы сотовой связи 2-го поколения

3.4.1 Системы стандарта GSM

3.4.1.1 Основы архитектуры стандарта GSM

Зона обслуживания системы GSM разделена на фрагменты (рисунок 3.12), каждый из которых обслуживает центр коммутации подвижной связи (Mobile Swiching Center – MSC).

Рисунок 3.12 – Обобщенная структура системы GSM

MSC представляет собой специализированный центр электронной коммутуции, к которому добавлены фнукциональные блоки, решающие адачи, характерные для сотовой связи. Каждый центр MSC соединен с соответствующим визитным регистром местоположения (Visitor Register - VLR). Этот регистр содержит необходимую информацию о подвижных станциях, временно расположенных в зоне обслуживания местного  MSC.

Кроме VLR система GSM каждого оператора оборудована тремя другими регистрами:

- HLR (Home Location Register) – домашний регистр местоположения – база данных подвижных станций , постоянно зарегистрированных в системе конкретного оператора;

-AUC (Authentication Ctnter)- база данных, позволяющая определить, разрешен ли допуск к улугам системы абоненту, имеющему данный модуль подлинности – SIM карту (Subscriber Identity Mobile);

- EIR (Equipment Identification Register)- база данных серийных номеров подвижных станций, используемых в системе. Номера украденных или потерянных телефонов помещаются в черный список, что позволяет предотвратить дальнейшее использование в системе этих телефонов.

Регистр HLR представляет собой центральную базу данных, в которой хранятся постоянные параметры пользователей и сведения об их текущем местоположении. Информация, хранящаяся в  HLR, позволяет системе установить соединение с пользователями, даже если они в этот момент временно зарегистрированы в другой сети GSM. Запись о пользователе содержит также перечень дополнительно используемых им услуг и ключи шифрования для цифровой передачи данных и идентификации пользователя.

HLR и VLR обмениваются данными об абонентах, расположенны в данный момент в зоне обслуживания данного VLR. Такое взаимодействие позволяет определить текущее местоположение вызываемого пользователя по информации из его родного HLR и установить соединение с тем MSC, который работает совместно с регистром VLR, в настоящий момент содержащим информацию об абоненте. VLR также содержит информацию, необходимую для осуществления вызова с подвижной станции.

Центры коммутации подвижной связи MSC соединены друг с другом. Один или более MSC , называемые транзитными центрами коммутации подвижной связи (Gatevay Mobile Swiching Center- GMSC), играют роль шюзов во внешние сети. Каждый MSC контролирует, по крайней мере, одну подсистему базовых станций (Base Station System),которая состоит из контроллера базовых станций	(Base Station Controller-BSC) и некоторого количества базовых станций (Base Transcenter Station BTS или просто BS). Базовая станция состоит из подсистемы, выполняющей основные функции передачи и приема сигналов. А также блока, реализующего простые функции контроля и управления. В базовой станции выполняются также процедуры кодировании/декодирования речи и производится адаптация скорости передачи данных. Базовые станции располагаются обычно в центрах сот, покрывающих область обслуживания системы.

Основная задача MSC заключается в координации установления соединения между двумя мобильными абонентами или между одним пользователем системы GSM и абонентом внешней сети, например, PSTN, ISDN или PSDN (Packet Switched Data Networc-сеть с коммутацией пакетов данных). Эта задача решается выполнением следующих функций:

-установление и поддержание входящих и исходящих соединений

абонентов;

-динамическое управление ресурсами в зоне обслуживания

данного MSC;

-перемаршрутизация соединения в новую соту, обслуживаемую

другим контроллером базовых станций (хэндовер);

-обеспечение взаимодействия с другими сетями (в случае GMSC);

-шифрование двоичного потока данных пользователя;

-изменение выделенных BTS несущих частот, обусловленное

перераспределением ресурсов системы в зависимости от

конкретной нагрузки на данную часть сети.

Информационный обмен между MSC и BTS стандартизуется при помощи А-интерфейса, тогда как Аbis – интерфейс стандартизует обмен данных между контроллером базовых станций и BTS.

А-интерфейс связан с сетевыми и коммутационными аспектами работы системы, например, с функциями коммутатора MSC и регистров HLR и VLR, а также: с управлением постоянными соединениями и сетью, с контролем и шифрованием информации и данных сигнализации, с обновлением данных местоположения мобильной станции и ее аутенфикацией, с управлением вызовами.

Аbis – интерфейс предназначен для информационного обмена, относящегося к радиопередаче. Он связан с вопросами распределения каналов, контроля соединений, организации очередей сообщений перед их отправкой, контроля скачкообразной перестройки частоты несущей, канального кодирования и декодирования, кодирования и декодирования речевых сигналов, шифрования сообщений, а также управления мощностью излучения базовой станции.

Интерфейс Um (Air-интерфейс) определяет правила информационного обмена между BTS и мобильной станцией.

Центр эксплуатации и технического обслуживания (Operation and Maintenance Center - OMC) обеспечивает работу отдельных элементов сети GSM . Он соединен со всеми элементами коммутационной сети и выполняет функции администрирования, такие, как, тарификация и мониторинг трафика, а также принимает необходимые меры в случае отказа отдельных элементов сети. Одна из наиболее важных задач ОМС – это управление регистром HLR.

ТСЕ- транскодер, обеспечивает преобразование выходных сигналов канала передачи речи и данных MSC (64 кбит/с ИКМ) к виду, соответствующему рекомендациям GSM по радиоинтерфейсу (Рек. GSM 04.08). В соответствии с этими требованиями скорость передачи речи, представленной в цифровой форме, составляет 13 кбит/с. Этот канал передачи цифровых речевых сигналов называется "полноскоростным". Стандартом предусматривается в перспективе использование полускоростного речевого канала (скорость передачи 6,5 кбит/с).

Снижение скорости передачи обеспечивается применением специального речепреобразующего устройства, использующего линейное предикативное кодирование (LPC), долговременное предсказание (LTP), остаточное импульсное возбуждение (RPE - иногда называется RELP).

Транскодер обычно располагается вместе с MSC, тогда передача цифровых сообщений в направлении к контроллеру базовых станций - BSC ведется с добавлением к потоку со скоростью передачи 13 кбит/с, дополнительных битов (стафингование) до скорости передачи данных 16 кбит/с. Затем осуществляется уплотнение с кратностью 4 в стандартный канал 64 кбит/с. Так формируется определенная Рекомендациями GSM З0-канальная ИКМ линия, обеспечивающая передачу 120 речевых каналов. Шестнадцатый канал (64 кбит/с), "временное окно", выделяется отдельно для передачи информации сигнализации и часто содержит трафик SS N7 или LAPD. В другом канале (64 кбит/с) могут передаваться также пакеты данных, согласующиеся с протоколом X.25 МККТТ.

Таким образом, результирующая скорость передачи по указанному интерфейсу составляет 30х64 кбит/с + 64 кбит/с + 64 кбит/с = 2048 кбит/с.

MS - подвижная станция, состоит из оборудования, которое служит для организации доступа абонентов сетей GSM к существующим фиксированным сетям электросвязи. В рамках стандарта GSM приняты пять классов подвижных станций от модели 1-го класса с выходной мощностью 20 Вт, устанавливаемой на транспортном средстве, до портативной модели 5-го класса, максимальной мощностью 0,8 Вт (таблица 3.1). При передаче сообщений предусматривается адаптивная регулировка мощности передатчика, обеспечивающая требуемое качество связи.

Таблица 3.1 – Классы мощности подвижных станций

| Класс мощности | Максимальный уровень мощности передатчика, Вт | Допустимые отклонения, дБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1,5 |
| 2 | 8 | 1,5 |
| 3 | 5 | 1,5 |
| 4 | 2 | 1,5 |
| 5 | 0,8 | 1,5 |

Подвижный абонент и станция независимы друг от друга. Как уже отмечалось, каждый абонент имеет свой международный идентификационный номер (IMSI), записанный на его интеллектуальную карточку. Такой подход позволяет устанавливать радиотелефоны, например, в такси и автомобилях, сдаваемых на прокат. Каждой подвижной станции также присваивается свой международный идентификационный номер (1МЕ1). Этот номер используется для предотвращения доступа к сетям GSM похищенной станции или станции без полномочий.

В соответствии с международными соглашениями на выделение рабочих частот в системах сотовой связи стандарта GSM 900/1800/1900 выделены частотные диапазоны, представленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2- Рабочие частоты систем сотовой связи стандартов GSM

| Стандарт | Полосы частот, МГц |  |
| --- | --- | --- |
|  | МС → БС | БС → МС |
| GSM 900 | 890 - 915 | 935 - 960 |
| GSM 1800 | 1710 - 17885 | 1805 - 1880 |
| GSM 1900 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 |

Ограниченность выделенных полос частот требует наиболее рационального их  использования с целью повышения емкости систем сотовой связи.

3.4.1.2 Особенности процесса передачи сигналов

В цифровых системах передачи речевой сигнал обрабатывается методом ИКМ – преобразования. При стандартной ИКМ формируется так называемый основной цифровой канал (ОЦК) со скоростью 64 кбит/с на один канал тональной частоты. В системах GSM с целью увеличения количества абонентов при фиксированной полосе рабочего диапзона частот прменяются методы обработки речевого сигнала, позволяющие существенно снизить скорость передачи информации в одном канале и повысить емкость системы в целом. При этом речевые кодеки являются достаточно сложными устройствами, использующими современные алгоритмы обработки сигналов.

Рассмотрим в упрощенной для понимания форме основные преобразования речевого сигнала в системах GSM, применяемые для повышения спектральной эффективности системы связи.

Условно процесс передачи сигналов в системе  GSM можно разделить на несколько этапов (рисунок 3.13):

1) Сегментация;

2) Речевое кодирование;

3) Канальное кодирование;

4) Интерливинг (перемежение);

5) Шифрование;

6) Форматирование кадров;

7) Модуляция.

Основным методом  уменьшения скорости передачи цифрового сигнала на выходе кодера, является передача информации о речи, а не самой речи, то есть в системе GSM непосредственно речевые сигналы не передаются. Вместо речи предаются параметры речи: тон (частота речевого сигнала), продолжительность конкретного тона, высота звука (уровень речевого сигнала). Параметры речи после их генерации передаются через сеть к другой МС, которая воспроизводит речь по полученным  параметрам речи.

Процесс воспроизведения человеческой речи начинается с вокального аккорда, производимого генерирующим тональные сигналы речевым органом. Такие речевые органы как рот, язык, зубы и т.д. работают как фильтр, изменяя природу данного тона. Цель речевого кодирования в системе GSM заключается в передачи только информации об оригинальном тоне и о фильтрах.

Поскольку речевые органы являются достаточно инерционными, параметры фильтра, представляющего речевые органы, остаются постоянными в течение минимум 20 мсек. В связи с этим при речевом кодировании в системе GSM используется сегментация сигнала с последующим кодированием каждого блока (сегмента) длительностью 20 мс. При этом используется последовательность длиной 260 бит.

Рассмотренный процесс соответствует обработке речевого сигнала с частотой дискретизации 50 Гц. Значит, скорость передачи информации о речи равна 50 х 260  = 13 кбит/с.

Рисунок 3.13 – Процесс передачи речевого сигнала

в системе GSM

В настоящее время существует множество различных речевых кодеров. Некоторые кодеры являются высококачественными с большей скоростью кодирования (waveform coders – кодирование формы сигнала). Некоторые кодеры обладают низким качеством, но обеспечивают меньшую скорость кодирования (vocoders). В системе GSM используются гибридные кодеры (Hybrid Coders), которые обеспечивают удовлетворительное качество речи при относительно малой скорости кодирования.

Однако речевое кодирование не защищает передаваемую информацию от искажений и ошибок при её передаче через радиоэфир. Для защиты речи от этих негативных явлений используются другие методы:

- канальное кодирование;

- перемежение (интерливинг).

Канальное  кодирование используется для обнаружения и коррекции ошибок в принимаемом потоке битов. Суть данного кодирования заключается во введении избыточности в сигнал за счет добавления бит в передаваемый сигнал. За счет этого появляется возможность обнаруживать и исправлять ошибки. Подробно эти вопросы изложены в [32].

Канальное кодирование в системе GSM использует 260 бит, получаемых после речевого кодирования, как входную величину, и преобразует в последовательность, состоящую из 456 бит, что соответствует скорости 50 х 456 = 22, 8 кбит/с.

260 бит информации распределяются согласно их относительной важности:

- Блок 1: 50 бит – очень важные биты;

- Блок 2: 132 бит - важные биты;

- Блок 3: 78 бит – не очень важные биты.

Первый блок, состоящий из 50 бит, передаётся через кодер (устройство блочного кодирования), который добавляет ещё 3 бита для проверки четности, следовательно, получается последовательность из 53 битов. Эти 3 бита предназначаются для обнаружения ошибок в принимаемом сообщении.

После блочного кодирования 53 бита первого блока и 132 бита второго блока плюс 4 хвостовых бита (в общем 189 бит) передаются в свёрточный кодер 1:2,  на выходе которого получается 378 бит информации. Добавленные биты при свёрточном кодировании позволяют исправлять ошибки при приёме сообщений. Остальные же биты третьего блока не защищены.

Чаще всего на практике битовые ошибки появляются последовательно друг за другом. Это связанно с тем, что долговременные глубокие замирания воздействуют сразу же на несколько последовательных битов информации. Канальное кодирование эффективно используется в случаях появления одиночных ошибок и последовательностях короткой длины. В связи с этим, применение только канального кодирования не применимо в условиях появления длинных последовательностей ошибок.

Поэтому для избежания ошибочного приема битов вводится процесс Interleaving – интерливинга или перемежения. Этот процесс позволяет разбить последовательные  биты сообщений так, чтобы эти биты не передавались  последовательно друг за другом.

В результате перемежения формируется 8 блоков по 57 бит каждый (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 – Интерливинг кодированной речи в

интервале 20 мсек

В системах стандарта GSM применяется принцип пакетной передачи цифровых сигналов. Существует несколько разновидностей пакетов.

В обычном пакете (normal burst) есть пространство для двух  речевых блоков (по 57 бит). Назначение остальных битов будет рассматриваться ниже. Таким образом, если один из этих блоков теряется, это будет соответствовать потере 25 %  внутри интервала речи продолжительностью 20 мсек. (2/8 = 25%).

Рассмотренный процесс носит название первого уровня интерливинга. Потери в 25% слишком велико для осуществления корректировки в канальном кодере. Введение второго уровня интерливинга позволяет снизить потери до 12, 5 %.

С этой целью вместо передачи двух блоков по 57 бит речевого сообщения для интервала 20 мсек. внутри одного пакета, система передаёт один блок информации  из одного 20 миллисекундного речевого сообщения и один блок информации  из другого 20 миллисекундного речевого сообщения вместе. Такая одновременная передача организует в системе задержку в 20 мсек., вследствие чего MС должна ждать следующие 20 мсек. речи.  Однако система при потере всего пакета (burst) теряет только 12, 5% бит каждого временного кадра. Последнее хорошо исправляется канальным кодером.

Цель шифрования (Ciphering/Encryption) заключается в зашифровке речевого пакета (burst) таким образом, чтобы никто другой не смог расшифровать данное сообщение при использовании различных внешних декодеров. Алгоритм шифрования в системе GSM называется алгоритмом А5. Данный алгоритм не осуществляет добавления каких-либо дополнительных битов, следовательно, на выходе мы имеем те же 456 бит речевого сообщения для интервала 20 мсек.

Каждая передача информации от MС/БС содержит дополнительную информацию (тестовую последовательность). Процесс форматирования пакета заключается в добавлении этих битов (среди которых имеются хвостовые биты) к основной передаваемой информации, увеличивая тем самым скорость (bit rate) кодирования, но в то же самое время решая  проблемы, возникающие при передаче информации через радиоэфир.

В системе GSM входной информацией для форматирования пакета является шифрованная информация объемом в 456 бит. Процедура форматирования пакета добавляет ещё 136 бит на блок из 20 мсек,  преобразуя исходное сообщение в результирующее сообщение объемом 592 бит.

Для того, чтобы  настроить модулятор, с двух сторон пакета доступа используются несколько пустых битов. Это увеличивает объем сообщения до 676 бит для каждого речевого отсчета в 20 мсек (т.е. скорость равна 33,8 кбит/с). При использовании одной несущей в кадре TDMA  для организации связи одновременно для 8 абонентов общая скорость передачи для системы GSM составляет 270, 4 кбит/сек.

3.4.1.3 Типы каналов в системах сотовой связи стандарта GSM

Типы каналов в системах GSM  показаны на рисунке 3.15.

Физический канал при TDMA – это временной слот с определенным номером в последовательности кадров радио-интерфейса.

Один частотный канал занимает полосу ∆f = 200 кГц. Всего в частотном диапазоне размещается с учетом защитных интервалов 124 частотных канала.

Каждая несущая содержит 8 физических каналов, размещенных в 8-ми временных интервалах в пределах кадра TDMA.

До формирования физического канала речевые сигналы и данные, представленные в цифровой форме, группируются и объединяются в логические каналы.

Рисунок 3.15 – Типы каналов в системах GSM

Логические каналы различаются по виду информации, передаваемой в физическом канале. В принципе, в физическом канале может быть реализован один из двух видов логических каналов: канал трафика и канал управления и сигнализации.	В системе GSM существует большое количество логических каналов, которые разработаны для передачи различной информации к/от МС.

Таким образом, в системах GSM применяется множественный доступ с частотно – временным разделением каналов TDMA / FDMA. Физические каналы организуются в пары. В каждую пару входит по одному физическому каналу для передачи данных в каждом направлении. Они помечены одним и тем же номером временного слота, а их несущие различаются на 45 МГц (рисунок 3.16).

По плану распределения частот каждой соте или сектору выделяется подгруппа несущих частот.

Рисунок 3.16 – Частотная и временная структура каналов

в системе GSM

Благодаря этому, подвижная станция, которй выделяется определенный слот для соединения с базовой станцией, не может одновременно принимать и передавать сигнал. Это позволяет исключить влияние передатчика на приемник и смягчить требования к радиочастотным блокам.

Более наглядное представление о структуре каналов дает рисунок 3.17.

TCH – канал трафика (Traffic Chennel)

FACCH – канал управления с быстрым доступом

(Fast Associated Control Channel)

Рисунок 3.17 – Организация каналов TDMA

3.4.1.4 Временная структура системы GSM

Наименьший временной элемент системы GSM – одиночный импульс (бит) длительностью 3, 69 мкс. В каждом временном слоте передается пакет из 148 битов (рисунок 3.18). Единственное исключение составляет 88 – битовый пакет данных, используемый для реализации канала случайного доступа (RACH).

Рисунок 3.18 – Временная структура в системе GSM

Цифровой информационный поток представляет собой последовательность пакетов, размещаемых во  временных интервалах (слотах). Пакеты формируются немного короче, чем интервалы, их длительность составляет 0,546 мс, что необходимо для приема сообщения при наличии временной дисперсии в канале распространения.

Информационное сообщение передается по радиоканалу со скоростью 270, 4 кбит/с. Это означает, что временной интервал TDMA кадра содержит 156, 25 бит.

Длительность одного информационного бита 576,9 мкс/156,25 = 3,69 мкс.

Каждый временной интервал, соответствующий длительности бита, обозначается BN с номером от 0 до 155; последнему интервалу длительностью 1/4 бита присвоен номер 156.

Для передачи информации по каналам связи и управления, подстройки несущих частот, обеспечения временной синхронизации и доступа к каналу связи в структуре TDMA кадра используются временные интервалы: NB,         SB, DB, АВ [Поп]. Для примера рассмотрим структуру интервала NB.

NB  используется для передачи информации и сигналов управления по каналам связи, за исключением канала доступа RACH. Он состоит из 114 бит зашифрованного сообщения и включает защитный интервал (G) в 8,25 бит длительностью 30,46 мкс. Информационный блок 114 бит разбит на два самостоятельных блока по 57 бит, разделенных между собой обучающей последовательностью в 26 бит (TS), которая используется для установки эквалайзера в приемнике в соответствии с характеристиками канала связи в данный момент времени.

В состав NB включены два контрольных бита (F), которые служат признаком того, содержит ли передаваемая группа речевую информацию или информацию сигнализации. В последнем случае информационный канал (Traffic Channel) "украден" для обеспечения сигнализации.

Между двумя группами зашифрованных бит в составе NB находится обучающая последовательность из 26 бит, известная в приемнике. С помощью этой последовательности обеспечивается:

- оценка частоты появления ошибок в двоичных разрядах по результатам сравнения принятой и эталонной последовательностей. В процессе сравнения вычисляется параметр RXQUAL, принятый для оценки качества связи. Конечно, речь идет только об оценке связи, а не о точных измерениях, так как проверяется только часть передаваемой информации. Параметр RXQUAL используется при вхождении в связь, при выполнении процедуры "эстафетной передачи" (Handover) и при оценке зоны покрытия радиосвязью;

- оценка импульсной характеристики радиоканала на интервале передачи NB для последующей коррекции тракта приема сигнала за счет использования адаптивного эквалайзера в тракте приема;

-определение задержек распространения сигнала между базовой и подвижной станциями для оценки дальности связи. Эта информация необходима для того, чтобы пакеты данных от разных подвижных станций не накладывались при приеме на базовой станции. Поэтому удаленные на большее расстояние подвижные станции должны передавать свои пакеты раньше станций, находящихся в непосредственной близости от базовой станции. FB предназначен для синхронизации по частоте подвижной станции. Все 142 бита в этом временном интервале - нулевые, что соответствует немодулированной несущей со сдвигом 1625/24 кГц выше номинального значения частоты несущей. Это необходимо для проверки работы своего передатчика и приемника при небольшом частотном разносе каналов (200 кГц), что составляет около 0,022% от номинального значения полосы частот 900 МГц. FB содержит защитный интервал 8,25 бит так же, как и нормальный временной интервал. Повторяющиеся временные интервалы подстройки частоты (FB) образуют канал установки частоты (FCCH).

Одна из особенностей формирования сигналов в стандарте GSM - использование медленных скачков по частоте в процессе сеанса связи. Главное назначение таких скачков (SFH - Slow Frequency Hopping) - обеспечение частотного разнесения в радиоканалах, функционирующих в условиях многолучевого распространения радиоволн. SFH используется во всех подвижных сетях, что повышает эффективность кодирования и перемежения при медленном движении абонентских станций. Принцип формирования медленных скачков по частоте состоит в том, что сообщение, передаваемое в выделенном абоненту временном интервале TDMA кадра (577 мкс), в каждом последующем кадре передается (принимается) на новой фиксированной частоте. В соответствии со структурой кадров время для перестройки частоты составляет около 1 мс.

В процессе скачков по частоте постоянно сохраняется дуплексный разнос 45 МГц между каналами приема и передачи. Всем активным абонентам, находящимся в одной соте, ставятся в соответствие ортогональные формирующие последовательности, что исключает взаимные помехи при приеме сообщений абонентами в соте. Параметры последовательности переключения частот (частотно-временная матрица и начальная частота) назначаются каждой подвижной станции в процессе установления канала. Ортогональность последовательностей переключения частот в соте обеспечивается начальным частотным сдвигом одной и той же (по алгоритму формирования) последовательности. В смежных сотах используются различные формирующие последовательности.

Для сравнения можно отметить, что по результатам экспериментальных исследований, проведенных на действующих сетях GSM, пространственное разнесение приемных антенн на базовой станции дает выигрыш 3-4 дБ.

Принятая структура ТDМА кадров и принципы формирования сигналов в стандарте GSM в совокупности с методами канального кодирования позволили снизить требуемое для приема отношение сигнал/помеха до 9 дБ, тогда как в стандартах аналоговых сотовых сетей связи оно составляет 17-18 дБ.

Длительность стандартного временного слота равна 0, 577 мс, что эквивалентно времени передачи 156, 25 битов. Разница между эффективной длиной пакета данных и фактической длиной слота называется защитным интервалом. Наличие этого интервала обусловлено необходимостью резервирования времени для включения/выключения усилителя мощности передатчика в начале и в конце пакета данных внутри временного слота.

Восемь слотов составляют кадр. В каналах трафика и ассоциированных с ними каналами управления 26 кадров образуют мультикадр. В свою очередь, 51 мультикадр составляет суперкадр длительностью 6,12 с.

В случае каналов вещания и расположенных в тех же слотах каналов управления мультикадр состоит из 51 последовательного кадра, а суперкадр состоит из 26 мультикадров. В обоих случаях 2048 суперкадров образуют высший уровень временной иерархии системы GSM – гиперкадр. Он длится 3 часа 28 минут 53 секунды и 760 мс. По  истечении этого времени системные часы возвращаются к своему исходному состоянию. Длительность периода системных часов обусловлена применением алгоритма шифрования данных, использующих номер текущего кадра для генерирования ключа шифрования.

В стандарте GSM применяется спектрально-эффективная гауссовская частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом (GMSK).

Модуляцию GMSK отличают следующие свойства, более

предпочтительные для подвижной связи:

− постоянная по уровню огибающая, которая позволяет использовать   эффективные передающие устройства с усилителями мощности в режиме класса С;

− компактный спектр на выходе усилителя мощности передающего  устройства, обеспечивающий низкий уровень внеполосного излучения;

− хорошие характеристики помехоустойчивости канала связи.

3.4.1.5 Контрольные вопросы

- Поясните назначение элементов системы сотовой связи

cтандарта GSM

- Назовите диапазон рабочих частот системы GSM – 900

- Поясните процесс кодирования речевого сигнала

- С какой целью применяется канальное кодирование?

- Поясните назначение транскодера

- Какие типы каналов в системах стандарта GSM Вы знаете?

- Какая технология множественного доступа применяется в

системах   cтандарта GSM?

- Поясните назначение гуссовской модуляции с минимальным

сдвигом