Системы связи с подвижными объектами Раздел 4

4 Методика  расчета зон обслуживания базовых станций

в системах подвижной связи

4.1 Методы расчёта зон обслуживания

Зона обслуживания, или зона уверенной радиосвязи - это такая область для каждой БС, где напряжённость поля не ниже заданного значения. Дальность действия системы зависит от следующих факторов:

- параметров антенно-фидерного тракта передающей аппаратуры;

- параметров антенно-фидерного тракта приёмной аппаратуры;

- уровня шумов на входе приёмника и его чувствительности;

- статистических закономерностей распространения радиоволн

в условиях городской застройки;

- параметров радиоканала связи (характер местности,

уровень урбанизации и т.д.);

- электрических параметров применяемой аппаратуры;

Модель распространения – это система математических выражений, диаграмм и алгоритмов, используемых для описания характеристик окружающей среды, существенных для распространения радиоволн

На пути распространения сигнала до абонента находятся препятствия, поэтому сигнал испытывает множество переотражений. Это делает предсказание уровня сигнала очень сложной задачей. Данная проблема изучалась многими исследователями, и результаты их деятельности представляют собой множество моделей. Рассмотрим несколько наиболее известных моделей определения зоны уверенного приёма сигнала отдельной БС.

Наибольшее распространение  на практике получили модели по определению среднего значения потерь  L в канале радиосвязи, позволяющие выразить L в аналитическом виде:

а) Модель Хаты

Средний уровень потерь при распространении радиоволн над квазиплоским городом определяется следующим образом:

L =69,55+26,16lg f -13,82lg hБС -a(hMC)+(44,9-6,55lg hБС) lgR, дБ     (4.1)

где   f – рабочая частота в МГц; hБС – высота подъема антенны базовой станции в м; hMC - высота подъема антенны мобильной станции в м; R - дальность связи в км; а(hMC) - поправочный коэффициент, используемый при высоте антенны мобильной станции отличной от эталонной, равной 1,5 м.

б) Модель Ли

Модель состоит из двух частей. Первая часть (регион-регион) используется для определения потерь при распространении над относительно плоской поверхностью без принятия во внимание территориальных особенностей:

L =-Р0 - γ lg(r) – Lдоп,                                                       (4.2)

где Р0 – мощность приёма на расстоянии 1 км от БС, дБ;

γ – угол наклона характеристики потерь, дБ/дек;

Lдоп – дополнительные потери, зависящие от частоты и высоты антенн.

Вторая часть (точка-точка) использует результат, полученный в первой части, за основу и получает более точное предсказание. Основанная на данных профиля поверхности вторая часть учитывает, удовлетворяется условие прямой видимости или нет. Если прямая видимость между приёмником и передатчиком существует, то учитывается влияние отражённых волн. Если условие прямой видимости не удовлетворяется, то моделируется дифракция радиоволн на препятствиях на пути распространения.

в) Модель Олсбрука-Парсона

Для расчёта среднего уровня потерь используются в отличие от предыдущих формул также средняя высота домов и окрестности антенны подвижного абонента h0, эффективная ширина улицы, на которой расположен абонент d.

г) Модель СОSТ 231- Walfish-Ikedami

Используется в основном для местностей с типичной городской и пригородной застройкой, в которых высота зданий относительно равномерна.

В вычислениях используется модель Уолфиша-Бертони для определения потерь при дифракции на множестве препятствий для высоко поднятых антенн. Эта модель также учитывает затухание в свободном пространстве и направление улиц в районе распространения.

д) Модель международного союза электросвязи-сектора

радиосвязи ITU-R

Этот метод применим для диапазона частот 30…3000 МГц и расстояний между приёмной и передающей антенной 1…1000 км.

Эта рекомендация содержит кривые, дающие информацию об уровне сигнала как функции расстояния и эффективной высоты антенны передатчика. Кривые приведены для разных диапазонов частот и для значений уровня сигнала в 50, 10 и 1% времени наблюдения.

е) Модель Окамуры

Методики, основанные на широком применении эмпирических графиков (модели Дж. Окамуры и Рекомендации 370 и 529 МСЭ) достаточно неудобны для практического применения, особенно при автоматизации расчетов с использованием ПВМ. Поэтому М. Хата получил аналитическую модель предсказания потерь распространения сигналов как результат прямой аппроксимации кривых Окамуры.

Модель медианных потерь на трассах наземной подвижной связи Окамура - Хата зафиксирована в Рекомендациях и сообщениях МСЭР и положена в основу стандартной модели COST 321 Hata, рекомендуемой Европейским институтом стандартов связи (ETSI). Проведенные практические исследования показывают хорошие результаты совпадения практически измеренных значений уровней сигналов и рассчитанных с использованием модели Окамура - Хата.

Модель Окамура - Хата позволяет получать достаточно точные значения медианных потерь на трассах наземной подвижной связи при следующих ограничениях:

- частота сигнала f = 100... 1500 МГц;

- дальность связи R = 1... 100 км;

- высота подъема антенны базовой станции hБС = 30...200 м;

- высота подъема антенны мобильной станции hМС = 1... 10 м.

При этом в модели применяется достаточно удобная классификация типов местности:

- Крупные города. Данная зона характеризуется наличием учреждений и индустриальных предприятий, большим числом высотных построек и небоскребов. Движение автотранспорта крайне оживленное практически для любого времени суток;

- Небольшие и средние города. Плотно населенная зона с большим числом учреждений, включающих отдельные высотные здания. Дорожное движение довольно интенсивное и зависит от времени суток;

- Пригород. Большое число строений преимущественно дачного типа, а также подсобных сооружений (типа склада, хранилища, небольшого магазина). Умеренное движение автотранспорта;

- Сельская (открытая) местность. Незастроенная земля (открытое пространство). Невозделанная или частично обработанная земля с небольшими далеко отстоящими группами строений.

В соответствии с этой моделью величина затухания сигнала при распространении в городских районах

L =69,55+26,16lg f -13,82lg hБС -a (hMC) + (44,9-6,55lg hБС) lgR, дБ     (4.3)

где   f – рабочая частота в МГц; hБС – высота подъема антенны базовой станции в м; hMC - высота подъема антенны мобильной станции в м; R - дальность связи в км; а(hMC) - поправочный коэффициент, используемый при высоте антенны мобильной станции отличной от эталонной, равной 1,5 м.

Выражения для а(hMC) получаются различными для крупных и средних городов, а также (в случае крупных городов) для разных частотных диапазонов.

Для города средних размеров

a (hMC) = (1,1lgf - 0,7) hMC - (1,56lgf - 0,8),                  (4.4)

для крупного города

а(hMC) = 3,2(lg 11,75hMC)2 - 4,97                                              (4.5)

Потери при распространении в пригороде

LS  = L - 2lg (f/28)2 - 5,4 ,  дБ                                                   (4.6)

а на открытой (сельской) местности

L0 = L - 4,78(lg f)2 + 18,33lg f - 40,94, дБ                                 (4.7)

где L - потери распространения в городских районах.

Размеры зоны покрытия базовой станции будут определяться дальностью связи между базовой и мобильной станциями. Дальность связи будет определяться путем решения первого уравнения связи:

РПС = РИЗЛ - L (R, hБС, hMC) – ВТ – ВЭ,                                       (4.8)

где РПС [дБм] – уровень мощности полезного сигнала на входе приемной антенны в дБ/мВт;  РИЗЛ [дБм] – уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика в дБ/мВт;  L (R, hБС, hMC) [дБ] - затухание сигнала при распространении, определяемое по формулам (5.1)... (5.6); ВТ [дБ] - дополнительные потери сигнала при работе с портативной абонентской станцией, которые составляют величину ВТ =3 дБ; ВЭ [дБ] - дополнительные потери сигнала при работе с портативной абонентской станцией в здании или автомобиле (для автомобиля ВЭ =8 дБ,  для  здания  ВЭ =15 дБ).

Уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика

РИЗЛ = РПРД – ВФ ПРД – ВД ПРД – ВК + GПРД,                                 (4.9)

где РПРД [дБм] = 10lg Р'ПРД + 30 – уровень мощности передатчика в дБ/мВт; Р'ПРД - мощность передатчика в Вт; ВФ ПРД [дБ] = ПРДlФ ПРД - потери в фидере антенны передатчика; ПРД [дБ/м] - погонное затухание в фидере антенны передатчика; lФ ПРД [м] - длина фидера антенны передатчика; ВД ПРД [дБ] - потери в дуплексере на передачу; ВК [дБ] - потери в комбайнере (устройстве сложения); GПРД [дБ] - коэффициент усиления антенны передатчика в направлении связи.

Основным условием обеспечения связи будет необходимость превышения уровня мощности полезного сигнала на входе приемной антенны минимально необходимого уровня мощности (РПСмин), определяемого техническими характеристиками приемника:

РПСмин [дБм] = РПРМ + ВФ ПРМ  + ВД ПРМ - КМШУ - GПРМ ,                      (4.10)

где РПРМ [дБм] = 20lg Р'ПРМ - 10lg RПРМ - 90 - чувствительность приемника в дБ/мВт; Р'ПРМ - чувствительность приемника в мкВ; RПРМ [Ом] - входное сопротивление приемника (в случае, если чувствительность приемника задается в дБм, то в качестве РПРМ используется именно это значение); ВФ ПРМ [дБ] = ПРМlФ ПРМ - потери в фидере антенны приемника; ПРМ [дБ/м] - погонное затухание в фидере антенны приемника; lФ ПРМ [м] - длина фидера антенны приемника; ВД ПРМ [дБ] - потери в дуплексном фильтре на прием; КМШУ [дБ] - коэффициент усиления антенного тракта приема (МШУ); GПРМ [дБ] - коэффициент усиления антенны приемника в направлении связи.

Уровень мощности сигнала на входе приемной антенны является величиной случайной, которая хорошо описывается логнормальным законом распределения. Для повышения вероятности обеспечения связи требуемого качества необходим дополнительный запас уровня мощности сигнала на входе приемной антенны РПСдоп.

Величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала определяется статистическими параметрами сигнала на трассах подвижной связи, а именно стандартными отклонениями сигнала по месту (d[дБ]) и по времени (t[дБ]). При этом многочисленные экспериментальные исследования показали, что значение d зависит в основном от степени неровности местности и диапазона частот, а t - от дальности связи.

При распространении сигнала над холмистой поверхностью потери распространения увеличиваются по сравнению со случаем среднепересеченной местности. Для оценки степени неровности местности используют параметр h[м], который может быть определен как разность между высотами h(90%) и h(10%). Здесь h(90%), h(10%) - это значения высот местности на трассе, превышаемые в 90% и 10% точек профиля соответственно.

Параметр h позволяет ввести условную классификацию типов местности (таблица 4.1).

Таблица 4.1 -  Характеристика типов местности

| Тип местности | Значение параметра h , м |
| --- | --- |
| Равнинная или водная поверхность | 0...25 |
| Равнинно-холмистая (среднепересеченная) | 25...75 |
| Холмистая (сильнопересеченная) | 75... 150 |
| Гористая | 150... 400 |
| Очень высокие горы, не менее | 400 |

Экспериментальные исследования, проведенные для многих районов, показывают, что для расстояний свыше 10 км значения стандартного отклонения можно определить по формуле

d [дБ]=9,5lg(h /50) + 9, для диапазона частот 300...3000 МГц,      (4.11)

На расстояниях же меньше 10 км значение стандартного отклонения зависит от дальности связи (R). Для практических вычислений эти данные с высокой степенью точности в диапазоне 300...3000 МГц аппроксимируются формулой:

d [дБ] = 4,1lg(R) + 5,                                            (4.12)

где R - дальность связи в км.

Стандартное отклонение сигнала по времени t зависит от дальности связи и для точек приема, расположенных на расстоянии менее 100 км от передатчиков

t [дБ] = 6,5(1 - exp(-0,036R)),                                  (4.13)

где R - дальность связи в км.

Обобщенное значение стандартного отклонения сигнала по месту и по времени

,                                                     (4.14)

Дополнительный запас уровня сигнала

РПСдоп.= kТР,                                                      (4.15)

где kТР  - коэффициент логнормального распределения, обеспечивающий требуемую надежность связи.

Величина kТР определяется как аргумент нормальной функции распределения:

,                                        (4.16)

значение которой равно требуемой вероятности обеспечения связи и может быть найдено путем решения уравнения (5.16). Некоторые значения x и S(x) приведены в таблице 4.2

Таблица 4.2 - Значения величин x и S(x)

| S(x) |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 |  | 0.253 | 0.524 | 0.842 | 1.282 | 1.645 | 2.326 |

Таким образом, для того чтобы мощность сигнала на входе приемной антенны РПС превышала минимальную мощность сигнала на входе приемной антенны РПСмин , исходя из чувствительности приемника, с заданной вероятностью, необходимо, чтобы выполнялось условие

РПС  РПСмин + РПСдоп ,                                                   (4.17)

где РПСдоп – определяется для заданной вероятности S.

Исходя из вышеизложенного, методика прогноза зон покрытия базовых станций  будет следующей:

1 В соответствии с выражением (4.9) вычисляется уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика РИЗЛ;

2 Определяется значение минимально необходимого уровня сигнала на входе приемной антенны РПСмин  согласно формулы (4.10).

3 Определяется величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала, обеспечивающего требуемую надежность связи РПСдоп.

4 Вычисляется значение требуемого уровня мощности сигнала на входе приемной антенны, обеспечивающей необходимую надежность связи

РПСтр = РПСмин + РПСдоп ,                                                 (4.18)

- Рассчитываются максимально допустимые потери при

распространении сигнала на трассе

LДОП = РИЗЛ – РПСтр – ВТ – ВЭ.                                   (4.19)

6 Определяется максимальная дальность связи путем решения  уравнения  относительно R.

L(R) = LДОП                                                  (4.20)

4.2 Методика расчета зоны обслуживания БС по методу Окамуры

Рассмотрим подробно модель Окамуры. Этот метод широко используется в инженерной практике, т. к. не требует сложных вычислений и тщательной теоретической подготовки. Многие параметры здесь выражены в явном виде, что удобно при расчёте.

Предметом   для   оценки   зоны обслуживания   является определение некоторой территориальной зоны вокруг каждой базовой станции, в пределах которой будет выполняться условие:

Р > Рр + Р ш.иск.,			                  (4.21)

Главным    элементом    таких    оценок    являются    расчеты    энергетики отдельных радиолиний между базовыми и абонентскими станциями.

Уравнение радиосвязи для «идеальной» радиотрассы:

Рсв. = Ризл. +   Dпep. + Dnp. +   Lcв. , (дБ/Вт)		         (4.22)

где:    Ризл. - выходная мощность передатчика БС,

Dпep - коэффициент усиления передающей антенны БС,

Dпp - коэффициент усиления приемной антенны,

Lcв - это   потери   сигнала   при   распространении   в   свободном 	 пространстве.

,(дБ)			     (4.23)

где:    - длина волны в метрах.

d - расстояние между БС и МС в метрах.

Одним     из     сложнейших     вопросов     является     учет     особенностей распространения   радиоволн   от   передающей   антенны   БС   до   радиостанции  абонента в реальных условиях.

Распространение радиоволн между  объектами радиосвязи обычно описываются физическими и математическими моделями. Изменения уровней сигналов на небольших площадях были исследованы японским ученым Окамура, сформулировавшим статистическую модель, согласно которой уровень сигнала на выходе приемной антенны может быть определен с учетом параметров предполагаемой зоны обслуживания, а именно:

- степени пересеченности рельефа местности, определяемой перепадами высот на некоторой дистанции;

- характера    местности    на    обслуживаемой    территории    (открытое
пространство, сельская местность, пригород, город);

Однако  следует  отметить,  что расчет  зоны   обслуживания  по  методу Окамура, предусматривает определение ее предполагаемых размеров в условиях прямой видимости между базовой и абонентской радиостанциями, и не учитывает естественных или искусственных препятствий на трассе БС - МС, определяющих явление областей тени, связь в которых невозможна. Поэтому расчеты по этой методике показывают лишь возможные границы зоны радиосвязи, а получение реальной  картины   обеспечивается  дополнительными  расчетами  при  наличии данных по застройке или препятствиях на исследуемой трассе.

Как  уже   было   отмечено,   условием   устойчивой  радиосвязи   является выполнение на всей территории обслуживания неравенства Р > Рр. + Рш.иск.

Если предположить, что базовая станция располагается в центре зоны обслуживания и характер местности одинаков, то средний уровень мощности сигнала   на   выходе   приемной   антенны   может  быть  определен   следующим образом:

Рпр. = Рсв -Am(f,d) + Hm(hl) + Hm(h2), (дБ/Вт)			             (4.24)

где: Hm(h1) - поправочный коэффициент учета высоты подвеса антенны, 	базовой станции;

Hm(h2) - поправочный коэффициент учета высоты подвеса антенны МС;

Am(f,d) - среднее значение затухания для городского района, зависящее 	от 	частоты сигнала f и расстояния d между МС и БС. Определяется 	по 	рисунку 4.1.

Рсв. - мощность на выходе приемной антенны при условии, что сигнал 	распространяется в свободном пространстве. Определяется по формуле 	(4.22).

Hm(hl)= 20*Lg(hl/200),

hl - высота антенны БС в метрах;

Hm(h2) = 10*lg(h2/3), при h2<3м.;

Hm(h2) = 20*lg(h2/3), при h2>3м.

Выражение (4.24) справедливо для условий городской застройки с умеренно пересеченным рельефом местности. В случае, если связь осуществляется при характере и рельефе местности,  отличных от указанных,  в выражение (4.24) приводятся дополнительные поправочные коэффициенты:

Р = Рпр. + k1(f) – k2(∆h), дБ/Вт. 			(4.25)

где:	Рпр - мощность сигнала, определенная по формуле (4.4);

k1(f) - поправочный коэффициент учёта характера местности 			(открытое 	пространство, сельская местность, пригород, город).

Зависит от частоты 	сигнала и определяется по графикам 		(Рисунок 4.2);

k2(∆h) - поправочный коэффициент учёта степени пересечённости рельефа местности.

Зависит    от    ∆h    -    перепада    высот    		на расстоянии 10км. Определяется по графикам (Рисунок 4.3).

Рисунок 4.1 - Зависимость среднего значения затухания

для квазигладкого городского района от частоты

Радиус зоны радиосвязи  определяется следующим образом: на топографической карте проводятся установки БС. В каждой зоне радиосвязи определяется характер и рельеф местности, и через равные дистанции вычисляются значения уровня мощности сигнала на входе приемника.

Вычисления    производятся   до   тех   пор,    пока   не   перестанет выполняться условие устойчивой радиосвязи

Р > Рр + Рш.иск+ Рш.аз.

Рисунок 4.2 - Поправочный коэффициент учета характера

местности (1 - открытое пространство;

2 - сельская местность; 3 - пригород)

Рисунок 4.3 - Поправочный коэффициент учета степени

пересеченности местности

Кроме того, необходимо учитывать быстрые и медленные замирания путем добавления к пороговому значению напряженности поля Епор запаса по  напряженности поля М, который определяется по формуле:

М = zδобщ.  					(4.26)

где	 z - нормированное   действующее   значение напряженности поля 		в точке приема определяется из таблицы 5.3 для заданной вероят-	          ности S = 0.99:

Таблица   4.3 -  Нормированные действующие значения напряженности

поля в  точке приема

| S | 0.5 | 0,6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 0 | 0.253 | 0.524 | 0.842 | 1.282 | 1.645 | 2.326 |

δобщ. - общее стандартное отклонение сигнала, определяемое

как сумма стандартных отклонений от среднего уровня в условиях

быстрых и медленных замираний, определяется по формуле:

(4.27)

где   δбз  -  стандартное отклонение сигнала в условиях быстрых замираний,

δбз = 5,6 В/м;

δмз- стандартное отклонение сигнала в условиях медленных замираний, 	δмз = 10 В/м. [2]

Следовательно, чтобы связь была устойчива, необходимо выполнять условие:

Р > (Рр + Рш.иск+ Рш.аз) + М				(4.28)

На вход приемника абонентского терминала помимо полезного сигнала поступают и внешние шумы. Очевидно, что если уровень сигнала меньше уровня шумов, то осуществление радиосвязи невозможно. Данное обстоятельство ограничивает дальность действия системы радиосвязи и учитывается в условии устойчивой радиосвязи.  Как уже отмечено,  в УКВ диапазоне наибольшее  влияние оказывают искусственные шумы, обусловленные паразитными излучениями высоковольтных ЛЭП и промышленного оборудования. Их мощность определяется по формуле:

Рш.иск.= 10(Nис.отн) *кТо∆fпп , Вт                            (4.29)

где:	Nис.отн.  - уровень  искусственных  шумов  относительно  некоторого эталонного уровня мощности шумов (Рш.о = k*To*∆fпр.),

где:	1,38 *10-23 Вт/Гц*К - постоянная Больцмана;

∆fпп - полоса пропускания приемника радиостанции;

To =290 К – температура среды.

Относительный уровень искусственных шумов определяется по графикам зависимости Nис.отн.(f) для трех типов местности (1-город, 2-пригород, 3-сельская местность), (Рисунок 4.4). В данном проекте основная зона покрытия сельская местность(Nис.отн.= 0,5 дБ).

Если мобильная радиостанция установлена в автомобиле, то на дальность радиосвязи также оказывает влияние шумы от систем автомобильного зажигания, определяемые по формуле:

Рш.аз.=10(Nаз.лтн)*кТо ∆fпп ,Вт                              (4.30)

где:	Nаз.отн.  — относительный уровень шумов систем автомобильного зажигания, определяемый по графикам зависимости Nаз.отн.(f), 	(Рисунок 4.5).

Рисунок 4.4 - Относительный уровень искусственных шумов

в зависимости от частоты.

Рисунок 4.5 - Зависимость шумов систем A3 от частоты

4.3  Вопросы для самоконтроля

- Поясните суть расчета  зон обслуживания БС по методике Окамуры

- С какой целью  вводится запас на замирания?

- Какие модели распространения радиоволн Вы знаете?

- Какими факторами обусловлены дополнительные потери энергии сигнала в системе сотовой связи?

- Перечислите и охарактеризуйте поправочные коэффициенты в методике расчета зоны обслуживания БС по методу Окамуры