Ордена Трудового Красного Знамени

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский  технический университет связи и информатики

___________________________________________________________

Кафедра

Теории электрических цепей

# Учебно-методическое пособие по дисциплине

## ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

## Москва 2020

# Учебно-методическое пособие по дисциплине

## ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

## Для студентов заочного обучения

Приводится программа курса, необходимая литература, задания на контрольную  работу. Даны методические указания для изучения дисциплины и выполнения расчётных заданий.

Издание утверждено на заседании кафедры ТЭЦ

Протокол №   от 3 марта 2020 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и компетенций в области электротехники, необходимых в профессиональной деятельности, а также формирование базы знаний для успешного изучения специальных дисциплин.

«Электротехника» является первой дисциплиной, в которой студенты изучают основы построения, преобразования и расчёта электрических цепей. Она находится на стыке дисциплин, обеспечивающих базовую и специальную подготовку студентов. Изучая эту дисциплину, студенты впервые знакомятся с принципами функционирования, методами анализа и расчёта электрических цепей. Приобретённые студентами знания и навыки необходимы как для грамотной эксплуатации инфокоммуникационной аппаратуры, так и для разработки устройств, связанных с передачей и обработкой сигналов, а также обеспечением информационной безопасности.

Другими задачами изучения «Электротехники» являются: усвоение современных методов анализа, синтеза и расчёта электрических цепей, а также методов моделирования и исследования различных режимов электрических цепей на персональных ЭВМ.

«Электротехника» изучается студентами заочного обучения на 2 курсе (в 3 семестре).

Студент до вызова на сессию изучает по рекомендуемой литературе разделы курса «Электротехника», перечисленные ниже. Все разделы курса могут быть самостоятельно изучены по учебникам  и учебным пособиям [1-6]. Освоить материал курса без решения достаточно большого числа задач невозможно. Поэтому студент должен разобрать приведённые в [7,10] решения типовых задач и отмеченные задачи решить самостоятельно.

После изучения разделов курса студент должен выполнить контрольную работу. Выполнение студентом контрольной работы облегчается, если для расчётов и построения графиков  будет использоваться компьютерное приложение MathCad.

В центр обработки контрольных работ (ЦОКР) должна быть выслана по почте или передана на проверку студентом лично выполненная контрольная работа (требования к оформлению приведены в разделе 3.1 настоящих методических указаний).

Отрецензированная контрольная работа может получить оценку «допущена к защите» или «не допущена к защите». В первом случае студент должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки. Во втором случае работу надо переделать и снова сдать в ЦОКР на рецензирование. Допущенная к защите контрольная работа, в которой выполнены необходимые исправления по замечаниям рецензента, предъявляется на зачётном занятии.

Лабораторные работы выполняются на персональном компьютере с применением системы схемотехнического моделирования Micro-Cap по расписанию аудиторных занятий учебных групп. Необходимо подготовиться к выполнению лабораторных работ, изучив теоретический материал каждой лабораторной работы по литературе [8,9], имеющейся в библиотеке МТУСИ.

По дисциплине ТЭЦ проводятся следующие виды аудиторных учебных занятий в 3 семестре обучения:

- лекции (8 часов); практические занятия (6 часов); лабораторные работы (6 часов).

Самостоятельная работа студента заключается в выполнении контрольной работы, подготовке к аудиторным занятиями и подготовке к зачёту с оценкой.

Виды контроля: защита лабораторных работ, защита контрольной работы, зачёт с оценкой.

На занятиях и на экзамене надо иметь калькулятор или ноутбук.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнов Н.И., Фриск В.В. Теория электрических цепей – М.: Горячая Линия - Телеком 2019. – 285 с.

2. Смирнов Н.И., Фриск В.В. Теория электрических цепей: конспект лекций. – М.: Горячая линия - Телеком, 2016. – 270 с.

3. Соболев В. Н. Теория электрических цепей. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 502 с.: ил.

4. Соболев В.Н. Теория электрических цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Соболев В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2014.— 502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25088.— ЭБС «IPRbooks».

5. Бакалов В.П. Основы теории цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2013.— 596 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37197.— ЭБС «IPRbooks».

6. Бутырин П.А. и др. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учебник для студентов средних и высших учебных заведений профессионального образования по направлениям электротехники и электроэнергетики/ Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2012.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33220. — ЭБС «IPRbooks».

7.Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высшая школа, 1990. - 544 с.

8. Фриск В.В., Логвинов В.В. ОТЦ, ОС, РПрУ. Лабораторный практикум на персональном компьютере. – М.: СОЛОН-Пресс, 2008. – 606 с.

9.  Фриск В.В., Логвинов В.В.ТЭЦ. СТУ, РПрУСМСВ и РПрУСРС и РД, Лабораторный практикум III на персональном компьютере. – М.: СОЛОН- Пресс, 2016. – 480 с.

10. Основы теории цепей. Тестовое оценивание учебных достижений и качества подготовки. Под редакцией Урядникова Ю.Ф. – М. 2007. – 228 с.

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

  - Основные понятия и законы Теории электрических цепей.

##### Основные изучаемые вопросы

1. Понятия: электрическая цепь, схема электрической цепи, источник энергии, приёмник энергии.

- Понятия: электрический ток, электрический потенциал, напряжение, электродвижущая сила (э.д.с.), мощность, энергия.

- Идеализированные элементы электрических цепей: резистивные, индуктивные и емкостные элементы, операционные усилители. Связь между напряжением и током в основных элементах электрической цепи. Реальные пассивные элементы (резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы) и их схемы замещения.

- Топологические понятия: ветвь, узел, контур, граф; последовательное, параллельное, смешанное соединения двухполюсных элементов.

- Классификация элементов: источники и приёмники энергии. Идеализированные независимые активные элементы: источник напряжения, источник тока; схемы замещения реальных независимых активных элементов.

- Классификация элементов: линейные и нелинейные элементы (НЭ); особенности НЭ, их отличия от линейных элементов; статические и дифференциальные параметры НЭ.

#### Пояснения к изучаемым вопросам

Все изучаемые вопросы изложены в [1,3,5,7] в наилучшем соотношении  информативности и компактности представлении материала и в других пояснениях не нуждаются.

Обратите внимание на принятые условные обозначения:

e(t) или e, i(t) или i, u(t) или u, v(t) или v -  мгновенные значения переменных э.д.с., тока, напряжения, потенциала;

E, I, U, V – постоянные  значения э.д.с., тока, напряжения, потенциала или действующие значения мгновенных величин.

## Вопросы для самопроверки в [7,10]

  - Линейные электрические цепи постоянного тока.

##### Основные изучаемые вопросы

- Закон Ома для участка цепи, не содержащего источник и содержащего источники энергии.

- Законы Кирхгофа.

- Эквивалентные преобразования схем электрических цепей.

- Методы расчёта цепей:

- метод, использующий уравнения по 1 и 2 законам Кирхгофа.

- Баланс мощностей.

#### Пояснения к изучаемым вопросам

Эти вопросы удобнее всего изучать по [1,3,5,7]. Необходимо приобрести навык в решении задач.

Принятые условные обозначения:

Nв – число ветвей;													I1, I2 или I1, I2 – токи в ветвях;

Nу – число узлов;														P – мощность в цепи постоянного тока.

С помощью первого и второго законов Кирхгофа можно рассчитать любую цепь. Так, например, в цепи (рис. 2.1.А) шесть ветвей, одна из них содержит источник тока. Ток в этой ветви равен силе тока источника i3. Значения токов в остальных пяти ветвях неизвестны. Для определения их значений надо составить 5 уравнений.

В цепи четыре узла: Nу = 4. Число независимых уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, определяется:

Nу –1 = 3.

Оставшиеся два уравнения надо составить по второму закону Кирхгофа, выбрав любые два контура, не содержащих источник тока (так как падение напряжения на зажимах источника тока – неизвестная величина).

Если в данной цепи действуют источники постоянного напряжения и тока, то на эквивалентной схеме в ветвях с индуктивными и емкостным элементами появляются участки короткого замыкания и разомкнутый участок цепи (рисунок 2.1.Б). Тогда схема будет иметь два узла (Nу = 2) и три ветви (Nв = 3). Ток в ветви, содержащей источник тока, равен силе тока источника I3. Для определения двух других токов надо составить одно уравнение по первому закону Кирхгофа и ещё одно уравнение по второму закону Кирхгофа.

Для того чтобы записать уравнение по первому закону Кирхгофа необходимо произвольно задать направления токов в ветвях:

### I1 - I2 - I3 = 0

Для контура, не содержащего источник тока (с элементами: Е1, R1, Е2, R2), следует произвольно задать направление обхода (например, по часовой стрелке) и записать уравнение по второму закону Кирхгофа:

R1 I1 + R2 I2 = E1 – Е2

Решив систему двух уравнений с двумя неизвестными, можно найти токи.

Суммарная потребляемая мощность в резистивной цепи:

Pпотр=I12R1+I22R2+I32R3,Вт.

Мощность источника электрической энергии определяется как произведение значений падения напряжения на зажимах источника и тока в ветви с источником, причём значение мощности будет положительно, если положительные направления векторов тока и падения напряжения взаимно противоположны (обратите внимание на то, что направление вектора э.д.с. противоположно направлению вектора напряжения). Суммарная мощность источников цепи, представленной на рисунке 2.1.Б:

Pист=E1I1−E2I2+(R3I3+R1I1−E1)⋅I3,Вт

Уравнение баланса мощности: Pист=Pпотр.

## Вопросы для самопроверки в [7,10]

  - Режим гармонических колебаний в электрических цепях.

## Основные изучаемые вопросы

- Понятие о физических процессах в электрических цепях, описываемых с помощью гармонических периодических функций. Параметры гармонической функции: амплитуда, фаза, начальная фаза, циклическая частота, период, угловая частота. Действующее (среднеквадратичное) и среднее значения гармонической функции.

- Символический метод анализа гармонических колебаний в электрических цепях (метод комплексных амплитуд). Понятия о мгновенном комплексном значении, комплексном амплитудном значении, комплексном действующем значении, операторе вращения, векторной диаграмме. Спектральное представление гармонического напряжения (тока).

- Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Прохождение гармонического тока через резистивный, индуктивный, емкостной элементы. Понятие комплексного сопротивления и комплексной проводимости. Изображение комплексных значений тока и напряжения в виде векторов в комплексной плоскости.

- Энергетические соотношения в простейших цепях при гармоническом воздействии. Мгновенная, средняя (активная), реактивная, полная, комплексная мощности. Баланс мощностей в цепи.

- Расчёт цепей с использованием метода комплексных амплитуд и ранее изученных методов (метода контурных токов, метода узловых напряжений и других).

Принятые условные обозначения:

f=1T , (Гц) – циклическая частота гармонического колебания;

T=1f , (с) – период гармонического колебания;

ω=2πT=2π⋅f , (рад/с) - угловая частота;

ϕi,  ϕu, (радианов или градусов) - начальные фазовые углы тока и напряжения;

ϕz=(ϕu−ϕi) - начальный фазовый угол сопротивления (сдвиг фаз между напряжением и током);

Em,Im,Um- комплексные амплитуды э.д.с., тока, напряжения;

Em,Im,Um- амплитуды э.д.с., тока, напряжения;

E,I,U - комплексные действующие значения э.д.с., тока, напряжения;

E,I,U- действующие значения э.д.с., тока, напряжения;

Z=(R+jX)=Z⋅exp(jϕz) - комплексное сопротивление;

Z – модуль комплексного сопротивления;

R – вещественная часть комплексного сопротивления (резистивное сопротивление);

X – мнимая часть комплексного сопротивления (реактивное сопротивление);

S=(P+j⋅Q) , (B⋅A) - комплексная мощность;

P  , (Вт) – активная (средняя) мощность;

Q  , (вар) – реактивная мощность;

p(t) , (BA) – мгновенная мощность.

#### Пояснения к изучаемым вопросам

Эти вопросы удобнее всего изучать по [1,3,4,5,8,10,11,12]. Особое внимание необходимо уделить приобретению навыка в решении задач.

При изучении этих вопросов следует обратить внимание на различие в форме записи амплитуд Um, Im, Em и действующих значений – U, I, E.  Соотношение между амплитудой и действующим значением:

Um=U⋅2 U=Um2.

Функция мгновенных значений физической величины (например, напряжения), изменяющаяся по закону гармонической функции, изображается в виде функции комплексной амплитуды (или комплексного действующего значения):

u(t)=Um⋅cos(ω⋅t+ψ) Um=Um⋅ejψ U=Um2⋅ejψЛюбое комплексное число может быть изображено в виде вектора на комплексной плоскости (рисунки 2.4, 2.5).

## Основные формы записи комплексных чисел показаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Запись комплексного числа | Название формы записи | Связь форм записи |
| --- | --- | --- |
| A=A'+j⋅A'' | Алгебраическая |  |
| #### A=A⋅ejψ | Показательная | A=(A')2+(A'')2ψ=arctg(A''A') |
| A=Acos(ψ)+jAsin(ψ) | Тригонометрическая | A'=A⋅cos(ψ)A''=A⋅sin(ψ) |

###### Основные правила вычислений с использованием комплексных чисел:

Представление мнимой единицы:

j=−1=1⋅ej90∘ j2=−1 1j=−j=1⋅e−j90∘ −1=e±j180∘

Если заданы два комплексных числа, представленные в алгебраической или показательной формах:

A1=A1'+j⋅A1''=A1⋅ejψ1			и  			A2=A2'+j⋅A2''=A2⋅ejψ2,  		то

их алгебраическая сумма:	A1±A2=(A1'±A2')+j⋅(A1''±A2'')

произведение:									A1⋅A2=A1⋅ejψ1⋅A2⋅ejψ2=A1⋅A2⋅ej(ψ1+ψ2)

частное от деления:						A1A2=A1⋅ejψ1A2⋅ejψ2=A1A2⋅ej(ψ1−ψ2)

корень степени “n”:						nA=nA⋅ejψ=nA⋅ej⋅ψn

# Следует обратить внимание на особенности перевода комплексного числа из алгебраической формы в показательную в случае, если действительная часть комплексного числа отрицательная. Рассмотрим примеры преобразований.

# Пример 1:

Требуется представить комплексное число A=−3+j2 (рис.2.4) в показательной форме:

A=32+22⋅ej⋅arctg(2−3)=13⋅ej⋅(180∘−arctg(23))=3.6⋅ej⋅146.3∘

Пример 2:

Число A=−3−j2 (рис.2.5) требуется представить в показательной форме:

A=32+22⋅ej⋅arctg(-2−3)=13⋅e-j⋅(180∘−arctg(23))=

=3.6⋅e−j⋅146.3∘или=13⋅ej⋅(180∘+arctg(23))=3.6⋅ej⋅213.7∘.

## Таблица 2.2.

| ## Соотношение | Резистивный элемент | Индуктивный элемент | Ёмкостный элемент |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплексное сопротивление | Z=R | ZL=jXL=jωL | ZC=−jXC=1jωC |
| Реактивное сопротивление | - | XL=ωL | XC=1ωC |
| Закон Ома | U=IR | U=I⋅ZL=I⋅jωL | U=I⋅ZC=I⋅1jωC |
| Векторная диаграмма |  |  |  |

## Методы расчёта цепей в режиме гармонических колебаний те же, что и для цепей постоянного тока, но в расчётах используются изображения гармонических функций в виде комплексных амплитуд (или комплексных действующих значений).

## Основные соотношения сведены в таблицу 2.2.

## Вопросы для самопроверки [7,10]

## 3.   РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

###### 3.1.  Требования к оформлению работы.

- Вариант А. Работа должна быть напечатана и передана преподавателю для проверки.

Вариант Б. Работа должна быть представлена в виде файла и передана преподавателю для проверки по электронной почте.

- Все страницы следует пронумеровать.

- На первом листе работы должен быть титульный лист. Если работа представлена в виде файла, то имя файла должно быть следующим:

группа – фамилия имя

Например: УБВТ2001 Петров Максим

- На последней  странице курсовой работы должен быть приведён список использованной литературы с соблюдением ГОСТа 7.1-76 (в качестве примера смотрите список литературы настоящих методических указаний).

- Решение каждой задачи должно начинаться с представления заданной электрической схемы. Должны быть указаны все числовые данные задания по требуемому варианту.

- При решении задач рекомендуется сначала составить уравнения в общем виде, а затем подставлять конкретные численные значения.

- Следует иметь в виду, что в промежуточных формулах наименование единиц не указывается. В формулах, представленных в окончательном после преобразований виде, и в численных результатах обязательно следует указать единицы измерения, в которых получен ответ.

- Вычисления рекомендуется выполнять с использованием компьютера.

Внимание! Вариант задания определяется по двум последним цифрам номера студенческого билета: последняя цифра – N0, предпоследняя цифра – N1.

## . Контрольные задания и методические указания к выполнению.

## ЗАДАНИЕ 1.

На рисунках 3.1.(0 … 9) изображены электрические схемы. Номер схемы Вашего варианта определяется в соответствии со значением N0 (последней цифры номера студенческого билета), а параметры элементов определяются в соответствии со значением N1 (предпоследней цифры номера студенческого билета) по таблице 3.1.

Таблица 3.1

| N1 | E1, B | E2, B | E3, B | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 20 | 35 | 25 | 30 | 20 | 50 |
| 1 | 18 | 28 | 32 | 30 | 25 | 40 | 60 |
| 2 | 24 | 18 | 28 | 35 | 40 | 25 | 35 |
| 3 | 15 | 26 | 34 | 20 | 50 | 30 | 40 |
| 4 | 28 | 32 | 40 | 25 | 45 | 35 | 45 |
| 5 | 12 | 15 | 32 | 35 | 35 | 20 | 25 |
| 6 | 25 | 20 | 38 | 40 | 30 | 25 | 55 |
| 7 | 18 | 35 | 40 | 30 | 25 | 40 | 60 |
| 8 | 24 | 28 | 35 | 35 | 40 | 20 | 50 |
| 9 | 10 | 18 | 25 | 20 | 50 | 35 | 40 |

Задание:

1. Изобразите электрическую схему, соответствующую Вашему варианту. Запишите значения параметров элементов схемы.

2. Задайте предполагаемые направления векторов токов в ветвях схемы. Запишите систему уравнений по первому и второму законам Кирхгофа. Рассчитайте токи. Рассчитайте баланс мощностей. Для расчёта следует использовать систему MathCad.

Методические указания к выполнению Задания 1.

- Изобразите схему Вашего варианта задания в соответствии со значением N0 (рис. 3.1) и составьте таблицу значений параметров элементов схемы в соответствии со значением N1 (табл. 3.1).

- Определите число узлов Nу, число ветвей Nв. Задайте предполагаемое направление тока в каждой ветви. Определите число независимых уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, и запишите их. Определите число уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа, и запишите их.

- Рассчитайте баланс мощностей источников и потребителей и укажите единицу измерения мощности.

## ЗАДАНИЕ 2.

Двухполюсник, представляющий собой смешанное соединение резистивных, индуктивных и ёмкостных элементов, подключён к источнику гармонического напряжения. На рисунке 3.2 приведена эквивалентная схема, на которой все величины представлены в комплексной форме. Развёрнутая схема двухполюсника приведена на рисунке 3.3, где номер схемы  определяется последней цифрой номера студенческого билета N0.

Параметры источника гармонического напряжения определяются по таблице 3.2 в соответствии с предпоследней цифрой номера студенческого билета N1.

Параметры элементов двухполюсника для всех вариантов: R = 5 Ом, L = 50 мкГн, С = 100 нФ.

- Запишите комплексные сопротивления Z1, Z2, Z3 и рассчитайте эквивалентное комплексное сопротивление Zэк.

- Рассчитайте комплексные значения токов во всех ветвях и напряжений на всех элементах цепи: I1,I2,I3,U1,U3,Uвх.

- Постройте векторную диаграмму токов I1,I2,I3.

- Запишите выражения мгновенных значений токов i(t), i1(t), i2(t), i3(t) и напряжения на резисторе uR(t).

- Постройте графики зависимости от времени i(t) и uвх(t).

- Рассчитайте баланс активных и реактивных мощностей источника энергии и её потребителя (двухполюсника).

Таблица 3.2

| N1 | Um,B | f, кГц | ψ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 110 | 45∘ |
| 1 | 4 | 180 | -30∘ |
| 2 | 5 | 200 | π2,рад |
| 3 | 8 | 80 | π,рад |
| 4 | 3 | 65 | -180∘ |
| 5 | 8 | 120 | -π,рад |
| 6 | 5 | 80 | -45∘ |
| 7 | 7 | 120 | 1.5⋅π,рад |
| 8 | 8 | 70 | 270∘ |
| 9 | 3 | 80 | 30∘ |

Методические указания к выполнению Задания 2.

## Прежде чем приступить к выполнению этого задания, разберите решение задач, приведённых в [7, задачи 2.20, 2.21, 2.28,  2.31].

- СОДЕРЖАНИЕ   ЛАБОРАТОРНЫХ   РАБОТ

- Лабораторная работа №1. Знакомство с системой Micro-Cap. Исследование электрической цепи с источником постоянного  напряжения.

- Лабораторная работа №2. Исследование частотных характеристик электрических цепей при помощи системы Micro-Cap.

- Лабораторная работа №3. Анализ переходных процессов в линейных электрических цепях при помощи системы Micro-Cap.

- Сборник описаний лабораторных работ необходимо получить в библиотеке МТУСИ.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ВРЕМЕНИ

ПО  РАЗДЕЛАМ  И    ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

| # АУДИТОРНАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № раздела | ## Название раздела | Лекции 09.03.02(час.) | Лекции 15.03.04 (час.) | Лаб.занятия (час.) | Практические занятия (час.) |
| 1 | Основные понятия и законы теории электрических цепей. | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Линейные электрические цепи постоянного тока. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Режим гармонических колебаний Частотные характеристики ЭЦ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Переходные процессы в эл.цепях | 2 | 0,5 |  | 1 |
| 5 | Временной метод анализа ЭЦ | 2 | 0,5 |  | 1 |
| Всего по дисциплине в 3-м семестре |  | 8 | 4 | 4 | 4 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

- Таблица П.1

| ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | обозначение |
| Электрический ток | ампер | А |
| Количество электричества, Электрический заряд | кулон | Кл |
| Электрическое напряжение, потенциал, разность потенциалов, э.д.с. | вольт | В |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом |
| Электрическая проводимость | сименс | См |
| Электрическая ёмкость | фарад | Ф |
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | Гн |
| Время | секунда | с |
| Циклическая частота | герц | Гц |
| Угловая частота | радиан/секунда | рад/с |
| Полная мощность | вольт-ампер | ВА |
| Мощность, тепловой поток | ватт | Вт |
| Реактивная мощность | вольт-ампер реактивный | вар |
| Затухание | бел, децибел | Б, дБ |

Примечание. Обозначения единиц, названных по именам учёных, пишутся с заглавной буквы (исключение: вар).

| CОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие сведения о дисциплине ………….……………………………… |  |  | 3 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………. |  |  | 4 |
| 2. Методические указания по изучению курса ……………………….…. |  |  | 5 |
| 3. Контрольные задания…………………………………………………. |  |  | 11 |
| 3.1. Требования к оформлению работы ……………… |  |  | 11 |
| 3.2. Контрольные задания и методические указания к выполнению… |  |  | 12 |
| Содержание лабораторных работ …………………………………….… |  |  | 16 |
| Приложение 1. | Распределение учебного времени по разделам и видам занятий ……………….…………………………………. |  | 17 |
| Приложение 2. | Международная система единиц (СИ) ………………… |  | 17 |
| Содержание | …………………………………………………………….. |  | 18 |