# Введение.

- Методические указания предназначены для оказания помощи студентам при выполнении расчетно-графических работ по различным разделам электротехники и состоят из пяти разделов.

- Первый раздел посвящен цепям постоянного тока, второй – однофазным цепям переменного тока, третий – трехфазным. Четвертый и пятый разделы содержат упражнения, относящиеся к курсу электрических машин. Каждый раздел представляет собой пример решения задач, аналогичных выдаваемым студентам для самостоятельного решения, и содержит все необходимые формулы и зависимости, а также порядок решения задач.

- Многие задачи даны с подробными численными решениями и пояснениями.

- Данное пособие является дополнением к курсу общей электротехники.

  - Цепи постоянного тока

# (задача №1)

## Дано:

| E1 | E2 | E3 | R01 | R03 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | В | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 10 | 15 | 40 | 0,5 | 0,8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |

## Определение токов в ветвях цепи с помощью законов Кирхгофа.

- Выделяют на схеме три независимых контура (I, II, III). Произвольно задают направления токов в них и направления обхода.

- Составляют систему уравнений:

- I3−I1−I2=0;(d)I1+I5−I6=0;(b)I2−I4+I5=0;(c)I1⋅R1+R01+I6⋅R6+I3⋅R3+R03=E1+E3;(I)I2⋅R2+I5⋅R5−I1⋅R1+R01=E2−E1;(II)

- Решение данной системы вручную сложно и отнимает много времени, поэтому не является обязательным, но очень ценно с точки зрения проверки. Поэтому в конце пособия приводится программа, написанная на языке программирования Fortran, реализующая решение систем, состоящих из шести линейных уравнений с шестью неизвестными(6х6), методом Гаусса. В результате выполнения программы получают:

- I1=2,3А;I2=4,58А;I3=6,88А;I4=5,27А;I5=−0,69А;I6=1,61А.

- На схеме пунктиром показывают истинное направление тока I5, поскольку он получился со знаком минус.

## Определение токов ветвей методом контурных токов.

Как и в первом пункте выделяют и обозначают три независимых контура, и указывают направления контурных токов в них (произвольно).

Составляют систему уравнений относительно контурных токов.

- I11⋅R01+R1+R6+R3+R03−I22⋅R1+R01−I33⋅R6=E1+E3;(I)I22⋅R2+R5+R1+R01−I11⋅R1+R01−I33⋅R5=E2−E1;(II)

- Подставляют численные значения параметров:

- I11⋅0,5+5+7+3+0,8−I22⋅5+0,5−I33⋅7=10+40;(I)I22⋅4+1+5+0,5−I11⋅5+0,5−I33⋅1=15−10;(II)

- Приводят систему к матричному виду:

- 16,3⋅I11−5,5⋅I22−7⋅I33=2;(I)−5,5⋅I11+10,5⋅I22−I33=16;(II)

- Решение данной системы является обязательным и может проводиться любыми математическими средствами на усмотрение студента.

- Результаты вычислений:

- I11=6,88А;I22=4,58А;I33=5,27А.

- По полученным значениям контурных токов вычисляют токи в ветвях, как алгебраическую сумму контурных токов:

- I1=I11−I22=2,3А;I2=I22=4,58А;I3=I11=6,88А;I4=I33=5,27А;I5=I33−I22=0,69А;I6=I11−I33=1,61А.

- Значения получившихся токов в ветвях должны быть положительными, а направления совпадать с направлениями большего контурного тока, протекающего на данном участке.

- Результаты вычислений обоими методами совпадают, следовательно, токи в ветвях найдены верно.

## Проверка правильности решения с помощью метода двух узлов.

Для этого схему необходимо преобразовать, поскольку в первоначальном виде метод двух узлов к ней не применим (4 узла).

Сопротивления R4, R5, R6 соединены по схеме «треугольник». Преобразуют его в схему «звезда».

- Получают сопротивления R46, R45, R56, значения которых можно вычислить по формулам:

- R46=R4⋅R6R4+R5+R6=2⋅710=1,4Ом;

- R45=R4⋅R5R4+R5+R6=2⋅110=0,2Ом;

- R56=R5⋅R6R4+R5+R6=1⋅710=0,7Ом.

- Выбирают базовый узел и направляют к нему токи в ветвях. Рассчитывают напряжение между узлами по формуле:

- UOd=E1⋅G1+E2⋅G2−E3⋅G3G1+G2+G3,где:G1=1R1+R01+R56=15+0,5+0,7=0,1613Ом−1;G2=1R2+R45=14+0,2=0,238Ом−1;G3=1R03+R3+R46=10,8+3+1,4=0,1923Ом−1;UOd=10⋅0,1613+15⋅0,238−40⋅0,19230,1613+0,238+0,1923=−4,24В.

- Зная напряжение между узлами O и d, находят токи в ветвях:

- I1=E1−UOd⋅G1=10+4,24⋅0,1613=2,3А;I2=E2−UOd⋅G2=15+4,24⋅0,238=4,58А;I3=−E3−UOd⋅G3=−40+4,24⋅0,1923=−6,88А.

- На схеме пунктиром проставляют истинное направление тока  I3.

Направление и величина токов на эквивалентной схеме такие же как на исходной.

## Определение напряжения, показываемого вольтметром.

- Для проверки правильности вычислений показания вольтметра необходимо определять двумя способами. Сначала по второму закону Кирхгофа, а потом через разность потенциалов.

- Обозначают точки, в которых вольтметр подключен к цепи латинскими буквами m и n, а напряжение между ними Umn. Находят это напряжение, используя второй закон Кирхгофа.

- Umn+I3⋅R03+I1⋅R1=E3;Umn=E3−I3⋅R03−I1⋅R1=40−17=23В.

- II способ

- Рассматривают отдельно участок цепи mn. Изображают его отдельно таким образом, чтобы внутреннее сопротивление источника ЭДС было показано отдельным резистивным элементом. Затем разбивают его на более мелкие участки и записывают выражения для разности потенциалов на концах каждого из них, в результате чего получают систему уравнений, решив которую относительно разности потенциалов точек m и n определяют напряжение Umn.

- ϕn=ϕk+I3⋅R03;ϕk=ϕd−E3;ϕd=ϕm+I1⋅R1;ϕm−ϕт=Umn=E3−I3⋅R03−I1⋅R1=40−17=23В.

## Определение баланса мощности.

- k=13Ek⋅Ik=k=16Ik2⋅Rk;E1⋅I1+E2⋅I2+E3⋅I3=I12⋅R1+R01R1+I22⋅R2+I32⋅R3+R03+I42⋅R4+I52⋅R5+I62⋅R6;10⋅2,3+15⋅4,58+40⋅6,88=2,32⋅5,5+4,582⋅4+6,882⋅3,8+5,272⋅2+0,692⋅1+1,612⋅7;366,9=367δ=0,04%<δ=3%.

- Приложение №1.

- Данная программа написана на алгоритмическом языке программирования Fortran. Она позволяет решать системы линейных уравнений размерностью 6х6 методом Гаусса.

DIMENSION A(6,6),B(6),X(6)

OPEN(1,FILE='LAB3_1.DAT')

OPEN(2,FILE='LAB3_1.RES')

READ(1,5)((A(I,J),J=1,6),I=1,6)

5     FORMAT(6F6.2)

READ(1,15)B

15    FORMAT(F6.2)

CALL GAUSS_G(6,A,B,X,*99)

WRITE(2,15)X

GOTO 50

99    WRITE(1,*)'…˜…ˆ‰ …’'

50    CLOSE(1)

CLOSE(2)

STOP

END

- В скобках 6-порядок системы.

- Данные для задачи задаются в виде двумерного массива (nxn) коэффициентов и одномерного массива – столбца (nx1) свободных членов, записанных в файл следующим образом:

5.5   0.0   3.80  0.00  0.00  7.00

-5.50  4.0   0.00  0.00  1.00  0.00

0.00  0.00  0.00  2.00 -1.00 -7.00

-1.00 -1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

1.00  0.00  0.00  0.00  1.00 -1.00

0.00  1.00  0.00 -1.00 -1.00  0.00

50.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- Ответы выводятся в виде одномерного массива в файл LAB3_1.res. В виде:

2.30

4.58

6.88

5.27

-.69

1.61

Более подробное описание этой и аналогичных программ можно найти в пособии 1415 по Вычислительной математике в лабораторной работе №3.