ПЗ 22.05 2020

Тесты на сосуды, работающие под давлением по дисциплине

«Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО

На какие сосуды распространяются требования Правил?

1.	Сосуд для азота с рабочим давлением 0,8 МПа (8 кгс/см2) и вместимостью 20 л.

2.	Сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

3.	Цилиндр гидравлического пресса.

4.	Сосуды, работающие под давлением воды с температурой до 115º.

5.	Приборы парового и водяного давления.

На какие сосуды не распространяются требования Правил?

1.	Сосуды, работающие под вакуумом.

2.	Барокамеры.

3.	Сосуд с рабочим давлением 2 МПа (20 кгс/см2) и вместимостью 1000л

4.	Баллоны для транспортирования и хранения кислорода под давлением 15 МПа (150 кгс/см2).

5.	Сосуды, работающие под давлением воды с температурой до 145º.

С какой организацией должны быть согласованы любые изменения в проекте и НД, необходимость в которых возникнет при изготовлении, монтаже, ремонте или эксплуатации сосудов, работающих под давлением?

1.	Госгортехнадзором РФ.

2.	Изготовителем.

3.	Министерством (ведомством).

4.	Монтажной организацией.

5.	Организацией – разработчиком проекта (НД) на сосуд.

Какой организацией дается разрешение на отдельные отступления от правил?

1.	Госгортехнадзором РФ.

2.	Изготовителем.

3.	Владельцем сосуда

4.	Разработчиком проекта (НД) на сосуд.

5.	Научно-исследовательской организацией

Где указывается расчетный срок службы сосуда?

1.	В паспорте.

2.	В проекте.

3.	Не указывается.

4.	Нормативной документации (НД).

5.	В сменном журнале.

Какие устройства должны быть установлены на каждом сосуде, позволяющие осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием?

1.	Штуцер.

2.	Люк.

3.	Обратный клапан.

4.	Вентиль, кран.

5.	Смотровое окно.

Какие сосуды разрешается изготавливать без люков и лючков?

1.	Сосуды для хранения двуокиси углерода.

2.	Емкостная аппаратура.

3.	Теплообменники с решетками и трубками.

4.	Сосуды с наружным диаметром меньшим 800 мм.

5.	Сосуды с внутренним диаметром 800 мм.

Сосуды с каким внутренним диаметром должны иметь люки?

1.	400 мм.

2.	Более 800 мм.

3.	325 мм.

4.	600 мм.

5.	Более 600 мм.

Сосуды с каким внутренним диаметром должны иметь лючки?

1.	900 мм.

2.	800 мм и более.

3.	925 мм.

4.	Более 1000 мм.

5.	8000 мм и менее.

Какого размера должен быть Двн круглого люка в сосудах?

1.	Не менее 400 мм.

2.	Не более 400 мм.

3.	325 мм.

4.	От 325 мм до 400 мм.

5.	Более 300 мм.

Какого размера должен быть внутренний диаметр круглого лючка в сосудах7

1.	Не более 80 мм.

2.	Не менее 80 мм.

3.	От 50 до70 мм.

4.	Не менее 50 мм.

5.	Не нормируется

При какой массе крышки люков должны быть оборудованы подъемно-поворотными или другими устройствами для открывания и закрывания?

1.	Менее 10 кг.

2.	От 10 до 20 кг.

3.	Более 20 кг.

4.	Нет правильного ответа.

5.	Не нормируется.

Какой центральный угол должен иметь конические неотбортованные днища?

1.	Не более 30º.

2.	Не более 45º.

3.	55º.

4.	Более 60º.

5.	70º.

Какие днища изготавливаются механической расточкой?

1.	Плоские отбортованные.

2.	Конические отбортованные.

3.	Плоские днища с кольцевой канавкой и цилиндрической частью (бортом).

4.	Конические неотбортованные.

5.	Полусферические.

Какие днища изготавливают из листа, если отбортовка выполняется штамповкой или обкаткой кромки листа с изгибом на 90º.

1.	Конические неотбортованные.

2.	Плоские с кольцевой канавкой и цилиндрической частью.

3.	Полусферические.

4.	Отбортованные плоские.

5.	Сферические неотбортованные.

В каких случаях допускаются сварные соединения в тавр и угловые при приварке?

1.	Плоских днищ, плоских фланцев.

2.	Укрепляющих колец.

3.	Опорных элементов.

4.	Обечаек сосуда.

5.	Эллиптических днищ.

В каких случаях допускаются нахлесточные сварные швы при приварке?

1.	Обечаек сосуда.

2.	Опорных элементов.

3.	Люков.

4.	Трубных решеток.

5.	Плоских днищ и плоских фланцев.

Как должны быть смещены относительно друг друга продольные швы смежных обечаек и швы днищ сосудов?

1.	Не менее чем на 200 мм между осями швов.

2.	Не более чем на 100 мм между осями швов.

3.	На величину трехкратной толщины наиболее толстого элемента, но не менее чем на 100 мм между осями швов.

4.	Не менее чем на 50 мм между осями швов.

5.	На величину двойной толщины стенки корпуса сосуда.

Какое расстояние должно быть между краем сварного шва сосуда и краем шва приварки опор или иных элементов к корпусу сосуда?

Не менее

1.	10 мм.

2.	Толщины стенки корпуса сосуда, но не менее 20 мм.

3.	100 мм.

4.	Трехкратной толщины стенки корпуса сосуда.

5.	Двукратной толщины стенки корпуса сосуда.

Какой должен быть обеспечен угол наклона перехода поверхностей с разной толщиной стенок в стыковых сварных соединениях?

1.	Не более 20º.

2.	Более 20º.

3.	От 10 до 15º.

4.	Не нормируется.

5.	Нет правильного ответа.

Где следует располагать отверстия для люков, лючков и щтуцеров на торосферических днищах?

1.	За пределами центрального сферического сегмента.

2.	На сварных швах.

3.	В пределах центрального сферического сегмента.

4.	Нет правильного ответа.

5.	Не нормируется.

Из какого материала должны изготавливаться сосуды и их элементы?

1.	Из материала, имеющегося у изготовителя.

2.	Из материала, определенного проектной организацией.

3.	Указанного в Правилах…

4.	Из материала Заказчика.

5.	Из нового материала.

Кто дает разрешение на изготовление сосудов и их элементов, работающих под давлением?

1.	Министерство (ведомство).

2.	Орган Госгортехнадзора РФ.

3.	Комитет по стандартизации.

4.	Департамент.

5.	Специализированная научно-исследовательская организация.

Какие организации могут изготавливать сосуды и их элементы, работающие под давлением?

1.	Машиностроительные заводы.

2.	Организации, имеющие квалифицированных специалистов.

3.	Организации, имеющие разрешение (лицензии) на проведение проверки качества сварных соединений.

4.	Специализированные организации, располагающие техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

5.	Организации, имеющие квалифицированных специалистов.

На основании каких документов производится аттестация сварщиков?

1.	Правил аттестации сварщиков.

2.	Правил по сосудам.

3.	Отраслевых стандартов.

4.	Правил по котлам.

5.	Правил по трубопроводам.

При каких температурах должны производится сварочные работы при изготовлении сосудов и их элементов?

1.	При температуре не ниже -10º С на открытом воздухе.

2.	При температуре не ниже -10º С в закрытых помещениях.

3.	При температуре окружающего воздуха 0ºС.

4.	При положительных температурах в закрытых помещениях.

5.	При положительных температурах на открытом воздухе.

На каком расстоянии от кромки сварного шва должно наноситься клеймо сварщика?

1.	20 см.

2.	20-50 см.

3.	Более 50 см.

4.	По усмотрению сварщика.

5.	Не менее 100 см.

На сколько групп делятся сосуды в зависимости от расчетного давления, температуры стенки и характера рабочей среды?

1.	Одну.

2.	Две.

3.	Три.

4.	Четыре.

5.	Пять. Группа

К какой группе сосудов относится сосуд с расчетным давлением 0,8 МПа (8 кгс/см2), температурой стенки 40ºС и рабочей средой – сжатый воздух?

1.	Группа 1.

2.	Группа 2

3.	Группа 3

4.	Группа 4

5.	Группа 5

К какой группе сосудов относится сосуд с расчетным давлением 20 МПа (200 кгс/см2), температурой стенки 40º С и рабочей средой – сжатый аргон?

1.	Группа 1.

2.	Группа 2

3.	Группа 3

4.	Группа 4

5.	Группа 5

Сколько образцов их каждого контрольного стыкового сварного соединения должно быть вырезано для испытания на статическое растяжение?

1.	Одно.

2.	Два.

3.	Не нормируется.

4.	Три.

5.	Не правильного ответа.

Сколько образцов их каждого контрольного стыкового сварного соединения должно быть вырезано для испытания на статический изгиб или сплющивание?

1.	Одно.

2.	Два.

3.	Не нормируется.

4.	Три.

5.	Не правильного ответа.

Сколько образцов их каждого контрольного стыкового сварного соединения должно быть вырезано для испытания на ударный изгиб?

1.	Одно.

2.	Два.

3.	Не нормируется.

4.	Три.

5.	Не правильного ответа.

Какой процент сосудов, работающих поь давлением должен подвергаться гидравлическому испытанию?

1.	Не менее 25%.

2.	Не более 50%.

3.	Все сосуды.

4.	Не нормируется.

5.	80%.

Какая величина пробного давления при гидравлическом испытании на заводе – изготовителе сосуда с рабочем давлением (Рраб) 0,8 МПа (8 кгс/см2), расчетным давлением (Рраб) – 1,0 МПа (10 кгс/см2) и расчетной температурой 20ºС?

1.	0,8МПа (8 кгс/см2).

2.	1,0 МПа (10 кгс/см2).

3.	1,1 МПа (11 кгс/см2).

4.	1,25 МПа (12,5 кгс/см2).

5.	1,4 МПа (14 кгс/см2).

Какая величина пробного давления при гидравлическом испытании на заводе – изготовителе сосуда с рабочем давлением (Рраб) 16 МПа (160 кгс/см2), расчетным давлением (Рраб) – 20 МПа (200 кгс/см2) и расчетной температурой 20ºС?

1.	35 МПа (350 кгс/см2).

2.	30 МПа (300 кгс/см2).

3.	15 МПа (150 кгс/см2).

4.	16 МПа (160 кгс/см2).

5.	20 МПа (200 кгс/см2).

Какая величина пробного давления при гидравлическом испытании на заводе – изготовителе криогенного сосуда, имеющего вакуум в изоляционном пространстве, при  рабочем и расчетном давлении (Рраб) 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) и (Ррас.) 0,35 МПа  (3,5 кгс/см2)?

1.	0,5 МПа (5 кгс/см2).

2.	0,45 МПа (4,5 кгс/см2).

3.	0,35 МПа (3,5 кгс/см2).

4.	0,25 МПа (2,5 кгс/см2).

5.	0,44 МПа (4.4 кгс/см2).

Какая среда используется при проведении гидравлического испытания сосуда?

1.	Сжатый воздух.

2.	Азот.

3.	Вода.

4.	Водород.

5.	Углекислый газ.

Какой должна быть температура воды при гидравлическом испытании сосудов?

1.	Не ниже 0ºС.

2.	Не выше 2º.

3.	Не ниже 5ºС и не выше 40ºС.

4.	Свыше 50ºС.

5.	80ºс.

Какие данные не наносятся на табличке, прикрепленной на сосуде, после его изготовления?

1.	Год изготовления.

2.	Рабочая среда.

3.	Масса сосуда.

4.	Порядковый номер сосуда по системе нумерации изготовителя.

5.	Наименование или обозначения сосуда.

Какими устройствами должен быть оснащен сосуд для управления его работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации?

1.	Приборами сигнализации.

2.	Редуцирующими устройствами.

3.	Регулятором расхода.

4.	Запорной арматурой.

5.	Приборами автоматических защит.

(измерения давления, температуры, предохранительными устройствами, указателями уровня).

Какие данные должны быть нанесены при маркировке арматуры?

1.	Температура среды, ºС.

2.	Год изготовления.

3.	Расчетное давление, МПа (кгс/см20

4.	Масса арматуры, кг.

5.	Условный проход, мм.

Каким устройством должен быть оснащены сосуды для взрывоопасных, пожароопасных веществ на подводящей линии от насоса и компрессора?

1.	Кран.

2.	Задвижка.

3.	Редуцирующее устройство.

4.	Вентиль.

5.	Обратный клапан.

Манометры какого класса точности должны устанавливаться при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа (25 кгс\см2).

1.	Не ниже 2,5.

2.	Не ниже 4,0.

3.	Не ниже 6.0.

4.	Нет правильного ответа.

5.	Не нормируется.

На какой максимальной высоте от уровня площадки наблюдения не разрешается устанавливать манометры?

1.	До 2 м.

2.	От 2 до 3 м.

3.	Более 3 м.

4.	До 5 м.

5.	Не нормируется.

Сколько положений имеет трехходовой кран?

1.	Одно.

2.	Два.

3.	Три.

4.	Четыре.

5.	Пять.

В каких случаях манометр не допускается к применению?

1.	Сумма ответов 2.3,5.

2.	Если отсутствует пломба или клеймо с отметкой поверки.

3.	Просрочен срок проверки.

4.	Загрязнено стекло.

5.	Разбито стекло.

6.	Недостаточно освещен.

В какой цвет окрашивается корпус манометра для ацетилена?

1.	Коричневый.

2.	Серый.

3.	Оранжевый.

4.	Белый.

5.	Фиолетовый.

В какой цвет окрашивается корпус манометра для горючих газов?

1.	Белый.

2.	Красный.

3.	Голубой.

4.	Желтый.

5.	Серый.

Какие приборы устанавливаются на сосудах в качестве предохранительных устройств от повышения давления выше допустимого значения в них?

1. Пружинный предохранительный клапан

2. Обратный клапан

3. Тепловое реле

4. Редуцирующие устройство

5.  Регуляторы расход

На каких сосудах не допускается установка рычажно- грузовых предохранительных клапанов?

1.	Стационарных

2.	Передвижных

3.	Низкого давления

4.	Высокого давления

5.	Большого объема

При каких условиях установка на сосуде предохранительного клапана и манометра не обязательна?

1.	Если Ррасчет сосуда равно или больше давления питающего источника

2.	Когда на подводящем трубопроводе от источника давления установлена запорная арматура

3.	На подводящем трубопроводе от источника давления установлен обратный клапан

4.	Если сосуд работает под давлением взрывоопасных или пожароопасных сред

5.	Если на подводящем трубопроводе от источника давления установлен регулятор расхода

Какое устройство необходимо установить на подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление меньше давления питающего его источника?

1.	Вентиль

2.	Отсекающий клапан

3.	Автоматическое редуцирующее устройство

4.	Соленоидный электромагнитный клапан

5.	Обратный клапан

Чем можно заменить автоматическое редуцирующее устройство, если оно вследствие физических свойств рабочей среды не может надежно работать?

1.	Вентилем

2.	Задвижкой

3.	Регулятором расхода

4.	Клапаном отсекателем

5.	Предохранительным устройством

На какую величину допускается превышение давления в сосуде после срабатывания предохранительного клапана,  если рабочее давление составляет 0,3 МПа (3 кгс/см2)?

1.	0,05 МПа (0,5кгс/см2)

2.	0,1 МПа (0,1кгс/см2)

3.	15% Рраб

4.	10% Рраб

5.	25%  Рраб

На какую величину допускается превышение давления в сосуде после срабатывания предохранительного клапана,  если рабочее давление составляет 10 МПа (100 кгс/см2)?

В соответствии с какими нормативными документами определяется пропускная способность предохранительного клапана?

1.	В соответствии с ГОСТ 12.2.085

2.	Согласно проекта

3.	На основании заключения специализированной научно-исследовательской организации

4.	По технологическим нормам изготовителя сосуда

5.	По требованию организации – владельца сосуда

Что не входит в комплект поставки предохранительных устройств изготовителем?

1.	Паспорт

2.	Инструкция по эксплуатации

3.	Запасные части

4.	 Инструкция по монтажу

5.	Сумма ответов 3 и 4

Где не допускается устанавливать запорную арматуру?

1.	На подводящем трубопроводе сосуда

2.	Между сосудом и предохранительным клапаном

3.	На продувочном трубопроводе

4.	На трубопроводе удаления воздуха при гидравлическом испытании сосуда

5.	На отводящем трубопроводе от сосуда

Кто определяет необходимость и место установки мембранных предохранительных устройств и их конструкцию?

1.	Проектная организация

2.	Организация изготовитель

3.	Организация владелец

4.	Экспертная организация

5.	Госгортехнадзор РФ

Какими документами определяются  порядок и сроки проверки исправности предохранительных устройств в зависимости от технологического процесса?

1.	Инструкцией по монтажу и эксплуатации сосуда

2.	Инструкцией по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной владельцем сосуда в установленном порядке

3.	Отраслевым стандартом

4.	Инструкцией по режиму работы и безопасной эксплуатации сосуда

5.	ГОСТ 12.2 085

Какие приспособления могут устанавливаться на сосудах при необходимости контроля уровня жидкости, имеющей границу раздела сред?

1.	Пробковый кран

2.	Указатели уровня

3.	Блокировки по уровню

4.	Звуковые, световые сигнализаторы

5.	Сумма ответов 2,3,4

Какой из указанных сосудов 1 группы подлежит регистрации в органах ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РФ?

Номер ответа	Среда	Рраб МПа (кгс/см2)	Вместимость	Температура стенки, С

1	вода	39,0	300	110

2	взрывоопасная	2,0	500	180

3	Азот	150	40	200

4	Водород	0,5	1100	20

5	Воздух	100	40	200

Какая документация требуется для регистрации сосуда?

1.	Чертежи на установку сосуда (план, разрезы)

2.	Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов

3.	Паспорта на установленные манометры

4.	Удостоверение о качестве монтажа

5.	Расчет на прочность трубопроводов

Когда сосуды, работающие под давлением, подвергаются техническому освидетельствованию (исключая внеочередное)?

1.	Периодически в процессе эксплуатации

2.	После выхода из строя предохранительного клапана

3.	После замены неисправного манометра

4.	После ремонта предохранительного клапана

5.	Через 6 месяцев

Кем устанавливается объем, методы и периодичность технического освидетельствования сосудов (за исключением баллонов)?

1.	Экспертной организацией

2.	Изготовителем сосудов

3.	Нормативной документацией

4.	Владельцем сосуда

5.	Специализированной научно-исследовательской организацией

Кто дает разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, подлежащего  регистрации в органах Госгортехнадзора РФ

1.	Инспектор Госгортехнадзора РФ

2.	Главный инженер организации

3.	Ответственный по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосуда

4.	Начальник цеха

5.	Ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосуда