Министерство образования и науки РБ

### ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»

### МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

контрольные задания

для студентов заочников образовательных учреждений

среднего профессионального образования

(базовый уровень)

специальность

Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

Улан-Удэ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Обучающийся должен выполнить одну контрольную работу по индивидуальному заданию.

Для выполнения контрольной работы используется обычная ученическая тетрадь. Страницы тетради нужно пронумеровать и оставить поля шириной 30 мм для замечаний и пометок преподавателя. На лицевую сторону обложки наклеивается стандартный титульный лист, в котором разборчивым почерком указываются данные о студенте и название предмета (пишется полностью, без сокращений).

Порядок оформления и написания текста следующий:

– из контрольного задания списывается рассматриваемый вопрос;

– делается заголовок: «Ответ на вопрос № » и излагается ответ. Ответ должен быть исчерпывающим, в полном объеме раскрывающим суть поставленного вопроса.

Ответы при необходимости сопровождаются пояснительными рисунками, схемами, графиками, диаграммами. При изложении ответа следует делать ссылки на соответствующие позиции выполненного графического материала, который допускается выполнять в виде ксерокопий.

Рисунки нумеруются сквозными порядковыми номерами и размещаются там, где они нужны для пояснения соответствующих мест в тексте ответа.

В конце работы указывается использованная литература (автор, наименование, издательство, год издания). Работа подписывается, ставится дата выполнения и оставляются две страницы для рецензии.

В случае неудовлетворительного выполнения контрольной работы студент по указанию преподавателя исправляет работу или выполняет новый вариант.

При получении зачета студент обязан изучить замечания, исправить и дополнить ответы в соответствии с требованиями преподавателя, не направляя работу на вторичную проверку.

Контрольная работа со всеми дополнениями и исправлениями представляется студентом при сдаче экзамена.

Литература

Основные источники:

- В.М.Никифоров. Технология металлов и конструкционные материалы. С.-П, Политехник, 2009.

- Ю.Т.Чумаченко, Г.В.Чумаченко, А.И.Герасименко. Материаловедение для автомехаников. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003.

- Г.П.Фетисов и др. Материаловедение и технология металлов. М., Высшая школа, 2002.

- П.А.Колесник, В.С.Кланица. Материаловедение на автомобильном транспорте. М., Академия, 2008.

Дополнительные источники:

- А.М.Адаскин. Материаловедение. М., Академия, 2003.

- А.М.Пейсахов, А.М.Кучер. Материаловедение. С.-П., В.А. Михайлов, 2004.

- Л.С.Васильева. Эксплуатационные автомобильные материалы. М., Наука-Пресс, 2004.

- А.М.Дальский. Технология конструкционных материалов. М., Машиностроение, 2005.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Вариант № 1

- Методика механических испытаний по методу Роквелла. Достоинства и недостатки данного метода.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» поясните все превращения, происходящие в стали, содержащей 0,8% углерода, от t°С = +1500° до t °С = + 25 °.

- Подберите марку сплава для изготовления картера мотора автомобиля из недефицитного литейного алюминия.

- Сварочное производство. Виды сварки. Достоинства и недостатки каждого из видов сварки. Краткое описание.

Вариант № 2

- Основные технологические свойства материалов. Способы обработки материалов, их краткая характеристика.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» опишите структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 5,2% углерода, при медленном его охлаждении от t °С = +1250° до t °С = + 25°. Укажите температуры конца первичной кристаллизации и аллотропического превращения для данного чугуна.

- Методы обработки резанием. Краткая характеристика этих методов.

- Композиционные материалы на металлической матрице. Разделение на группы, их краткая характеристика. Достоинства. Области применения.

Вариант № 3

- Примеси, входящие в состав железоуглеродистых сплавов. Перечислите полезные и вредные примеси, укажите их влияние на свойства железоуглеродистых сплавов.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» опишите отжиг зубила, изготовленного из крупнозернистой стали У8 (0,8%С). Укажите температуру нагрева, охлаждающую среду и полученную структуру после отжига. Опишите изменения механических свойств после отжига.

- Предложите марку сплава для стального ребра тормозной колодки автомобиля, изготовленного холодной штамповкой.

- Припои. Подразделение припоев по температуре плавления и по составу металлов, используемых в качестве промежуточного звена между соединяемыми деталями.

Вариант № 4

- Баббиты – антифрикционные материалы. Химический состав баббитов, классификация. Достоинства, область применения.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» опишите структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 0,6% углерода, при медленном охлаждении от t °С = +1200° до t °С = + 25°. Укажите температуры начала и конца аллотропического превращения для данной стали.

- Восстановление и упрочнение деталей наплавкой. Способы наплавочных работ. Применение наплавки деталей при ремонтных работах автомобилей.

- Абразивные материалы. Природные абразивные материалы. Искусственные абразивные материалы. Области применения.

Вариант № 5

- Керамические композиционные материалы (ККМ). Виды ККМ. Достоинство, область применения.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» опишите все структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 1,5% углерода, при медленном ее охлаждении от t °С = +1400° до t °С = + 25°. Укажите температуры конца первичной и вторичной кристаллизации.

- Опишите процесс термической обработки (ТО) стальной отливки редукторной шестерни из стали, содержащей 0,45% углерода, для получения однородной структуры и мелкозернистого строения. Укажите все виды ТО, температуры нагрева и среды охлаждения для данной стали.

- Алюминиевые сплавы, классификация: дюралюмины, силумины, магналины. Кратко опишите состав и свойства данных сплавов.

Вариант № 6

- Коррозийные свойства материалов. Виды коррозии. Параметры коррозии, оценивающие сопротивление материала коррозии.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» опишите структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 3% углерода, при медленном его охлаждении от t °С = +1400° до t °С = + 25°. Укажите температуру аллотропического превращения в данном чугуне.

- Опишите процесс проведения термической обработки (ТО) быстрорежущей стали Р18. Укажите температуры нагрева и охлаждающих сред для всех видов ТО.

- Композиционные материалы на металлической матрице (КММ). Группы КММ, достоинства и область применения.

Вариант № 7

- Механические свойства материалов. Основные показатели свойств материалов. Буквенные обозначения и единицы измерения пределов упругости, текучести, прочности.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» поясните структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 4,3% углерода, при медленном охлаждении от t °С = +1450° до t °С = + 25°. Определите температуры начала и конца аллотропического превращения для данного чугуна.

- Предложите марку сплава для изготовления шатуна автомобиля, изготовленного методом горячей штамповки.

- Латуни. Простые латуни, легированные латуни. Классификация латуней. наиболее применяемых в машиностроении.

Вариант № 8

- Металлические материалы, которые используются в автомобилестроении для защиты стальных изделий от коррозии. Выбор металлических покрытий в соответствии с условиями эксплуатации.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» опишите все структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 1,3% углерода, при медленном нагревании от t °С = +25° до t °C = +1200°. Определите температуры начала и конца вторичной кристаллизации для данной стали.

- Опишите процесс проведения термической обработки (ТО) стали 45, содержащей 0,45% углерода, для получения высокой поверхностной твердости и вязкой сердцевины. Обоснуйте выбор вида ТО и температур нагрева и охлаждающих сред.

- Легированные чугуны. Дайте краткую характеристику чугунов в зависимости от назначения и области их применения.

Вариант № 9

- Химико-термическая обработка стали. Процессы, из которых состоит химико-термическая обработка. Краткое описание.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» опишите все структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 0,8% углерода, при медленном ее нагревании от t °С = + 25 ° до t °C = +1500°. Определите температуры начала и конца аллотропического превращения для данной стали.

- Опишите процесс термической обработки быстрорежущей стали Р18. Укажите температуры нагрева и охлаждающих сред в процессе проведения термической обработки.

- Способы защиты металлов от коррозии. Электролитическая защита от коррозии. Дайте краткое описание протекторной защиты и катодной защиты.

Вариант № 10

- Электрическая сварка. Виды сварки. Область применения.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» опишите все структурные превращения, которые происходят в стали, содержание углерода 0,35%, при медленном ее нагревании от t °С = + 25 ° до t°C = +1400°. Определите температуры начала и окончания аллотропического превращения для данной стали.

- Выберите марку сплава для изготовления поршневого пальца автомобиля, подвергаемого закалке с индукционным нагревом (нагрев ТВЧ). Выбор марки обоснуйте и расшифруйте состав в соответствии с ГОСТ.

- Легированные стали. Классификация по содержанию легирующих элементов. Цементуемые легированные стали. Применение данных сталей в автомобилестроении.

Вариант № 11

- Легированные улучшаемые стали. В чем состоит процесс улучшения стали? Примеры использования данных сталей в автомобилестроении.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме «железо-цементит» поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 5 % углерода, при медленном его нагревании от t °С = + 25 ° до t °C = +1200°. Определите температуры начала и конца вторичной кристаллизации для этого чугуна при его охлаждении.

- Опишите процесс термообработки стальной отливки шестерни, изготовленной из стали, содержащей 0,3 углерода, если она имеет химическую неоднородность (внутрикристаллическую ликвацию) и мелкозернистое строение, а должна получить однородную структуру и мелкозернистое строение.

Пользуясь диаграммой «железо-цементит», определите температуры нагрева для выбранных вами видов термообработки.

Выбор температуры нагрева и способов охлаждения для принятых вами операций обработки обоснуйте с учетом химического состава стали и заданных требований.

- Виды покрытий из металлов и сплавов для повышения коррозионной стойкости. Опишите процесс никелирования, применяемого в автомобилестроении.

Вариант № 12

- Виды покрытий из металлов и сплавов для повышения коррозионной стойкости. Цинкование – покрытие, применяемое в автомобилестроении. Краткое описание данного вида.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит» и укажите во всех областях диаграммы структуры, получающиеся при медленном охлаждении железоуглеродистых сплавов.

- По диаграмме «железо-цементит» поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 2,5% углерода, в процессе первичной и вторичной кристаллизации при медленном его охлаждении от t °С = +1150° до t °С = + 25°. Определите температуру аллотропического превращения для этого чугуна.

- Для поршневого пальца автомобиля выбрана сталь 15. Расшифруйте марку стали по химическому составу и применению. Назначьте операции термической обработки и определите, используя диаграмму «железо-цементит», температуры нагрева для выбранных вами видов термообработки при условии, что поршневой палец работает в условиях удара и должен обладать высокой твердостью с поверхности и вязкой сердцевиной. Какую структуру имела указанная сталь до термообработки и какую будет иметь после нее?

Выбор температур нагрева и способов охлаждения для принятых вами операций обработки кратко обоснуйте с учетом химического состава стали и заданных требований.

Вариант № 13

- Антифрикционные сплавы на основе олова, свинца и цинка. Две группы алюминиевых сплавов. Краткое описание свойств и использование данных сплавов в автомобилестроении.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 4,3% углерода, при медленном его охлаждении от t °С = + 1100° до t °C = +25°. Определите температуры начала и конца вторичной кристаллизации для этого чугуна при его охлаждении.

- По диаграмме «железо-цементит» определите температуры закалки и нормализации для стали У10, содержащей 1 % углерода. В краткой форме объясните, почему закалку и нормализацию заэвтектоидной углеродистой стали производят при разных температурах. Укажите структуры, получающиеся после закалки и нормализации заданной стали.

Выбор температуры нагрева и сред для охлаждения под соответствующие операции обоснуйте с учетом химического состава стали.

- Обработка металлов давлением (ОМД). Виды обработки ОМД: штамповка, прокатка, волочение, прессование, свободная ковка. Использование видов ОМД в изготовлении изделий для автомобилей.

Вариант № 14

- Материалы для нанесения противокоррозионных покрытий. Покрытия из металлов и сплавов.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». Поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 1,5% углерода, в процессе первичной и вторичной кристаллизации при медленном ее охлаждении от t °C = +1400 ° до t °С = +25°. Определите температуры начала первичной и вторичной кристаллизации для этой стали.

- По диаграмме «железо-цементит» произведите закалку и отпуск гладкого калибра-пробки, изготовленного из стали У12А (1,2 % С).

Определите температуру нагрева, охлаждающую среду при закалке и полученную структуру после закалки. Укажите температуру отпуска и получаемую после него структуру для сохранения высокой твердости и износоустойчивости после отпуска.

- Обработка деталей машин резанием. Методы обработки: точение, сверление, фрезерование, строгание, протягивание, копирование, обкатки, шлифование. Краткая характеристика данных методов.

Вариант № 15

- Пайка металлов. Виды пайки. Материалы, применяемые при пайке деталей в автомобилях.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 3,3% углерода, при медленном его охлаждении от t °С = +1300 ° до t °C = +25°. Определите температуры начала и конца вторичной кристаллизации для этого чугуна при его охлаждении.

- По диаграмме «железо-цементит» опишите процесс закалки и отпуска зубила, изготовленного из стали У8 (0,8 % С). Определите температуры нагрева, охлаждающие среды при закалке и отпуске. Укажите структуры, получаемые после закалки и отпуска, для сохранения высокой твердости и износоустойчивости после отпуска.

- Стали и сплавы со специальными свойствами, используемые в современном автомобилестроении. Дайте краткую характеристику данным материалам. Укажите области их применения.

Вариант № 16

- Опишите метод цианирования стали (нитроцементации). Преимущества метода и недостатки. Область применения метода цианирования.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит».

По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 0,3% углерода, при медленном ее нагревании от t °С = +25 ° до t °С = +1100°. Определите температуры начала и конца вторичной кристаллизации для этой стали при охлаждении.

- Подберите марку сплава для изготовления неразъемного вкладыша подшипника скольжения.

Дайте краткое обоснование выбора марки стали, расшифровку марки в соответствии с ГОСТ.

- Электродуговая сварка, сущность электрической дуги, сварочное оборудование на постоянном и переменном токе. Область применения.

Вариант № 17

- Композиционные материалы на полимерной матрице (КПМ). Дайте краткое описание ряда материалов, выполненных на полимерной матрице (ПМ).

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 5% углерода, при медленном его нагревании от t °С = +25 ° до t °С = +1200°. Определите температуры начала и конца вторичной кристаллизации для этого чугуна при его охлаждении.

- По диаграмме «железо-цементит» опишите процесс нормализации метчика, изготовленного из стали У12 (1,2 % С). Определите температуру нагрева, охлаждающую среду при нормализации и полученную структуру после нормализации. Укажите изменение механических свойств стали.

- Подберите марки сплавов для изготовления ответственного коленчатого вала из легированной стали. Обоснуйте выбор марки. Расшифруйте состав стали согласно ГОСТ.

Вариант № 18

- Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии, применяемые в современном автомобилестроении.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 4,3% углерода, в процессе первичной и вторичной кристаллизации при медленном его охлаждении от t °С = +1450 ° до t °C = +25°. Определите температуру конца первичной кристаллизации, температуру аллотропического превращения для этого чугуна.

- По диаграмме «железо-цементит» опишите процесс закалки и отпуска гладкого калибра-пробки, изготовленного из стали У12А (1,2%С).

Определите температуру нагрева, охлаждающую среду при закалке и полученную структуру после закалки. Укажите температуру отпуска и получаемую после него структуру для сохранения высокой твердости и износоустойчивости после отпуска.

- Подберите марку сплавов для изготовления поршневого пальца из цементуемой легированной стали. Выбор марки кратко обоснуйте соответственно требованиям, предъявляемым к данной детали. Расшифруйте ее примерный состав по принятой ГОСТ маркировке.

Вариант № 19

- Триботехнические характеристики. Дайте краткое описание триботехнических характеристик. Факторы, влияющие на эти характеристики.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 0,35% углерода, при медленном ее нагревании от t °С = +25 ° до t °С = + 1400°. Определите температуры начала и конца аллотропического превращения для этой стали.

- Какую термообработку надо произвести над поршневым пальцем, изготовленным из стали 40 (0,4%С), в условиях индивидуального производства, чтобы он обладал высокой твердостью с поверхности и вязкой сердцевиной? По диаграмме «железо-цементит» определите температуры нагрева для выбранных вами видов термообработки. Выбор температур нагрева и сред для охлаждения под соответствующие операции кратко обоснуйте с учетом химического состава стали и заданных требований.

- Подберите марки сплавов для изготовления крыла грузового автомобиля, изготовленного холодной штамповкой. Выбор марки кратко обоснуйте соответственно требованиям, предъявляемым к данной детали. Расшифруйте ее примерный состав по принятой ГОСТ маркировке.

Вариант № 20

- Азотирование стали. Сущность и цель процесса азотирования. Достоинства и недостатки процесса азотирования.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 2,5% углерода, в процессе первичной и вторичной кристаллизации при медленном его охлаждении от t °С = +1150° до t °C = +25 °. Определите температуру аллотропического превращения для этого чугуна.

- Вычертите в масштабе стальную часть диаграммы «железо-цементит» (С = до 2%) и покажите в ней область горячей обработки давлением. По диаграмме определите температуры начала и конца горячей обработки давлением вилки из стали 15. Обоснуйте выбор температурного режима обработки.

- Ультразвуковая обработка материалов. Ультразвуковое шлифование и полировка изделий.

Вариант № 21

- Процесс кристаллизации расплавов металлов. Понятие кристаллической решетки. Виды кристаллических решеток металлов.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 1,5% углерода, в процессе первичной и вторичной кристаллизации при медленном ее охлаждении от t °С = + 1400° до t °C = +25 °. Определите температуры конца первичной и вторичной кристаллизации для этой стали.

- Какую нужно произвести термообработку над стальной отливкой редукторной шестерни, изготовленной из стали, содержащей 0,45% углерода, если она имеет химическую однородность и крупнозернистое строение, а должна иметь однородную структуру и мелкозернистое строение? Дайте обоснование выбранным видам термообработки, температуре нагрева и методам охлаждения.

- Химико-термическая обработка стали – азотирование. Описать процесс азотирования. Преимущества и недостатки азотирования по сравнению с цементацией.

Вариант № 22

- Понятия – сплав, компонент, система, фаза. Дайте формулировку и пояснение.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 5,6% углерода, в процессе первичной и вторичной кристаллизации при медленном его охлаждении от t °С = + 1320° до t °C = +25 °. Определите температуру аллотропического превращения для этого чугуна.

- Какую нужно произвести термообработку над стальной шестерней коробки передач, изготовленной из стали 45 (0,45%С) в условиях массового производства, чтобы она обладала высокой твердостью с поверхности и вязкой сердцевиной? По диаграмме «железо-цементит» определите температуры нагрева для выбранных вами видов термообработки. Какую структуру имела указанная сталь до термообработки и какую будет иметь после нее? Выбор температур нагрева и сред для охлаждения под соответствующие операции необходимо кратко обосновать с учетом химического состава стали и заданных требований.

- Сущность процессов цианирования и нитроцементации стали. Область их применения и методы проведения.

Вариант № 23

- Опишите структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит (Ф), аустенит (А), цементит (Ц), графит (Г), перлит (П), ледебурит (Л). Влияние структурных составляющих на механические свойства сплавов.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 0,8% углерода, в процессе первичной и вторичной кристаллизации при медленном ее охлаждении от t °С = + 1500° до t °С = +25 °. Определите температуры начала первичной кристаллизации, температуру аллотропического превращения для этой стали.

- По диаграмме «железо-цементит» опишите процесс отпуска метчика, изготовленного из стали УII (1,1 % С). Определите температуру нагрева, охлаждающие среды при закалке и отпуске, а также получаемые структуры для сохранения высокой твердости и износоустойчивости после отпуска.

- Опишите процесс алитирования – вид химико-термической обработки сталей. Какие свойства стали улучшаются в процессе алитирования?

Вариант № 24

- Легированные чугуны. Виды легированных чугунов. Краткая характеристика свойств легированных чугунов. Применение легированных чугунов в автомобилестроении.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в белом чугуне, содержащем 4,3 % углерода, в процессе первичной и вторичной кристаллизации при медленном его охлаждении от t °С = + 1450° до t °C = +25 °. Определите температуру конца первичной кристаллизации, температуру аллотропического превращения для чугуна.

- Опишите процесс термообработки стальной отливки шестерни, изготовленной из стали, содержащей 0,3 углерода, если она имеет химическую неоднородность (внутрикристаллическую ликвацию) и мелкозернистое строение, а должна получить однородную структуру и мелкозернистое строение. По диаграмме «железо-цементит» определите температуры нагрева для выбранных вами видов термообработки.

Выбор температур нагрева и способов охлаждения для принятых вами операций обработки кратко обоснуйте с учетом химического состава стали и заданных требований.

- Восстановление и упрочнение деталей наплавкой. Вибродуговая наплавка, плазменная наплавка, газовая наплавка деталей. Кратко опишите сущность данных видов наплавки.

Вариант № 25

- Опишите определение твердости материалов по методу Бринелля. Укажите его достоинства и недостатки.

- Начертите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». По диаграмме поясните в самой краткой форме структурные превращения, происходящие в стали, содержащей 0,6% углерода, в процессе вторичной кристаллизации при медленном ее охлаждении от t °С = + 1200° до t °С = +25 °. Определите температуры начала и конца аллотропического превращения этой стали.

- Какую нужно произвести термообработку над стальной отливкой редукторной шестерни, изготовленной из стали, содержащей 0,45% углерода, если она имеет химическую однородность и крупнозернистое строение, а должна иметь однородную структуру и мелкозернистое строение? Дайте обоснование выбранным видам термообработки, температуры нагрева и методам охлаждения.

- Электрические методы обработки металлов. Электроискровая обработка, электроимпульсная обработка. Опишите сущность указанных методов. Достоинства, недостатки и область применения каждого из этих методов.