Задание на курсовой проект

Вариант 6

Тема: «Проект телефонных услуг на базе мультисервисной транспортной сети».

Задание 1 (Расчетное)

Исходные данные:

1.  Источники нагрузки (количество и типы)

| Номер сайта Nкл | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип сайта | TGW-1 | AGW-1 | SIP-2 |
| Общее число терминалов в сайте Nk (емкость сайта) | 15700 | 1420 | 1900 |
| Тип интерфейса | Z/E1 | Z/PRI | 100-ВТ |

2. Структурный состав терминалов, подключаемых по Z-интерфейсу (аналоговые абонентские линии к АТС и AGW):

| n | Тип терминала | Структурный состав (%) от емкости сайта | Удельная нагрузка y (Эрл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAкв (аналоговые ТА квартирного сектора) | 37 | 0,02 |
| 2 | TAнх (аналоговые ТА народно-хозяйственного сектора) | 39 | 0,06 |
| 3 | Факсимильные аппараты гр. 2 и 3 (Fax) | 7 | 0,18 |
| 4 | Офисные УПАТС (PBX), включенные по АЛ | 17 | 0,24 |

3. Удельная речевая нагрузка от одного SIP-терминала квартирного сектора – 0,24 Эрл

4. Удельная речевая нагрузка от одного SIP-терминала народно-хозяйственного сектора – 0,2Эрл

5. Структурный состав и характеристики типов аудиокодеков в SIP-терминалах и в шлюзах TGW/AGW:

| n | Тип аудиокодека | Структурный состав (%) от емкости сайта | Скорость V (кбит/с) | Размер речевого кадра L (байт) | Длительность речевого кадра T (мс) | Количество речевых кадров в одном IP-пакете nречь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G.711 | 10 | 64 | 80 | 10 | 3 |
| 2 | G.729 | 90 | 8 | 10 | 10 | 2 |

Задание 2. (Графическое) Отобразить профили (стеки) протоколов в плоскости С и U от терминала до терминала, согласно схемы, приведенной на рисунке. Описать назначение элементов данной схемы, а также назначение протоколов и интерфейсов.

Задание 3.  (Графическое)  Изобразить в виде диаграммы основные процедуры реализации услуг IP- телефонии для Вашего варианта сети изображенной на рисунке. (Привести порядок обмена сообщениями).