Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Е.В. Дежина

Ю.С. Черных

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Методические указания к контрольной работе

для студентов заочного отделения

Новосибирск, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина "Цифровая обработка сигналов" (ЦОС) является неотъемлемой частью общей теории связи. Ее целью является изучение фундаментальных закономерностей, связанных с получением цифровых сигналов, их передачей по каналам связи, обработкой и преобразованием в радиотехнических цепях и устройствах.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

- Знать способы описания дискретных сигналов и систем во временной, z- и частотных областях, включая дискретное преобразование Фурье;

- Владеть навыками анализа и проектирования цифровых фильтров.

Под проектированием цифровых фильтров в общем случае понимают выбор структурной схемы фильтра, определение коэффициентов фильтра, определение разрядности коэффициентов и разрядностей умножителей и сумматоров, которые обеспечивают выполнение требований, задаваемых на характеристики фильтра (передаточные, импульсные, частотные). Очевидно, что в такой постановке задача проектирования становится чрезвычайно сложной. Поэтому задачу проектирования фильтров разделяют на задачу проектирования нерекурсивных фильтров, имеющих конечную импульсную характеристику (КИХ-фильтры) и задачу проектирования рекурсивных фильтров, имеющих бесконечную импульсную характеристику (БИХ-фильтры). Задача проектирования цифровых фильтров еще более упрощается, если известно, для каких целей создается фильтр: для фильтрации сигналов (избирательные фильтры), для коррекции частотных характеристик (АЧХ и ФЧХ цепи) или для синтеза определенных типов сигналов (например, преобразователь Гильберта). Указать один метод проектирования невозможно. Существует большое количество методов проектирования цифровых фильтров, которые были разработаны в зависимости от требований и которые можно разбить на два класса:

- прямые методы проектирования (применяются при проектировании БИХ и КИХ- фильтров);

- методы проектирования по аналоговому прототипу (применяются при проектировании БИХ-фильтров).

Настоящие методические указания представляют собой задания на контрольную работу и пример решения с необходимыми пояснениями и иллюстрациями, необходимыми для выполнения контрольной работы студентом-заочником.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Выбор варианта

# Каждый студент выполняет контрольную работу по варианту, который зависит от номера группы и от двух последних цифр пароля (Nп). Например, студент, обучающийся в группе номер 73, имеющий две последние цифры пароля 14 (Nп=14), определяет номер своего варианта согласно формуле

Nварианта=Nп+75=14+75=89

# и выполняет контрольную работу по 89 варианту.

# В случае, если при определении варианта получено число более 100, то первую цифру результата следует отбросить. Так, студент, обучающийся в группе номер 73, имеющий две последние цифры пароля 27 (Nп=27), определяет номер своего варианта согласно формуле

Nварианта=Nп+75=27+75=102

# и выполняет контрольную работу по 02 варианту.

| Последняя цифра номера группы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая цифра номера группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | - | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп |
| 1 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 |
| 2 | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 |
| 3 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 |
| 4 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп |
| 5 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 |
| 6 | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 |
| 7 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 |
| 8 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп |
| 9 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 | Nп | Nп+25 | Nп+50 | Nп+75 |

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задача 1.  Прохождение дискретного непериодического сигнала через нерекурсивную дискретную цепь.

На вход дискретной цепи подается непериодический сигнал  x(n)=x0; x1; x2.

| - Построить график дискретного сигнала. - Рассчитать спектр ДС с шагом ωд/10. Построить амплитудный спектр. - Построить дискретную цепь. Записать ее передаточную функцию, определить импульсную характеристику цепи. - Определить сигнал на выходе цепи по формуле линейной свертки Построить график выходного сигнала. - Рассчитать спектр выходного ДС с шагом ωд/10. Построить амплитудный спектр. |  |
| --- | --- |
| - Определите разрядность коэффициентов аi, если допуск на отклонение системных характеристик составляет 1%. - Рассчитайте шумы квантования на выходе цепи, полагая разрядность АЦП равной 8. - Рассчитайте масштабный множитель λ на входе цепи: а) по условию ограничения максимума сигнала; б) по условию ограничения энергии сигнала. |  |

Таблица 1 – Исходные данные для нерекурсивной дискретной цепи

| Вариант | a0 | EMBED Equation.3 | EMBED Equation.3 | EMBED Equation.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0,9 | 0 | 0 | 1,0; 0,9; 0,8 |
| 01 | 0 | 0,85 | 0,1 | 0,9; 1,0; 0,8 |
| 02 | 0 | 0,1 | -0,8 | 0,8; 0,9;1,0 |
| 03 | 0,75 | 0,9 | 0 | 0,9; 0,8; 0,7 |
| 04 | 0 | -0,7 | 0,85 | 0,8; 0,9; 0,7 |
| 05 | 0,65 | 0,9 | 0,07 | 0,7; 0,8; 0,9 |
| 06 | 0,6 | 0 | 0 | -0,8; 0,7; 0,6 |
| 07 | 0,7 | 0,9 | 0,05 | 0,7; 0,8; 0,6 |
| 08 | 0 | 0,55 | 0 | 0,6; 0,7; 0,8 |
| 09 | 0,8 | 0,65 | -0,4 | 0,7; 0,6; 0,5 |
| 10 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6; 0,7; 0,5 |
| 11 | 0,4 | 0,6 | -0,8 | 0,5; 0,6; 0,7 |
| 12 | 0 | 0,7 | 0,5 | 0,6; 0,5; 0,4 |
| 13 | 0,6 | -0,3 | -0,8 | 0,5; 0,6; 0,4 |
| 14 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4; 0,6; -0,5 |
| 15 | -0,2 | 0,9 | 0,03 | 0,5; 0,4; 0,2 |
| 16 | 0 | 0,55 | 0 | -0,4; 0,5; 0,2 |
| 17 | 0,9 | 0,3 | 0 | 0,2; 0,4; 0,5 |
| 18 | 0 | 0 | 0,75 | 0,4; 0,3; 0,1 |
| 19 | 0,5 | 0,3 | 0,01 | 0,3; 0,4; 0,1 |
| 20 | 0 | 0 | -0,5 | 0,1; -0,3; 0,4 |
| 21 | 0,9 | 0,7 | -0,45 | 0,3; 0,2; 0,1 |
| 22 | 0,4 | 0 | 0 | -0,2; -0,3; 0,1 |
| 23 | 0,2 | -0,8 | -0,3 | 0,1; 0,2; 0,3 |
| 24 | 0,75 | 0 | 0 | 0,2; 0,1; 0,3 |
| 25 | 0 | 0 | 0,6 | 0,7; 0,8; 0,9 |
| 26 | 0,4 | 0,6 | -0,8 | -0,8; 0,7; 0,6 |
| 27 | 0 | -0,7 | 0,5 | 0,7; 0,8; 0,6 |
| 28 | 0,75 | 0,9 | 0 | 0,6; 0,7; 0,8 |
| 29 | 0,1 | 0 | 0 | 0,7; -0,6; 0,5 |
| 30 | 0,2 | -0,9 | -0,3 | 0,6; 0,7; 0,5 |
| 31 | 0 | 0,55 | 0 | 0,5; 0,6; 0,7 |
| 32 | 0,9 | 0,3 | 0 | 0,6; 0,5; -0,4 |
| 33 | 0 | 0 | 0,75 | 0,5; 0,6; 0,4 |
| 34 | -0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4; 0,6; 0,5 |
| 35 | 0,3 | 0 | 0 | 0,5; -0,4; 0,2 |
| 36 | 0,9 | -0,7 | -0,45 | 0,4; 0,5; 0,2 |
| 37 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2; 0,4; 0,5 |
| 38 | 0,2 | -0,8 | -0,3 | 0,4; 0,3; -0,1 |
| 39 | 0,75 | 0 | 0 | 0,3; 0,4; 0,1 |
| 40 | 0,92 | 0 | 0 | 0,1; -0,3; 0,4 |
| 41 | 0 | 0,8 | 0 | 0,3; 0,2; 0,1 |
| 42 | 0 | 0 | -0,8 | 0,2; 0,3; 0,1 |
| 43 | 0,75 | 0,9 | 0 | 0,1; 0,2; 0,3 |
| 44 | 0 | 0,7 | 0,85 | 0,2; 0,1; -0,3 |
| 45 | -0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,0; 0,9; 0,8 |
| 46 | 0,6 | 0 | 0 | 0,9; 1,0; 0,8 |
| 47 | 0,7 | -0,9 | -0,06 | -0,8; 0,9; 1,0 |
| 48 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9; 0,8; 0,7 |
| 49 | 0,8 | 0,6 | -0,4 | 0,8; 0,9; 0,7 |
| 50 | -0,2 | 0,9 | 0,3 | -0,6; 0,7; 0,5 |
| 51 | 0 | 0,55 | 0 | 0,5; 0,6; 0,7 |
| 52 | 0,9 | 0,3 | 0 | 0,6; 0,5; 0,4 |
| 53 | 0 | 0 | -0,7 | 0,5; 0,6; 0,4 |
| 54 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,4; -0,6; 0,5 |
| 55 | 0,3 | 0 | 0 | 0,5; 0,4; 0,2 |
| 56 | 0,9 | -0,7 | -0,4 | 0,4; 0,5; 0,2 |
| 57 | 0 | 0,7 | 0,25 | 0,2; 0,4; 0,5 |
| 58 | 0,2 | 0,8 | -0,3 | 0,4; 0,3; -0,1 |
| 59 | -0,75 | 0 | 0 | 0,3; 0,4; 0,1 |
| 60 | 0,9 | 0 | 0 | -0,1; 0,3; 0,4 |
| 61 | 0 | 0,85 | 0 | 0,3; 0,2; 0,1 |
| 62 | 0 | 0 | 0,8 | 0,2; 0,3; 0,1 |
| 63 | 0,75 | 0,9 | 0 | 0,1; 0,2; 0,3 |
| 64 | 0 | -0,7 | 0,8 | 0,2; 0,1; 0,3 |
| 65 | 0,6 | 0,9 | -0,7 | 1,0; 0,9; 0,8 |
| 66 | 0,6 | 0 | 0 | 0,9; 1,0; -0,8 |
| 67 | 0,7 | -0,9 | -0,6 | 0,8; 0,9; 0,1 |
| 68 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9; 0,8; 0,7 |
| 69 | 0,8 | 0,6 | -0,4 | 0,8; 0,9; 0,7 |
| 70 | 0 | 0 | -0,6 | 0,7; 0,8; 0,9 |
| 71 | 0,4 | 0,6 | -0,8 | -0,8; 0,7; 0,6 |
| 72 | 0 | -0,7 | 0,5 | 0,7; 0,8; 0,6 |
| 73 | 0,6 | 0,3 | -0,8 | 0,6; 0,7; 0,8 |
| 74 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0,7; 0,6; 0,5 |
| 75 | 0,3 | 0 | 0 | -0,5; 0,4; 0,2 |
| 76 | -0,9 | 0,7 | 0,45 | 0,4; 0,5; 0,2 |
| 77 | 0 | 0,7 | -0,35 | 0,2; 0,4; 0,5 |
| 78 | 0,2 | 0,8 | -0,3 | 0,4; 0,3; 0,1 |
| 79 | 0,75 | 0 | 0 | -0,3; 0,4; 0,1 |
| 80 | 0,9 | 0 | 0 | 0,1; 0,3; 0,4 |
| 81 | 0 | 0,8 | 0 | 0,3; 0,2; 0,1 |
| 82 | 0 | 0 | 0,8 | 0,2; 0,3; 0,1 |
| 83 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,1; 0,2; 0,3 |
| 84 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,2; 0,1; -0,3 |
| 85 | 0,6 | -0,9 | -0,7 | 1,0; 0,9; 0,8 |
| 86 | 0,6 | 0 | 0 | 0,9; 1,0; 0,8 |
| 87 | 0,7 | 0,9 | -0,6 | 0,8; 0,9; 1,0 |
| 88 | 0 | -0,45 | 0 | 0,9; -0,8; 0,7 |
| 89 | 0,8 | 0,6 | -0,4 | 0,8; 0,9; 0,7 |
| 90 | 0 | 0 | 0,6 | 0,7; 0,8; 0,9 |
| 91 | 0,4 | -0,6 | -0,8 | 0,8; 0,7; 0,6 |
| 92 | 0 | 0,7 | 0,5 | 0,7; 0,8; -0,6 |
| 93 | 0,6 | 0,3 | -0,8 | 0,6; -0,7; 0,8 |
| 94 | 0,4 | 0 | 0,5 | 0,7; 0,6; 0,5 |
| 95 | -0,2 | 0,9 | 0,3 | -0,6; 0,7; 0,5 |
| 96 | 0 | 0,75 | 0 | 0,5; 0,6; 0,7 |
| 97 | 0,9 | -0,3 | 0 | 0,6; 0,5; 0,4 |
| 98 | 0 | 0 | 0,75 | 0,5; 0,6; -0,4 |
| 99 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,4; 0,6; 0,5 |

Задача 2.  Анализ БИХ-фильтра второго порядка.

В соответствии с данными своего варианта выполнить анализ БИХ-фильтра.

2.1  Определите разностное уравнение цепи yn.

2.2 Определите с помощью разностного уравнения передаточную функцию Hz и проверьте устойчивость цепи.

2.3 Определите импульсную характеристику цепи:

- с помощью передаточной функции Hz (для нечетных вариантов)

- с помощью разностного уравнения цепи yn (для четных вариантов)

Построить график импульсной характеристики hn.

  - Определение частотных характеристик фильтра

- Рассчитать амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) и фазочастотную характеристику (ФЧХ) цепи и построить их графики.

- Рассчитать ослабление фильтра, построить его график, определить тип фильтра по полосе пропускания и показать на графике границы полосы пропускания, если Амах=3 дБ.

Таблица 2 – Исходные данные для БИХ-фильтра

| Вариант |  | a1 | a2 | b1 | b2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0,24 | -0,05 | -0,23 | 0,93 | -0,51 |
| 02 | 0,12 | -0,2 | 0,1 | -0,9 | -0,32 |
| 03 | 0,17 | 0,35 | 0,19 | 0,51 | -0,22 |
| 04 | 0,33 | 0,28 | 0,32 | -0,27 | 0,36 |
| 05 | -0,27 | 0,04 | 0,26 | 0,88 | -0,47 |
| 06 | 0,15 | -0,29 | 0,14 | -0,67 | -0,25 |
| 07 | 0,2 | 0,42 | 0,19 | 0,37 | -0,18 |
| 08 | 0,34 | 0,23 | 0,33 | -0,22 | 0,32 |
| 09 | -0,28 | 0,02 | 0,29 | 0,83 | -0,43 |
| 10 | 0,19 | -0,38 | 0,2 | -0,44 | -0,21 |
| 11 | 0,25 | 0,48 | 0,23 | 0,22 | -0,18 |
| 12 | 0,35 | 0,18 | 0,36 | -0,19 | 0,29 |
| 13 | 0,3 | 0 | -0,32 | 0.77 | -0.4 |
| 14 | 0,22 | -0,45 | 0,23 | -0,3 | -0,19 |
| 15 | 0,3 | 0,59 | 0,29 | 0 | -0,18 |
| 16 | 0,37 | 0,13 | 0,38 | -0,14 | 0,26 |
| 17 | 0,33 | 0,02 | -0,36 | 0,68 | -0.32 |
| 18 | 0,24 | -0,48 | 0,23 | -0,22 | -0,18 |
| 19 | 0,13 | 0,19 | 0,11 | 0,9 | -0,33 |
| 20 | 0,38 | 0,09 | 0,39 | -0,1 | 0,22 |
| 21 | 0,34 | 0,03 | -0,32 | 0,72 | -0,36 |
| 22 | 0,26 | -0,51 | 0,25 | -0,15 | -0,18 |
| 23 | 0,14 | 0,29 | 0,15 | 0,68 | -0,26 |
| 24 | 0,4 | 0,04 | 0,41 | -0,05 | 0,19 |
| 25 | -0,37 | 0 | 0,4 | 0,58 | -0,26 |
| 26 | 0,21 | -0,41 | 0,2 | -0,37 | -0,19 |
| 27 | 0,32 | 0,63 | 0,31 | -0,08 | -0,17 |
| 28 | 0,43 | -0,04 | 0,44 | 0,05 | 0,13 |
| 29 | 0,42 | 0,03 | -0,41 | 0,49 | -0,19 |
| 30 | 0,16 | -0,32 | 0,17 | -0,6 | -0,24 |
| 31 | 0,2 | 0,38 | 0,19 | 0,45 | -0.21 |
| 32 | 0,45 | -0,08 | 0,46 | 0,09 | 0,1 |
| 33 | -0,44 | -0,04 | 0,45 | 0,4 | -0,13 |
| 34 | 0,12 | -0,24 | 0,13 | -0,83 | -0,3 |
| 35 | 0,24 | 0,44 | 0,21 | 0,29 | -0,18 |
| 36 | 0,46 | -0,13 | 0,47 | 0,14 | 0,06 |
| 37 | 0,47 | 0,05 | -0,48 | 0,31 | -0,06 |
| 38 | 0,31 | -0,62 | 0,3 | 0,07 | -0,17 |
| 39 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,5 | 0,04 |
| 40 | 0,48 | -0,17 | 0,49 | 0,18 | 0,03 |
| 41 | -0,36 | 0,05 | 0,37 | 0,62 | -0,29 |
| 42 | 0,28 | -0,55 | 0,27 | -0,07 | -0,17 |
| 43 | 0,35 | 0,28 | -0,18 | 0,42 | 0,15 |
| 44 | 0,51 | -0,26 | 0,52 | 0,27 | -0,03 |
| 45 | 0,45 | 0 | -0,46 | 0,35 | -0,09 |
| 46 | 0,39 | -0,78 | 0,4 | 0,37 | -0,19 |
| 47 | 0,49 | 0,97 | 0,48 | -0,68 | -0,26 |
| 48 | 0,53 | -0,3 | 0,54 | 0,31 | -0,06 |
| 49 | 0,48 | 0,05 | -0,49 | 0,27 | -0,03 |
| 50 | 0,41 | -0,82 | 0,42 | 0,44 | -0,2 |
| 51 | 0,17 | 0,31 | 0,16 | 0,59 | -0,23 |
| 52 | 0,54 | -0,35 | 0,55 | 0,36 | -0,1 |
| 53 | 0,52 | -0,04 | -0,53 | 0,18 | 0,03 |
| 54 | 0,37 | -0,74 | 0,36 | 0,29 | -0,18 |
| 55 | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,82 | -0,3 |
| 56 | 0,56 | -0,39 | 0,57 | 0,4 | -0,13 |
| 57 | -0,54 | 0,04 | 0,53 | 0,13 | 0,06 |
| 58 | 0,48 | -0,96 | 0,49 | 0,67 | -0,25 |
| 59 | 0,38 | 0,75 | 0,37 | -0,3 | -0,19 |
| 60 | 0,57 | -0,44 | 0,58 | 0,45 | -0,16 |
| 61 | -0,39 | 0,03 | 0,41 | 0,53 | -0,22 |
| 62 | 0,29 | -0,58 | 0,3 | 0 | -0,17 |
| 63 | 0,4 | 0,79 | 0,39 | -0,37 | -0,2 |
| 64 | 0,59 | -0,48 | 0,6 | 0,49 | -0,19 |
| 65 | -0,55 | 0,05 | 0,56 | 0,09 | 0,1 |
| 66 | 0,14 | -0,26 | 0,13 | -0,75 | -0,27 |
| 67 | 0,42 | 0,83 | 0,41 | -0,45 | -0,21 |
| 68 | 0,61 | -0,53 | 0,62 | 0,54 | -0,22 |
| 69 | 0,56 | 0 | -0,57 | 0,04 | 0,13 |
| 70 | 0,35 | -0,7 | 0,36 | 0,22 | -0,18 |
| 71 | 0,46 | 0,92 | 0,47 | -0,6 | -0,24 |
| 72 | 0,62 | -0,58 | 0,63 | 0,58 | -0,26 |
| 73 | 0,6 | -0,06 | -0,59 | -0,04 | 0,19 |
| 74 | 0 | 0 | 0,1 | -0,92 | -0,02 |
| 75 | 0,44 | 0,87 | 0,43 | -0,52 | -0,22 |
| 76 | 0,64 | -0,62 | 0,65 | 0,63 | -0,29 |
| 77 | 0,61 | 0,02 | -0,62 | -0,09 | 0,22 |
| 78 | 0,28 | 0,4 | -0,68 | -0,1 | 0,12 |
| 79 | 0,36 | 0,71 | 0,34 | -0,23 | -0,18 |
| 80 | 0,66 | -0,67 | 0,67 | 0,68 | -0,33 |
| 81 | -0,43 | -0,04 | 0,42 | 0,44 | -0,16 |
| 82 | 0,45 | -0,91 | 0,46 | 0,59 | -0,23 |
| 83 | 0,35 | -0,4 | -0,05 | 0,26 | 0,04 |
| 84 | 0,68 | -0,72 | 0,69 | 0,73 | -0,36 |
| 85 | -0,63 | 0,02 | 0,64 | -0,13 | 0,26 |
| 86 | 0 | -0,7 | 0,72 | 0,48 | 0,06 |
| 87 | 0,27 | 0,54 | 0,28 | 0,08 | -0,17 |
| 88 | 0,69 | -0,77 | 0,7 | 0,78 | -0,4 |
| 89 | -0,65 | 0 | 0,64 | -0,19 | 0,29 |
| 90 | 0,43 | -0,86 | 0,42 | 0,51 | -0,2 |
| 91 | 0,34 | 0,67 | 0,33 | -0,15 | -0,18 |
| 92 | 0,71 | -0,82 | 0,72 | 0,83 | -0,43 |
| 93 | 0,66 | 0 | -0,67 | -0,23 | 0,33 |
| 94 | 0,18 | -0.35 | 0,17 | -0,52 | -0,22 |
| 95 | 0,25 | 0,52 | 0,26 | 0,15 | -0,18 |
| 96 | 0,73 | -0,87 | 0,74 | 0,88 | -0,47 |
| 97 | 0,68 | 0,03 | -0,69 | -0,28 | 0,36 |
| 98 | 0,33 | -0,66 | 0,32 | 0,14 | -0,17 |
| 99 | 0,13 | 0,26 | 0,15 | 0,74 | -0,32 |
| 100 | 0,75 | -0,93 | 0,76 | 0,94 | -0,51 |

Задача 3. Проектирование КИХ-фильтра.

В соответствии с исходными данными рассчитать нерекурсивный фильтр с линейной фазой методом взвешивания. Построить график АЧХ фильтра без взвешивания и со взвешиванием. Привести схему фильтра в канонической форме.

Таблица 3а – Требования к КИХ-фильтру

| Вариант | Требования к фильтру |  |  | Вид окна для взвешивания | Число отсчетов N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dej2πfT=1, 0≤f≤fc |  |  |  |  |
|  | fc,кГц | fз,кГц | fв,кГц |  |  |
| 1 | 205 | 290 | 510 | Хана | 10 |
| 5 | 210 | 300 | 527 | Хемминга | 12 |
| 9 | 215 | 310 | 544 | Блэкмана | 10 |
| 13 | 220 | 320 | 561 | Хана | 12 |
| 17 | 225 | 330 | 578 | Хемминга | 10 |
| 21 | 205 | 340 | 595 | Блэкмана | 12 |
| 25 | 210 | 350 | 612 | Хана | 10 |
| 29 | 215 | 360 | 629 | Хемминга | 12 |
| 33 | 220 | 370 | 646 | Блэкмана | 10 |
| 37 | 225 | 380 | 663 | Хана | 12 |
| 41 | 205 | 390 | 680 | Хемминга | 10 |
| 45 | 210 | 400 | 697 | Блэкмана | 12 |
| 49 | 215 | 410 | 510 | Хана | 10 |
| 53 | 220 | 330 | 527 | Хемминга | 12 |
| 57 | 225 | 340 | 544 | Блэкмана | 10 |
| 61 | 205 | 350 | 561 | Хана | 12 |
| 65 | 210 | 360 | 578 | Хемминга | 10 |
| 69 | 215 | 370 | 595 | Блэкмана | 12 |
| 73 | 220 | 380 | 612 | Хана | 10 |
| 77 | 225 | 390 | 629 | Хемминга | 12 |
| 81 | 205 | 400 | 646 | Блэкмана | 10 |
| 85 | 210 | 410 | 663 | Хана | 12 |
| 89 | 215 | 330 | 680 | Хемминга | 10 |
| 93 | 220 | 340 | 697 | Блэкмана | 12 |
| 97 | 225 | 350 | 510 | Хана | 10 |

Таблица 3б – Требования к КИХ-фильтру

| Вар. | Требования к фильтру |  |  |  |  | Вид окна для взвешивания | Число отсчетов N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dej2πfT=0, 0≤f≤fз11, fп1≤f≤fп2 |  |  |  |  |  |  |
|  | fз1,кГц | fп1,кГц | fп2,кГц | fз2,кГц | fв,кГц |  |  |
| 2 | 80 | 150 | 320 | 450 | 520 | Хемминга | 11 |
| 6 | 85 | 158 | 331 | 461 | 541 | Блэкмана | 12 |
| 10 | 90 | 166 | 342 | 472 | 562 | Хана | 11 |
| 14 | 95 | 174 | 353 | 483 | 583 | Хемминга | 12 |
| 18 | 100 | 182 | 364 | 494 | 604 | Блэкмана | 11 |
| 22 | 105 | 190 | 375 | 505 | 625 | Хана | 12 |
| 26 | 110 | 198 | 386 | 516 | 646 | Хемминга | 11 |
| 30 | 115 | 206 | 397 | 527 | 667 | Блэкмана | 12 |
| 34 | 120 | 214 | 408 | 538 | 688 | Хана | 11 |
| 38 | 125 | 222 | 419 | 549 | 709 | Хемминга | 12 |
| 42 | 130 | 230 | 430 | 560 | 730 | Блэкмана | 11 |
| 46 | 135 | 238 | 441 | 571 | 751 | Хана | 12 |
| 50 | 140 | 246 | 452 | 582 | 772 | Хемминга | 11 |
| 54 | 145 | 254 | 463 | 593 | 793 | Блэкмана | 12 |
| 58 | 150 | 262 | 474 | 604 | 814 | Хана | 11 |
| 62 | 155 | 270 | 485 | 615 | 835 | Хемминга | 12 |
| 66 | 160 | 278 | 496 | 626 | 856 | Блэкмана | 11 |
| 70 | 165 | 286 | 507 | 637 | 877 | Хана | 12 |
| 74 | 170 | 294 | 518 | 648 | 898 | Хемминга | 11 |
| 78 | 175 | 302 | 529 | 659 | 919 | Блэкмана | 12 |
| 82 | 180 | 310 | 540 | 670 | 940 | Хана | 11 |
| 86 | 185 | 318 | 551 | 681 | 961 | Хемминга | 12 |
| 90 | 190 | 326 | 562 | 692 | 982 | Блэкмана | 11 |
| 94 | 195 | 334 | 573 | 703 | 1003 | Хана | 12 |
| 98 | 200 | 342 | 584 | 714 | 1024 | Хемминга | 11 |

Таблица 3в – Требования к КИХ-фильтру

| Вариант | Требования к фильтру |  |  |  |  | Вид окна для взвешивания | Число отсчетов N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dej2πfT=1, 0≤f≤fп10, fз1≤f≤fз2 |  |  |  |  |  |  |
|  | fп1,кГц | fз1,кГц | fз2,кГц | fп2,кГц | fв,кГц |  |  |
| 3 | 80 | 150 | 305 | 390 | 440 | Блэкмана | 13 |
| 7 | 85 | 157 | 314 | 399 | 451 | Хана | 11 |
| 11 | 90 | 164 | 323 | 408 | 462 | Хемминга | 13 |
| 15 | 95 | 171 | 332 | 417 | 473 | Блэкмана | 11 |
| 19 | 100 | 178 | 341 | 426 | 484 | Хана | 13 |
| 23 | 105 | 185 | 350 | 435 | 495 | Хемминга | 11 |
| 27 | 110 | 192 | 359 | 444 | 506 | Блэкмана | 13 |
| 31 | 115 | 199 | 368 | 453 | 517 | Хана | 11 |
| 35 | 120 | 206 | 377 | 462 | 528 | Хемминга | 13 |
| 39 | 125 | 213 | 386 | 471 | 539 | Блэкмана | 11 |
| 43 | 130 | 220 | 395 | 480 | 550 | Хана | 13 |
| 47 | 135 | 227 | 404 | 489 | 561 | Хемминга | 11 |
| 51 | 140 | 234 | 413 | 498 | 572 | Блэкмана | 13 |
| 55 | 145 | 241 | 422 | 507 | 583 | Хана | 11 |
| 59 | 150 | 248 | 431 | 516 | 594 | Хемминга | 13 |
| 63 | 155 | 255 | 440 | 525 | 605 | Блэкмана | 11 |
| 67 | 160 | 262 | 449 | 534 | 616 | Хана | 13 |
| 71 | 165 | 269 | 458 | 543 | 627 | Хемминга | 11 |
| 75 | 170 | 276 | 467 | 552 | 638 | Блэкмана | 13 |
| 79 | 175 | 283 | 476 | 561 | 649 | Хана | 11 |
| 83 | 180 | 290 | 485 | 570 | 660 | Хемминга | 13 |
| 87 | 185 | 297 | 494 | 579 | 671 | Блэкмана | 11 |
| 91 | 190 | 304 | 503 | 588 | 682 | Хана | 13 |
| 95 | 195 | 311 | 512 | 597 | 693 | Хемминга | 11 |
| 99 | 200 | 318 | 521 | 606 | 704 | Блэкмана | 13 |

Таблица 3г – Требования к КИХ-фильтру

| Вариант | Требования к фильтру |  |  | Вид окна для взвешивания | Число отсчетов N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dej2πfT=0, 0≤f≤fз |  |  |  |  |
|  | fз,кГц | fc,кГц | fв,кГц |  |  |
| 4 | 200 | 306 | 500 | Хана | 11 |
| 8 | 208 | 317 | 513 | Хемминга | 12 |
| 12 | 216 | 328 | 526 | Блэкмана | 11 |
| 16 | 224 | 339 | 539 | Хана | 12 |
| 20 | 232 | 350 | 552 | Хемминга | 11 |
| 24 | 240 | 361 | 565 | Блэкмана | 12 |
| 28 | 248 | 372 | 578 | Хана | 11 |
| 32 | 256 | 383 | 591 | Хемминга | 12 |
| 36 | 264 | 394 | 604 | Блэкмана | 11 |
| 40 | 272 | 405 | 617 | Хана | 12 |
| 44 | 280 | 416 | 630 | Хемминга | 11 |
| 48 | 288 | 427 | 643 | Блэкмана | 12 |
| 52 | 296 | 438 | 656 | Хана | 11 |
| 56 | 304 | 449 | 669 | Хемминга | 12 |
| 60 | 312 | 460 | 682 | Блэкмана | 11 |
| 64 | 320 | 471 | 695 | Хана | 12 |
| 68 | 328 | 482 | 708 | Хемминга | 11 |
| 72 | 336 | 493 | 721 | Блэкмана | 12 |
| 76 | 344 | 504 | 734 | Хана | 11 |
| 80 | 352 | 515 | 747 | Хемминга | 12 |
| 84 | 360 | 526 | 760 | Блэкмана | 11 |
| 88 | 368 | 537 | 773 | Хана | 12 |
| 92 | 376 | 548 | 786 | Хемминга | 11 |
| 96 | 384 | 559 | 799 | Блэкмана | 12 |
| 100 | 392 | 570 | 812 | Хана | 11 |

Методические рекомендации по расчету

Задача 1.  Прохождение дискретного непериодического сигнала через нерекурсивную дискретную цепь.

Дискретный сигнал  x(n)= 3; 4; 6 проходит через дискретную нерекурсивную цепь с параметрами а0=0,7 а1=0,3 а2=−0,1.

  - Построим график xn.

Рисунок 1.1 – Входной дискретный сигнал

1.2 Определим спектр непериодического дискретного сигнала xn с помощью прямого преобразования Фурье для дискретных сигналов.

Xjω=n=0∞xne−jωnT,                                       (1.1)

Спектр дискретного сигнала   - периодический,  поэтому  достаточно рассчитать его в диапазоне частот 0÷ωд.

Для определения частотных характеристик цепи и сигнала часто применяют нормирование по частоте:

Ω=ωωд ⇒ωТ=2πΩ                                           (1.2)

Запишем выражение для спектра сигнала через нормированную частоту

XjΩ=x0+x1⋅e−j2πΩ+x2⋅e−j4πΩ,                      (1.3)

Подставив значения, получим:

XjΩ=3+4e−j2πΩ+6e−j4πΩ

XjΩ=3+4cos2πΩ+6cos4πΩ−j4sin2πΩ−j6sin4πΩ

Амплитудный спектр дискретного сигнала:

ХΩ=ХjΩ						 (1.4)

Фазовый спектр дискретного сигнала:

ϕxΩ=argXjΩ       			                         (1.5)

Таблица 1.1 – Спектр входного дискретного сигнала x(n)

| Ω | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XΩ | 13 | 11,418 | 7,357 | 3,102 | 3,725 | 5 | 3,725 | 3,102 | 7,357 | 11,418 | 13 |
| ϕxΩ | 0 | -44,9 | -94,8 | -174,9 | 64,3 | 0 | -64,3 | 174,9 | 94,8 | 44,9 | 0 |

Рисунок 1.2 – Амплитудный спектр входного сигнала

1.3 Известно, что дискретной цепью называют любую систему (цепь), преобразующую одну последовательность xn в другую последовательность yn. Будем считать, что дискретная цепь обладает свойством линейности (выходная реакция на сумму дискретных сигналов равна сумме реакций на эти сигналы) и свойством стационарности (задержка входного дискретного сигнала приводит лишь к такой же задержке выходного дискретного сигнала).

Важно помнить, что:

– в схеме не указывают умножители, коэффициенты которых равны 0;

– умножители, коэффициенты которых равны 1, в схеме представляют собой короткозамкнутый проводник.

Изобразим дискретную цепь с заданными коэффициентами (см. рис. 1.3):

0,7

0,3

-0,1

Рисунок 1.3 – Дискретная нерекурсивная цепь второго порядка

Передаточная функция нерекурсивной дискретной цепи имеет вид

Hz=n=0N−1an⋅z−n					(1.6)

Тогда для заданной цепи

Hz=a0+a1z−1+a2z−2=0,7+0,3z−1−0,1z−2		(1.7)

Импульсная характеристика нерекурсивной цепи имеет конечную длительность, значения отсчетов которой равны значениям умножителей.

hn=0,7; 0,3; −0,1 					(1.8)

1.4. На вход дискретной цепи, изображенной на рис.1.3, действует дискретный непериодический сигнал xn. Для определения сигнала на выходе дискретной цепи yn воспользуемся формулой линейной свертки.

Важно помнить, что число отчетов дискретного сигнала на выходе ДЦ определяется, как:

Ny=Nx+Nh−1                                                 (1.9)

где

Ny – число отчетов выходного сигнала yn;

Nx – число отчетов входного сигнала xn;

Nh – число отчетов импульсной характеристики.

В нашем случае

Nx=3, Nh=3 поэтому Ny=3+3−1=5 отчетов.

Найдем сигнал на выходе дискретной цепи, воспользовавшись формулой линейной свертки:

ym=n=0mxn⋅hm−n,      m=0, 1, 2, 3, 4                               (1.10)

где  xn= 3; 4; 6, hn=0,7; 0,3; −0,1

m=0  y0=x0⋅h0=3⋅0,7=2,1

m=1    y1=x0⋅h1+x1⋅h0=3⋅0,3+4⋅0,7=3,7

m=2   y2=x0⋅h2+x1⋅h1+x2⋅h0=3⋅−0,1+4⋅0,3+6⋅0,7=5,1

m=3   y3=x0⋅h3+x1⋅h2+x2⋅h1=3⋅0+4⋅−0,1+6⋅0,3=1,4

m=4   y4=x0⋅h4+x1⋅h3+x2⋅h2=3⋅0+4⋅0+6⋅−0,1=−0,6

Все последующие отсчеты выходного сигнала равны нулю.

Построим график выходного сигнала yn.

Рисунок 1.4 – График выходного сигнала y(n)

1.5 Определим спектр непериодического дискретного сигнала на выходе цепи уn с помощью формулы (1.1).

YjΩ=y0+y1e−j2πΩ+y2e−j4πΩ+y3e−j6πΩ+y4e−j8πΩ  (1.11)

Подставив значения, получим:

YjΩ=2,1+3,7e−j2πΩ+5,1e−j4πΩ+1,4e−j6πΩ−0,6e−j8πΩ

Амплитудный спектр дискретного сигнала:

YΩ=YjΩ 						(1.12)

Фазовый спектр дискретного сигнала:

ϕyΩ=argYjΩ          				     (1.13)

Таблица 1.2 – Спектр выходного дискретного сигнала у(n)

| Ω | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YΩ | 11,7 | 10,45 | 6,64 | 2,39 | 1,88 | 1,5 | 1,88 | 2,39 | 6,64 | 10,45 | 11,7 |
| ϕyΩ | 0 | -50 | -109 | 159 | 32 | 0 | -32 | -159 | 109 | 50 | 0 |

Рисунок 1.5 – Амплитудный спектр выходного сигнала

1.6 Определим разрядность коэффициентов аi, если допуск на отклонение системных характеристик составляет 1%.

Важно помнить, что при выборе разрядности умножителей первоначально необходимо задавать ее не меньше чем разрядность АЦП.

Разрядная сетка содержит один знаковый разряд и b числовых. Запятая зафиксирована между знаковым и числовыми разрядами. Значение знакового разряда равно нулю, если коэффициент положителен, и единице в противном случае.  Для перевода правильной дроби из десятичной системы счисления в двоичную необходимо последовательно умножать данную дробь на 2 (перемножая только дробные части), и выписать последовательно все целые части полученных произведений, начиная с первого.

При квантовании чисел различают два вида ошибок:

- Усечение до b разрядов - это отбрасывание младших разрядов.

- Округление до b разрядов - сохранение значения этого разряда или увеличение его на 1 в зависимости от того, больше чем 122b или меньше его отбрасываемая часть. В дальнейшем будем считать, что при квантовании используется процедура округления.

Примем разрядность коэффициентов равной 9 (при дальнейших расчетах разрядность коэффициентов может быть изменена в зависимости от полученных результатов).

Представим коэффициенты в виде 9-разрядного двоичного кода.

При расчете необходимо получить девять числовых разрядов плюс один дополнительный для выполнения операции округления.

Итак, коэффициенты исходной ДЦ:

а0=0,7 а1=0,3 а2=−0,1

Представим каждый из коэффициентов в двоичной системе счисления:

а0=0,7

|  | 2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 | 2−9 | 2−10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

а0=0.101100110

Восстановление этого коэффициента в десятичной системе:

а0=2−1+2−3+2−4+2−7+2−8=0,69921875

а1=0,3

|  | 2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 | 2−9 | 2−10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Так как дополнительный разряд содержит единицу, произведем процедуру округления:

0.010011001 10.010011010 
В десятичной системе:

а1=2−2+2−5+2−6+2−8=0,30078125

а2=−0,1

|  | 2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 | 2−9 | 2−10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 0,4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

а2=1.000110011 ;     а2=2−4+2−5+2−8+2−9=−0,099609375

Определим относительную погрешность при записи коэффициентов умножителей в 9-и разрядном двоичном коде:

δa0=0,7−0,699218750,7⋅100%=0,112%δa1=0,3−0,300781250,3⋅100%=0,26%δa2=0,1−0,0996093750,1⋅100%=0,39%                     (1.14)

Оценка влияния ошибки квантования на импульсную характеристику цепи

Так как значения отсчетов импульсной характеристики для нерекурсивной цепи совпадают с значениями умножителей, то:

– импульсная характеристика цепи с коэффициентами, реализованными 9-разрядным двоичным кодом

h'n=0,69921875; 0,30078125; −0,099609375

– относительная погрешность для каждого из отсчетов h(n):

δhn=0,112; 0,26; 0,39%

Среднеквадратическая ошибка импульсной характеристики составляет:

δh=0,1122+0,262+0,3923=0,271%

Очевидно, что δhn<1%.

При невыполнении данного условия следует увеличить на 1-2 разряда длину двоичного кода и выполнить все вычисления заново.

Оценка влияния ошибки квантования на АЧХ цепи

Относительная величина чувствительности Hz к каждому из коэффициентов определяется по формуле

SакHz=dlnHzdlna=dHzHzdakak=akHz⋅∂Hz∂ak                               (1.15)

и показывает во сколько раз относительное уменьшение передаточной функции цепи больше относительного изменения параметра (коэффициента).

Sa0Hz=az2a0z2+a1z+a2

Sa1Hz=aza0z2+a1z+a2

Sa2Hz=a2a0z2+a1z+a2                                       (1.16)

Наибольшее влияние на АЧХ цепи коэффициент оказывает на частоте, равной собственной частоте нуля или полюса передаточной функции H(z).

Найдем нули передаточной функции:

0,7+0,3z−1−0,1−2=00,7z2+0,3z−0,1=0z01=0,22; z02=−0,65

Для определения собственной частоты нуля (полюса) воспользуемся соотношениями:

- если zXz0=A=A⋅ej0,  то   z=ejωT=ej0=1

- если zXz0=− A=A⋅ej180,  то   z=ejωT=ej180= − 1

- если zXz0=A⋅ejϕ,  то   z=ejωT=ejϕ

Определим чувствительности на каждой из частот:

z01=0,22 ⇒z=ej0=1:

Sa0Hz=0,7⋅z20,7⋅z2+0,3⋅z−0,1=0,7⋅10,7⋅1+0,3⋅1−0,1=0,778

Sa1Hz=0,3⋅z0,7⋅z2+0,3⋅z−0,1=0,3⋅10,7⋅1+0,3⋅1−0,1=0.333

Sa2Hz=−0,10,7⋅z2+0,3⋅z−0,1=−0,10,7⋅1+0,3⋅1−0,1=0,111

Погрешности коэффициентов были получены ранее:

δa0=0,112%, δa1=0,26%, δa2=0,39%,

Погрешность АЧХ от неточного задания каждого из коэффициентов составит:

Sa0⋅δa0=0,778⋅0,112=0,0872%

Sa1⋅δa1=0,333⋅0,26=0,08658%

Sa2⋅δa2=0,111⋅0,39=0,04329%

Среднеквадратическая погрешность АЧХ цепи составит:

δАЧХ=0,08722+0,086582+0,043292=0,13 <1%

Аналогичным образом определяем среднеквадратическую погрешность АЧХ на частоте, соответствующей  z02=−0,65 ⇒z=ej180=−1:

Sa0Hz=0,7⋅z20,7⋅z2+0,3⋅z−0,1=0,7⋅10,7⋅1+0,3⋅−1−0,1=2,333

Sa1Hz=0,3⋅z0,7⋅z2+0,3⋅z−0,1=0,3⋅−10,7⋅1+0,3⋅−1−0,1=1

Sa2Hz=−0,10,7⋅z2+0,3⋅z−0,1=−0,10,7⋅1+0,3⋅−1−0,1=0,333

Sa0⋅δa0=2,333⋅0,112=0,2613%

Sa1⋅δa1=1⋅0,26=0,26%

Sa2⋅δa2=0,333⋅0,39=0,12987%

Среднеквадратическая погрешность АЧХ цепи составит:

δАЧХ=0,26132+0,262+0,129872=0,391 <1%

Итак, исходя из допуска на отклонение АЧХ (не более 1%), определили разрядность коэффициентов дискретной цепи равной 9.

Если допуск превышен, необходимо увеличить разрядность коэффициентов ДЦ на 1-2 разряда и повторить расчеты.

1.7 Сигнал, поступающий в дискретную цепь, проходит через умножители, на выходе которых результат получается в виде кода (двоичного), разрядная сетка которого больше разрядной сетки и сигнала и умножителя.

Для дальнейшей его обработки длина кодового слова должна быть уменьшена до принятого в дискретной цепи размера разрядной сетки с помощью процедуры округления.

Поэтому сигнал на выходе умножителя можно представить как сумму b- разрядного кодового слова и некоторого слабого сигнала (отбрасываемого в процессе округления), который можно назвать шумом округления. Будем считать, что шумы округления на выходе разных умножителей некоррелированные.

Шум каждого из умножителей некоррелирован и со входной последова-тельностью.

Ошибки округления еnT является стационарным случайным процессом с равномерным законом распределения.

Рассчитаем шумы квантования на выходе дискретной цепи, полагая разрядность АЦП равной 8. Разрядность коэффициентов дискретной цепи равна 9 (была определена в п. 1.6).

Изобразим ДЦ со всеми источниками шума. Источниками шума в данной цепи являются АЦП и умножители:

Т

Т

+

0,7

0,3

- 0,1

Рисунок 1.6 – Шумовая модель дискретной цепи

где е0−шум от АЦП;

е1...е3−шумы от умножителей.

Определим квадрат дисперсии ошибок округления:

σ2=Δ212=2−b212                                           (1.17)

где b – длина разрядной сетки двоичного кода

дисперсия шума АЦП (b=8):

σ2=2−8212=1,271⋅10−6

дисперсия шума коэффициентов (b=9):

σi2=2−9212=0,317⋅10−6

В фильтрах с фиксированной запятой дисперсия шума округления на выходе от каждого из источников определяется по формуле:

σвых. i2=σi2n=0∞hi2n=Δ212n=0∞hi2n,                                  (1.18)

где hin - импульсная характеристика части дискретной цепи от выхода i -го умножителя до выхода цепи.

Дисперсия результирующего шума на выходе от всех L умножителей:

σвых2=Δ212i=1Ln=0∞hi2n                                             (1.19)

Шум от АЦП е0 проходит до выхода через всю дискретную цепь, поэтому импульсная характеристика hin соответствует импульсной характеристике цепи, которая уже была найдена в пункте 1.3. Шумы е1, е2, е3 проходят непосредственно через сумматор на выход ДЦ, передаточная функция которого Нz=1.

е0:         		 h12n=0,72+0,32+−0,12=0,59

е1, е2,е3:          h22n=1

Составим «шумовое уравнение» (выражение, описывающее алгоритм формирования шума на выходе). Согласно рис. 3.1:

σвых.2=σ2n=0∞h12n+3⋅σi2⋅n=0∞h22n                       (1.20)

Подставив в «шумовое уравнение» рассчитанные значения, получим дисперсию шума на выходе ДЦ:

σвых.2=1,271⋅10−6⋅0,59+3⋅0,317⋅10−6⋅1=1,70089⋅10−6

В данном результате 0,7499⋅10−6 - шум от АЦП, а 0,951⋅10−6 - шумы от коэффициентов ДЦ.

1.8 При сложении в сумматоре с фиксированной запятой ошибок округления не возникает, но возможно переполнение регистров и выходной сигнал будет существенно искажен. Для предотвращения этого сигнал на входе с помощью масштабного множителя ослабляют, но так, чтобы не слишком ухудшить соотношение сигнал/шум на выходе цепи.

0,7

0,3

-0,1

λ

Рисунок 1.7 - Дискретная цепь с масштабным множителем λ

Расчет масштабного множителя λ на входе цепи производится по двум условиям:

а) по условию ограничения максимума сигнала;

б) по условию ограничения энергии сигнала.

а) Условие ограничения максимума сигнала

При расчете масштабного множителя по условию ограничения максимума сигнала перегрузки сумматора исключены, т.к. ymaxn=1

В этом случае

λ=1n=0∞hin                                                         (1.21)

где hin - импульсная характеристика участка ДЦ от входа до выхода i-го сумматора

Для сумматора (рис.1.7) импульсная характеристика соответствует всей ДЦ (определена в 1.3):

hn=0,7; 0,3; −0,1

тогда

λ=10,7+0,3+−0,1=0,909

б) Условие ограничения энергии сигнала

При расчете λ, по условию ограничения энергии сигнала перегрузки сумматоров не исключены, но маловероятны. Масштабный множитель рассчитывается из условия WX=WY.

λ=1n=0∞h i2n                                                          (1.22)

Тогда

λ=10,72+0,32+−0,12=1,302

В данном случае масштабный множитель больше 1, следовательно, перегрузки по условию ограничения энергии сигнала не происходит.

Для схемы выбираем наименьшее значение λ=0,909.

Задача 2 Анализ БИХ-фильтра второго порядка.

Исследуем БИХ-фильтр, удовлетворяющий следующим данным:

а0=0,23 а1=0,1 а2=−0,03 b1=0,5 b2=0,2

Изобразим дискретную цепь с заданными коэффициентами (см. рис. 2.1):

y(n)

Т

Т

+

+

x(n)

0,23

0,1

- 0,03

0,5

0,2

Рисунок 2.1 – Дискретная рекурсивная цепь второго порядка

2.1 Если известны параметры линейной дискретной системы, то взаимосвязь между входным воздействием xn и реакцией yn описывается разностным уравнением вида:

yn=i=0N−1aixn−i+ℓ=1Lblyn−ℓ,				(2.1)

где аi, bℓ – коэффициенты уравнения (вещественные константы);

xn,yn  – воздействие и реакция (вещественные или комплексные сигналы);

N – число прямых связей;

L – число обратных связей;

xn−i, yn−ℓ  – воздействие и реакция, задержанные на i и ℓ периодов дискретизации соответственно.

Важно помнить, что:

– разностное уравнение должно отображать все пути прохождения входного сигнала через цепь.

Запишем разностное уравнение дискретной цепи, изображенной на рис.2.1:

yn=а0xn+a1xn−1+a2xn−2+b1yn−1+b2yn−2		(2.2)

y(n)=0,23xn+0,1xn−1−0,03xn−2+0,5yn−1+0,2yn−2

2.2  Известно, что передаточной функцией Hz называют отношение z-изображения реакции к z-изображению воздействия при нулевых начальных условиях.

Применив z-преобразования к разностному уравнению, получим:

Yz=a0Хz+a1z−1Хz+a2z−2Хz+b1z−1Yz+bz−2Yz

Yz⋅1−b1z−1+b2z−2=Хz⋅a0+a1z−1+a2z−2

Тогда передаточная характеристика цепи:

Hz=YzХz=a0+a1z−1+a2z−21−b1z−1−b2z−2                                     (2.3)

Запишем передаточную функцию дискретной цепи, изображенной на рис.2.1:

Hz=0,23+0,1z−1−0,03z−21−0,5z−1−0,2z−2                                        (2.4)

Дискретная цепь является устойчивой, если полюсы ее передаточной функции лежат внутри единичной окружности z-плоскости, т.е.

zk<1                                                 (2.5)

Чтобы определить, устойчива ли дискретная цепь, показанная на рис.1.1, найдем ее полюсы. Для этого приравняем знаменатель передаточной функции к нулю:

1−0,5z−1−0,2z−2=0

z2−0,5z−0,2=0

z1=0,762 z2=−0,262

По полученным результатам видно, что условие (2.5) выполняется, т.е. дискретная цепь является устойчивой.

2.3  Импульсной характеристикой hn линейной дискретной цепи называется ее реакция на дискретную дельта-функцию δn при нулевых начальных условиях.

δ(n)=1, n=0,                                                (2.6)

Признаком нулевых начальных условий является отсутствие реакции при отсутствии воздействия.

Важно помнить, что:

– как и разностное уравнение, импульсная характеристика описывает дискретную цепь во временной области;

– определить импульсную характеристику дискретной системы можно двумя способами:

1. по разностному уравнению, решая его методом прямой подстановки;

2. выполнив обратное Z-преобразование передаточной функции H(z)

– импульсная характеристика рекурсивной цепи имеет бесконечную длительность;

– для достижения необходимой точности при вычислении импульсной характеристики надо учесть все отсчеты, значения которых превышают 10% от максимального значения h(n).

1 способ: (для четных вариантов)

Допустим, что на вход дискретной цепи действует дельта-функция вида δn= 1; 0; 0.... Тогда, согласно разностному уравнению цепи:

h(n)=0,23δn+0,1δn−1−0,03δn−2+0,5hn−1+0,2hn−2		(2.7)

n=0   h(0)=0,23δ0+0,1δ0−1−0,03δ0−2+0,5h0−1+0,2h0−2=0,23⋅1=0,23

n=1    h(1)=0,23δ1+0,1δ0−0,03δ−1+0,5h0+0,2h−1=0,1⋅1+0,5⋅0,23=0,215

n=2 h(2)=0,23δ2+0,1δ1−0,03δ0+0,5h1+0,2h0=−0,03⋅1+0,5⋅0,215+0,2⋅0,23=0,1235

n=3  h(3)=0,23δ3+0,1δ2−0,03δ1+0,5h2+0,2h1=0,5⋅0,1235+0,2⋅0,215=0,10475

n=4

h(4)=0,23δ4+0,1δ3−0,03δ2+0,5h3+0,2h2=0,5⋅0,10475+0,2⋅0,1235=0,077075

n=5   h(5)=0,5h4+0,2h3=0,5⋅0,077075+0,2⋅0,10475=0,059488

n=6   h(6)=0,5h5+0,2h4=0,5⋅0,059488+0,2⋅0,077075=0,045159

n=7   h(7)=0,5h6+0,2h5=0,5⋅0,045159+0,2⋅0,059488=0,034477

n=8   h(8)=0,5h7+0,2h6=0,5⋅0,034477+0,2⋅0,045159=0,02627

n=9   h(9)=0,5h8+0,2h7=0,5⋅0,02627+0,2⋅0,034477=0,02003

Так как h9 составляет ≈ 8,7 %  от  hmaxn=h0, т.е. не превышает 10%, дальнейшие отчеты импульсной характеристики цепи считать не имеет смысла.

2 способ: (для нечетных вариантов)

Импульсную характеристику дискретной цепи можно найти по передаточной функции, выполнив ее обратное z-преобразование. Обратное z-преобразование передаточной функции можно осуществить

а) с помощью теоремы вычетов;

б) путем разложения дроби в непрерывную сумму.

Рассмотрим второй вариант. Разложить дробь в непрерывную сумму можно путем  последовательного деления полинома числителя H(z) на знаменатель с поочередным выделением слагаемых вида hnz−n.

Выполним деление передаточной функции H(z): Hz=0,23+0,1z−1−0,03z−21−0,5z−1−0,2z−2

0,23+0,1z−1 − 0,03z−2| 0,7−0,115z−1−0,046z−2 0,215z−1+0,016z−21−0,5z−1−0,2z−20,23→h(0)

0,215z−1+0,016z−2| 0,215z−1−0,1075z−2−0,043z−3 0,1235z−2+0,043z−31−0,5z−1−0,2z−20,215z−1→h(1)

0,1235z−2+0,043z−3| 0,1235z−2−0,06175z−3−0,0247z−4 0,10475z−3+0,0247z−41−0,5z−1−0,2z−20,1235z−2→h(2)

0,10475z−3+0,0247z−4| 0,3125z−3−0,052375z−4−0,02095z−5 0,077075z−4+0,02095z−51−0,5z−1−0,2z−20,10475z−3→h(3)

Hz=0,23+0,1z−1−0,03z−21−0,5z−1−0,2z−2=0,23+0,215z−1+0,1235z−2+0,10475z−3+0,077075z−4⋯Деление осуществляем до тех пор, пока не достигнем 10% от hmaxn.

Также операцию разложения дроби в непрерывную сумму можно выполнить с применением специальных программ.

Таблица 2.1 Импульсная характеристика дискретной цепи

| n | hn |
| --- | --- |
| 0 | 0,23 |
| 1 | 0,215 |
| 2 | 0,1235 |
| 3 | 0,10475 |
| 4 | 0,077075 |
| 5 | 0,059488 |
| 6 | 0,045159 |
| 7 | 0,034477 |
| 8 | 0,026270 |
| 9 | 0,020030 |

Построим график импульсной характеристики цепи:

Рисунок 2.2 -  Импульсная характеристика цепи

2.4  Частотная характеристика линейной дискретной цепи H(jω) – Фурье-изображение импульсной характеристики h(n). Также выражение H(jω) можно получить из передаточной функции цепи H(z), выполнив замену zn→ejωnΤ.

Hjω=0,23+0,1е−jωT−0,03е−j2ωT1−0,5е−jωT−0,2е−j2ωT                                             (2.8)

Как и всякую комплексную функцию, H(jω) можно представить через модуль и аргумент

Hjω=Hω⋅ejϕω,                                                     (2.9)

где H(ω) – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) цепи,

ϕ(ω) – фазо-частотная характеристика (ФЧХ) цепи.

Расчеты будем производить также с помощью нормированной частоты Ω.

Запишем передаточную функцию исходной цепи НjΩ. Согласно выражению (2.8), получим:

HjΩ=0,23+0,1⋅e−j2πΩ−0,03e−j4πΩ1−0,5e−j2πΩ−0,2e−j4πΩ			(2.9)

HjΩ=0,23+0,1cos2πΩ−j0,1sin2πΩ−0,03cos4πΩ+j0,03sin4πΩ1−0,5cos2πΩ+j0,5sin2πΩ−0,2cos4πΩ+j0,2sin4πΩ   (2.10)

Амплитудно-частотная характеристика дискретной цепи:

HΩ=0,23+0,1cos2πΩ−0,03cos4πΩ2+−0,1sin2πΩ+0,03sin4πΩ21−0,5cos2πΩ−0,2cos4πΩ2+0,5sin2πΩ+0,2sin4πΩ2  (2.11)

Фазочастотная характеристика дискретной цепи:

ϕΩ=arctg−0,1sin2πΩ+0,03sin4πΩ0,23+0,1cos2πΩ−0,03cos4πΩ−arctg0,5sin2πΩ+0,2sin4πΩ1−0,5cos2πΩ−0,2cos4πΩ   (2.12)

или

HΩ=HjΩ, ϕΩ=argHjΩ    			(2.13)

Ослабление фильтра

AΩ=20lg1HΩ 					(2.15)

Шаг изменения Ω принять равным 0,05. Рассчитывать значения АЧХ и ФЧХ цепи достаточно лишь до величины Ω = 0,5. Учитывая свойство четности АЧХ и нечетности ФЧХ, можно доопределить значения до величины   Ω = 1, т.к.

НΩ=Н1−Ω

ϕΩ=−ϕ1−Ω

Таблица 2.2 – Частотные характеристики цепи

| Ω | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НΩ | 1 | 0,664 | 0,421 | 0,312 | 0,253 | 0,214 | 0,183 | 0,154 | 0,122 | 0,092 | 0,077 |
| AΩ | 0 | 3,55 | 7,51 | 10,12 | 11,94 | 13,39 | 14,75 | 16,25 | 18,27 | 20,72 | 22,27 |
| ϕΩ | 0 | -39.4 | -47.9 | -47.7 | -45.7 | -43.7 | -42 | -40.2 | -36.4 | -25.3 | 0 |

Так как частотные характеристики дискретных цепей (сигналов) являются непрерывными периодически повторяющимися функциями, достаточно построить частотные характеристики только для одного периода, соответствующего  ωд.

тогда                                                Ω=ωдωд=1

Рисунок 2.3 - АЧХ дискретной цепи

Рисунок 2.4 – ФЧХ дискретной цепи

Рисунок 2.5 – График ослабления дискретной цепи

Как видно из рисунков 2.3, 2.4 и 2.5 АЧХ и ослабление являются непрерывной периодически повторяющимися четными функциями, а ФЧХ – непрерывной периодически повторяющейся нечетной функцией.

Определим по зависимости AΩ (рис. 2.5) тип фильтра. Для дискретного фильтра весь диапазон частот расположен в диапазоне 0≤Ω≤0,5. В области низких частот ослабление фильтра мало, а в области высоких частот велико, поэтому исследуемый БИХ-фильтр является фильтром нижних частот.

Определим нормированное значение границы полосы пропускания из условия AΩ2=3 дБ.

Тогда по графику граница полосы пропускания Ω2=0,04.

Задача 3. Проектирование КИХ-фильтра.

Проектированию КИХ-фильтров уделяют большое внимание, потому что они обладают рядом положительных свойств:

- легко создать фильтр с линейной фазой (линейной ФЧХ);

- КИХ-фильтры, реализуемые по нерекурсивной схеме, всегда устойчивы

Однако, наряду с достоинствами, КИХ-фильтры обладают и недостатками, из которых наиболее существенными являются следующие:

- для аппроксимации частотных характеристик с острыми срезами (мала переходная область) требуется импульсная характеристика с большим числом отчетов N;

- задержка в КИХ-фильтрах с линейной фазой не всегда равна целому числу интервалов дискретизации

Идея проектирования КИХ-фильтров методом взвешивания очень проста и состоит в следующем:

Задаются желаемым комплексным коэффициентом передачи фильтра в виде непрерывной функции, определенной в диапазоне частот от нуля до частоты дискретизации. Обратное преобразование Фурье этой характеристики даст бесконечную последовательность импульсной характеристики. Для получения, проектируемого КИХ-фильтра эта последовательность усекается. Из-за усечения заданная частотная характеристика искажается. Чтобы достичь хорошей аппроксимации надо изменить значения коэффициентов импульсной характеристики с помощью конечной весовой последовательности w(nT), которая называется окном, так, чтобы полученная импульсная характеристика hDnT, обеспечила бы заданные требования на АЧХ. При этом hDnT равна

hDnT=hnT⋅wnT					(3.1)

где wnT - последовательность конечной длины

Были разработаны различные виды окон для взвешивания значений коэффициентов импульсной характеристики.

Таблица 3.1 – Окна, применяемые при синтезе фильтров

| Окно Бартлетта | wnT=2nN−1, 0≤n≤N−122−2nN−1, N−22≤n≤N−1, где N-четное |
| --- | --- |
| Окно Хана | wnT=121−cos2πnN−1, 0≤n≤N−1 |
| Окно Хемминга | wnT=0,54−0,46cos2πnN−1, 0≤n≤N−1 |
| Окно Блэкмана | wnT=0,42−0,5cos2πnN−1+0,08cos2πnN−1, 0≤n≤N−1 |

Рассчитаем нерекурсивный фильтр нижних частот с линейной фазой методом взвешивания. Вид окна для взвешивания – окно Бартлетта. N=8

Действительная (аппроксимируемая) частотная характеристики имеет вид:

Dej2πf⋅T=1, 0≤f≤200кГц			(3.2)

Выбираем частоту дискретизации

fд=2fв=1000 кГц.					(3.3)

Частотная характеристика фильтра нижних частот с нормированными частотами:

Dej2πΩ=1, 0≤Ω≤0,2				(3.4)

Поскольку АЧХ цифрового фильтра на частоте ω=0 не равна нулю (НеjωT≠0), а на частоте ω=ωд2 равна нулю (НеjωT=0), то для аппроксимации заданной характеристики используем КИХ - фильтр вида 2 – симметричный фильтр с четным N, с нечетной характеристикой Н21еjωT (смотри приложение А).

Определяем действительную (аппроксимируемую) частотную характеристику с учетом частоты дискретизации:

Dej2πΩ=1, 0≤f≤200 кГц0, 300 кГц≤f≤500 кГц0, 500 кГц≤f≤700 кГц			(3.5)

для нормированных частот:

Dej2πΩ=1, 0≤Ω≤0,20, 0,3≤Ω≤0,50, 0,5≤Ω≤0,7				(3.6)

Рисунок 3.1 – Аппроксимируемая частотная характеристика цифрового фильтра

Так как N=8, определим частоты выборки и обозначим эти частоты на графике требуемого АЧХ в виде точек:

fk=kfдN, Ωk=k1N,   где k=0, 1, 2..N		 (3.7)

Таблица 3.2 – значения частот выборки

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk , кГц | 0 | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 |
| Ωk | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 0,875 |

Рисунок 3.2 – Частотная характеристика цифрового фильтра

Определим ФЧХ КИХ-фильтра нижних частот вида 2 для N=8 и запишем комплексные значения отчетов выборки в таблицу 3.3.

argH2′ej2πΩ=−N−1πkΩ1, где k=0, 1,…,7			(3.8)

Таблица 3.3 – Комплексные значения отчетов выборки H2k

| Ω | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 0,875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| argH2′ej2πΩ | 0 | −0,875π | −1,75π | −2,625π | −3,5π | −4,375π | −5,25π | −6,125π |
| H2ej2πΩ | 1 | 1е−j0,875π | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1е−j6,125π |

Определим отчеты импульсной характеристики, воспользовавшись формулой ОДПФ:

hnT=1Nk=0N−1H2kej2πnkN=18k=07H2kej2πnk8			(3.9)

n=0 h0=1+1e−j0,875π−1−j6,125π8=1−0,9239−j0,3827−0,9239+j0,38278=−0,10597

n=1 h1=1+1e−j0,875πej2π8−1−j6,125πej2π⋅788=1+1e−j0,625π−1−j4.375π8=0,029329

n=2 h2=1+1e−j0,875πej2π⋅28−1−j6,125πej2π⋅2⋅788=1+1e−j0,375π−1−j2,625π8=0,22067

n=3 h3=1+1e−j0,875πej2π⋅38−1−j6,125πej2π⋅3⋅788=1+1e−j0,125π−1−j0,875π8=0,35597

n=4 h4=1+1e−j0,875πej2π⋅48−1−j6,125πej2π⋅4⋅788=1+1ej0,125π−1j0,875π8=0,35597

n=5 h5=1+1e−j0,875πej2π⋅58−1−j6,125πej2π⋅5⋅788=1+1ej0,375π−1j2,625π8=0,22067

n=6 h6=1+1e−j0,875πej2π⋅68−1−j6,125πej2π⋅6⋅788=1+1ej0,625π−1j4,375π8=0,029329

n=7 h7=1+1e−j0,875πej2π⋅78−1−j6,125πej2π⋅7⋅788=1+1ej0,125π−1j0,875π8=−0,10597

Импульсная характеристика цифрового фильтра:

hnT=−0,10597; 0,029239; 0,22067; 0,35597; 0,35597; 0,22067; 0,029239; −0,10597

Построим схему полученного нерекурсивного фильтра, зная его импульсную характеристику (коэффициенты нерекурсивного фильтра полностью соответствуют отчетам импульсной характеристики цепи):

где а0=а7=−0,10597, а1=а6=0,029329, а2=а5=0,22067, а3=а4=0,35597

Рисунок 3.3 – Схема цифрового нерекурсивного фильтра вида 2

Передаточная функция такого фильтра:

Нz=n=0N−1hnT⋅z−n=−0,10597+0,029329z−1+0,22067z−2+0,35597z−3+

+0,35597z−4+0,22067z−5+0,029329z−6−0,10597z−7	(3.10)

Определим частотную характеристику цифрового фильтра:

Нj2πΩ=Hz|z=ej2πΩ=−0,10597+0,029329e−j2πΩ+0,22067e−j4πΩ+0,35597e−j6πΩ+

+0,35597e−j8πΩ+0,22067e−j10πΩ+0,029329e−j12πΩ−0,10597e−j14πΩ		(3.11)

Рассчитаем частотные характеристики, изменяя нормированную частоту с шагом Ωk=12N=12⋅8=0,0625. Результаты расчета приведены в таблице 3.4:

Таблица 3.4 – Частотная характеристика цифрового фильтра

| Ω | 0 | 0,0625 | 0,125 | 0,1875 | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(Ω) | 1 | 1,056 | 1 | 0,566 | 0 | 0,202 | 0 | 0,150 | 0 |
| Ω | 0,5625 | 0,625 | 0,6875 | 0,75 | 0,8125 | 0,875 | 0,9375 | 1 |  |
| H(Ω) | 0,150 | 0 | 0,202 | 0 | 0,566 | 1 | 1,056 | 1 |  |

Рисунок 3.4 – АЧХ цифрового фильтра

Отклонения АЧХ реализованного цифрового фильтра от заданной АЧХ как в полосе пропускания, так и в полосе непропускания обусловлены разрывами АЧХ идеализированного фильтра на частоте среза полосы пропускания. С увеличением длительности импульсной характеристики (с увеличением N) пульсации становятся более частыми, амплитуды пульсаций на верхних и нижних частотах (по сравнению с частотой среза) уменьшаются, но амплитуды первых пульсаций справа и слева от частоты среза остаются неизменными.

В качестве сглаживающего окна используем окно Бартлетта.

wnT=2nN−1, 0≤n≤N−122−2nN−1, N−22≤n≤N−1				(3.12)

Для N=8 отчеты весовой функции будут равны:

wnT=0; 0,2857; 0,5714; 0,8571; 0,8571; 0,5714; 0,2857; 0	(3.13)

С учетом полученной весовой функции определим взвешенную импульсную характеристику hDnT:

hDnT=hnT⋅wnT 				(3.14)

hDnT=0; 0,00838; 0,126097; 0,305117; 0,305117; 0,126097; 0,00838; 0	(3.15)

Передаточная функция цифрового фильтра со взвешенными коэффициентами:

НDz=n=0N−1hдnT⋅z−n=0,00838z−1+0,126097z−2+0,305117z−3+0,305117z−4+0,126097z−5+0,00838z−6 	  	(3.16)

Определим частотную характеристику цифрового фильтра со взвешенными коэффициентами:

НDj2πΩ=HDz|z=ej2πΩ=0,00838e−j2πΩ+0,126097e−j4πΩ++0,305117e−j6πΩ+0,305117e−j8πΩ+0,126097e−j10πΩ+0,00838e−j12πΩ  (3.17)

Рассчитаем частотную характеристику, изменяя нормированную частоту с шагом 0.0625. Результаты расчета приведены в таблице 3.5:

Таблица 3.5 – Частотная характеристика цифрового фильтра со взвешенной импульсной характеристикой

| Ω | 0 | 0,0625 | 0,125 | 0,1875 | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD(Ω) | 0,879 | 0,818 | 0,654 | 0,442 | 0,241 | 0,095 | 0,016 | 0,0071 | 0 |
| Ω | 0,5625 | 0,625 | 0,6875 | 0,75 | 0,8125 | 0,875 | 0,9375 | 1 |  |
| HD(Ω) | 0,0071 | 0,016 | 0,095 | 0,241 | 0,442 | 0,654 | 0,818 | 0,879 |  |

Рисунок 3.5 – Частотная характеристика цифрового фильтра со взвешенной hD(nT)

Как видно из полученных графиков, умножение отчетов импульсной характеристики цифрового фильтра на весовую функцию w(nT) приводит к сглаживанию выбросов частотной характеристики фильтра. На практике при проектировании фильтров сравнивают полученную частотную характеристику цифрового фильтра с заданной АЧХ (D). И если требования находятся в допустимых пределах, то расчет ФНЧ считается законченным, если нет, то необходимо увеличить N и повторить расчет.

Приложение А

КИХ-фильтры с линейной фазой

Вид 1

1. Н11еjωT−четная функция

2. Импульсная характеристика симметрична. N – нечетное.

3. АЧХ Н1еjωT−четная функция

4. Arg Н1еjωT=−ωTN−12±arg Н11еjωT.

5. Н1еjωT|ω=0,5ωд≠0

6. Н1еjωT|ω=0ω=ωд=0 или≠0 - АЧХ на нулевой частоте и частоте ωд может быть равной нулю, а может быть и не равной нулю

7. Фильтр вида 1 используется при проектировании режекторного или высокочастотного фильтра

Вид 2

1. Н21еjωT−нечетная функция

2. Импульсная характеристика симметрична. N – четное.

3. АЧХ Н2еjωT−четная функция

4. Arg Н2еjωT=−ωTN−12±arg Н21еjωT.

5. Н2еjωT|ω=0,5ωд=0

6. Н2еjωT|ω=0ω=ωд=0 или ≠0 - АЧХ на нулевой частоте и частоте ωд может быть равной нулю, а может быть и не равной нулю.

7. Фильтр вида 2 используется при проектировании низкочастотного или полосового фильтра.

Вид 3

1. Н31еjωT−нечетная функция

2. Импульсная характеристика антисимметрична. N – нечетное, h(T(N-1)/2) =0

3. АЧХ Н3еjωT−четная функция

4. Arg Н3еjωT=π2−ωTN−12±arg Н31еjωT.

5. Н3еjωT|ω=0,5ωд=0

6. Н3еjωT|ω=0ω=ωд=0 - АЧХ на нулевой частоте и частоте ωд равна нулю

7. Фильтр вида 3 используется при проектировании полосового фильтра.

Вид 4

1. Н41еjωT−четная функция

2. Импульсная характеристика антисимметрична. N – четное, h(T(N-1)/2) =0

3. АЧХ Н4еjωT−четная функция

4. Arg Н4еjωT=π2−ωTN−12±arg Н41еjωT.

5. Н4еjωT|ω=0,5ωд≠0

6. Н4еjωT|ω=0ω=ωд=0 - АЧХ на нулевой частоте и частоте ωд равна нулю.

7. Фильтр вида 4 используется при проектировании высокочастотного фильтра.

Рекомендуемая литература:

- Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И. Основы теории цепей: Учебник для вузов/ под ред. В.П. Бакалова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009. - 596с.

- Рясный Ю. В. Математические основы цифровой обработки сигналов. Ч. 1. Дискретные сигналы и дискретные цепи [Текст]: учеб. пособие / Ю.В. Рясный, В.Г. Тихобаев, В.И. Панарин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и инфоматики. - Новосибирск: [б. и.], 2007. - 178с.

- Рясный Ю. В. Математические основы цифровой обработки сигналов. Ч.2. Цифровые фильтры и методы их проектирования [Текст]: учеб. пособие / Ю.В. Рясный, В.Г. Тихобаев, В.И. Панарин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск: [б. и.], 2009. - 242с.

4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб для вузов. – М.: Радио и связь, 1994.

5. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов: Справочник. – М.: Радио и связь, 1985.

6. Карташев В.Г. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров. – М.: Высшая школа, 1982.

- Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б., Гук И.И. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

- Бакалов В.П. Субботин Е.А. Синтез электрических цепей. Часть 2: учебное пособие/ СибГУТИ. – Новосибирск, 2012 г. – 188с.