ОБЩАЯ ФОРМУЛИРОВКА ВОЗМОЖНЫХ ТИПОВ ИНД. ЗАДАНИЙ                         в рамках 3-ей части курса «Системное программное обеспечение»

(конечный перечень актуальных вариантов задач приводится в отдельном файле)

СПО_А. Составьте на ассемблере программу для генерирования с помощью таймера-счетчика (Т/С) – ТСх временных меток длительностью … [мс] при установленной частоте тактового генератора Fosc = … [МГц]. Количество формируемых меток N = … . Протестируйте полученную программу.

Пример записи варианта задания:

СПО_А-ТС0-20-6-3

Расшифровка: задание типа «А» – требуется задействовать таймер-счетчик Т/С0; длительность формируемых временных меток (интервалов) – 20 мс; частота тактового генератора Fosc = 6 МГц; количество повторений интервалов N = 3.

СПО_Б. Составьте программу на ассемблере для формирования с помощью встроенного в МК таймера-счетчика (Т/С) прямоугольных импульсов положительной полярности длительностью … и паузой … (или указывается отношение длительности импульса к длительности паузы сигнала как коэффициент K) соответственно при установленной частоте тактирования МК Fosc = … . Число повторений импульсов N = … . Протестируйте работу программы.

Пример № 1 записи варианта задания:

СПО_Б-ТС1-100-50-х-12-10

Расшифровка: задание типа «Б» – требуется задействовать таймер-счетчик ТС1; длительность формируемого импульсного сигнала составляет 100 мс, пауза – 50 мс, коэффициент K не задан; частота тактового генератора Fosc = 12 МГц; кол-во повторений импульсов N равно 10.

Пример № 2 записи варианта задания:

СПО_Б-ТС0-25-х-2-24-5

Расшифровка: задание типа «Б» – требуется задействовать таймер-счетчик Т/С0; длительность формируемого импульсного сигнала составляет 25 мс, пауза – не дано, K = 2 (т.е. длительность паузы равна 12,5 мс); частота тактового генератора Fosc = 24 МГц;     кол-во повторений импульсов равно 5.

СПО_В. Напишите программу для генерирования с помощью встроенных в МК таймеров-счетчиков ТС0 и ТС1 периодической последовательности — прямоугольных импульсов положительной полярности, причем временной интервал T1 формируется с помощью ТС0, а T2 – с помощью ТС1 (вариант 1) или наоборот (вариант 2) соответственно. Таким образом, один временной интервал (период) последовательности складывается из двух разных периодов – T1 и T2, т.е. T = T1 + T2. Временной интервал, соответствующий непосредственно первому импульсу (высокий уровень сигнала) tИ1 =     = … [мс], паузе (низкий уровень сигнала) tП1 = … [мс]. Параметры второго импульса равны tИ2 = … [мс], tП2 = … [мс]. Причем T1 = tИ1 + tП1, T2 = tИ2 + tП2. Частота тактового генератора Fosc = … МГц. Протестируйте полученную программу.

Пример записи варианта задания:

СПО_В-1-50-150-200-70-12

Расшифровка: задание типа «В»; вариант 1, соотв. интервал T1 формируется при помощи ТС0, интервал T2 – с помощью ТС1; параметры временного интервала T1 – длительность импульса tИ1 = 50 мс, пауза tП2 = 150 мс; параметры временного интервала T2 – длительность импульса tИ2 = 200 мс, пауза tП2 = 70 мс; частота МК Fosc = 12 МГц.

СПО_Г. Закодируйте на ассемблере программу, формирующую задержку … [мс] при установленной частоте тактового генератора микроконтроллера Fosc = … [МГц]. Способ формирования временной задержки: аппаратный – с помощью встроенного таймера-счетчика Т/С2 (А) или программный – путем циклического исполнения определенного набора команд микроконтроллера, оформленных в подпрограмму (П), или с помощью макрокоманды (М). Протестируйте полученную программу.

Пример № 1 записи варианта задания:

СПО_Г-А-10-12

Расшифровка: задание типа «Г»; временная задержка равна 10 мс; частота Fosc = 12 МГц; способ формирования задержки – аппаратный с помощью таймера-счетчика ТС2.

Пример № 2 записи варианта задания:

СПО_Г-М-100-1

Расшифровка: задание типа «Г»; временная задержка имеет строго установленное значение 100 мс; частота МК Fosc = 1 МГц; способ формирования задержки – программный с помощью макрокоманды.

СПО_Д. Инициализируйте последовательный порт со следующими параметрами: … бит данных, … стоп-бит, скорость передачи BR = … бит/с (или бод/с) при установленной частоте тактирования МК – Fosc = ... . Напишите на ассемблере программу пересылки массива байтов через последовательный порт. Требуется организовать передачу числовых значений используемых в задании СПО № 1 (по 2-ой части курса) переменных – массивов X, Y, операнда Z или результата Q (в зависимости от конечного варианта задания) через последовательный порт. Возможности программы должны предусматривать вывод информации с заданным интервалом времени*. Временной интервал следует формировать с помощью подпрограммы (П) или макрокоманды (М). Протестируйте работу программы.

* — значения элементов массивов должны передаваться поочередно с временным интервалом между передачей значений элементов; если передается переменная Z или результат Q в формате многобайтового слова, тогда временная задержка производится между отправкой отдельных байтов этого объекта; если передаваемый объект (переменная Z или результат Q) является однобайтовой переменной, то интервал между передачей, соответственно, отсутствует.

Пример № 1 записи варианта задания:

СПО_Д-8-0-9600-12-X-150-П

Расшифровка: задание типа «Д»; кол-во бит передаваемых данных – 8; стоп-бит – отсутствует; скорость передачи данных BR = 9600 бит/с; тактовая частота МК Fosc =          = 12 МГц; требуется поочередно отправить значения элементов массива X из задачи № 1; передача данных осуществляется с задержкой T = 150 мс; непосредственно временная задержка организуется программным образом с помощью отдельной подпрограммы(П).

Пример № 2 записи варианта задания:

СПО_Д-9-1-9600-24-Z-50-М

Расшифровка: задание типа «Д»; кол-во бит передаваемых данных – 9; стоп-бит – присутствует; скорость передачи данных BR = 9600 бит/с; тактовая частота МК Fosc =         = 24 МГц; требуется отправить побайтно значение переменной-операнда Z; задержка между передачей байтов составляет 50 мс; непосредственно временная задержка организуется с программным образом помощью макрокоманды(М).