МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»

(РУТ (МИИТ)

Одобрено кафедрой

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»

Протокол  №	от			201      г.

Автор:

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Уровень ВО:        	Специалитет

Форма обучения:	Заочная

Курс:                              4

Специальность/Направление:   23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (НСс)

Специализация/Профиль/Магистерская программа:  (НС) Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

Москва

Тема  курсового проекта: Проектирование электромеханического привода.

Номер технического задания и вариант исходных данных задается преподавателем на установочной сессии. Подписанный преподавателем лист с техническим заданием и исходными данными для проектирования подшивается в пояснительной записке (ПЗ) вслед за листом с содержанием ПЗ. Студент, не присутствовавший на установочной сессии, самостоятельно выбирает номер технического задания (ТЗ) из табл. 2 (по первой букве фамилии), а вариант исходных данных из соответствующей таблицы технического задания (по последней цифре учебного шифра).

| А, Б, В | Г, Д, Е | Ё, И, К | Л,М,Н | О, П, Р | С, Т, У | Ф,Х, Ц | Ж,Ч,Ш | З,Э,Щ | Й,Ю,Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ1 | ТЗ2 | ТЗ3 | ТЗ4 | ТЗ5 | ТЗ6 | ТЗ7 | ТЗ8 | ТЗ9 | ТЗ10 |

В состав курсового проекта (КП) входят следующие технические документы:

- спецификация сборочного чертежа редуктора;

- сборочный чертеж редуктора (формат А1);

- схема зубчатого зацепления (масштаб 2:1) и кинематический анализ привода (формат А1);

- чертежи деталей редуктора: вал выходной, зубчатое колесо и крышка подшипника (форматы А3 и А4);

- пояснительная записка (ПЗ).

Все технические документы и титульный лист проекта должны быть оформлены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД на компьютере или рукописным способом.

В проекте требуется:

- выполнить кинематическую схему машинного агрегата;

- определить передаточное число привода и его ступеней;

- определить номинальную мощность и номинальную частоту вращения двигателя, подобрать стандартный электродвигатель;

- выполнить кинематический анализ привода;

- рассчитать силовые и кинематические параметры привода исходя из номинальной мощности и частоты вращения электродвигателя;

- выполнить проектный расчет зубчатой передачи на контактную прочность и на изгиб;

- определить основные параметры зубчатого зацепления, необходимые для синтеза зубчатого механизма и выполнить схему зубчатого зацепления (ТЗ1…ТЗ5);

- определить коэффициент перекрытия зубчатой передачи;

- определить силы, действующие в зацеплении и выполнить расчетную схему сил;

- разработать чертеж общего вида редуктора;

- выполнить расчет валов редуктора на сложное сопротивление;

- выбрать подшипники для валов редуктора;

- разработать конструкцию валов и зубчатых колес редуктора, назначить размеры (с предельными отклонениями) на все их элементы;

- выбрать и проверить на прочность шпоночные соединения;

- выбрать и привести описание системы смазки зубчатых колес и подшипников;

- определить количество масла, необходимое для смазки зацеплений;

- определить основные размеры корпуса и крышки редуктора;

- выбрать конструкцию, тип крышек подшипников и определить их размеры;

- назначить посадки деталей редуктора, шкивов и звездочек;

- выполнить графическую часть проекта;

- составить спецификацию сборочного чертежа редуктора;

- составить список использованной литературы.

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 1

Проектирование привода ленточного транспортёра (рис. 1.1.).

D

6

5

М





1

2

3

4

F

V

Рис.1.1.

1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – редуктор цилиндрический; 4 – цепная передача; 5 – барабан; 6 – лента транспортера.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.1.

| Вариант | V, м/с | F, кН | DБ, м | uрем | uред |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,10 | 5,0 | 0,60 | 4,5 | 4 |
| 1 | 1,20 | 4,5 | 0,62 | 4 | 3,55 |
| 2 | 1,25 | 4,2 | 0,60 | 4,5 | 3,15 |
| 3 | 1,00 | 5,2 | 0,58 | 5 | 2,8 |
| 4 | 0,95 | 4,5 | 0,55 | 5 | 3,55 |
| 5 | 1,15 | 4,6 | 0,63 | 4 | 4,5 |
| 6 | 0,85 | 5,5 | 0,54 | 3,55 | 4,0 |
| 7 | 1,05 | 4,8 | 0,50 | 3,15 | 4,5 |
| 8 | 1,25 | 4,5 | 0,63 | 4,5 | 3,15 |
| 9 | 1,20 | 4,8 | 0,62 | 5 | 2,8 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка | Твердость | Допускаемые контактные напряжения | Коэффициент нагрузки | Коэффициент ширины колеса |
| Сталь 40Х | Улучшение | НВ=269…302 | [H] = 470 МПа | КН = 2 | ba= 0,25 |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Зав. кафедрой ___________________________     ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 2

Проектирование привода ленточного транспортёра (рис. 1.2.).

D

М







V

F

1

2

3

4

5

6



V

F

1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – редуктор цилиндрический; 4 – цепная передача; 5 – барабан; 6 – лента транспортера.

Рис. 1.2.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.2.

| Вариант | V, м/с | F, кН | DБ, м | uрем | uред |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,20 | 4,8 | 0,62 | 5 | 2,8 |
| 1 | 1,20 | 4,5 | 0,62 | 4 | 3,55 |
| 2 | 0,85 | 5,5 | 0,54 | 3,55 | 4,0 |
| 3 | 1,00 | 5,2 | 0,58 | 5 | 2,8 |
| 4 | 0,95 | 4,5 | 0,55 | 5 | 3,55 |
| 5 | 1,15 | 4,6 | 0,63 | 4 | 4,5 |
| 6 | 1,25 | 4,2 | 0,60 | 4,5 | 3,15 |
| 7 | 1,05 | 4,8 | 0,50 | 3,15 | 4,5 |
| 8 | 1,25 | 4,5 | 0,63 | 4,5 | 3,15 |
| 9 | 1,10 | 5,0 | 0,60 | 4,5 | 4 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка | Твердость | Допускаемые контактные напряжения | Коэффициент нагрузки | Коэффициент ширины колеса |
| Сталь 40Х | Улучшение | НВ=269…302 | [H] = 470 МПа | КН = 2 | ba= 0,25 |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Зав. кафедрой ___________________________     ____________________________

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 3

Проектирование привода ленточного транспортёра (рис. 1.3.).

D

М





V

F

1

2

3

4

5

6



V

F

1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – редуктор цилиндрический; 4 – цепная передача; 5 – барабан; 6 – лента транспортера.

Рис. 1.3.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.3.

| Вариант | V, м/с | F, кН | DБ, м | uрем | uред |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,20 | 4,5 | 0,62 | 4 | 3,55 |
| 1 | 0,85 | 5,5 | 0,54 | 3,55 | 4,0 |
| 2 | 1,00 | 5,2 | 0,58 | 5 | 2,8 |
| 3 | 0,95 | 4,5 | 0,55 | 5 | 3,55 |
| 4 | 1,15 | 4,6 | 0,63 | 4 | 4,5 |
| 5 | 1,25 | 4,2 | 0,60 | 4,5 | 3,15 |
| 6 | 1,05 | 4,8 | 0,50 | 3,15 | 4,5 |
| 7 | 1,25 | 4,5 | 0,63 | 4,5 | 3,15 |
| 8 | 1,10 | 5,0 | 0,60 | 4,5 | 4 |
| 9 | 1,20 | 4,8 | 0,62 | 5 | 2,8 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка | Твердость | Допускаемые контактные напряжения | Коэффициент нагрузки | Коэффициент ширины колеса |
| Сталь 40Х | Улучшение | НВ=269…302 | [H] = 470 МПа | КН = 2 | ba= 0,25 |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Зав. кафедрой ___________________________     ____________________________

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 4

Проектирование привода ленточного транспортёра (рис. 1.4.).

5

F

D





1

2

6

3

4

М

V

1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – редуктор  конический; 4 –открытая зубчатая передача (m=8 мм, zш=21, zк=42); 5 – барабан; 6 – лента транспортера.

Рис. 1.4.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.4.

| Вариант | V, м/с | F, кН | DБ, м | uрем | uред |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,95 | 4,5 | 0,55 | 5 | 3,55 |
| 0 | 1,20 | 4,5 | 0,62 | 4 | 3,55 |
| 1 | 0,85 | 5,5 | 0,54 | 3,55 | 4,0 |
| 2 | 1,00 | 5,2 | 0,58 | 5 | 2,8 |
| 3 | 0,95 | 4,5 | 0,55 | 5 | 3,55 |
| 5 | 1,25 | 4,2 | 0,60 | 4,5 | 3,15 |
| 6 | 1,05 | 4,8 | 0,50 | 3,15 | 4,5 |
| 7 | 1,25 | 4,5 | 0,63 | 4,5 | 3,15 |
| 8 | 1,10 | 5,0 | 0,60 | 4,5 | 4 |
| 9 | 1,20 | 4,8 | 0,62 | 5 | 2,8 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка | Твердость | Допускаемые контактные напряжения | Коэффициент нагрузки | Коэффициент вида конических колес |
| Сталь 40Х | Улучшение | НВ=269…302 | [H] = 470 МПа | КН = 1,0 | Н= 1,0 |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Зав. кафедрой ___________________________     ___________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 5

Проектирование привода подвесного конвейера (рис. 1.5.).

6

5

F





1

2

3

4

М

V

1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – редуктор  конический;

4 –открытая зубчатая передача (m=10 мм, zш=19, zк=38); 5 – звездочка цепи; 6 – грузовая цепь.

Рис. 1.5.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.5.

| Вариант | V, м/с | F, кН | Число зубьев звездочки z5 | Шаг грузовой цепи р | uред |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,8 | 4,2 | 9 | 125 | 3,55 |
| 1 | 0,75 | 4,5 | 8 | 100 | 3,55 |
| 2 | 0,72 | 4,8 | 9 | 125 | 4,0 |
| 3 | 0,70 | 5,0 | 8 | 100 | 2,8 |
| 4 | 0,68 | 5,2 | 7 | 80 | 3,55 |
| 5 | 0,65 | 5,5 | 8 | 100 | 3,15 |
| 6 | 0,62 | 5,8 | 7 | 80 | 4,5 |
| 7 | 0,60 | 6,0 | 9 | 100 | 3,15 |
| 8 | 0,58 | 6,2 | 8 | 80 | 4 |
| 9 | 0,50 | 6,5 | 7 | 100 | 2,8 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка | Твердость | Допускаемые контактные напряжения | Коэффициент нагрузки | Коэффициент вида конических колес |
| Сталь 40Х | Улучшение | НВ=269…302 | [H] = 470 МПа | КН = 1,1 | Н=1,85 |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Зав. кафедрой ___________________________     ___________________________

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 6

Проектирование привода компрессора (рис. 1.6.).

III

II

4



F

5

М







1

2

3

А





1 – электродвигатель;

2 – ременная передача;

3 – редуктор цилиндрический;

4 – муфта;

5 – механизм компрессора;

I, II, III – валы, соответственно, двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора.

I

Вид А (повернуто)

Рис. 1.6.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.6.

|  | # Вариант (предпоследняя цифра шифра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| III, рад /с. | 30 | 20 | 40 | 30 | 18 | 32 | 26 | 24 | 20 | 25 |
| , град. | 135 | 45 | 30 | 60 | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 330 |
| lAB, м | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
| lBC, м | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,30 |
| lCD, м | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,36 | 0,24 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
| РIII, кВт | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 |
| Пер.ч.ред. Up | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 |
| β накл. зуб, гр | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка |  | Твердость |  | Допускаемые контактные напряжения |  | Коэффициент нагрузки |  | Коэффициент ширины колеса |  |
| Сталь 40Х | Улучшение |  | НВ=280 |  | [H]=450 МПа |  | КН = 2 |  | ba = 0,25 |  |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Зав. кафедрой ___________________________     ___________________________

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 7

Проектирование привода компрессора (рис. 1.7.).

IV

III

II

I

3

А

F









1

2

5

М

4

1 – электродвигатель;

2 – ременная передача;

3 – редуктор конический;

4 –цепная передача (uцеп=2);

5 – механизм рабочей машины;

I, II, III, IV – валы, соответственно, двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Вид А (повернуто)

Рис. 1.7.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.7.

|  | # Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| nIII, об. / мин. | 460 | 410 | 400 | 360 | 390 | 420 | 320 | 480 | 340 | 290 |
| , град. | 210 | 330 | 30 | 60 | 120 | 150 | 135 | 240 | 300 | 45 |
| lAB, м | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,19 |
| ТIII, Нм | 56 | 62 | 90 | 52 | 66 | 82 | 80 | 70 | 54 | 65 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка |  | Твердость |  | Допускаемые контактные напряжения |  | Коэффициент нагрузки |  | Коэффициент вида конических колеса |  |
| Сталь 40Х | Улучшение |  | НВ=269…302 |  | [H]=470 МПа |  | КН = 1,0 |  | Н = 1,0 |  |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 8

Проектирование привода машинного агрегата(рис. 1.8.).

4



III

II

I

3

А

F





1

2

5

М

1 – электродвигатель;

2 – ременная передача;

3 – редуктор конический;

4 – муфта;

5 – механизм рабочей машины;

I, II, III, IV – валы, соответственно, двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Вид А (повернуто)

Рис. 1.8.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.8.

|  | # Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| nIII, об. / мин. | 460 | 410 | 400 | 360 | 390 | 420 | 320 | 480 | 340 | 290 |
| , град. | 335 | 40 | 320 | 25 | 340 | 30 | 315 | 45 | 20 | 330 |
| a, м | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,96 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,08 |
| ТIII, Нм | 56 | 62 | 90 | 52 | 66 | 82 | 80 | 70 | 54 | 65 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка |  | Твердость |  | Допускаемые контактные напряжения |  | Коэффициент нагрузки |  | Коэффициент вида конических колеса |  |
| Сталь 40Х | Улучшение |  | НВ=269…302 |  | [H]=470 МПа |  | КН = 1,1 |  | Н = 1,85 |  |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)			(подпись)

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 9

Проектирование привода компрессора (рис. 1.9.).

Вид А



1

A

1

2

S2

S1

D

B

C, S3

0

3

F







А

III

II

I

4

F

5

М







1

2

3





X

1 – электродвигатель;

2 – ременная передача;

3 – редуктор цилиндрический;

4 – муфта;

5 – механизм рабочей машины;

I, II, III, IV – валы, соответственно, двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Рис. 1.9.

Исходные данные для проектирования			Таблица 1.9.

|  | # Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| nIII, об. / мин. | 340 | 290 | 410 | 360 | 390 | 420 | 460 | 480 | 320 | 400 |
| , град. | 300 | 45 | 330 | 60 | 120 | 150 | 210 | 240 | 135 | 30 |
| lAB, м | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,12 |
| lBC, м | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
| lCD, м | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,24 | 0,20 | 0,30 | 0,24 | 0,30 |
| ТIII, Нм | 54 | 65 | 62 | 52 | 66 | 82 | 56 | 70 | 80 | 90 |
| Материал зубчатых колес | Термообработка |  | Твердость |  | Допускаемые контактные напряжения |  | Коэффициент нагрузки |  | Коэффициент ширины колеса |  |
| Сталь 40Х | Улучшение |  | НВ=269…302 |  | [H]=470 МПа |  | КН = 2 |  | ba = 0,25 |  |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Зав. кафедрой ___________________________     ___________________________

Студенту _____________________________	Шифр____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 10

Проектирование привода машинного агрегата (рис. 1.10.).

A

III

II

Ш

5







1

2

3

4

М

1 – электродвигатель;

2 – ременная передача;

3 – редуктор червячный;

4 – муфта;

5 – механизм рабочей машины;

I, II, III – валы, соответственно, двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора.

Вид А

Рис. 1.10.

Исходные данные для проектирования		Таблица 1.10.

|  | # Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| nIII, об. / мин. | 34 | 29 | 41 | 36 | 39 | 42 | 46 | 48 | 32 | 40 |
| , град. | 300 | 45 | 330 | 60 | 120 | 150 | 210 | 240 | 135 | 30 |
| lAB, м | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,12 |
| lАС, м | 0,30 | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
| lCD, м | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 0,55 | 0,40 |
| ТIII, Нм | 540 | 650 | 620 | 520 | 660 | 820 | 560 | 700 | 800 | 900 |
| Материал червяка | Термообработка |  | Твердость |  | Материал венца червячного колеса |  |  |  | Допускаемые контактные напряжения |  |
| Сталь 40Х | Закалка ТВЧ |  | НRC=45…50 |  | Бронза БрО10Ф1 |  |  |  | [H]=210 МПа |  |

Задание выдано «_______» ______________________201    г.

Руководитель ___________________________  ____________________________

(Фамилия, И. О.)					(подпись)

Зав. кафедрой ___________________________     ___________________________