ЗАЧЕТНЫЕ задания. Тема 9 БАЗИРОВАНИЕ

Общее задание для вариантов

1. Выбор черновой базы (для мелкосерийного типа производства):

- предложить вид заготовки и первую операцию техпроцесса обработки детали;

- выбрать для нее черновые базы, показать их на эскизе и описать ЕКТБ;

- показать схему установки, используя графические изображения по ГОСТ 3.1107—81.

2. Выбор схемы базирования при обработке на указанной операции:

- Привести эскиз детали в обрабатываемом на станке положении.

- Разработать теоретическую схему базирования заданной детали и дать полную характеристику ЕКТБ.

- Показать схему установки, используя графические изображения по ГОСТ 3.1107—81.

- Привести фотографии или рисунки выбранного станка, инструмента и приспособления (или его основных элементов).

| Описание установки | Теоретическая схема базирования | ЕКТБ | Схема установки |
| --- | --- | --- | --- |
| На цанговой оправке с упором в торец* |  | Главная база – двойная направляющая (т. 1, 2, 3, 4), скрытая. Первая дополнительная база – опорная (т. 5), явная |  |

* Пример заполнения таблицы

Вариант 1

Операция - обработка двух отверстий ∅10Н9 в рычаге (рис. П.3). Торцы и отверстие ∅25Н8 обработаны в размер.

Вариант 2

Операция - обработка восьми отверстий ∅10,8 мм под резьбу М12×1,25 в ступице (рис. П.2). Остальные поверхности ступицы обработаны в размер.

Вариант 3

Операция - обработка отверстия ∅5 в рычаге (рис. П.3). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 4

Операция - нарезания зубьев на венце I (m = 3, z = 26) блока шестерен (рис. П.4). Отверстие ∅50 обработано предварительно по 8 квалитету, точность остальных размеров соответствует требованиям чертежа.

Вариант 5

Операция - обработка двух отверстий ∅5 в шейках вала (рис. П.1). Поверхности вала обработаны в размеры чертежа.

Вариант 6

Операция - растачивание отверстия ∅85Н7 в корпусе редуктора (рис. П.5). Остальные поверхности деталей обработаны в размер.

Вариант 7

Операция - растачивание отверстия ∅70Н8 в корпусе редуктора (рис. П.5). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 8

Операция - одновременное растачивание отверстий ∅58Н8 и ∅72Н8 в корпусе подшипника (рис. П.6). Основание, два отверстия и торцы обработаны в размер.

Вариант 9

Операция – фрезеровать шпоночный паз 18Н8х15+0,6, выдерживая размер 39-0,2. Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 10

Операция - обработка четырех отверстий ∅6,8 под резьбу М8×1,25 у вала генератора (рис. П.13). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 11

Операция - нарезание зубчатого венца у вал-шестерни (рис. П.7). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 12

Операция - обработка отверстия ∅9 под резьбу М10×1 в рычаге (рис. П.8). Остальные поверхности детали отработаны в размер.

Вариант 13

Операция - протягивание шпоночного паза в отверстии ∅25Н7 шестерни ведомой (рис. П.12). Отверстие, торцы и наружные поверхности детали обработаны.

Вариант 14

Операция - обработка двух отверстий ∅6,8 под резьбу М8×1,25 в шестерне ведомой (рис. П.12). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 15

Операция – обработка отверстия ∅5,4Н9 в рычаге-вилке (рис. П.11). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 16

Операция - обработка четырех отверстий ∅8 +0,1 в шестерне привода (рис. П.9). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 17

Операция - обработка отверстия ∅25Н8 в рычаге-вилке (рис. П.11). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 18

Операция - фрезерование двух лысок на поверхности ∅56р7 у вала генератора (рис. П.13). Все цилиндрические поверхности у детали обработаны.

Вариант 19

Операция – фрезерование шпоночного паза 8Р9 на валу генератора (рис. П.13). Все цилиндрические поверхности у детали обработаны.

Вариант 20

Операция - обработка отверстия ∅31Н8 в торце вал-шестерни (рис. П.7). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 21

Операция – обработка четырех отверстий ∅14Н9 в крышке подшипника (рис. П.15). Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 22

Операция - фрезерование шпоночного паза у вала по рис. П.10. Поверхности вала обработаны в размеры чертежа.

Вариант 23

Операция - сверлить пять отверстий ∅9 мм, расположенных на окружности ∅80±0,2. Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 24

Операция – фрезеровать лыску на фланце, выдерживая размер 38 мм. Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 25

Операция – фрезеровать 2 лыски одновременно, выдерживая размер 44-0,5 мм. Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 26

Операция – сверлить отверстие под резьбу М16-Н7. Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 27

Операция – сверлить 8 отверстий ∅17 мм, расположенных на окружности ∅215 мм. Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 28

Операция - сверлить четыре отверстия ∅11, расположенных на окружности ∅65 мм. Остальные поверхности детали обработаны в размер.

Вариант 29

Операция - обработка четырех отверстий под резьбу М8-7Н, расположенных на окружности  ∅80±0,2. Остальные поверхности детали обработаны в размер (отверстия ∅9/14 мм уже обработаны).