Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

Рубцовский индустриальный институт (филиал)

ФГБОУ ВО “Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова”

## И.В.КУРСОВ

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплинам  «Детали машин и основы конструирования»,  «Основы проектирования» для студентов всех форм обучения направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  комплексов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование»

### Рубцовск 2019

УДК  629.114

Курсов И.В. Детали машин и основы конструирования: Методические указания к курсовому проектированию по дисциплинам  «Детали машин и основы конструирования», «Основы проектирования» для студентов всех форм обучения направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  комплексов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование» / Рубцовский индустриальный институт. - Рубцовск, 2019. –   21 с.

Предназначены в качестве руководства при выполнении студентами курсового проекта по дисциплинам «Детали машин и основы конструирования», «Основы проектирования». Содержат варианты заданий, перечень вопросов для самоконтроля по темам дисциплины, а также список рекомендуемой литературы.

Рассмотрены и одобрены

на заседании каф. НТС РИИ

Протокол  № 11 от 04.07.19.

Рецензент:

зав. кафедрой ТиТМиПП

к.т.н., доцент						В.В. Гриценко

 Рубцовский индустриальный институт, 2019

1 Цели и задачи курсового проектирования

Целью курсового проектирования является закрепить и углубить знания студентов, полученные при изучении общетехнических дисциплин, привить практические навыки конструирования и расчета наиболее распространенных и типичных деталей и механизмов общего назначения: зубчатых н червячных передач, передач гибкой связью, валов, подшипниковых узлов, смазочных устройств.

Для выполнения курсового проекта каждый студент получает задание на проектирование, которое содержит: тему проекта, принципиальную кинематическую схему привода (включая схему редуктора), численные величины исходных данных: силовые, кинематические и геометрические параметры, срок службы и загруженность во времени, предполагаемый объем выпуска, а также перечень сборочных единиц и деталей, которые следует разработать, а так же № варианта исходных данных и объема производства. Силовые и кинематические параметры в исходных данных приводятся для приводного вала (вала машины).

По согласованию с преподавателем задание на курсовое проектирование может быть изменено.

Для обоснованного решения при проектировании вопросов технологичности, материало-, труде- и энергосбережения в заданиях задается предлагаемый объем выпуска (серийность) Q, шт/г. Принято, что при объеме производства Q <50 шт/г - производство считается единичным, при объеме 50< Q <100 - мелко-среднесерийным, при Q >100 - крупносерийным (массовым).

Техническое задание на курсовое проектирование оформляется  на листе формата А4 как Приложение А (прикладывается в конце пояснительной записки). В задании указывают ориентировочный срок защиты проекта и выделяют сборочные единицы и детали, которые следует разработать. Задание должно быть руководителем проекта, с указанием времени выдачи.

2 Объем и содержание текстовой и графической документации курсового проекта

Курсовой проект выполняется в объеме двух-трех листов чертежей формата А1 с расчетно-пояснительной запиской на 30...50 страницах формата А4. Оформление пояснительной записки и чертежей проекта должно удовлетворять требованиям стандартов ЕСКД, которые изложены в [1, 5,11,16,18,19, 29].

В расчетно-пояснительной записке приводятся пояснения и обоснования принятых конструктивных решений, расчеты, подтверждающие работоспособность ответственных деталей проектируемого механизма. Графическая часть проекта включает: сборочный чертеж редуктора, чертежи трех-четырех деталей и (или) одного подузла. Подлежащие разработке сборочная единица и чертежи деталей назначаются руководителем проекта.

3 Структура и содержание пояснительной записки

Пояснительная записка курсового проекта должна иметь следующую структуру:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основную часть;

- список использованных источников;

- приложение А (Задание на курсовой проект);

- приложение Б (Спецификации к сборочным чертежам)

Основная часть пояснительной записки курсового проекта должна содержать следующее разделы:

1 Кинематический и силовой расчет привода.

2 Расчет зубчатой (червячной) передач.

3 Расчет ременной (цепной) передач.

4 Эскизное проектирование.

5 Подбор подшипников качения на заданный ресурс.

6 Уточненный расчет ведомого вала.

7 Расчет шпоночных и шлицевых соединений.

8 Подбор соединительной муфты.

9 Выбор смазочных материалов.

10 Описание сборки редуктора.

4 Методические рекомендации по выполнению разделов курсового проекта

При выполнении курсового проекта рекомендуется придерживаться следующей последовательности и содержанию отдельных этапов работы:

- Подобрать литературу по теме проекта: ознакомиться с проектным заданием и особенностями устройства и эксплуатации проектируемого механизма. Изучить конструкции редукторов, выполненных по схеме, указанной в задании на проектирование [1,2,5,6],

- Выполнить кинематический и силовой расчет привода: подобрать электродвигатель, определить общее передаточное число, распределить его по ступеням привода, рассчитать частоты вращения, мощности и вращающие моменты на валах по методике [2, файл «к практическим работам» (обязательно!!!)].

- Рассчитать зубчатые и червячные передачи редуктора: выбрать материал и термообработку колес, выполнить расчет зубчатых и червячных передач по методике [2, файл «к практическим работам» (обязательно!!!)] .

- Проанализировать типовые конструкции редукторов (прототипы) и выбрать свой, наиболее подходящий выданному техническому заданию. [5,6].

- Выполнить эскизную компоновку редуктора; разработать конструкцию валов [2,3]; шпоночных и шлицевых соединений [2,3]; подшипниковых узлов [2]; корпусных деталей редуктора [2,3,5,6]; выбрать способ смазки зубчатых (червячных) зацеплений подшипников [2,3,5,6].

- Выполнить проверочный расчет валов [2, (обязательно!!!)], подшипников [2, (обязательно!!!)], шпоночных шлицевых соединений [2, 3].

- Уточнить и скорректировать эскизный проект редуктора в соответствии с данными проверочных расчетов.

- Выполнить сборочный чертеж редуктора и составить спецификацию [2].

- Рассчитать передачи гибкой связью (ременную, цепную) [1, 3] или открытую зубчатую передачи, подобрать соединительные муфты [1, 3].

- Разработать рабочие чертежи деталей и узла привода [2].

- Оформить пояснительную записку к проекту. [2, 7, 8]. Подготовиться к защите проекта

Конструктивные схемы заданий и типовые конструкции в литературе не должны рассматриваться как неизменные образцы, подлежащие слепому копированию. При разработке проекта студент должен проявить максимум самостоятельности и творческой инициативы в выборе вариантов конструкций, ее расчета, графического оформления, только таким образом он может приобрести глубокие знания и опыт проектирования.

5	Защита проекта

Защита проекта проводится в сроки, установленные кафедрой в соответствии с учебным штагом для отдельных специальностей. Защита проекта производится в комиссии, состав которой утверждается заведующим кафедрой.

К защите допускаются студенты, имеющие все чертежи, расчетно-пояснительную записку, которые подписаны руководителем проекта. При защите курсового проекта студент должен кратко изложить содержание проектного задания, основные показатели спроектированного механизма, принятые конструктивные и технологические решения, полученные результаты при расчетах для ответственных деталей. После сообщения защищающемуся необходимо дать четкие ответы на вопросы комиссии по устройству и работе запроектированного механизма, определению действующих сил, напряжений или запасов прочности для деталей или их сечений по особенностям расчетов и технологии изготовления отдельных деталей, сборки конструкции.

Оценка за курсовое проектирование присуждается комиссией в соответствии с качеством и количеством выполненной работы, правильностью и полнотой ответов на вопросы при защите. При выставлении оценки принимается во внимание также оригинальность и глубина конструкторской проработки, срок сдачи готового проекта и умение студента работать самостоятельно и планомерно.

Студент, получивший за курсовое проектирование неудовлетворительную оценку, по решению комиссии продолжает работать над проектом или выполняет новое задание.

6	Литература

- Вагнер В.А. Детали машин: учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов / Вагнер В.А., Звездаков В.П., Тюняев А.В., Шпак А.И. - Барнаул: ОАО «Алтай», 2007.-744 с.

- Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. /П.Ф. Дунаев, О.П.Леликов. - М. Издательский центр «Академия», 2008.- 496 с.

- Курсовое проектирование деталей машин/ С.А. Чернавский,- М.: ИНФРА-М, 2011.- 414 с.

- Звездаков В.П. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения деталей машин в примерах и задачах/ АлтГТУ им. И.И. Ползунова,- Барнаул: Изд-во АлтГТУ 2000.-528 с.

- Анфимов М.И. Редукторы. Конструкции и расчет: Альбом. М.: Машиностроение. 1993. 464 с,

- Детали машин: Атлас конструкций: Учеб. пособие для маш. спец. вузов: В 2-х ч./ Под ред. Д.Н. Решетова.- М.: Машиностроение, 1992.- 4.1- 352 с. Ч. 2- 296 с.

- СТО 12 400 — 2015 Образовательный стандарт высшего профессионального образования АлтГТУ. Курсовой проект (курсовая работа): Общие требования к содержанию, организа¬ции выполнения и защите/АлтГТУ им. И.И. Ползунова.- Барнаул.

- СТО 12 570 — 2013 Образовательный стандарт высшего профессионального образования АлтГТУ. Общие требования к текстовым графическим и программным документам/АлтГТУ им. И.И. Ползунова.- Барнаул.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Рубцовский индустриальный институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»

Кафедра     Наземные транспортные системы

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ №_________

По дисциплине   Детали машин и основы конструирования

студент группы  ___________________________________________________

фамилия, инициалы

Тема   Спроектировать привод галтовочного барабана для снятия заусенцев после штамповки

Исходные данные для проектирования

1 – электродвигатель, 2 - ремённая передача, 3 – редуктор, 4- муфта, 5 –галтовочный  барабан

Рисунок 1- Кинематическая схема привода

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Момент, приложенный к валу барабана, Нм | 100 | 160 | 300 | 300 | 280 | 320 | 400 | 500 | 480 | 200 |
| Угловая скорость вала барабана, 1/с | 10 | 12,5 | 6 | 8 | 9 | 7,5 | 7 | 5,5 | 5 | 7,5 |
| Срок службы привода , лет | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 |

Режим нагружения – II средний равновероятностный.

Коэффициенты использования: суточный - 0,3, годовой - 0,6.

Содержание пояснительной записки:

- Кинематический и силовой расчет привода.

- Расчет зубчатой и ременной передач.

- Эскизное проектирование.

- Подбор подшипников качения на заданный ресурс.

- Уточненный расчет ведущего вала.

- Расчет шпоночных и шлицевых соединений.

- Подбор соединительной муфты.

- Выбор смазочных материалов.

- Описание сборки редуктора.

Перечень графического материала: сборочный чертеж редуктора,  рабочие чертежи 4-х деталей (ведомого шкива ременной передачи, ведущего вала-шестерни, ведомого вала, ведомого зубчатого колеса).

Контрольные точки выполнения курсового проекта

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная часть, % | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| Графическая часть, % |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Подпись руководителя |  |  |  |  |  |

Срок представления проекта (работы) к защите  «___»___________   201___ г.

Руководитель работы:

Ф.И.О.	                                                 подпись

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Рубцовский индустриальный институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»

Кафедра     Наземные транспортные системы

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ №_________

По дисциплине   Детали машин и основы конструирования

студент группы  ___________________________________________________

фамилия, инициалы

Тема   Спроектировать привод к шнеку смесителю

Исходные данные для проектирования

1 – электродвигатель, 2 - ремённая передача, 3 – редуктор, 4- муфта, 5 –загрузочный бункер, 6 - шнек

Рисунок 1- Кинематическая схема привода

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Момент, приложенный к валу шнека, Нм | 220 | 260 | 340 | 500 | 500 | 550 | 680 | 740 | 725 | 675 |
| Угловая скорость вала шнека, 1/с | 4 | 4,5 | 5 | 4,7 | 4,8 | 4 | 4 | 3,3 | 5,2 | 5,3 |
| Угол наклона ременной передачи Q, град | 45 | 30 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 |
| Срок службы привода , лет | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |

Режим нагружения – III средний нормальный.

Коэффициенты использования: суточный - 0,3, годовой - 0,8.

Содержание пояснительной записки:

1 Кинематический и силовой расчет привода.

2 Расчет червячной и ременной передач.

3 Эскизное проектирование.

4 Подбор подшипников качения на заданный ресурс.

5 Уточненный расчет ведомого вала.

6 Расчет шпоночных и шлицевых соединений.

7 Подбор соединительной муфты.

8 Выбор смазочных материалов.

9 Описание сборки редуктора.

Перечень графического материала: сборочный чертеж редуктора,  рабочие чертежи 4-х деталей (ведомого шкива ременной передачи, вала-червяка, ведомого вала, червячного колеса).

Контрольные точки выполнения курсового проекта

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная часть, % | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| Графическая часть, % |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Подпись руководителя |  |  |  |  |  |

Срок представления проекта (работы) к защите  «___»___________   201___ г.

Руководитель работы:

Ф.И.О.	                                                 подпись

Министерство образования и науки Российской Федерации

Рубцовский индустриальный институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»

Кафедра     Наземные транспортные системы

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ №_________

По дисциплине   Детали машин и основы конструирования

студент группы  ___________________________________________________

фамилия, инициалы

Тема   Спроектировать привод ковшового элеватора

Исходные данные для проектирования

1 – электродвигатель, 2- муфта, 3 – редуктор, 4 - цепная передача, 5 –загрузочный бункер, 6 - шнек

Рисунок 1- Кинематическая схема привода

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Тяговая сила цепи F, кН | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
| Скорость ленты v, м/с | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Угол наклона цепной передачи Q, град | 30 | 45 | 30 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 45 |
| Диаметр барабана D, мм | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 250 | 275 | 275 | 250 | 300 |
| Срок службы привода , лет | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |

Режим нагружения – III средний нормальный.

Коэффициенты использования: суточный - 0,5, годовой - 0,4.

Содержание пояснительной записки:

- Кинематический и силовой расчет привода.

- Расчет зубчатой и цепной передач.

- Эскизное проектирование.

- Подбор подшипников качения на заданный ресурс.

- Уточненный расчет ведомого вала.

- Расчет шпоночных и шлицевых соединений.

- Подбор соединительной муфты.

- Выбор смазочных материалов.

- Описание сборки редуктора.

Перечень графического материала: сборочный чертеж редуктора,  рабочие чертежи 4-х деталей (ведущей звездочки цепной передачи, ведущего вала-шестерни, ведомого вала, ведомого зубчатого колеса).

Контрольные точки выполнения курсового проекта

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная часть, % | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| Графическая часть, % |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Подпись руководителя |  |  |  |  |  |

Срок представления проекта (работы) к защите  «___»___________   2020 г.

Руководитель работы:

Ф.И.О.	                                                 подпись

Приложение А

Образец титульного листа курсового проекта

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации

Рубцовский индустриальный институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»

- Факультет Технический

- Кафедра «Наземные транспортные системы»

Специальность (направление, профиль)

__________________________________________________________________

Курсовой проект защищен с оценкой_________________

_________________________

подпись 		ф.и.о. руководителя от вуза

«       »______________20     г.

КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ (РАБОТА)

________________________________________________________________________________________________________________________тема курсового проекта (работы)

Пояснительная записка

по дисциплине _____________________________________________________

_________________________

обозначение документа

Студент группы_____________________________________________________________

инициалы, фамилия	        подпись	       дата

Руководитель

проекта (работы)____________________________________________________________

должность, ученое звание            подпись               инициалы, фамилия

Рубцовск 20__г.

Приложение Б

Пример выполнения сборочного чертежа  и рабочих чертежей деталей редуктора

Курсов Иван Витальевич

«Детали машин и основы конструирования»

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплинам  «Детали машин и основы конструирования», «Основы проектирования» для студентов всех форм обучения направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  комплексов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование»

Редактор Е.Ф.Изотова

Подписано к печати 25.09.19. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 0,44 . Тираж 25 экз. Заказ 04-310. Рег.№ 19.

Отпечатано в РИО Рубцовского индустриального института

658207, Рубцовск, ул.Тракторная, 2/6