- Контрольная работа по курсу "Математическое моделирование" для бакалавров заочной формы обучения по направлению подготовки 15.03.02

- Инструкция для выполнения индивидуальногозадания

В данной инструкции приведены теоретическое сведения к выполнению работы и алгоритм выполнения. ВАРИАНТ 6.

Ответ на данное задание выполняется в виде эссе. Подробно опишите свои действия при выполнении задания.

1. Постановка задачи моделирования.

При исследовании любой системы посредством математического моделирования возможно наличие многих альтернативных вариантов моделей. Каждая из них в чем-то лучше остальных, а чем-то хуже. Поэтому процесс разработки наилучшего, как правило, компромиссного варианта модели достаточно сложен. Системный подход предполагает наличие следующих этапов создания модели:

1. Синтез модели – создание возможных ее вариантов. Различают:

а) структурный синтез – разработка структуры модели: ее общего вида (например, в виде многочлена или другой функции), определение числа параметров и т. п.;

б) параметрический синтез – поиск числовых значений параметров модели либо на основании справочных данных, либо исходя из условия максимального совпадения результатов, найденных по модели, с экспериментальными.

2. Анализ модели – определение качества синтезированного варианта по критериям:

а) универсальности – полноты отображаемых свойств объекта;

б) точности – степени совпадения реальных данных с предсказанными моделью;

в) адекватности – способности правильно отображать свойства объекта;

г) экономичности – затрат на разработку и реализацию модели.

3. Выбор и принятие решений – общая оценка полезности вариантов и выбор лучшего.

В процессе перехода от словесного описания к получению результатов исследования модель объекта претерпевает следующие изменения формы своего представления.

1. Аналитическая модель описания – описание свойств объекта в виде совокупности математических зависимостей.

2. Модель решения – система математического моделирования соотношений, позволяющих найти решение поставленной задачи. Существует несколько альтернативных типов этой модели:

а) аналитическая модель решения – явное выражение, позволяющее вычислить искомую величину;

б) численная – запись решения в виде численных схем, позволяющих найти решение в виде набора чисел;

в) имитационная – переложение на язык ЭВМ набора формальных правил функционирования объекта исследования при заданном входном воздействии.

3. Алгоритмическая модель – реализация модели решения в виде алгоритма.

4. Программная модель – реализация алгоритмической модели на языке программирования.

Если при разработке какой-либо из перечисленных форм возникают альтернативные варианты моделей, то появляется необходимость в реализации процедур синтеза, анализа, принятия решения.

- Пример задачи моделирования.

Рассмотрим разработку математической модели на примере.

Словесное описании (постановка задачи). Необходимо спроектировать емкость заданной вместимостью V0 оптимальных размеров: r – радиуса основания и h – высоты, имеющую форму прямого цилиндра с кромкой по периметру верхнего основания определенной высоты h0. В качестве критериев оптимальности можно выбрать любой из параметров (или оба одновременно):

S = 2·Sосн + Sбок – площадь поверхности емкости;

L = 2·Lосн + (h +h0) – длина сварного шва.

На поверхность затрачивается листовой материал, а при сваривании расходуются электроэнергия, электроды и т. д., то в целях экономии значения, обоих критериев должны быть минимальны. Кроме того, станок, на котором будет реализован заказ (изготовлены основания емкости), позволяет вырезать днище ограниченного радиуса: R1<r<R2.

Задание  (пример выполнения контрольной работы).

- Построить аналитическую модель описания для указанного критерия.

- Выбрать аналитическую, численную или имитационную модель решения. Обосновать выбор. Если необходима аналитическая модель, то записать для конкретного критерия.

- Решить задачу с помощью MathCAD, построить график.

- Записать результат: Q, r и h.

3. Алгоритм решения задачи.

3.1. Составление аналитической модели описания.

Обозначим Q - выбранный критерий оптимальности (S или L). Проведем статистический синтез модели описания. Возможны два варианта структуры модели:

а) Двухпараметрическая

Q(r, h) ® min                                                              (1)

V(r, h) = V0                                                                   (2)

R1 <r<R2.                                                                    (3)

Необходимо решить задачу на условный минимум функции двух переменных.

б) Однопараметрическая

h = h(r,V0)                                                                 (4)

подставим в (1), получим

Q(r, h(r, V0)) ®min.                                                      (5)

Требуется найти минимум функции одной переменной на отрезке.

Проведем анализ каждого варианта. Очевидно, что вторая модель лучше с позиций критерия экономичности, если существует аналитическое решение уравнения (2) в виде (4). В этом случае выбрать надо модель описания (б), т. к. по остальным критериям (точности, адекватности и универсальности) обе модели эквивалентны. В противном случае надо остановиться на модели (а). В предлагаемой задаче решение (4) существует, поэтому в дальнейшем рассматривается однопараметрическая модель.

Для параметрического синтеза модели описания надо в выражения (3) – (5) при конкретном критерии оптимальности подставлять указанные в вариантах задания значения V0, h0, R1, R2.

3.2. Разработка модели решения.

Минимум функции, как известно, достигается в стационарной точке, т. е. где

.                                                             (6)

Возможны следующие варианты:

1)      Стационарная точка принадлежит интервалу [R1, R2] и аналитическое решение уравнения (6) существует. В этом случае необходимо применять аналитическую модель решения, т. к. с точки зрения точности и экономичности она лучше.

2)      Стационарная точка принадлежит интервалу [R1, R2] и аналитического решения уравнения (6) не существует, или не приемлемо с позиции критерия экономичности. В этом случае необходимо применять численную модель решения.

3)      Стационарная точка не принадлежит интервалу [R1, R2]. Это означает, что как аналитическая, так и численная модели, основанные на уравнении (6), не адекватны объекту моделирования и необходима имитационная модель.

Таким образом, для выбора модели решения необходимо проверить выполнение условия (3). Это можно сделать с помощью леммы Больцмана - Коши: если

(7)

то на отрезке (3) есть хотя бы одна стационарная точка.

Для проверки отношения (7) надо выполнить следующие действия (для подготовки к выполнению промежуточного теста):

1) записать в аналитическом виде критерий для (5);

2) найти производную ;

3) вычислить значение производной при r=R1 и r=R2 и определить, знаки полученных значений, сделать вывод о наличии стационарной точки;

4) если необходимо (исходя из п.3) проверить наличие решения уравнения (6) в явном виде;

5) если (7) выполняется возможны следующие варианты:

5.1) решение уравнения (6) в явном виде существует, то модель решения - аналитическая;

5.2) решения уравнения (6) в явном виде нет, то численная модель решения;

если хотя бы одно из условий (7) не верно, то нужна имитационная модель.

Вывод о модели решения записать в отчете по контрольной работе.

4. Решение задачи в MathCAD.

Пусть необходимо оптимизировать критерий S:

S = 2·π·r·(h+h0)+4·π·r2®min.

В выражение для критерия оптимальности подставим формулу  и приведем подобные. Записываем критерий оптимальности в MathCAD:  при помощи панели «Арифметика» (рис. 1).

Рис. 1. Панель «Арифметика»

Для построения графика, полученного решения, достаточно в панели инструментов «График» дважды щелкнуть кнопку «Вычерчивание X-Y» (рис. 2).

Рис. 2. Макет графика

Для построения графика  в позиции оси абсцисс и ординат необходимо ввести обозначение столбцов параметра и функции (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость критерия оптимальности

Записываем формулу  при условии V0 = 7 и начальное значение радиуса:

.

В блоке Given записываем ограничения на значение радиуса. Затем переменной z присваиваем минимум функции S(r) при помощи функции Minimaze, которая находится на панели инструментов (рис. 4):

Рис. 4. Панель инструментов

Затем для получения решения записываем z = и нажимаем Enter. После этого полученное значение подставляем в выражения для S и h.

Given

r £ 1.5,

r ≥ 0.5,

z := Minimize(S,r),

z =0.708,

S(0.708) = 13.342,

h(0.708) = 4.445.

ВАРИАНТ 6

Постановка задачи. Необходимо спроектировать емкость заданной вместимостью V0 оптимальных размеров: r – радиуса основания и h – высоты, имеющую форму прямого цилиндра с кромкой по периметру верхнего основания определенной высоты h0. В качестве критериев оптимальности можно выбрать любой из параметров (или оба одновременно):

S = 2·Sосн + Sбок – площадь поверхности емкости;

L = 2·Lосн + (h +h0) – длина сварного шва.

На поверхность затрачивается листовой материал, а при сваривании расходуются электроэнергия, электроды и т. д., то в целях экономии значения, обоих критериев должны быть минимальны. Кроме того, станок, на котором будет реализован заказ (изготовлены основания емкости), позволяет вырезать днище ограниченного радиуса: R1<r<R2.

| Критерий минимизации | V0 | R1 | R2 | h0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 12 | 1.4 | 2 | 0.1 |