Задание вариант-2

На выходной статистической характеристике биполярного транзистора, включенного по схеме ОЭ, определить рабочую область. Для электрических параметров режима работы транзистора, соотвествующих центральной части этой области, рассчитать значения параметров h11 , h21, h22, а также схемы замещения транзистора.

Таблица №1

| Номер варианта | Тип транзистора | Номер варианта | Тип транзистора | Номер варианта | Тип транзистора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | МП41 МП39 МП25 МП36А МП42А МП113 МП111 П-401 | 9 10 11 12 13 14 15 16 | 2Т382А 2Т3123А-2 2Т368А 2Т399А МП41 МП39 МП36А МП25 | 17 18 19 20 21 22 23 24 | МП42А МП113 МП111 П-401 2Т382А 2Т3123А-2 2Т368А 2Т399А |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Предельные значения параметров транзисторов

| Тип транзистора | UКЭ мах,В | IКмах,mA | PKмах,mВт |
| --- | --- | --- | --- |
| МП25 МП36А МП39 МП41 МП42А МП111 МП113 П-401 2Т368А 2Т382А 2Т399А 2Т3123А-2 | 15 15 15 15 30 20 20 10 16 10 16 10 | 20 40 40 40 40 8 18 7 18 18 18 45 | 100 150 150 150 250 50 100 20 80 80 80 120 |