ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

8. Конусный электродинамический громкоговоритель, находящийся в ящике, излучает звуковые колебания с частотой 300 Гц. Радиус основания конуса 10 см, масса подвижной системы 10 г, длина провода звуковой катушки 10 м, магнитная индукция в зазоре 1,2 Тл, частота механического резонанса 100 Гц. Определить составляющие вносимого сопротивления. Потерями на трение пренебречь. 14- 23. Построить график нарастания и спада звуковой энергии в помещении объемом V и средним коэффициентом поглощения а ср, если в нем действует источник звука мощностью 2*10"* Вт. Определить графически время реверберации. Соотношение линейных размеров помещения близко к "золотому сечению". Экспоненциальный спад в логарифмическом масштабе выражается прямой линией, что упрощает определение времени реверберации. Таблица 6 - Звуковая энергия в закрытом помещении Номер задачи; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23. Объем помещения, м3; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 300; 500; 1000; 2000. Средний коэффициент поглощения; 0,2; 0,2; 0,2; 0,25; 0,25; 0,25; 0,3; 0,3; 0,25; 0,25.