- Оглавление

Аннотация.	2

Введение	3

1 Описание работы ОМП	4

1.1 Назначение ОМП	4

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Классификация ОМП	6

1.4 Краткое описание основных узлов ОМП	6

1.5 Подробное описание и принцип работы консоли	18

2 Кинематический анализ ОМП	20

2.1 Описание процесса формообразования на ОМП.	20

2.2 Построение и описание кинематической структуры ОМП	20

2.3 Определение кинематической цепи главного движения ОМП.	23

2.4 Определение кинематических цепей подачи ОМП.	24

3 Разработка вариантов структурных сеток модернизируемого ОМП	27

3.1 Расчет режимных параметров обработки для различных условий резания	27

3.2 Определение диапазона регулирования частот вращения шпинделя ОМП.	41

3.3 Определение знаменателя ряда геометрической прогрессии частот вращения ОМП	41

3.4 Выбор оптимального варианта множительной структуры	41

3.5 Построение графика частот вращения коробки скоростей (КС) ОМП.	43

3.6 Построение кинематической схемы модернизированной коробки скоростей ОМП (в общем виде).	45

4 Заключение	47

Список используемых источников.	48

- Аннотация.

В данной курсовой работе выполнен анализ конструкции горизонтально консольно-фрезерного – универсального станка 6Р81Г, который является прототипом, намечены пути его модернизации с целью расширения диапазона частот вращения шпинделя ОМП.

Был проведен анализ классификации ОМП, кинематический анализ конструкции станка, структурный анализ процесса формообразования на станке.

Произведен анализ вариантов структурных сеток, выбран оптимальный, построен график частот вращения и, в общем виде, кинематическая схема коробки скоростей модернизированного станка.

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 76 страниц, а также из 3 листов формата А1 графической части проекта.

- Введение

Металлорежущие станки являются основным видом заводского оборудования, предназначенным для производства современных машин, приборов, инструментов и других изделий, поэтому количество и качество металлорежущих станков, их техническая оснащенность в значительной степени характеризуют производственную мощь страны.

Эффективность проектирования и внедрение передовых технологий, комплексной механизации и автоматизации процессов производства металлорежущих станков обеспечивается широко развитой специализацией производства на основе агрегатирования, унификации и нормализации деталей и целых узлов. Преимуществом отечественного станкостроения является выпуск станков, встраиваемых в автоматические линии.

Развитие вычислительной техники позволило создать производительные металлорежущие станки с программным управлением, в том числе с автоматической сменой инструмента. Также налажено производство уникальных станков, оснащенных современным оборудованием.

Целевая модернизация металлорежущего станка призвана обеспечить более высокие технические характеристики для расширения технологических возможностей с одной стороны и специализация оборудования для решения конкретной производственной задачи с другой стороны.

Данная курсовая работа является примером структурной модернизации привода главного движения горизонтального консольно-фрезерного станка модели 6Р81Г, выполненного в соответствии с техническим заданием (zкс = 17, nmax = 1600) на стадии технического проекта, т.е. разработан общий вид модернизированного станка, кинематическая схема коробки скоростей, принятые конструкторские решения в дальнейшем должны быть обоснованы проектно-конструкторскими расчетами на прочность, жесткость, долговечность и др.

Описание работы ОМП

Консольно-фрезерные станки моделей 6Р81Г, предназначены для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Благодаря особенностям конструкции и максимальной универсальности агрегат используется на небольших производствах.

Назначение ОМП

Горизонтально фрезерные универсальные станки разработаны для эффективной обработки быстрорежущими и твердосплавными инструментами деталей из черных, цветных металлов и сплавов, пластиков. Рациональна загрузка мелкими и средними заготовками без корки с умеренными припусками. Оптимальная сфера применения: ремонтное; единичное; мелкосерийное производство.

Обосновано использовать в серийной металлообработке на отдельных операциях, при малом количестве работающих инструментов, когда загрузка оборудования ЧПУ нерентабельна или последнее отсутствует.

Используют для обработки горизонтальных поверхностей цилиндрическими фрезами на оправке с поддержкой. Возможно фрезерование плоскостей, пазов, уступов концевым инструментом, установленным в конус шпинделя. Торцовыми головками снимают припуск с вертикальных плоскостей деталей. Отрезными, дисковыми фрезами разделяют материал, фрезеруют пазы, канавки, в том числе спиральные на валах, установленных в центрах делительной головки. В ремонтном деле модульным инструментом нарезают зубчатые колеса. Технологические возможности расширяют, применяя круглые и глобусные столы, оптические головки, расточную оснастку.

Технические характеристики

Технические характеристики горизонтального консольно-фрезерного с поворотным столом – универсального станка сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Технические данные и характеристики станка 6Р81Г

| Наименование параметра | 6Р81Г |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 | Н |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1000 х 250 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | - |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола | 50..400 |
| Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 142 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки, мм | - |
| Рабочий стол |  |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг |  |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 |
| Наибольшее перемещение стола продольное (ось X), мм | 630 |
| Наибольшее перемещение стола поперечное (ось Y), мм | 200 |
| Наибольшее перемещение стола вертикальное (ось Z), мм | 350 |
| Наибольший угол поворота стола, град | нет |
| Цена одного деления шкалы поворота стола, град | нет |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 |
| Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,025 |
| Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 |
| Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 3 |
| Шпиндель |  |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5..1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Эскиз конца шпинделя | 45 ГОСТ 836-72 |
| Конус шпинделя | 45 |
| Конус поворотного шпинделя | - |
| Механика станка |  |
| Быстрый ход стола продольный и поперечный, мм/мин | 3150 |
| Быстрый ход стола вертикальный, мм/мин | 1050 |
| Число ступеней рабочих подач стола | 16 |
| Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 25..800 |
| Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3..266,7 |
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть |
| Блокировка ручной и механической подачи (продольной) | нет |
| Блокировка ручной и механической подачи (поперечной, вертикальной) | есть |
| Торможение шпинделя (муфта) | есть |
| Предохранение от перегрузки (шариковая пара) | есть |
| Привод |  |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 5,5 |
| Электродвигатель привода подач, кВт | 1,5 |
| Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М |
| Электронасос охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 |
| Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 |
| Габарит и масса станка |  |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1480 х 1990 х 1630 |
| Масса станка, кг | 2210 |

Классификация ОМП

«6»- Фрезерные станки, основным признаком которых является применяемый инструмент - фреза, совершающий главное вращательное движение. Станки применяются для обработки плоскостей и фасонных поверхностей.

«Р»- поколение станка

«8»– обозначает горизонтальный фрезерный консольный станок

«1» – типоразмер станка (размер рабочего стола - 250 х 1000)

«Г» – станок горизонтальный консольно-фрезерный с неповоротным столом

По классу точности- «Н» нормальной точности

По массе- средний (до 10т.) при массе в 1,260 килограмм.

По транспортабельности- транспортабельный (до 5т.)

Краткое описание основных узлов ОМП

Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16П

Рисунок 1- Основные узлы станка

Основные узлы:

- Станина - 6Р81Г-11.001

- Станина - 6Р11-11.000

- Серьга - 6Р81Г-11.000

- Ограждение - 6Р11-12.000

- Привод шпинделя - 6Р81Г-21.01

- Привод шпинделя - 6Р11-21.01

- Коробка скоростей - 6Р81Г-31.02

- Переключение коробки скоростей - 6Р81Г-33.01

- Коробка подач - 6Н81Г-51.02А

- Редуктор - 6Н81Г-52.01

- Коробка реверса - 6Н81Г-53.01А

- Переключение подач - 6Н81Г-55.02

- Консоль - 6Н81Г-60.05

- Стол - 6Н81Г-70.01А

- Стол - 6H81-70.01

- Система смазки стола и консоли - 6Н81Г-83.02

- Система смазки стола и консоли - 6H81-83.02

- Электрошкаф - 6Р81Г-95.02А

- Электрооборудование - 6Р81Г-99.05А

- Электрооборудование - 6Р11-99.06А

- Электрооборудование - 6Р81Ш-99.001А

- Фрезерная головка - 6Р11-32.000

- Поворотная головка - 6Т81Ш-31

- Ползун - 6Т81Ш-44

Рисунок 2- Расположение органов управления фрезерным станком 6Р81Г

Перечень органов управления фрезерным станком 6Р81Г

- Автоматический выключатель электросети

- Выключатель электронасоса охлаждения

- Переключатель направления вращения шпинделя

- Кнопка "Пуск шпинделя"

- Кнопка "Пуск подачи"

- Кнопка "Общий стоп"

- Кнопка "Толчок шпинделя"

- Рукоятка переключения скоростей шпинделя

- Рукоятка переключения перебора шпинделя

- Рукоятка переключения подач стола

- Рукоятка переключения перебора коробки подач

- Рукоятка включения механической вертикальной подачи

- Рукоятка включения механической поперечной подачи

- Рукоятка включения механической продольной подачи

- Маховик ручного продольного перемещения стола

- Рукоятка ручного вертикального перемещения стола

- Маховичок ручного поперечного перемещения стола

- Рукоятка включения ускоренной подачи во всех направлениях

- Рукоятка закрепления стола от вертикального перемещения

- Рукоятка закрепления стола от продольного перемещения

- Рукоятка закрепления стола от поперечного перемещения

- Упоры выключения продольного механического перемещения стола

- Упоры выключения поперечного перемещения стола

- Упоры выключения вертикального перемещения стола

- Рукоятка привода ручного насоса смазки

- Выключатель местного освещения

- Квадрат перемещения хобота

- Квадрат для закрепления хобота

- Винты и гайки закрепления верхних салазок от поворота (для станка 6P81)

- Гайка закрепления серьги

- Маховичок перемещения пиноли

- Рукоятка зажима пиноли

- Квадрат поворота головки

- Рукоятка переключения скоростей поворотного шпинделя ползуна

- Переключатель направления вращения поворотного шпинделя

- Переключатель выбора работы шпинделей (горизонтального, поворотного или обоих вместе)

- Маховичок включения и регулирования подачи охлаждающей жидкости.

Привод шпинделя и коробка скоростей.

Рисунок 4. Привод шпинделя и коробка скоростей

Вращение шпинделю передается от коробки скоростей клиноременной передачей, которая размещается в задней полости станины под крышкой. От шкива, соосного со шпинделем, вращение последнему сообщается или прямым соединением их кулачковой муфтой или через две зубчатые передачи.

Опорами шпинделя служат подшипники качения: два радиально-упорных впереди и один шариковый в задней опоре.

Регулирование зазора в подшипниках передней опоры возможно только при полной разборке шпинделя.

Коробка скоростей с электродвигателем на корпусе крепится к станине фланцем. Корпус ее при этом входит в полость станины, залитую смазочным маслом. На корпусе установлен плунжерный смазочный насос, приводимый в действие от эксцентрика. Для доступа к насосу на правой стороне станины имеется окно с крышкой.

Переключение скоростей в коробке производится от кулачка с криволинейными пазами на торцах. Вал кулачка муфтой соединяется с валом шкалы и рукояток переключения, расположенных снаружи станины. Соединительная муфта свободно снимается с вала кулачка, когда крышка переключения открепляется от станины.

При разборке коробки скоростей следует отметить положение кулачка и положение шкалы частоты вращения, чтобы восстановить правильную их взаимосвязь при сборке.

Коробка подач и редуктор станка.

Рисунок 5. Коробка подач и редуктор станка

Корпуса коробки подач и редуктора соединяются винтами в единый узел, после чего устанавливаются в полость консоли слева. Справа консоли, через окно с крышкой, выступает вал редуктора с рукояткой, включающей муфту ускоренного хода.

Выходная шестерня редуктора сцепляется с шестерней коробки реверса.

Переключение скользящих шестерен в коробке подач осуществляется так же как и в коробке скоростей кулачком.

Вал его сцеплен со шкалой и рукояткой переключения узла, укрепленного спереди консоли.

Узел свободно снимается после удаления крепежных винтов. Не следует забывать отметить взаимосвязь шкалы подач и положения кулачка в коробке при разборке, чтобы затем правильно собрать переключение.

Коробка реверса.

Рисунок 6. Коробка реверса

Механизм коробки реверса получает вращение от редуктора и через предохранительную муфту передает вращение к ходовым винтам продольного, поперечного и вертикального перемещений стола. Включение вращения того или иного ходового винта, в прямом и обратном направлении, производится кулачковыми муфтами с помощью рукояток.

Для ручных перемещений стола служат рукоятка и маховичок, которые установлены на валах свободно, а в момент использования сцепляются с валами с помощью кулачковых муфт.

В коробке реверса предусмотрена блокировка, предупреждающая включение механической подачи, если не расцеплены с валами рукоятка и маховичок.

Блокировка обеспечивается шариками, вложенными в радиальные отверстия валов под ступицами рукоятки и маховичка.

При снятии последних шарики могут выпасть, необходимо установить их при сборке на место.

При установке коробки реверса в консоль следует соединить следующие элементы:

- ввести конец вала XIX со шпонкой в отверстие коническим зубчатым колесом;

- сцепить зубчатые колеса;

- ввернуть винт ХVIII в гайку поперечного перемещения.

Рисунок 8. Стол

В нижней части салазок стола установлено зубчатое колесо, сцепленное с зубчатым колесом консоли. Благодаря большой длине зубчатого колеса в течение всего поперечного перемещения стола сохраняется зацепление и обеспечивается передача вращения к продольному винту стола.

Вращение винта продольного перемещения осуществляется коническими зубчатыми колесами с кулачками на торцах. Между коническими колесами находится втулка со шпонкой внутри и кулачковой муфтой снаружи. Включение кулачковой муфты в ту или иную сторону производится рукояткой, чем и обеспечивается движение стола вправо и влево.

Гайка винта продольного перемещения стола снабжена устройством автоматической выборки зазора. Гайка состоит из двух частей, опирающихся буртами (через шариковые подпятники) на торцы несущего их кронштейна.

На наружной цилиндрической поверхности обеих полугаек нарезаны зубья, сцепленные с рейками.

Рейки с свою очередь связаны между собой зубчатым колесом и ограничиваются в своем перемещении в направлении от станины винтами, эти винты с контргайками видны спереди салазок.

Во время попутного фрезерования усилие подачи на винте направлено в сторону противоположную движению стола. Оно вызывает трение в витках той гайки, которая при этом прижимается к кронштейну. За счет усилия трения гайка поворачивается вместе с винтом на некоторый угол. Такой же поворот благодаря связи их реечной системой делает вторая полугайка, но в обратном направлении.

Таким образом, обе полугайки навинчиваются на винт и, упираясь буртами в подпятники, как бы растягивают винт, зазор в витках в это время выбирается. При фрезеровании против подачи направление усилия на витке не вызывает описанного выше эффекта и зазор в витках сохраняется.

Подробное описание и принцип работы консоли

Рисунок 7. Консоль

В консоли размещены узлы механизма подачи, описанные выше.

Винт поперечного перемещения стола имеет опоры в коробке реверса и выходит из консоли наружу через отверстие.

Непосредственно, в отверстиях корпуса консоли установлены конические зубчатые колеса и винт вертикального перемещения стола.

Движение к винту продольного перемещения стола сообщается от зубчатого колеса коробки реверса через вал XXI и паразитное зубчатое колесо. Вал XXI смонтирован в гильзе, установленной в отверстии корпуса консоли.

Зубчатое колесо помещено в окне специальной пробки, посаженной в отверстие сверху консоли так, что зубья выступают над поверхностью направляющих.

Кинематический анализ ОМП

Описание процесса формообразования на ОМП.

Фрезерные станки предназначены для обработки наружных и внутренних плоских, фасонных поверхностей, уступов, пазов, прямых и винтовых канавок, шлицев на валах, нарезание зубчатых колес и т. д.

Основными формообразующими движениями фрезерных станков являются вращение фрезы (главное движение) и движение подачи, которое сообщают заготовке или фрезе.

Станок 6Р81Г имеет две раздельные кинематические цепи: цепь главного движения (вращения шпинделя) и цепь подач с неповоротным столом. Класс точности станка Н (нормальная). Шероховатость обработанной поверхности R10 - R5 ( Rz 40 – Rz 20 согласно ГОСТ 2789-73).

Рисунок 7. Метод образования поверхностей

Построение и описание кинематической структуры ОМП

Движения формообразования являются основными движениями в станке, но не единственными. Все движения в станках в зависимости от их целевого назначения подразделяют на движения: формообразования (Ф), врезания (Вр), деления (Д), вспомогательные (Всп) и управления (Упр).

Рисунок 8. Кинематическая структурная схема горизонтального консольно-фрезерного с неповоротным столом станка 6Р81Г.

Определение класса кинематической структуры ОМП

Консольно-фрезерные станки – это наиболее распространенный тип станков, применяемых для фрезерных работ. Название консольно-фрезерные станки получили от консольного кронштейна (консоли), который перемещается по вертикальным направляющим станины станка и служит опорой для горизонтальных перемещений стола.

Наличие консоли, сообщая консольно-фрезерным станкам ряд удобств при обслуживании, несколько понижает жесткость при стыке со станиной, поэтому в конструкциях современных станков значительно увеличена длина направляющих консоли, созданы устройства для закрепления подвижных частей станка, повышена жесткость корпусных деталей.

Так как большей частью детали, применяемые в машиностроении, по размерам вписываются в габариты консольно-фрезерных станков общего назначения, парк фрезерных станков в механических цехах в основном укомплектован горизонтально- и вертикально-фрезерными станками консольного типа, а парк инструментальных и ремонтно-механических цехов, кроме того, еще и универсально-фрезерными и широкоуниверсально-фрезерными.

В станке обеспечиваются следующие рабочие движения:

-формообразующие:

-главное движение (движение резания) – вращение шпинделя с фрезой,

-подачи – продольное, поперечное или вертикальное перемещение стола с обрабатываемой заготовкой. В продольном направлении перемещается непосредственно стол, в поперечном – салазки со столом, в вертикальном – консоль с салазками и столом. Для перемещения стола под углом к продольному направлению его поворачивают в горизонтальной плоскости на этот угол;

-установочные:

-быстрые перемещения консоли, салазок и стола станка, осуществляемые отдельными приводами,

-ручные перемещения консоли, салазок и стола станка.

Внутренняя связь кинематической группы — это совокупность звеньев, обеспечивающих траекторию движения. При простом движении она представляет собой одну кинематическую пару — вращательную (ВКП) или поступательную (ПКП) и определяет траекторию движения подвижного звена в форме окружности или прямой линии. Эти траектории остаются неизменными в течение всего срока службы станка, и поэтому в простых движениях не требуется органа настройки на этот параметр.

Кинематическая структура станка — это совокупность кинематических групп разного назначения (формообразования, деления, врезания и т.д.) и межгрупповых связей. Только формообразующие группы будут присутствовать во всех структурах, тогда как остальные могут отсутствовать, даже если соответствующие им процессы и осуществляются на данном станке.

Кинематическая структура станка при точении цилиндрической поверхности  Э22:

Э - класс элементарных структур, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только простые группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В) и Ф(П).

2 - две группы формообразования в структуре станка, где 1 группа - кинематическая группа движения вращения Фv(В), а 2 группа -  кинематическая группа движения подачи.

2 - общее число элементарных движений (исполнительных кинематических пар) в этих группах: кинематические пары составляют кинематические цепи.

Фv(В) - формообразование для скорости;

Фs(П) - формообразование для подачи.

Определение кинематической цепи главного движения ОМП.

Вращение шпинделю передается от электродвигателя (N = 5,5 кВт; n = 1440 мин-1) через клиноременную передачу и коробку скоростей. Движение от электродвигателя на шпиндель может передаваться по двум кинематическим цепям: 
а) составим уравнение кинематического баланса цепи главного движения для максимальной частоты вращения шпинделя:

nmax =3527×3424×140210×2224×0,985×1450

б) составим уравнение кинематического баланса цепи главного движения для минимальной частоты вращения шпинделя:

nmin =2141×2038×140210×3065×2571×2224×0,985×1450 мин-1

Максимальная частота вращения шпинделя (при работе без перебора):

nmax =3527×3424×140210×2224×0,985×1450=1598,7 мин-1

Минимальная частота вращения шпинделя (при работе с перебором):

nmin =2141×2038×140210×3065×2571×2224×0,985×1450=36,1мин-1

Определение кинематических цепей подачи ОМП.

Привод подач

Кинематическая схема привода подач одинакова для всех станков. Вращение валов VIII, 1X, X, XI, XII, XIII привода подач осуществляется от электродвигателя.

Рабочая подача осуществляется при отключенной электромагнитной муфте. Вращение от коробки подач передается через обгонную муфту на вал консоли XIV.

Кинематическая цепь ускоренных перемещений стола идет от электродвигателя через валы VIII, IX, X, XIII, электромагнитную муфту, обгонную муфту и вал консоли XIV.

Включение и реверсирование продольных, поперечных и вертикальных подач производится двухсторонними кулачковыми муфтами 25, 32, 39.

Консоль и коробка подач

Привод подач размещен в консоли. Спереди, в нижнюю часть консоли, встроен фланцевый электродвигатель, с левой стороны консоли крепится коробка подач с механизмом переключения подач и механизмом включения вертикального перемещения консоли, а с правой - механизм перемещения салазок.

18-ступенчатая коробка кроме цепи рабочих подач имеет цепь ускоренного хода. В коробке подач расположена предохранительная муфта, исключающая возможность поломки шестерен при перегрузке.

На одном валу с предохранительной муфты смонтированы электромагнитная муфта 2 и обгонная муфта 3. Включение быстрых перемещений стола, салазок и консоли осуществляется кнопкой, расположенной на передней стенке салазок.

Рукоятка и маховик ручных перемещений стола в поперечном и вертикальном направлениях расположены из консоли спереди.

Механизм переключения подач состоит из рукоятки, диска с профильными пазами и рычагов. При движении рукоятки вверх или вниз диск поворачивается и рычаги перемещают фишки с шестернями.

Включение механического перемещения консоли и салазок осуществляется при помощи рукояток, расположенных с левой и правой сторон консоли. Направление движения рукоятки пневмонический увязано с направлением движения консоли и салазок.

Задняя стенка консоли выполнена в виде направляющих профиля «ласточкин хвост».

С правой стороны сзади консоли находится рукоятка для закрепления консоли на стойке.

Верхняя часть консоли имеет прямоугольные направляющие, по которым перемещаются салазки.

Стол и салазки

Салазки перемещаются в поперечном направлении па консоли.

Со столом связан винт продольной подачи. В салазках находятся конические шестерни 2, вращающие винт, рукоятка и механизм включения продольной подачи стола.

Для работы методом попутного фрезерования предусмотрен механизм выборки зазоров между резьбой ходового винта и гаек 3 и 4.

При работе методом встречного фрезерования сильно изнашивается ходовой винт. Поэтому, когда на станке длительное время выполняется одна работа, следует менять участок работы винта.

а) составим уравнение кинематического баланса цепи подач:

Smin =3428×3428×1837×1537×1630×1224×2242×4242×4242×1224×1400≈10

б) составим уравнение кинематического баланса цепи подач:

Smax =2024×2242×4242×4242×1224×1400≅275

Разработка вариантов структурных сеток модернизируемого ОМП

Расчет режимных параметров обработки для различных условий резания

1. Обработать поверхность шириной B = 75, IT10 на длину l=300 мм, Ra10. Материал заготовки – сталь 45 ГОСТ 1050-88 с пределом прочности в σв =640 МПа. Заготовка – Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Система СПИД (станок– приспособление–инструмент-деталь) жесткая. Охлаждение – эмульсией. Режущий инструмент: цилиндрическая фреза 2200-0205 ГОСТ 29092-91 диаметром D =100 мм с рабочей частью из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ 28393-89

Расчет режима резания

1. t= 5 мм. В=75 мм. (Фрезерование черновое) (Рис.3 стр. 402 [Фрезы цилиндрические])

2.Табличное (табл. 76 стр. 403) значение подачи Sтабл =0.08…0.12мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,1 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.112=0.0083 мм/зуб

3.  Т = 180 мин. (табл. 82 стр. 411)

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv [м/мин].

Сv=45,2; qv=0,45; xv=0.24; yv=0,3; иv=0,1; pv=0,1 m=0,33. (табл. 81 стр. 407)

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv

KMv=1,153 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,9 KИv=1,0 (табл. 5-6 стр. 361)

V=45.2×1000.451800.33×50.24×0.00830.3×750.1×120.1×1.153=108.1 м/мин

5. Частота вращения:

n=1000×Vπ×D=1000×108.1π×100=344 об/мин

n=280 об/мин .

6. Действительная скорость резания:

Vд=π×D×n1000=π×100×2801000=88 м/мин

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача Sм=Sz×z×n=0.0083×12×280=28 мм/мин

Корректируем минутную подачу по станку Sм=25 мм/мин.

Sz д=Sмz×n=2512×280=0.0074 мм/зуб

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP

СР =68.2; xP =0.86; yP =0.72; ир=1; qp=0.86; wp=0. (табл. 83 стр. 412)

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP =KMP .

Kмр=(σв750)n=(640750)0.3=0.9535- определяем (табл. 9-10 стр. 363)

Pz=10×68.2×50.86×0.00830.72×751×121000.86×2800×0.9535=1413 H

Мощность затрачиваемая на резание:

Nрез=Pz×Vд1020×60=1413×881020×60=2.03 кВт

КПД станка  η=0.84 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=2.475 кВт

Nрасч=2.475<Nст=5.5.

2. Обработать поверхность шириной B = 5, IT10 на длину l=250 мм, Ra5. Материал заготовки – сталь 40Х ГОСТ 4543-71 с пределом прочности в σв =980 МПа. Заготовка – Прокат горячекатаный, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из легированной конструкционной стали. Система СПИД (станок– приспособление–инструмент-деталь) жесткая. Охлаждение – эмульсией. Режущий инструмент: фреза дисковая 3-х сторонняя 2240-0371 ГОСТ 3755-78 диаметром D =63 мм с рабочей частью из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ  19265-73

Расчет режима резания

1. t= 2 мм. В=5 мм. (Фрезерование чистовое)(Рис.3 стр. 402 [Фрезы дисковые])

2.Табличное (табл. 76 стр. 403 ) значение подачи Sтабл =0.04…0.06мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,5 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.0516=0.003125 мм/зуб

3.  Т = 120 мин. (табл. 82 стр. 411)

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv [м/мин].

Сv=68,5; qv=0,25; xv=0.3; yv=0,2; иv=0,1; pv=0,1 m=0,2. (табл. 81 стр. 407)

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv=0,8262.

KMv=0,918 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,9 KИv=1,0 (табл. 5-6 стр. 361)

V=68,5×630.251200.2×20.3×0.0031250.2×50.1×160.1×0,8262=101.67 м/мин

5. Частота вращения:

n=1000×Vπ×D=1000×101,67π×63=513 об/мин

n=400 об/мин

6. Действительная скорость резания:

Vд=π×D×n1000=π×63×4001000=79 м/мин

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача

Sм=Sz×z×n=0.003125×16×400=20 мм/мин

Корректируем минутную подачу по станку Sм=25 мм/мин.

Sz д=Sмz×n=2516×400=0.0039 мм/зуб

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp ⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP

СР=68.2; xP=0.86; yP=0.72; ир=1; qp=0.86; wp=0. (табл. 83 стр. 412)

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP =KMP .

Kмр=(σв750)n=(980750)0.3=1.083- определяем (табл. 9-10 стр. 363)

Pz=10×68.2×20.86×0.0031250.72×51×16630.86×4000×1,083=478 H

Мощность затрачиваемая на резание:

Nрез=Pz×Vд1020×60=478×791020×60=0.617 кВт Nрез=Pz×Vд1020×60=1413×881020×60=2.03 кВт

КПД станка  η=0.84 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=0,752 кВт

Nрасч=0.752<Nст=5.5

3. Обработать поверхность шириной B = 10, IT10 на длину l=55 мм, Ra10. Материал заготовки – АК5М2 ГОСТ 1583-93 с пределом прочности в σв =260 МПа. Заготовка – литая. Система СПИД (станок– приспособление–инструмент-деталь) жесткая. Режущий инструмент: фреза дисковая пазовая 2250-0009 ГОСТ 3964-69 диаметром D =80 мм с рабочей частью из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ  19265-73

Расчет режима резания

1. t= 4 мм. В=10 мм. (Фрезерование черновое)(Рис.3 стр. 402 [Фрезы дисковые])

2.Табличное (табл. 76 стр. 403 ) значение подачи Sтабл =0.20…0.29мм/об. Выбираем среднее –Sтабл = 0,245 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.24518=0.0136 мм/зуб

3.  Т = 120 мин. (табл. 82 стр. 411)

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv [м/мин].

Сv=144; qv=0,25; xv=0.3; yv=0,2; иv=0,1; pv=0,1 m=0,2. (табл. 81 стр. 407)

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv=3,645.

KMv=1,5 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,9 KИv=2,7 (табл. 5-6 стр. 361)

V=144×800.251200.2×40.3×0.01360.2×100.1×180.1×3,645=558,65 м/мин

5. Частота вращения:

n=1000×Vπ×D=1000×558,65π×80=2222,8 об/мин

n=2240 об/мин .

6. Действительная скорость резания:

Vд=π×D×n1000=π×80×22401000=563 м/мин

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача

Sм=Sz×z×n=0.0136×18×2240=548 мм/мин

Корректируем минутную подачу по станку Sм=560 мм/мин.
Sz д=Sмz×n=56018×2240=0.0138 мм/зуб

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp ⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP  [Н].

СР =68,2; xP =0.86; yP =0.72; ир=1,0; qp=0,86; wp=0. (табл. 83 стр. 412)

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты:

KP =KMP 
Kмр=1- определяем (табл. 9-10 стр. 363)

Pz=10×68.2×40.86×0.01360.72×101×18800.86×22400×1×0,25=105,74 H

Мощность затрачиваемая на резание:

Nрез=Pz×Vд1020×60=105,75×5631020×60=0.973 кВт

КПД станка  η=0.84 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=1,333 кВт

Nрасч=1,333<Nст=5.5

4. Обработать поверхность шириной B = 20, IT10 на длину l=150 мм, Ra5. Материал заготовки – СЧ35 ГОСТ 1412-85 с пределом прочности в σв =350 МПа. Заготовка – литая. Система СПИД (станок– приспособление–инструмент-деталь) жесткая. Охлаждение – эмульсия. Режущий инструмент: дисковая фреза со вставными ножами 2245-0001 ГОСТ 6469-69 диаметром D =100 мм с рабочей частью из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ 19265-73

Расчет режима резания

1. t= 3 мм. В=85 мм. (Фрезерование черновое)(Рис.3 стр. 402 [фасонные фрезы])

2.Табличное (табл. 76 стр. 403) значение подачи Sтабл =0.15…0.30мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,225 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.2258=0.0281 мм/зуб

3.  Т = 120 мин. (табл. 82 стр. 411)

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv [м/мин]

Сv=75,5; qv=0,25; xv=0.3; yv=0,2; иv=0,1; pv=0,1 m=0,2. (табл. 81 стр. 407)

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv=0,8.

KMv=1 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,8 KИv=1,0 (табл. 5-6 стр. 361)

V=75,5×1000.251200.2×30.3×0.02810.2×850.1×80.1×0,8=65,54 м/мин

5.Частота вращения:

n=1000×Vπ×D=1000×65,54π×100=208,6 об/мин

n=200 об/мин .

6. Действительная скорость резания:

Vд=π×D×n1000=π×100×2001000=62,8 м/мин

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача Sм=Sz×z×n=0.0281×8×200=45 мм/мин

Корректируем минутную подачу по станку Sм=35,5 мм/мин.

Sz д=Sмz×n=35,58×200=0.0222 мм/зуб

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp ⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP

СР =30; xP =0.83; yP =0.65; ир=0,1; qp=0,83; wp=0. (табл. 83 стр. 412)

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP=KMP.

Kмр=(HB190)n=(190190)0.55=1

определяем (табл. 9-10 стр. 363)

Pz=10×30×30.83×0.02810.65×180.1×81000.83×2000×1=170,11 H

Мощность затрачиваемая на резание:

Nрез=Pz×Vд1020×60=170,11×62,81020×60=0.175 кВт

КПД станка η=0.84 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=0.213 кВт

Nрасч=0.213<Nст=5.5

5. Обработать поверхность шириной B = 20, IT10 на длину l=150 мм, Ra5. Материал заготовки – Сталь 50Х ГОСТ 8479-70 с пределом прочности в σв =1080 МПа. Заготовка – горячекатаный прокат, калиброванный со специальной отделкой поверхности из легированной конструкционной стали. Система СПИД (станок– приспособление–инструмент-деталь) жесткая. Охлаждение – эмульсия. Режущий инструмент: фасонная фреза с выпуклым профилем 2262-0061 ГОСТ 9305-93 диаметром D =100 мм с рабочей частью из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ 19265-73

Расчет режима резания

1. t= 3 мм. В=20 мм. (Фрезерование чистовое) (Рис.3 стр. 402 [фасонные фрезы])

2.Табличное (табл. 76 стр. 403) значение подачи Sтабл =0.12…0.08мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,1 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.110=0.01 мм/зуб

3.  Т = 180 мин. (табл. 82 стр. 411)

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv [м/мин]

Сv=53; qv=0,45; xv=0.3; yv=0,2; иv=0,1; pv=0,1 m=0,33. (табл. 81 стр. 407)

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv=0,7497.

KMv=0,833 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,9 KИv=1 (табл. 5-6 стр. 361)
V=53×1000.451800.33×30.3×0.010.2×200.1×100.1×0,7497=60,5 м/мин

5.Частота вращения:

n=1000×Vπ×D=1000×60,5π×100=192,6 об/мин

n=200 об/мин .

6. Действительная скорость резания:

Vд=π×D×n1000=π×100×2001000=62,83 м/мин

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача  Sм=Sz×z×n=0.01×10×200=20 мм/мин

Корректируем минутную подачу по станку Sм=25 мм/мин.

Sz д=Sмz×n=2510×200=0.0125 мм/зуб

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp ⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP [Н]

СР =47; xP =0.86; yP =0.72; ир=0,1; qp=0,86; wp=0. (табл. 83 стр. 412)

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP =KMP .

Kмр=(σв750)n=(1080750)0.3=1.1156

определяем (табл. 9-10 стр. 363)

Pz=10×47×30.86×0.010.72×200.1×101000.86×2000×1.1156=125,9 H

Мощность затрачиваемая на резание:

Nрез=Pz×Vд1020×60=125,9×62,831020×60=0,1292 кВт

КПД станка  η=0.84 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=0.1575кВт

Nрасч=0.1575<Nст=5.5

6. Обработать поверхность шириной B = 32, IT10 на длину l=110 мм, Ra10. Материал заготовки – Сталь 30ХГС ГОСТ 4543-71 с пределом прочности в σв =1080 МПа. Заготовка – горячекатаный прокат, калиброванный со специальной отделкой поверхности из легированной конструкционной стали. Система СПИД (станок– приспособление–инструмент-деталь) жесткая. Охлаждение – эмульсия. Режущий инструмент: фасонная фреза с вогнутым профилем 2262-0114 ГОСТ 9305-93 диаметром D =125 мм с рабочей частью из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ  19265-73

Расчет режима резания

1. t= 2 мм. В=32 мм. (Фрезерование чистовое)(Рис.3 стр. 402 [фасонные фрезы])

2.Табличное (табл. 76 стр. 403 ) значение подачи Sтабл =0.12…0.08мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,1 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.110=0.01 мм/зуб

3.  Т = 180 мин. (табл. 82 стр. 411)

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv [м/мин]

Сv=44; qv=0,45; xv=0.3; yv=0,2; иv=0,1; pv=0,1 m=0,33. (табл. 81 стр. 407)

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv=0,4374.

KMv=0,486 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,9 KИv=1 (табл. 5-6 стр. 361)

V=44×1250.451800.33×20.3×0.010.2×320.1×100.1×0,4374=35 м/мин

Частота вращения:

n=1000×Vπ×D=1000×35π×125=90 об/мин

n=100 об/мин

6. Действительная скорость резания:

Vд=π×D×n1000=π×125×1001000=39,27 м/мин

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача Sм=Sz×z×n=0.01×10×100=10 мм/мин

Корректируем минутную подачу по станку Sм=25 мм/мин.

Sz д=Sмz×n=2510×100=0.025 мм/зуб

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp ⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP [Н]

СР =47; xP =0.86; yP =0.72; ир=0,1; qp=0,86; wp=0. (табл. 83 стр. 412)

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP =KMP

Kмр=(σв750)n=(1080750)0.3=1.1156

определяем (табл. 9-10 стр. 363)

Pz=10×47×20.86×0.010.72×320.1×101250.86×1000×1.1156=76,85 H

Мощность затрачиваемая на резание:

Nрез=Pz×Vд1020×60=176,85×39,271020×60=0,1134 кВт

КПД станка η=0.84 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=0.14кВт

Nрасч=0.1575<Nст=5.5

Определение диапазона регулирования частот вращения шпинделя ОМП.

Диапазон регулирования частот вращения шпинделя ОМП определяется по формуле:

R=nmax nmin =160031,5=50,79

Определение знаменателя ряда геометрической прогрессии частот вращения ОМП

Знаменатель ряда геометрической прогрессии частот вращения ОМП определяется по формуле:

φ=17-150,79=1,278

Полученное расчетное значение φ уточняется с принятыми в станкостроении величинами знаменателя φ:

φ = 1,26

Выбор оптимального варианта множительной структуры

Распределение частот вращения по валам коробки скоростей осуществляется разбиением заданного количества частот (zкс = 17) на множители 3, 3 и 2, что должно соответствовать количеству передач в каждой кинематической группе.

Из условия обеспечения минимального веса коробки скоростей необходимо обеспечить:

р1 > p2 > p3 >…> pk

где р – количество передач в группе.

Для уменьшения габаритных размеров и массы коробки скоростей необходимо, чтобы большее число его элементов работало в области более высоких частот вращения. Этому соответствуют приводы, у которых число передач в группах уменьшается, а характеристика – увеличивается вдоль цепи передач от электродвигателя к шпинделю.

Для работы шестерен имеются ограничения по передаточным отношениям. Для прямозубых передач допустимые передаточные отношения находятся в пределах:

14≤i≤2 т.е

imin = 1/4 и imax = 2. С учетом принятого значения φ = 1,26 по структурным формулам строим структурные сетки. На листе 3 графической части курсовой работы представлены 6 вариантов структурных сеток, из которых необходимо выбрать оптимальную для построения графика частот вращения. Выгодно отличается вариант структурной сетки, построенной по формуле

z=41∙34∙[1+1(12-5)]=17 QUOTE z=41×34×2(12-5)=19  QUOTE z=311+1∙1∙33∙29-4 . z=41×34×2(12-5)=19 z=311+33∙29-4 своей компактностью и остальным критериям оптимизации. Данный вариант представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Структурная сетка, принятая как оптимальная

Построение графика частот вращения коробки скоростей (КС) ОМП.

Из условия ограничения габаритов зубчатых колес, их массы, а также снижения шума руководствуются предельными ограничениями на передаточные отношения при проектировании коробки скоростей металлорежущих станков, рассмотренных выше, строим график частот вращения на основании структурной сетки

z=41∙34∙[1+1(12-5)]=17z=41×34×2(12-5)=19z=311+1∙1∙33∙29-4. График частот вращения представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – График частот вращения

n17=2000/1.26=1587.3 =1600

n16=1587.3/1.26=1259,8=1250

n15=999.8=1000

n14=793.5=800

n13=629.76=630

n12=499.8=500

n11=396.7=400

n10=314.8 = 315

n9=249.9 =250

n8=198.3 = 200

n7=157.4 = 160

n6=124.9 = 125

n5=99.1 = 100

n4=78.7 = 80

n3=62.44 = 63

n2=49.6 =50

n1=39.3 =40

Построение кинематической схемы модернизированной коробки скоростей ОМП (в общем виде).

Описание:

Крутящий момент от электродвигателя на вал I осуществляется через соединительную муфту и переходит на два двойных блока, и посредством зубатых передач z1/z2 или z3/z4 или z5/z6 или z7/z8, который передает движение на II вал. С вала II на вал III крутящий момент передается посредством зубчатых передач z9/z10 или z11/z12 или z13/z14. Далее с вала III на вал IV движение передается через зубчатую передачу z15/z16. Далее с вала IV на V – двойным блоком z17/z18 или z19/z20. Потом по схеме коробки подач крутящий момент передается через ременную передачу D1-D2 на вал VI. И при включенной муфте – на шпиндель станка

Рисунок 11 – Кинематическая схема модернизированной коробки скоростей (в общем виде)

Заключение

В данном курсовой работе на основе исходного консольно-фрезерного горизонтального станка мною был проведен его анализ конструкции и устройство. Выполнен кинематический анализ и разработаны некоторые варианты структурных сеток модернизируемого ОМП. Построен график частот вращения для оптимальной структурной сетки и разработана кинематика коробки скоростей. Таким образом, в ходе выполнения курсового проекта закрепили теоретические знания, ознакомились со специальной технической литературой, научились самостоятельно рассчитывать и проектировать узлы станков.

Графическая часть работы представлена на листах формата А1.

- Список используемых источников.

- Паспорт станка 6Р81Г

- Чернов Н.Н. «Металлорежущие станки» Издание четвёртое. Москва «Машиностроение» 1988.

- http://stanki-katalog.ru/sprav_6r81g.htm

- Дальский А.М. Справочник Технолога машиностроителя Том 2 Москва «Машиностроение» 2003.

- http://val.sopromat.org

- Расчет и проектирование металлорежущих станков: учебное пособие/ Гуртяков А.М.- Томск: Изд-во томского университета, 2011, 136 с.

- Кузнецов В.В., Схиртладзе А.Г. Проектирование металлорежущих станов. Методические указания к курсовому проектированию. - Москва МГОУ, 2005.

- Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х томах, Том 1. - 8-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. Н. Жестковой. - М.: Машиностроение, 2001. - 920 с., ил.

- Детали машин: Атлас конструкций: Учеб. пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов. В 2-х ч. — Б. А. Байков, В. Н. Богачев, А. В. Буланже и др. — 5-е изд. — М.: Машиностроение, 1992. — 353 с.: ил.

- ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.

- ГОСТ 1139-80. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б. Романов, В.А.Брагинский.-6-е изд.,перераб.и доп.-Л.:Машиностроение. Ленингр.отд-ние,1982.-Ч. 1. 543 с., ил.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б. Романов, В.А.Брагинский.-8-е изд.,перераб.и доп.-Л.:Машиностроение. Ленингр.отд-ние,2001.-Ч. 2. 608 с., ил.

- Справочник по электрическим машинам под ред. И.П.Копылова