Введение                                                                              4

- Построение фермы и определение опорных реакций                       5

- Определение усилий в стержнях фермы методом сечений                7

- Построение диаграммы Масксвелла-Кремоны                              10

- Построение линий влияния усилий в стержнях фермы                   12

- Определение усилий в стержнях фермы по линиям влияния             18

- Подбор поперечных сечений стержней фермы                             19

- Выбор толщины и очертаний фасонок                                      21

- Расчёт сварного соединения фасонки и стержней в узле фермы      22

- Расчёт болтового и заклёпочного соединения                           24

Список используемой литературы                                              28

- Построение фермы и определение опорных реакций

Для определения опорной реакции RB составляет уравнение моментов относительной точки A:

mA=0;

RB⋅l−P⋅5d−P⋅4d−P⋅3d−P⋅2d−P⋅d=0;

отсюда

RB=15P⋅dl=2,5P=75кН.

Для определения реакции опоры RAY составляем уравнение моментов относительно точки B:

mB=0;

−RAY⋅l+P⋅5d+P⋅4d+P⋅3d+P⋅2d+P⋅d=0;

отсюда

RAY=15P⋅dl=2,5P=75кН;

RAX=0кН.

Для проверки составляем уравнение суммы проекций на ось Y всех сил:

РY=0;

RAY−P−P−P−P−P+RB=0;

отсюда

2,5P−5P+2,5P=0;

5−5=0;

0≡0.

- Определение усилий в стержнях фермы методом сечений

Определяем усилие в стержне N2, для чего проводим сечение I - I     (см. рис. 1):

Составляем уравнение моментов относительно точки RN2(рис.2):

mRN2=0;

−N2⋅2d−P⋅d−P⋅2d−P⋅3d+RB⋅4d=0;

отсюда

N2=4RB⋅d−6P⋅d2d=10P⋅d−6P⋅d2d=4P⋅d2d=2P=60кН.

Определяем усилия в стержнях V4 и D4, для чего проводим сечение II - II (см. рис. 1).

Для определения усилия V4 составляем уравнение моментов относительно точки RN4(рис.3):

mRN4=0;

−V4⋅2d+P⋅d+P⋅2d−RA⋅3d=0;

отсюда

V4=3P⋅d−RA⋅3d2d=3P⋅d−7,5P⋅d2d=−2,25P=−67,5кН;

.

Для определения усилия в стержне D4 составляем уравнение моментов относительно точки RD4:

mRD4=0;

−P⋅d−P⋅2d−P⋅3d+V4⋅2d+D4⋅3d⋅cosβ4=0; cosβ4=25;β4=26,565∘;

отсюда

−6P⋅d+2,25P⋅d+D465⋅d=0;

D465⋅d=1,5P⋅d;

D4=0,255⋅P=0,559P=16,771кН.

Определяем усилие в стержне S5, для чего проводим сечение III - III  (см. рис. 1):

Составляем уравнение суммы проекций всех сил на ось Y (рис.4):

РY=0;

D4⋅cosβ4−3P+RA+S5=0;

отсюда

2,5P−3P+0,25525P+S5=0;

S5=0,5P−0,5P=0P.

- Построение диаграммы Масксвелла-Кремоны

Диаграмма Максвелла-Кремоны начинается с построения верёвочного многоугольника внешних сил. Для начала определяют внешние и внутренние поля фермы. Внешние поля фермы обозначаются заглавными буквами латинского алфавита, внутренние - строчными. Внешние поля ограничены линиями действия внешних нагрузок, опорных реакций и стержнями, помещёнными на внешнем контуре фермы. Внутри поля ограничиваются только стержнями фермы и лежат внутри контура фермы (рис. 5).

Поля на диаграмме Максвелла-Кремоны обозначаются точками.

Выбираем два поля на схеме, разделённых опорной реакцией.

Выбираем масштабный коэффициент:

K=ABRA=75мм75кН=1ммкН.

На диаграмме опорные реакции и внешние усилия, а так же внутренние усилия стержней обозначаются отрезками.

Неизвестные точки, обозначающие внутренние поля, находятся в пересечении двух линий, на которых будут обозначаться отрезками усилия, лежащие между уже известными внешними (внутренними) полями (рис.6).

- Построение линий влияния усилий в стержнях фермы

Линии влияния используются для расчетов ферм, на которые действует подвижная нагрузка.

Линия влияния представляет собой диаграмму, при построении которой функцией является изучаемая величина усилия, а независимой переменной -абсцисса груза P=1 (его местоположение на оси абсцисс). Каждая ордината линии влияния численно равна значению изучаемого усилия для положения силы P=1 на сооружении над этой ординатой.

Для построения любой линии влияния в данном месте сооружения применяют следующий статический метод. Поставив груз в произвольное положение, определяемое абсциссой X,  и  применяя условие равновесия, даем аналитическое выражение данного усилия, затем, изменяя, X даем это выражение в графической форме.

Строим линии влияния для реакций опор:

Для реакции опоры RA составляем уравнение моментов относительно точки В:

mВ=0;

−RА⋅6d+1⋅(6⋅d−x)=0;

отсюда

RA=6d−x6d=1−x6d;

при x=0;  RA=1;

при x=6d;  RA=0.

Аналогично для реакции опоры RВсоставляем уравнение моментов относительно точки А:

m=0;

RВ⋅6d−1⋅(6⋅d−x)=0;

отсюда

RВ=6d−x6d=1−x6d;

при x=0;  RВ=1;

при x=6d;  RВ=0.

Для построения линии влияния усилия в стержне рассечём ферму на две части по пролёту, в котором находится искомый стержень, и будем рассматривать левую и правую части фермы при отсутствии на них подвижной нагрузки.

Находим усилие в стержне N2, для чего рассматриваем сечение I - I (см. рис. 1):

Справа:

Составляем уравнение моментов относительно точки RN2(рис.8):

mRN2=0;

RB⋅4d−N2⋅2d=0;

отсюда

N2=RB⋅4d2d=2у.е.;

Слева:

Составляем уравнение моментов относительно точки RN2(рис. 9):

mRN2=0;

−RА⋅2d+N2⋅2d=0;

отсюда

N2=RА⋅2d2d=1у.е.

Находим усилия в стержнях D4 и V4, для чего рассматриваем сечение II - II (см. рис. 1):

Слева:

Составляем уравнение моментов относительно точки RN4 (рис. 10):

mRN4=0;

−V4⋅2d−RA⋅3d=0;

отсюда

V4=−RA⋅3d2d=−1,5у.е.;.

Составляем уравнение суммы проекций всех сил на осьY (рис. 10):

PY=0;

D4⋅cosβ4+RA=0; cosβ4=25;β4=26,565∘;

отсюда

D4=−RAcosβ4=−52=−1,118у.е.

Справа:

Составляем уравнение моментов относительно точки RN4 (рис. 11):

mRN4=0;

V4⋅2d+RВ⋅3d=0;

отсюда

V4=−RВ⋅3d2d=−1,5у.е.;.

Составляем уравнение суммы проекций всех сил на осьY (рис. 11)

PY=0;

−D4⋅cosβ4+RВ=0; cosβ4=25;β4=26,565∘;

отсюда

D4=RВcosβ4=52=1,118у.е.

Определяем усилие в стержне S5, для чего проводим сечение III - III  (см. рис. 1):

Слева:

Составляем уравнение суммы проекций всех сил на ось Y (рис.12):

РY=0;

D4⋅cosβ4+RA+S5=0;

отсюда

D4=−RAcosβ4=−52=−1,118у.е. (см. выше);

S5=−RA−D4cosβ4=−1−(−52)⋅25=1−1=0у.е.

Справа:

Составляем уравнение суммы проекций всех сил на ось Y (рис.13):

РY=0;

−D4⋅cosβ4+RВ−S5=0;

отсюда

D4=RAcosβ4=52=1,118у.е. (см. выше);

S5=RВ−D4cosβ4=1−52⋅25=1−1=0у.е.

Рис. 14

5Определение усилий в стержнях фермы по линиям влияния

Для реакции опоры RA:

RA=P⋅(h1+h2+h3+h4+h5);

h1.......h5 - см. рис. 14;

RA=30(0,83+0,67+0,5+0,33+0,17)=2,5⋅30=75кН;

(см. П.2).

Для реакции опоры RB:

RB=P⋅(h1+h2+h3+h4+h5);

h1.......h5	- см. рис. 14;

RB=30(0,17+0,33+0,5+0,67+0,83)=2,5⋅30=75кН;

(см. П.2).

Для усилия в стержне V4:

V4=P⋅(h1+h2+h3+h4+h5);

h1.......h5 - см. рис. 14;

V4=30(−0,25−0,5−0,75−0,5−0,25)=−2,25⋅30=−67,5кН;

(см. П.2).

Для усилия в стержне N2:

N2=P⋅(h1+h2+h3+h4+h5);

h1......h5 - см. рис. 14;

N2=30(0,33+0,67+0,5+0,33+0,17)=2⋅30=60кН;

(см. П2).

Для усилия в стержне D4:

D4=P⋅(h1+h2+h3+h4+h5);

h1......h5 - см. рис. 14;

D4=30(0,1863+0,3727+0,559−0,3727−0,1863)=0,559⋅30=16,771кН;

(см. П.2).

Для усилия в стержне S5:

S5=P⋅(h1+h2+h3+h4+h5);

h1......h5 - см. рис. 14;

S5=30(±0±0±0±0±0)=0⋅30=0кН;

(см. П.2).

6. Подбор поперечных сечений стержней фермы

Для подбора поперечного сечения стержней фермы выбираем максимальное по величине растягивающее усилие из 4-х расчетных стержней, и рассчитываем площадь поперечного сечения стержня из условия прочности при проектировании фермы.

Допускаемое напряжение для материала стержня:

δ≥NFст;

где	N - растягивающее усилие (N=N2=60 кН) или нормальная сила; Fст - площадь поперечного сечения стержня, см2;

отсюда

Fст≥Nδ;

δ=16 кН/см2;

Fст≥6016=3,75 см2.

Выбираем из сортамента сталь прокатную равнополочную ГОСТ 8509-72  высокой точности прокатки [1, с.136] (рис.15):

УголокА−40×40×5ГОСТ8509−79Ст3спГОСТ535−58;

Номер профиля - 4;

Ширина профиля - b=40, мм;

Толщина полки - d=5, мм;

Радиус внутреннего закругления -R=5, мм;

Радиус закругления полки - r=1,7,мм;

Площадь сечения - Fст=3,79, см2;

Момент инерции JX=5,53, см4;

Расстояние от центра тяжести до наружной грани полки - z0=1,17, см;

Минимальный радиус инерции - imin=0,79, см;

Площадь поперечного сечения - S=3,79, см2.

7. Выбор толщины и очертаний фасонок

Толщину фасонок назначаем в зависимости от расчетного усилия в опорном раскосе фермы:

При R тс, δ=8 мм (толщина фасонки).

В зависимости от толщины фасонки выбираем стальной горячекатаный лист по ГОСТ 19903-74 повышенной точности прокатки [1, стр.134-135]:

ЛистА700×2000ГОСТ19903−71Ст3спГОСТ14637−69

В соответствии с заданной схемой фермы (см. рис.1) выбираем трапециевидную фасонку (рис. 16).

8. Расчёт сварного соединения фасонки и стержней в узле фермы

Для расчета сварного соединения фасонки (ри.17) и стержней в узле фермы, находим суммарную длину фланговых и лобового швов в соединении, для чего исходя из условия прочности сварного соединения, находим допускаемое напряжение среза:

τср≥Nβ⋅hш⋅lш ;

где	τср=13 кН/см2; β - коэффициент, принимаемый в зависимости от вида сварки (для автоматической сварки β=1, принимаем): hШ=d - высота шва, мм; d=3 мм (см. П.6); lш - суммарная длина фланговых и лобового швов в соединении, см;

отсюда

lШ≥Nβ⋅hм⋅τср;

lШ=601⋅0,5⋅13=9,23 см

Принимаем lШ=10 см (округляем до целого большего значения);

Определяем длину фланговых швов:

lф=lоб+lп;

где	lоб - длина шва на обушке, см; lп - длина шва на пере, см.

lоб=α⋅lф;

где	α - коэффициент;

α=b−zob;

α=4−1,174=0,715;

lоб=0,715⋅lф;

lф=lш−b−1=10-(4-1)=7 см;

lоб=0,715⋅7=5,005 см;

lп=1−α⋅lф, см;

lп=1−0,715⋅7=1,995 см.

9.Расчёт болтового и заклёпочного соединения

В зависимости от расположения, по отклонению к направлению воспринимаемых усилий, болты работают на срез и смятия или растяжения. В большинстве случаев болтовые соединения в ферме работают на срез и смятие.

Расчет болтового соединения.

Для расчета болтового соединения фасонки и стержней в узле фермы, находим количество болтов исходя из условия прочности болтового соединения на срез; напряжение среза (допускаемое):

τср≥4Nnср⋅п⋅d2⋅m;

где	τср=13 кН/см2; nср - количество плоскостей среза; nср=1; d - диаметр болтов, принимается конструктивно, см; m - количество болтов, шт,

d=15b;

d≤15⋅4=0,8 см.

Принимаем Болт М860 ГОСТ 7808-70 (стандартный) с d=8 мм =0,8 см,

m≥4Nnср⋅п⋅d2⋅τср;

m≥4⋅601⋅3,14⋅0,82⋅13=9,2 шт.

Принимаем m=10 шт (округляем до целого большего). Так же находим количество болтов исходя из условия прочности на смятие болтов;

δсм≥Nd⋅δmin⋅m2;

где	δсм - допускаемое напряжение на смятие болтов, кН/см2; δсм=16 кH/см2;  δmin - наименьшая суммарная толщина элемента снимающего усилие в одном направлении, см:

δmin=dуг+δфас;

δmin=0,5+0,8=1,3, см;

m2≥Nd⋅δmin⋅δсм;

m2≥600,8⋅1,3⋅16=3,6, шт.

Принимаем m2=4 шт.

В итоге выбираем m1=10 шт., т.к. m1m2, т.е. 104 шт.

Расстояние от торца стержня до первого болтового отверстия (расстояние от обушка до болтового соединительного отверстия):

t1=t2=1,5÷2dболта, ;

t1=t2=2⋅0,8=1,6 см.

Расстояние между болтовыми соединительными отверстиями:

t=3dболта;

t=3⋅0,8=2,4, см

Расчет заклепочного соединения.

Производится аналогично расчету болтового соединения, т.е.:

d=15b;

d≤15⋅4=0,8 см.

Принимаем Заклёпка 812 ГОСТ 10299-80 (стандартная) с d=8 мм =0,8 см, с полукруглой головкой.

m≥4Nnср⋅п⋅d2⋅τср;

m≥4⋅601⋅3,14⋅0,82⋅13=9,2 шт.

Принимаем m=10 шт (округляем до целого большего). Так же находим количество болтов исходя из условия прочности на смятие заклёпок:

δсм≥Nd⋅δmin⋅m2;

где	δсм - допускаемое напряжение на смятие болтов, кН/см2; δсм=16 кH/см2;  δmin - наименьшая суммарная толщина элемента снимающего усилие в одном направлении, см:

δmin=dуг+δфас;

δmin=0,5+0,8=1,3, см;

m2≥Nd⋅δmin⋅δсм;

m2≥600,8⋅1,3⋅16=3,6, шт.

Принимаем m2=4 шт.

В итоге выбираем m1=10 шт., т.к. m1m2, т.е. 104 шт.

Расстояние от торца стержня до первого отверстия заклёпки (расстояние от обушка до болтового соединительного отверстия):

t1=t2=1,5÷2dболта, ;

t1=t2=2⋅0,8=1,6 см.

Расстояние между заклёпочными соединительными отверстиями:

t=3dболта;

t=3⋅0,8=2,4, см

Список используемой литературы

- Анурьев В.И.; «Справочник конструктора машиностроителя».; В 3-х т. Т1.-5-е изд., перераб. и боп. - М.: Машиностроение, 1980.-728 с., ил.

- Дарков А.В.; «Строительная механика».; 7-е издю, перераб. и доп.; «Высш. шк.», - М.: 1976.-600с., ил.

- Живейнов Н.Н.; «Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных машин».; - М.: Машиностроение; «Высш. шк.», 1988.-280с., ил.