Физические свойства жидкостей и газов

| Задача № 1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Определить плотность жидкости ρ, полученную смешиванием двух жидкостей объемами V1 и V2, имеющими плотности соответственно ρ1 и ρ2. | Вари- ант; ρ1; ρ2; V1; V2. кгм3; кгм3; л; л. а; 810; 900; 20; 100. б; 820; 910; 30; 120. в; 830; 920; 40; 140. г; 840; 930; 50; 160. д; 850; 940; 60; 180. |
| Задача № 1.2 |  |  |  |
| Плотность жидкости равна ρ, определить ее удельный вес γ и найти объем, который будет занимать жидкость весом G. |  | Вари- ант; ρ; G. кгм3; кН. а; 700; 80. б; 720; 90. в; 740; 100. г; 760; 110. д; 780; 120. |
| Задача № 1.3 |  |  |  |
| Кинематический коэффициент вязкости жидкости равен ν. Определить ее динамический коэффициент вязкости, если удельный вес жидкости равен γ. |  | Вари- ант; ν; γ. сСт; кНм3. а; 25; 7,0. б; 30; 7,5. в; 35; 8,0. г; 40; 8,5. д; 45; 9,0. |
| Задача № 1.4 |  |  |  |
| Вари- ант; m; V; Рабочая жидкость. кг; л; -. а; 20; 100; Масло соляровое. б; 30; 150; Нефть. в; 40; 200; Воздух. г; 50; 250; Мазут жидкий. д; 60; 300; Керосин. | Емкость массой m и объемом V заполняется жидкостью. Чему равен вес емкости с жидкостью? (Плотность материала емкости ρм=7800 кгм3.) |
| Задача № 1.5 |  |  |  |
| Вари- ант; V0; ΔV; Е. л; л; МПа. а; 50; 0,1; 1500. б; 100; 0,25; 1200. в; 125; 0,5; 1100. г; 150; 0,75; 1000. д; 175; 1; 1200. | Определить, на сколько уменьшится давление жидкости в закрытом объеме V0 гидропривода, если утечки жидкости составили ΔV, а модуль объемной упругости жидкости равен Е. Деформацией объемного гидропривода пренебречь. |  |
| Задача № 1.6 |  |  |  |
| Вари- ант; βt; V0; Δt. 1/0С; л; 0С. а; 0,0006; 50; 50. б; 0,0007; 100; 55. в; 0,0008; 125; 60. г; 0,0009; 150; 65. д; 0,0010; 175; 70. | Емкость объемом V0 заполнена жидкостью и закрыта герметически. Коэффициент температурного расширения жидкости βt, модуль объемной упругости жидкости Е. Определить повышение давления в емкости при увеличении температуры на величину Δt. Объемной деформацией элементов конструкции емкости пренебречь. |  |