ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ЖИДКОСТИ

Задачи работы. 1.Определение физических свойств жидкости. 2.Освоение  техники измерения плотности, теплового расширения, вязкости и поверхностного натяжения жидкостей /2/.

  - Общие сведения

Жидкостью называют малосжимаемое тело, изменяющее свою форму под действием весьма малых сил. Основные характеристики жидкости - плотность, удельный вес, сжимаемость, тепловое расширение, вязкость и поверхностное натяжение.

Плотность - отношение массы  т  жидкости к её объему V:

ρ=mV.       					(1.1)

Сжимаемость - свойство жидкости изменять объем под действием давления. Она оценивается коэффициентом объемного сжатия βV показывающим относительное изменение объема жидкости V приходящееся на единицу изменения давления р :

βV=−ΔVV⋅1Δp.    		 		  (1.2)

Тепловое расширение - свойство жидкости изменять объем при нагревании - характеризуется коэффициентом температурного расширения βt равным относительному изменению объема жидкости V приходящемуся на единицу изменения температуры t:

βt=ΔVV⋅1Δt.					(1.3)

Как правило, при нагревании объем жидкости увеличивается.

Вязкость - свойство реальной жидкости сопротивляться относительному скольжению ее слоев. Ее оценивают динамическим коэффициентом вязкости μ, который равен касательному напряжению между соседними слоями, если их относительная скорость перемещения численно совпадает с толщиной слоя, что следует из закона вязкого трения Ньютона.

Единицы измерения коэффициента μ динамической вязкости: СИ – Нс/м2, СГС – Пуаз = динс/см2, МКГСС – кгс/м2.

Таблица 1.1

| Жидкость | ρ, кг/м3 | βV⋅103 МПа-1 | βt⋅10−3 0С-1 | ν⋅10−6 м2/с | σ⋅10−3 Н/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода пресная | 998 | 0,49 | 0,15 | 1,01 | 73 |  |
| Спирт этиловый | 790 | 0,78 | 1,10 | 1,52 | 23 |  |
| Масло: Моторное М-10 Индустриальное ВМГЗ АМГ-10 | 900 900 865 850 | 0,60 0,72 0,90 0,76 | 0,64 0,73 0,91 0,83 | 800 110 20 20 |  | 25 25 25 25 |

Отношение динамического коэффициента вязкости μ к плотности жидкости ρ  называют кинематическим коэффициентом вязкости ν.

ν=μ/ρ. 					(1.4)

Единицы измерения коэффициента ν кинематического вязкости: СИ – м2/с, СГС – см2/с = 1 Ст (стокс).

Эти коэффициенты определяются видом жидкости, не зависят от скорости течения, существенно уменьшаются с возрастанием температуры.

Поверхностное натяжение - свойство жидкости образовывать поверхностный слой взаимно притягивающихся молекул - характеризуется коэффициентом поверхностного натяжения σ, равным силе на единице длины контура свободной поверхности. Значения ρ,βV,βtпри 20 °С указаны в табл. 1.1.

1.2. Описание устройства № 1

Устройство для изучения физических свойств жидкости содержит 5 приборов, выполненных в общем прозрачном корпусе (рис. 1.1), на котором указаны параметры для обработки опытных данных. Приборы 3-5 начинают действовать при перевертывании устройства № 1. Термометр 1 показывает температуру окружающей среды и, следовательно, температуру жидкостей во всех устройствах.

Рис.1.1. Схема устройства №1

1 - термометр; 2 - ареометр; 3 - вискозиметр Стокса; 4 - капиллярный вискозиметр; 5 – сталагмометр

1.3. Порядок выполнения работы

1.3.1. Определение коэффициента теплового расширения  жидкости

Термометр 1 имеет стеклянный баллон с капилляром, заполненные термометрической жидкостью, и шкалу. Принцип его действия основан на тепловом расширении жидкостей. Варьирование температуры окружающей среды приводит к соответствующему изменению объема термометрической жидкости и ее уровня в капилляре. Уровень указывает на шкале значение температуры.

Коэффициент теплового расширения термометрической жидкости определяется в следующем порядке на основе мысленного эксперимента, т.е. предполагается, что температура окружающей среды повысилась от нижнего (нулевого) до верхнего предельных значений термометра и уровень жидкости в капилляре возрос на величину l.

1. Подсчитать общее число градусных делений Δt в шкале термометра и измерить расстояние l между крайними штрихами шкалы.

2. Вычислить приращение объема термометрической жидкости ΔV=π⋅r2⋅l, где r - радиус капилляра термометра.

3. С учетом начального (при t=00C) объема V термометрической жидкости найти значение коэффициента теплового расширения βt=ΔV/V/Δt и сравнить его со справочным значением β*t (табл. 1.1). Значения используемых величин занести в таблицу 1.2.

Таблица 1.2

| Вид термометрической жидкости | r, мм | V, мм3 | Δt, °С | l, см | ΔV, см3 | βt оС-1 | β*t, оС-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирт | 0,1 | 24,83 | 50 | 4,3 |  |  | Из таблицы 1.1 |

Посчитать и заполнить таблицу, сравнить полученное значение с табличным (обращайте внимание на размерность)

1.3.2. Измерение плотности жидкости ареометром

Ареометр 2 служит для определения плотности жидкости поплавковым методом. Он представляет собой пустотелый цилиндр с миллиметровой шкалой и грузом в нижней части. Благодаря грузу ареометр плавает в исследуемой жидкости в вертикальном положении. Глубина погружения ареометра является мерой плотности жидкости и считывается со шкалы по верхнему краю мениска жидкости вокруг ареометра. В обычных ареометрах шкала отградуирована сразу по плотности.

В ходе работы выполнить следующие операции.

1. Измерить глубину погружения h ареометра по миллиметровой шкале на нем.

2. Вычислить плотность жидкости по формуле ρ = 4m/(πd2h), где т и d - масса и диаметр ареометра. Эта формула получена путем приравнивания силы тяжести ареометра G=mg и выталкивающей (архимедовой) силы   РA=ρgV,   где  объем  погруженной  части  ареометра V= (πd2/4)h.

3. Сравнить опытное значение плотности ρ со справочным значением ρ* (см. табл. 1.1). Значения используемых величин свести в таблицу 1.3.

Таблица 1.3

| Вид жидкости | т, г | d, см | h, см | ρ, г/см 3 | ρ*, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 10 | 1 | 6,5 |  | Из таблицы 1.1 |

Посчитать и заполнить таблицу, сравнить полученное значение с табличным (обращайте внимание на размерность)

1.3.3. Определение вязкости вискозиметром Стокса

Вискозиметр Стокса 3 достаточно прост, содержит цилиндрическую емкость, заполненную исследуемой жидкостью, и шарик. Прибор позволяет определить вязкость жидкости по времени падения шарика в ней следующим образом.

1. Повернуть устройство № 1 в вертикальной плоскости на 180° и зафиксировать секундомером время t прохождения шариком расстояния l между двумя метками в приборе 3. Шарик должен падать по оси емкости без соприкосновения со стенками. Опыт выполнить три раза, а затем определить среднеарифметическое значение времени t.

2. Вычислить опытное значение кинематического коэффициента вязкости  жидкости

ν=gd2t(ρшρ−1)(18⋅l+43,2⋅ldD),			 (1.5)                                                                        где g - ускорение свободного падения; d,D - диаметры шарика и цилиндрической емкости; ρ, ρ ш - плотности жидкости и материала шарика.

3. Сравнить опытное значение коэффициента вязкости  ν  с табличным значением ν * (см. табл. 1.1). Значения используемых величин свести в таблицу 1.4.

Таблица 1.4

| Вид жидкости | ρ, кг/м 3 | t, c | l, см | d см | D м | ρш, кг/м 3 | ν м2/с | ν* м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-10 |  | 15 17 20 | 7 | 1 | 0,02 | 1080 |  | Из таблицы 1.1 |

Посчитать и заполнить таблицу, сравнить полученное значение с табличным (обращайте внимание на размерность)

    - 1.3.4. Измерение вязкости капиллярным вискозиметром

Капиллярный вискозиметр 4 включает емкость с капилляром. Вязкость определяется по времени истечения жидкости через капилляр.

1. Перевернуть устройство № 1 (см. рис.1.1) в вертикальной плоскости и определить секундомером время t истечения через капилляр объема жидкости между метками (высотой 5) из емкости вискозиметра 4 и температуру Т по термометру 1.

2. Вычислить значение кинематического коэффициента вязкости ν=М⋅t (М – постоянная прибора) и сравнить его с табличным значением ν (см. табл.1.1).

Данные свести в таблицу 1.5

Таблица 1.5

| Вид жидкости | М, м2/с2 | t, с | Т, оС | ν, м2/с | ν*, м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-10 | 6*10-6 | 120 | 23 |  | Из таблицы 1.1 |

Посчитать и заполнить таблицу, сравнить полученное значение с табличным (обращайте внимание на размерность)

Примечание. В табл.1.1 приведены значения коэффициента вязкости жидкостей при температуре 20 о С. Поэтому опытные значения полученные при другой температуре, могут существенно отличатся от табличных значений.

    - 1.3.5. Измерение поверхностного натяжени сталагмометром

Сталагмометр 5 служит для определения поверхностного натяжения жидкости методом отрыва капель и содержит емкость с капилляром, расширенным на конце для накопления жидкости в виде капли. Сила поверхностного натяжения в момент отрыва капли равна ее весу (силе тяжести) и поэтому определяется по плотности жидкости и числу капель, полученному при опорожнении емкости с заданным объемом.

1. Перевернуть устройство № 1 и подсчитать число n капель, полученных в сталагмометре 5 из объема высотой l между двумя метками. Опыт повторить три раза и вычислить среднее арифметическое значение числа п капель.

2. Найти опытное значение коэффициента поверхностного натяжения σ= К ρ /п (К - постоянная сталагмометра) и сравнить его с табличным значением σ* (см. табл. 1.1). Данные свести в таблицу 1.6 .

Таблица 1.6

| Вид жидкости | К, м3/с2 | ρ кг/м3 | n | σ Н/м | σ Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-10 | 6*10-6 |  | 240 |  | Из таблицы 1.1 |

Посчитать и заполнить таблицу, сравнить полученное значение с табличным (обращайте внимание на размерность)

Ответить устно на контрольные вопросы

1.  Дайте определение жидкости. В  чем отличие жидкостей от твердых тел и газов?

2. Укажите свойства идеальной жидкости. С какой целью в гидравлике введено понятие идеальной жидкости?

3. Назовите основные физические свойства жидкости, их единицы измерения.

4. Какая взаимосвязь существует между плотностью и удельным весом жидкости?  Размерность плотности, удельного веса в СИ?

5 Что характеризует коэффициент температурного расширения жидкости?

6. Что называется коэффициентом объемного сжатия жидкости и его связь с модулем объемной  упругости?

7. Что называется вязкостью жидкости? Закон  вязкого трения Ньютона.

8. Понятие динамического и кинематического коэффициента вязкости, их взаимосвязь, единицы измерения.

9. Растворимость газов в жидкости. Закон Генри. Дайте определение кавитациию.