Задача 1.

Определение прямоугольных координат пункта (пункт В) по топографической карте.

Пример решения задачи 1.

Пример. Определить прямоугольные координаты точек на топографической карте соответствующего масштаба.

Порядок решения. Определение прямоугольных координат пунктов на карте рассмотрим на примере пункта В (рисунок. 1, рисунок 2).

Рис. 1. Определение прямоугольных координат.

При определении прямоугольных координат пункта сначала находят квадрат, ограниченный линиями километровой сетки (X: 6065 - 6066 км, а Y: 4311-4312 км), в котором расположен данный пункт (см. пример, пункт В) и записывают абсциссу и ординату южной и соответственно западной сторон квадрата (Х0 = 6065000 м, Y0 = 4311000 м). Далее с помощью измерителя(линейкой) измеряют величину удаления пункта В от начала юго-западного угла сетки, измеряя расстояние X и Y(см. рисунок 2) в метрах.

Для измерения используют масштабную линейку или пользуются графиком линейного масштаба, размещенном на топографической карте, определяя расстояние, с точностью масштаба карты. По величине измеренных отрезков определяют соответствующее расстояние на местности.

Рис. 2. Определение прямоугольных координат

Полученные расстояния (в метрах) необходимо прибавить к значению абсциссы и ординаты километровой сетки исходного квадрата, вычисляя координаты точки В.

Для определения координат используют формулы (1),

XВ = X0 + X ;

YВ = Y0 + Y;                                                                               (1)

Пример определения прямоугольных координат.

Решение. Пусть измеренные расстояния X и Y (в метрах) (измеряем в см и переводим в метры согласно масштабу в 1 см 250 метров) будут соответственно равны: X = 505 метров, а Y = 677 метров, значение исходных координат юго-западного угла квадрата километровой сетки  (на рисунке 1) X0 = 6065000 метров и Y0 = 4311000 метров.

Для решения используют формулы (1),

XВ = X0 + X;

YВ = Y0 + Y;

XВ = X0 + X = 65000 + 505 = 65505 м;

YВ = Y0 + Y = 11000 + 677 = 11677 м (см. рисунок 1).

Контроль измерений приращений координат осуществляется путём измерения дополняющих до одного километра приращений по каждой оси координат, так приращение по XꞋ должно быть 495 м, а по YꞋ – 323 м.

Xсетки = X0 = 1000 метров =  X/+ X;

Yсетки = Y0 = 1000 метров =   Y/ + Y;

Ответ. XВ = 65505 м ; YВ = 11677 м.

Задача  № 2

Определить географические координаты  на карте этой же точки(В)

Для определения географических координат графическим способом  необходимо через точку провести параллель и меридиан (линию параллельную рамке) и по географической сетке определить широту и долготу. Широта изменяется с юга на север, долгота с запада на восток. Широта точки Т= 54⁰40′38′′, долгота точки Т=18⁰02′48′′