| Варианты | Номера вопросов | Номера задач |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1, 11, 21, 31, 41 | 1, 11, 21, 31, 41 |
| 2 | 2, 12, 22, 32, 42 | 2, 12, 22, 32, 42 |
| 3 | 3, 13, 23, 33, 43 | 3, 13, 23, 33, 43 |
| 4 | 4, 14, 24, 34, 44 | 4, 14, 24, 34, 44 |
| 5 | 5, 15, 25, 35, 45 | 5, 15, 25, 35, 45 |
| 6 | 6, 16, 26, 36, 46 | 6, 16, 26, 36, 46 |
| 7 | 7, 17, 27, 37, 47 | 7, 17, 27, 37, 47 |
| 8 | 8, 18, 28, 38, 48 | 8, 18, 28, 38, 48 |
| 9 | 9, 19, 29, 39, 49 | 9, 19, 29, 39, 49 |
| 0 | 10, 20, 30, 40, 50 | 10, 20, 30, 40, 50 |

Вопросы по гидравлике

- Понятие жидкости. Классификация жидкости: капельные и газообразные, реальные и идеальные.

- Основные физические свойства жидкости.

- Приборы для измерения плотности и вязкости жидкости.

- Силы, действующие в жидкости.

- Давление его виды и единицы измерения.

- Гидростатическое давление и его свойства.

- Основное уравнение гидростатики, геометрическое понятие основного уравнения гидростатики.

- Поверхности равного давления. Закон Паскаля.

- Приборы для измерения давления. Пьезометрическая высота.

- Гидростатические машины: гидравлический пресс. Принцип работы.

- Гидростатические машины: гидравлический аккумулятор, гидравлический мультипликатор. Принцип работы.

- Сила давления жидкости на плоские поверхности (дно, стенки резервуара), центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейные поверхности.

- Эпюры гидростатического давления. Гидростатический парадокс.

- Закон Архимеда.

- Определение толщины стенок труб.

- Основные понятия и определения гидродинамики.

- Классификация движения жидкости.

- Расход и средняя скорость потока.

- Гидравлические элементы потока: площадь живого сечения, смоченный периметр, гидравлический радиус.

- Расход и уравнение неразрывности  для элементарной струйки и для потока жидкости.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки и для потока идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки и для потока  реальной жидкости.

- Практическое применение уравнения Бернулли (трубка Пито, расходомер Вентури).

- Гидравлические машины. Насосы и их классификация.

- Устройство и принцип действия центробежного насоса.

- Мощность, коэффициент полезного действия насоса, коэффициент быстроходности.

- Методы регулирования режима работы центробежного насоса.

- Устройство и принцип действия  поршневого насоса.

- Подача поршневых насосов, неравномерность подачи. Достоинства и недостатки поршневых насосов.

- Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса.

- Линейные потери напора. Формула Дарси – Вейсбаха. Возможные способы снижения потерь напора.

- Шероховатость стенок труб.

- Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса и шероховатости (график Никурадзе).

- Местные потери напора, коэффициенты местных сопротивлений.

- Сопротивление при обтекании тел.

- Движение твердых тел в восходящем потоке жидкости.

- Назначение и классификация трубопроводов.

- Основные формулы для расчета трубопроводов.

- Основные задачи при проектировании и расчете трубопроводов.

- Кавитация.

- Гидравлический удар и способы борьбы с ним.

- Гидравлические характеристики трубопроводов.

- Истечение жидкости через донное, боковое и затопленное отверстие.

- Истечение жидкости из насадков.

- Основные понятия и определения фильтрации.

- Основной закон фильтрации и границы его применения.

- Параллельно- прямолинейная фильтрация и плоско-радиальная фильтрация.

- Неньютоновские жидкости: общие понятия и их классификация.

- Вязко – пластичные жидкости и их свойства.

Задачи по гидравлике

1. В резервуар  залито V1 м3 нефти плотностью ρ кг/м3, Сколько необходимо долить нефти плотностью ρ, чтобы плотность смеси стала равной ρсм ?

2. Бензин при температуре t1˚C занимает объем V1 м3 .   Какой объем

V2  м3  будет занимать это же количество бензина при температуре t2 ˚C, если давление не изменится. Коэффициент температурного расширения бензина

βt = 0,00065 1/˚C.

3. Сосуд заполнен водой, занимающей объем V1 м3, на сколько уменьшится и чему будет равен этот объем при увеличении давления на величину Δр МПа, коэффициент сжимаемости для воды βv= 0,5∙10-9 Па-1.

4. Определить динамическую вязкость нефтепродукта, если известна его условная вязкость ВУ˚ и плотность ρ кг/м3

5. При определении вискозиметром условной вязкости ˚ВУ дизельного масла при температуре 100˚C время истечения V см3 масла составило Т и.ж (время истечения исследуемой жидкости) секунд. Водное число вискозиметра Т д.в = 50,3 с (время истечения дистиллированной воды). Определить кинематическую вязкость масла.

6. Вертикальный щит, состоящий из пяти досок одинаковой длины b м и ширины а м, сдерживает столб воды высотой Н м (рисунок в Приложении). Определить силу давления  воды на n доску и на весь щит.

7. Определить силу давления воды на плоский затвор квадратной формы, сторона квадрата равна  а м, затвор наклонен к горизонту под углом 45°. Глубина погружения верхней кромки затвора под свободной поверхностью воды равна b м (рисунок в Приложении).

8. Из четырех полос шириной b, м сварен цилиндрический резервуар диаметром d м. Определить толщину стенки δ мм нижней полосы, если резервуар заполнен водой Допустимое напряжение на растяжение для материала полос [σр] = 104 н/см2.

9. Два открытых сообщающихся  сосуда А и В (рисунок в Приложении) заполнены жидкостями удельного веса γ1 г/см3 и γ2 г/см3 Определить положение плоскости раздела жидкостей относительно уровней в сосудах, если разность уровней в них h см.

10. Определить абсолютное и избыточное давление (манометрическое) в баке на глубине h м если давление на поверхности p0 бар плотность жидкости ρ кг/м3.

11. Из открытого резервуара через донное отверстие с острыми кромками вытекает вода при высоте ее над центром отверстия h м. Определить, каким должно быть избыточное давление в баке pизб мм.рт.ст., чтобы расход воды через отверстие этого же размера увеличить в два раза.

12. Определить абсолютное и избыточное гидростатическое давление воды в точке А на глубине h м от поршня, если на поршень диаметром d мм воздействует сила Р кН, а атмосферное давление ра мм.рт.ст  (рисунок в Приложении)

13. Определить силу давления воды на дно вкопанного резервуара если  площадь дна ω м2, уровень воды в резервуаре h м, барометрическое давление pбар мм.рт.ст.

14. Определить гидравлический радиус и эквивалентный диаметр живого сечения потока, движущегося между двумя концентрическими трубами (рисунок в Приложении), если внутренняя труба имеет наружный диаметр d м, а наружная труба имеет внутренний диаметр D м.

15. Определить гидравлический радиус R гидр открытого канала шириной  b м и глубиной h м.

16. По лотку прямоугольного сечения шириной b см при равномерном движении протекает расход воды Q л/с со средней скоростью υ м/с. Определить гидравлический уклон потока, если среднее напряжение трения на стенках τ Па.

17. Определить силу давления воды на внутреннюю стенку канала, уровень воды h м, если известно, что барометрическое давление равно рбар мм. рт. ст., ширина стенки b м.

18. Определить силу давления на дно открытого резервуара для хранения воды, стоящего на поверхности, объем резервуара V м3, размеры дна a м, b м.

19. Определить толщину δ мм стенок стального трубопровода, диаметром d мм, предназначенного для перекачки жидкости под давлением р МПа. Допустимое напряжение на растяжение для материала труб [σр] = 1∙108 Па.

20. По трубопроводу переменного сечения протекает жидкость. Определить среднюю скорость в суженной части трубопровода, если диаметр трубопровода на первом участке d1 мм, на втором участке d2 мм, а средняя скорость в широкой части трубы υ1 м/с.

21. Трубопровод состоит из трех последовательно соединенных участков труб, диаметры которых соответственно d1 мм, d2 мм, d3 мм. Определить среднюю скорость на всех участках, если расход жидкости в трубопроводе равен Q дм3/мин.

22. Определить величину коэффициента гидравлического сопротивления воды движущейся по чугунному трубопроводу диаметром d мм в зоне шероховатых труб, со скоростью υ м/с если кинематическая вязкость воды

ν =0,01∙10-4  м2/с, коэффициент эквивалентной шероховатости kэ мм.

23. Определить расход воды в водопроводной трубе расположенной горизонтально и снабженной водомером Вентури, если внутренний диаметр трубы  d1 мм, диаметр горловины водомера d2 мм. Показания пьезометров: до сужения h1 см, в сужении h2 см. Коэффициент расхода водомера μ = 0,98.

24. Определить расход и скорость  истечения воды из круглого отверстия диаметром d мм в боковой стенке резервуара, уровень воды можно считать постоянным Н м.

25. Определить массовый расход нефти в трубопроводе  диаметр, которого d мм, если известно, что скорость нефти υ м/с.

26. По лотку прямоугольного сечения шириной b м протекает расход воды Q  л/с со средней скоростью υ м/с. Определить площадь живого сечения лотка ω м2 и глубину потока в лотке h м.

27. Определить скорость и режим движения воды в трубе диаметром d мм, если расход жидкости Q м3/с , коэффициент кинематической вязкости ν = 1 х 10-6 м2/с

28. Определить величину коэффициента гидравлического сопротивления λ при перекачке  воды по трубопроводу диаметром d мм, скорость движения воды в трубопроводе υ м/с, режим движения воды турбулентный, соответствующий зоне гидравлически гладких труб, кинематическая вязкость ν =1 ∙ 10-6   м2/с.

29. По трубопроводу диаметром d мм перекачивается Q м3/с нефти,  кинематическая вязкость нефти ν = 2,6 см2/с. Определить скорость и режим движения нефти.

30. Определить характер режима  движения воды по трубопроводу диаметром d см, если массовый расход М кг/с, кинематическая вязкость воды 1∙10-6 м2/с.

31. Определить режим движения нефти по трубопроводу диаметром d мм если расход нефти равен Q дм3/мин, а условная вязкость нефти ВУ °Е.

32. Определить режим движения жидкости и коэффициент гидравлического сопротивления λ в трубопроводе d мм по которому перекачивается нефть коэффициент кинематической вязкости которой ν = 2,6 х 10 - 4 м2/с, расход нефти Q дм3/мин.

33. Определить коэффициент гидравлического сопротивления λ и потерю напора hωл м по длине трубопровода, если диаметр трубопровода d мм, длина L м, по трубопроводу перекачивается нефть с расходом Q л/с, известно число Рейнольдса Re.

34. Определить потерю напора по длине потока в цилиндрической шероховатой трубе. Внутренний диаметр трубы d мм, длина трубы L м, средняя скорость течения воды υ м/с. Эквивалентную шероховатость стенок трубы kэ принять равной 0,12 мм, кинематическая вязкость воды ν = 0,01 х 10 - 4 м2/с.

35. В вентиляционном канале прямоугольного сечения: одна сторона

a мм,  другая b мм, движется воздух. Расход воздуха Q м3/ч, плотность воздуха ρ = 1,29 кг/м3, динамическая вязкость 1,8 10-6 Па∙с. Определить режим движения воздуха.

36. Определить ударное повышение давления Δр в трубе диаметром d мм, при гидравлическом ударе, если расход воды Q л/с, скорость распространения ударной волны с=1170 м /с

37. Определить ударное повышение давления в стальной трубе диаметром d м и толщиной стенок δ мм при мгновенном закрытии крана, если расход воды Q л/с, модули упругости стенок трубы Е = 2∙ 1011Па и воды Е0= 2∙ 109Па.

38. Определить расход  и скорость истечения воды вытекающей через внешний цилиндрический насадок диаметром d мм, напор при этом Н  м.

39. По трубе диаметром d мм, длиной L м перекачивается масло, со скоростью υ м/с, кинематическая вязкость масла ν =0,726 см2/с, определить режим движения масла и потери напора по длине трубопровода hωл м.

40. Между двумя пунктами на горизонтальной местности проложен водопровод из стальных труб длиной L м диаметром d мм, расход воды Q м 3/с, и коэффициент гидравлического сопротивления по длине l. Определить потери напора по длине трубопровода hωл.м.

41. Определить время необходимое для выравнивания уровней в двух сообщающихся сосудах если площадь поперечного сечения первого сосуда ω1 м2, второго ω2 м2,  диаметр отверстия в тонкой стенке d см и первоначальная разность уровней Н м.

42. По трубе диаметром d мм перекачивается Q м3/с масла, кинематическая вязкость которого ν = 0,726 см2/с. Определить скорость потока в трубе, режим движения жидкости и коэффициент гидравлического сопротивления.

43. Определить расход воды вытекающей через внешний цилиндрический диаметром насадок диаметром d см если напор Н м при установившемся движении (Н =const) и  определить какой будет расход воды если насадок заменить малым отверстием в тонкой стенке такого же диаметра.

44. Определить диаметр круглого отверстия в боковой стенке бака, если напор Н см поддерживается постоянным. Отверстие должно обеспечивать пропуск жидкости Q л/с.

45. Определить коэффициент фильтрации грунта при равномерном движении грунтового потока, если известны уклон подстилающего слоя ј, расход на 1 м ширины потока Q м3/с и глубина потока h м.

46. По трубопроводу перекачивается Q л/с нефтепродукта плотностью ρ кг/м3. В одном сечении внутренний диаметр равен d1 мм и давление р1 ат, в другом сечении, расположенном на h метров выше, внутренний диаметр трубы равен d2 мм и давление р2 ат. Вычислить высоту потерянного напора между сечениями.

47. Определить секундный объемный расход Q м3/с нефти и среднюю скорость течения υ м/с, если по трубопроводу диаметром d мм перекачивается нефть плотностью ρ кг/м3 в количестве М т/сут.

48. По трубопроводу диаметром d  мм и длиной L м перекачивается нефть вязкостью ν см2/с и расходом Q дм3/с. На трубопроводе имеется 3 полностью открытые задвижки (ζз=0,35), 2 вентиля (ζв= 10) и колено (ζк=0,2). Определить полную потерю напора в трубопроводе.

49.Определить мощность электродвигателя центробежного насоса с производительностью Q л/с и развиваемым напором Н м, предназначенным для подачи нефтепродукта плотностью ρ кг/м3, при известных объемном ηо, гидравлическом ηг  и механическом ηм К.П.Д. насоса.

50. Определить мощность электродвигателя к насосу, перекачивающему воду, при подаче Q м3/с, геометрической высоте всасывания hвс м, потерях напора во всасывающем трубопроводе hωвс м, геометрической высоте нагнетания hн м, потерях напора в нагнетательном трубопроводе hωн м и КПД насоса η.

Примеры алгоритма расчетов

Задача № 16

При решении задачи использовать следующие зависимости:

Уравнение равномерного движения i=τγ⋅R

R - гидравлический радиус находим по формуле R=ωχ;

площадь живого сечения ω находим из уравнения расхода Q=υ⋅ω → ω=Qυ

где  υ- скорость м/с;

χ – смоченный периметр находим исходя из условия задачи   χ=b+2h;

h – глубина потока в лотке из формулы  площади ω=b⋅h→h=ωb;

γ – удельный вес воды γ=ρ⋅g, где ρ – плотность воды 1000 кг/м3, g – ускорение свободного падения 9,81 м/с2

Задача 40

При решении задачи использовать следующие зависимости:

Потери напора по длине трубопровода hωл=λ⋅Ld⋅υ22g, где λ - коэффициент гидравлического сопротивления; L – длина трубопровода, м; d – диаметр трубопровода, м; υ– скорость движения жидкости, м/с; g – ускорение свободного падения, м/с2.

Скорость υ, м/с определяем из уравнения расхода Q=υ⋅ω → υ=Qω.

Площадь живого сечения трубопровода ω=πd24

Задача 12

При решении задачи использовать следующие зависимости:

Избыточное давление на поверхности жидкости от действия поршня рп=Рω, где Р – сила действующая на поршень, площадь поршня ω=πd24→ рп=4Рπd2.

Избыточное давление в точке А от столба жидкости рст.ж.=ρ⋅g⋅h, где ρ – плотность воды 1000 кг/м3, g – ускорение свободного падения 9,81 м/с2

Абсолютное давление  рабс=ратм+рп+рст.ж.

Таблица 2  - Расчетные задания по вариантам

| № задачи | Наименование величин | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | V1 , м3 | 125 | 380 | 147 | 25 | 30 | 53 | 120 | 46,5 | 200 | 15 |
|  | ρ1 , кг/м3 | 760 | 842 | 850 | 722 | 800 | 850 | 710 | 720 | 770 | 810 |
|  | ρ 2 , кг/м3 | 848 | 880 | 892 | 740 | 824 | 840 | 730 | 760 | 800 | 830 |
|  | ρсм , кг/м3 | 816,5 | 851,6 | 875,3 | 731,6 | 814 | 844,4 | 725 | 733 | 782 | 818,5 |
| 2 | V1 , м3 | 33,25 | 31,9 | 42,4 | 38,1 | 30,5 | 33,5 | 35 | 40,3 | 29,6 | 28,7 |
|  | t 1, °С | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5,6 | 3,9 |
|  | t 2, °С | 20 | 17 | 14 | 23 | 19 | 26 | 24 | 25 | 22 | 21 |
| 3 | V1 , м3 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 3,6 | 2,8 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 7,0 | 4,2 |
|  | ∆ р, МПа | 19,62 | 14,8 | 21,5 | 17,3 | 20,4 | 18,3 | 19,2 | 16,8 | 18,9 | 20,2 |
| 4 | ВУ, ° Е | 7 | 9 | 7,6 | 6 | 8 | 4,3 | 5 | 6,5 | 4,8 | 3,9 |
|  | ρ , кг/м3 | 830 | 842 | 850 | 760 | 848 | 800 | 710 | 770 | 810 | 892 |
| 5 | V , см3 | 200 | 100 | 150 | 130 | 120 | 170 | 180 | 190 | 230 | 210 |
|  | Т и.ж., с | 95 | 97 | 65 | 60 | 97 | 77 | 84 | 61 | 110 | 100 |
| 6 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | a, м | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
|  | b, м | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,7 |
|  | H, м | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 |
| 7 | a, м | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 2,0 |
|  | b, м | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 1,6 |
| 8 | b, м | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
|  | d, м | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 |
| 9 | γ1, г/см3 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,95 | 0,85 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
|  | γ2, г/см3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,05 | 0,98 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
|  | h, см | 10,0 | 13,0 | 11,0 | 14,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 9,0 | 11,0 |
| 10 | h, м | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 5,5 | 6,2 | 4,9 | 7,1 |
|  | р 0, бар | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 1,65 | 1,74 |
|  | ρ , кг/м3 | 800 | 760 | 810 | 890 | 750 | 820 | 810 | 730 | 848 | 824 |
| 11 | h, м | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 12 | h, м | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,55 | 0,48 | 0,45 | 0,62 | 0,5 |
|  | d, мм | 200 | 150 | 220 | 190 | 170 | 210 | 180 | 160 | 230 | 225 |
|  | Р, кН | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
|  | р а, мм. рт. ст | 750 | 740 | 745 | 755 | 760 | 746 | 743 | 748 | 753 | 742 |
| 13 | ω, м2 | 0,32 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,38 | 0,34 | 0,48 | 0,36 |
|  | h, м | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1,8 | 1,55 |
|  | р бар, мм. рт. ст | 760 | 745 | 750 | 755 | 740 | 758 | 746 | 756 | 742 | 760 |
| 14 | d, м | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,1 | 0,18 |
|  | D, м | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,18 | 0,9 | 0,65 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,24 |
| 15 | b, м | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 4,1 | 3,4 | 3,6 |
|  | h, м | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 3,1 |
| 16 | b, см | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 38,0 | 52,0 | 43,0 | 55,0 | 60,0 | 58,0 | 49,0 |
|  | Q, л/с | 40,0 | 42,0 | 40,5 | 43,0 | 41,0 | 50,0 | 48,0 | 52,0 | 43,0 | 55,0 |
|  | υ, м/с | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,15 | 1,3 | 0,95 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
|  | τ, Па | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,15 | 1,23 | 1,25 | 1,21 | 1,24 | 1,3 |
| 17 | h, м | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,25 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
|  | р бар, мм. рт. ст | 750 | 740 | 760 | 755 | 745 | 758 | 743 | 751 | 741 | 750 |
|  | b, м | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,2 |
| 18 | a, м | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 5,1 |
|  | b, м | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 6,5 | 5,4 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 6,5 |
|  | V , м3 | 40,0 | 43,0 | 50,0 | 45,0 | 55,0 | 42,0 | 54,0 | 44,0 | 41,0 | 52,0 |
| 19 | d, мм | 500 | 550 | 600 | 450 | 620 | 510 | 520 | 480 | 610 | 460 |
|  | р, МПа | 1,96 | 2,0 | 1,9 | 1,86 | 2,1 | 1,85 | 1,98 | 1,88 | 1,95 | 2,2 |
| 20 | d1, мм | 75 | 85 | 90 | 95 | 80 | 83 | 78 | 70 | 95 | 92 |
|  | d2, мм | 50 | 60 | 63 | 70 | 55 | 50 | 60 | 52 | 72 | 68 |
|  | υ1, м/с | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,3 | 1,5 | 1,35 | 1,4 | 1,15 | 1,28 | 1,18 |
| 21 | d1, мм | 100 | 120 | 130 | 110 | 140 | 95 | 135 | 125 | 115 | 105 |
|  | d2, мм | 76 | 85 | 95 | 82 | 100 | 70 | 95 | 88 | 80 | 83 |
|  | d3, мм | 62 | 72 | 75 | 68 | 73 | 58 | 80 | 65 | 60 | 59 |
|  | Q, дм3/мин | 70 | 65 | 71 | 68 | 75 | 72 | 69 | 73 | 60 | 61 |
| 22 | d, мм | 150 | 200 | 180 | 160 | 155 | 170 | 190 | 185 | 175 | 210 |
|  | υ, м/с | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,35 | 2,48 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,45 |
|  | k э, мм | 0,14 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
| 23 | d1, мм | 200 | 205 | 210 | 220 | 215 | 200 | 195 | 210 | 250 | 245 |
|  | d2, мм | 100 | 103 | 115 | 120 | 110 | 105 | 100 | 110 | 130 | 120 |
|  | h1, см | 50 | 52 | 40 | 45 | 55 | 48 | 50 | 42 | 53 | 51 |
|  | h2 , см | 30 | 35 | 22 | 25 | 32 | 25 | 34 | 26 | 24 | 20 |
| 24 | d, мм | 20 | 22 | 25 | 23 | 30 | 28 | 24 | 21 | 28 | 26 |
|  | Н, м | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 2,0 |
| 25 | d, мм | 400 | 350 | 410 | 420 | 380 | 300 | 320 | 360 | 310 | 430 |
|  | υ, м/с | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 2,2 |
| 26 | Q, л/с | 40 | 42 | 45 | 39 | 38 | 50 | 43 | 52 | 44 | 51 |
|  | υ, м/с | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,55 | 1,45 | 1,38 | 1,42 | 1,35 |
|  | b, м | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,45 | 0,55 | 0,9 | 0,65 |
| 27 | d, мм | 200 | 210 | 180 | 300 | 220 | 225 | 230 | 205 | 250 | 240 |
|  | Q, м3/с | 0,006 | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,2 | 0,012 | 0,011 |
| 28 | d, мм | 100 | 110 | 112 | 120 | 150 | 130 | 140 | 200 | 210 | 220 |
|  | υ, м/с | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,12 | 0,25 | 0,14 |
| 29 | d, мм | 200 | 220 | 250 | 300 | 210 | 260 | 280 | 270 | 265 | 255 |
|  | Q, м3/с | 0,035 | 0,03 | 0,045 | 0,052 | 0,038 | 0,042 | 0,027 | 0,04 | 0,036 | 0,05 |
| 30 | d, см | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 12,0 | 14,0 | 13,0 | 22,0 | 11,0 | 16,0 | 17,0 |
|  | М, кг/с | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 4,1 | 6,0 | 6,5 | 4,2 | 5,1 | 5,3 |
| 31 | d, мм | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|  | Q, дм3/мин | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|  | ВУ°Е | 10,5 | 10,0 | 14,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 9,0 | 8,0 |
| 32 | d, мм | 100 | 115 | 120 | 125 | 105 | 112 | 130 | 135 | 128 | 114 |
|  | Q, дм3/мин | 60 | 64 | 70 | 75 | 58 | 72 | 80 | 85 | 82 | 64 |
| 33 | d, мм | 100 | 110 | 90 | 85 | 82 | 84 | 105 | 120 | 115 | 105 |
|  | Q, л/с | 0,95 | 0,98 | 0,8 | 0,76 | 0,7 | 0,73 | 0,85 | 0,93 | 0,87 | 0,6 |
|  | L, м | 900 | 950 | 1000 | 920 | 890 | 1200 | 980 | 1100 | 1105 | 1300 |
|  | Re | 83 | 120 | 95 | 720 | 150 | 125 | 530 | 452 | 145 | 88 |
| 34 | d, см | 15 | 18 | 20 | 16 | 22 | 25 | 17 | 23 | 19 | 24 |
|  | L, м | 5000 | 4500 | 5100 | 3800 | 4200 | 5200 | 4700 | 3900 | 4300 | 400 |
|  | υ, м/с | 2,01 | 2,3 | 2,25 | 2,15 | 2,0 | 2,12 | 2,02 | 2,06 | 2,08 | 2,1 |
| 35 | a, мм | 300 | 320 | 350 | 310 | 400 | 410 | 420 | 450 | 430 | 440 |
|  | b, мм | 500 | 550 | 580 | 520 | 600 | 620 | 650 | 655 | 605 | 630 |
|  | Q, м3/час | 5400 | 5300 | 5550 | 5450 | 5600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5100 | 5650 |
| 36 | d, мм | 200 | 180 | 205 | 210 | 190 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 |
|  | Q, л/с | 70 | 60 | 75 | 80 | 78 | 84 | 85 | 88 | 90 | 95 |
| 37 | d, м | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,32 | 0,18 | 0,23 | 0,35 | 0,28 | 0,26 | 0,22 |
|  | δ, мм | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 5,2 | 5,4 | 4,2 | 5,6 | 5,8 |
|  | Q, л/с | 60 | 65 | 70 | 75 | 58 | 62 | 64 | 72 | 76 | 80 |
| 38 | d, мм | 150 | 120 | 140 | 130 | 125 | 154 | 145 | 135 | 160 | 122 |
|  | H, м | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,22 | 2,0 | 1,12 |
| 39 | d, мм | 100 | 110 | 105 | 112 | 120 | 130 | 140 | 135 | 125 | 115 |
|  | L, м | 100 | 120 | 130 | 150 | 140 | 125 | 110 | 135 | 145 | 155 |
|  | υ, м/с | 1,27 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,3 | 1,15 | 1,09 | 1,12 | 1,25 | 1,23 |
| 40 | d, мм | 400 | 350 | 280 | 300 | 320 | 420 | 410 | 405 | 310 | 305 |
|  | L, м | 3600 | 2900 | 3700 | 3000 | 2500 | 4000 | 2700 | 3800 | 4010 | 3500 |
|  | Q, м3/с | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,17 | 0,09 | 0,095 | 0,098 | 0,145 | 0,014 |
|  | λ | 0,03 | 0,02 | 0,035 | 0,32 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,027 | 0,04 | 0,042 |
| 41 | ω1, м2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 4,2 | 6,2 | 7,0 | 5,6 |
|  | ω2, м2 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
|  | d, см | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 14,0 | 12,0 | 15,5 | 16,5 | 12,0 | 10,0 | 12,5 |
|  | H, м | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,15 |
| 42 | d, мм | 100 | 110 | 102 | 98 | 100 | 104 | 105 | 95 | 103 | 102 |
|  | Q, м3/с | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,009 | 0,014 | 0,098 |
| 43 | d, см | 12,0 | 15,0 | 13,0 | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | 12,5 |
|  | H, м | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 44 | H, м | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,65 | 1,8 | 1,45 | 1,35 |
|  | Q, л/с | 40,0 | 42,0 | 38,0 | 45,0 | 50,0 | 44,0 | 36,0 | 52,0 | 60,0 | 62,0 |
| 45 | j | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,006 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
|  | Q, м3/с | 0,018∙10-3 | 0,02∙10-3 | 0,016∙10-3 | 0,015∙10-3 | 0,014∙10-3 | 0,22∙10-3 | 0,025∙10-3 | 0,023∙10-3 | 0,017∙10-3 | 0,019∙10-3 |
|  | h, м | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,55 |
| 46 | Q, л/с | 65,0 | 60 | 70 | 75 | 55 | 63 | 80 | 78 | 68 | 73 |
|  | ρ , т/м3 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,903 | 0,92 | 0,915 | 0,918 | 0,875 |
|  | d1, мм | 310 | 305 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
|  | d2, мм | 220 | 219 | 225 | 230 | 240 | 245 | 248 | 250 | 252 | 254 |
|  | p1, ат | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
|  | p2, ат | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
|  | h, м | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 |
| 47 | d, мм | 150 | 200 | 130 | 125 | 145 | 140 | 160 | 170 | 165 | 155 |
|  | ρ , кг/м3 | 900 | 850 | 870 | 858 | 864 | 890 | 875 | 860 | 880 | 885 |
|  | М, т/сут | 1200 | 1100 | 1300 | 1250 | 1110 | 1220 | 1150 | 1400 | 1450 | 1320 |
| 48 | d, мм | 450 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 |
|  | L, м | 1200 | 1000 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
|  | ν, см2/с | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
|  | Q, дм3/с | 30 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 28 | 37 | 43 | 52 |
| 49 | Q, л/с | 48 | 30 | 120 | 55 | 42 | 25 | 68 | 220 | 160 | 80 |
|  | H, м | 55 | 58 | 60 | 95 | 120 | 87 | 85 | 115 | 130 | 90 |
|  | ρ , кг/м3 | 880 | 890 | 870 | 900 | 910 | 920 | 915 | 875 | 885 | 858 |
|  | η0 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,90 |
|  | ηм | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,88 |
|  | ηг | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 |
| 50 | Q, м3/с | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,22 | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
|  | h вс, м | 4,0 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 3,7 | 4,4 |
|  | h ω вс,м | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
|  | h н, м | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 25,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 30,0 | 29,0 |
|  | h ω н, м | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,6 |
|  | η | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,82 |