- 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ СОЕДИНЕНИЙ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ И СИСТЕМ

Для описания динамических свойств линейных звеньев в теории автоматического управления помимо дифференциальных уравнений широко используются передаточные функции.

Передаточной функцией звена W(S) называется отношение изображений Лапласа выходной и входной величин, то есть

W(S)=x2(S)x1(S),

при нулевых начальных условиях. Сущность преобразования Лапласа заключается в переходе от функции времени к функции комплексной переменной.

Для нахождения передаточной функции линейного динамического звена необходимо к его дифференциальному уравнению применить преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях. Формально это соответствует замене символа d/dt на р или s, d2/dt2 на p2 или s2 и т.д. и замене функций времени их изображениями. Из полученного таким образом операторного уравнения находится передаточная функция, которая равна отношению изображения выходной величины к изображению входной величины при нулевых начальных условиях.

Пример. Найти передаточную функцию САУ, дифференциальное уравнение которой имеет вид

Тy''(t)+y'(t)=kx(t),

Td2ydt2+dydt=kx.

Записываем уравнение в операторной форме:

Тр2у+py=kx

или

ТS2у+Sy=kx,

тогда передаточная функция

W(S)=у(S)x(S)=kS(TS+1)

или

W(p)=у(p)x(p)=kp(Tp+1).

- СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

Для наглядного представления взаимосвязей автоматической системы прибегают к построению структурных схем. Структурная схема показывает, из каких звеньев состоит отдельный реальный элемент или система в целом и как соединены эти звенья. Структурная схема – это свойства отдельных элементов или автоматической системы.

Структурные схемы  составляют в следующем порядке:

1) систему разбивают на отдельные элементы и для каждого выбирают входные и выходные переменные;

2) составляют исходные уравнения на основе физических законов работы  элементов;

3) определяют передаточные функции динамических звеньев, соответствующих составленным дифференциальным уравнениям;

4) производят соединение звеньев в единую систему, используя условные графические обозначения динамического звена, узла, сумматора.

В процессе анализа системы может потребоваться преобразование её структурной схемы. Это делается путем переноса узлов и сумматора через звенья, объединения рядом стоящих сумматоров в один, заменой нескольких звеньев одним эквивалентным и другими приемами.

Пример. Электромеханическая система автоматизированного регулирования подачи шлифовального круга в зависимости от износа круга и размеров обрабатываемых деталей может быть записана системой дифференциальных уравнений отдельных звеньев:

0,4dx1dt+x1=2(x−y);                                        (3.1)

dx2dt=8(x1−x2);                                              (3.2)

x3=3x2;                                                      (3.3)

dydt=0,3x3.                                                    (3.4)

Составить структурную схему этой системы, преобразовать её и определить передаточную функцию.

Решение

- Запишем уравнение звеньев в операторной форме и построим звено 1 (рис. 3.1):

0,4px1+x1=2(x−y) или x1(0,4p+1)=2(x−y),

W1(p)=20,4p+1.

Звено 2 (рис. 3.2):

dx2dt=8(x1−x2), x2=8p(x1−x2),

W2(p)=8p.

Рис. 3.1. Структурная схема звена 1	    Рис. 3.2. Структурная схема звена 2

Звено 3 (рис. 3.3):

x3=3x2, W3(p)=3.

Звено 4 (рис. 3.4):

dydt=0,3x3, x=0,3px3, W4(p)=0,3p.

- На основании структурных схем звеньев построим структурную схему всей САР (рис. 3.5).

Рис. 3.3. Структурная схема звена 3	      Рис. 3.4. Структурная схема звена 4

Рис. 3.5. Структурная схема САР

- Преобразуем структурную схему звена 2 с учетом единичной обратной связи (рис. 3.6):

W2(p)=W2(p)1+W2(p)=8p1+8p.

|  | Рис. 3.6. Структурная схема преобразованного звена 2 |
| --- | --- |

- Построим структурную схему САР с учетом преобразования звена 2 (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Структурная схема САР после преобразования звена 2

Запишем общую передаточную функцию САР:

W(p)=20,4р+18p1+8p30,3p1+20,4р+18p1+8p30,3p.

Упростим выражение передаточной функции:

W(p)=14,4p(0,4p+1)(p+8)p(0,4p+1)(p+8)+14,4.

- Задания : Составление и преобразование структурных схем

Преобразование структурных схем производится с использованием типовых правил. Первоначально отыскиваются типовые соединения динамических звеньев и производится их преобразование (прил. 2), в случае их отсутствия пользуются правилами преобразования структурных схем (прил. 3, 4).

Вариант № 1

Записать выражение передаточной функции соединенных последовательно четырех звеньев по схеме, приставленной на рис. 5.40, если одно из звеньев охвачено обратной связью.

|  | Рис. 5.40. Структурная схема последовательно соединенных звеньев |
| --- | --- |

Вариант № 2

Записать выражение передаточной функции интегрирующего звена, охваченного жесткой отрицательной обратной связью (рис. 5.41).

|  | Рис. 5.41. Структурная схема интегрирующего звена, охваченного обратной связью |
| --- | --- |

Вариант № 3

Записать выражение передаточной функции последовательно соединенных звеньев, охваченных обратными отрицательными связями (рис. 5.42).

|  | Рис. 5.42. Структурная схема двух последовательно соединенных звеньев |
| --- | --- |

Вариант № 4

Записать выражение передаточной функции параллельно соединенных звеньев, схема которых представлена на рис. 5.43.

|  | Рис. 5.43. Структурная схема параллельно соединенных звеньев |
| --- | --- |

Вариант № 5

Записать выражение передаточной функции системы звеньев, охваченных общей отрицательной обратной вязью (рис. 5.44).

|  | Рис. 5.44. Структурная схема соединения звеньев, охваченных общей отрицательной обратной связью |
| --- | --- |

Вариант № 6

Определить выражение передаточной функции апериодического звена, охваченного гибкой обратной связью (рис. 5.45).

|  | Рис. 5.45. Структурная схема апериодического звена, охваченного гибкой обратной связью |
| --- | --- |

Вариант № 7

Определить выражение передаточной функции интегрирующего звена, охваченного жесткой двойной обратной связью (рис. 5.46).

|  | Рис. 5.46. Структурная схема интегрирующего звена, охваченного жесткой двойной обратной связью |
| --- | --- |

Вариант № 8

Найти результирующую передаточную функцию системы, структурная схема которой изображена на рис. 5.47.

|  | Рис. 5.47. Структурная схема системы |
| --- | --- |

Вариант № 9

Составить структурную схему механической системы, состоящей из зубчатого колеса, рейки, пружины, стола и гидравлического демпфера (см. рис. 5.29). Путем преобразования полученной схемы определить передаточные функции, связывающие угол α поворота колеса с перемещением х2 стола и с силой F1 воздействия пружины на стол.

Вариант № 10

Составить структурную схему системы автоматического регулирования подачи суппорта станка для внутреннего круглого шлифования, функциональная схема которой изображена на рис. 5.48. На схеме обозначены: Д –датчик размера детали; ДУ – дифференцирующее устройство; ПП – полупроводниковый преобразователь, осуществляющий алгебраическое суммирование входных сигналов и усиление результирующего сигнала по мощности; ДПТ – электродвигатель постоянного тока; Ред. – редуктор. Влияние износа шлифовального круга не учитывать.

Рис. 5.48. Функциональная схема САР

Вариант № 11

Найти передаточную функцию замкнутой автоматической системы, структурная схема которой изображена на рис. 5.49, если

W1=T1P/K1;

W2=K2/T2P.

Рис. 5.49. Структурная схема

Вариант № 12

Для заданной системы дифференциальных уравнений отдельных звеньев САР подачи резца в зону резания с учетом износа:

0,1dx1dt+x1=2(x−xo.c);

dx2dt=3(x1−x3);

x3=3x2;

dydt=0,5x3;

y=5(x−xo.c)

составить структурную схему и вывести выражение передаточной функции, если х – входная величина, а у – выходная.

Вариант № 13

Для заданной системы дифференциальных уравнений отдельных звеньев автоматического подналадчика процесса шлифования:

Т1dx1dt+x1=k1x;

dx2dt=k2(x1−x4);

T3dydt+y=k3x2;

x4=k4x2

составить структурную схему системы автоподналадчика и найти выражение передаточной функции.

Вариант № 14

Определить выражение общей передаточной функции заданного соединения звеньев, показанного на рис. 5.50:

W1p=T1pk1k2; W2p=k1T1p; W3p=k3T2p+1; W4p=k2T3p.

Рис. 5.50. Структурная схема соединения звеньев

Вариант № 15

Определить выражение общей передаточной функции соединения звеньев, представленных на рис. 5.51. Значения передаточных функций взято из варианта № 14:

W5p=T3pk2.

Вариант № 16

Преобразовать (упростить) структурную схему САУ и найти передаточную функцию этой замкнутой системы, если исходная структурная схема имеет вид, представленный на рис. 5.52, а соответствующие передаточные функции звеньев составляют:

W1(P)=K1T1P+1;    W2(P)=K2T2P+1;   W3(P)=K3T3P;   W4(P)=T3PK.

Рис. 5.51. Структурная схема системы звеньев

Рис. 5.52. Структурная схема системы звеньев

Вариант № 17

Преобразовать структурную схему САУ, показанную на рис. 5.53 и определить ее общую передаточную функцию, если

W1(P)=K1T1P;   W2(P)=K2T2P+1;   W3(P)=K3T3P+1;   W4(P)=T1PK1K2.

Вариант № 18

Вывести передаточную функцию объекта, структурная схема которого приведена на рис. 5.54. Значение передаточных функций взять из варианта № 17.

Рис. 5.53. Структурная схема системы звеньев

Рис. 5.54. Исходная структурная схема

Вариант № 19

Вывести передаточные функции системы, структурная схема которой представлена на рис. 5.55,

W1(P)=T1PK1K2;   W3(P)=K3T3P+1;   W2(P)=K2T2P+1;   W4(P)=K3T3P.

|  | Рис. 5.55. Исходная структурная схема |
| --- | --- |

Вариант № 20

Составить передаточную функцию системы изображенной на рис. 5.56. Значение передаточных функций взять из варианта № 19.

|  | Рис. 5.56. Структурная схема динамического звена |
| --- | --- |

Вариант № 21

Составить передаточную функцию системы, изображенной на рис. 5.57. Значение передаточных функций взять из варианта № 14:

W1(p);	   W4p ;   W2p;   W5p=K4T4p;   W3p ;   W6p=K4T3p+1.

Рис. 5.57. Структурная схема динамического звена

Вариант № 22

Для системы, изображенной на рис. 5.58, определить передаточную функцию

W1=Kp2T2p2+1;	W2=TpTp+1.

Вариант № 23

Составить передаточную функцию системы, структурная схема которой приведена на рис. 5.59. Значение передаточных функций взять из варианта № 21.

Рис. 5.58 Структурная схема системы звеньев

Рис. 5.59. Исходная структурная схема

Вариант № 24

Для системы, структурная схема которой приведена на рис. 5.60 составить передаточную функцию, используя значения передаточных функций составляющих звеньев варианта № 22.

Рис. 5.60. Структурная схема динамического звена

Вариант № 25

Составить передаточную функцию системы, структурная схема которой изображена на рис. 5.61. Использовать значение передаточных функций из варианта № 14.

Рис. 5.61. Структурная схема системы звеньев

Вариант № 26

Составить передаточную функцию системы, изображенной на рис. 5.62. Значения передаточных функций взять из варианта № 1.

Рис. 5.62. Структурная схема САУ

Приложение

Типовые соединения динамических звеньев

Наиболее простыми и часто вращающимися (типовыми) соединениями звеньев являются последовательное, параллельное и встречно-параллельное (охват звена обратной связью).

- При последовательном соединении звеньев

передаточная функция системы

Wp=Ypxp=W1pW2pW3p=i=1nWip .

- При параллельном соединении звеньев

передаточная функция системы

W(p)=y(p)x(p)=W1(p)+W2(p)+W3(p)=i=1nWi(p).

- При соединении звеньев с обратной связью, которая может быть отрицательной или положительной,

передаточная функция системы

Wp=ypxp=W1p1±W1pW2p.

Приложение 3

Дополнительные правила преобразования структурных схем

- Внешнее воздействие f, приложенное к входу начального звена 1 с передаточной функцией W1(p), можно перенести на вход последующего звена 2, добавив между воздействием  и входом звена 2 звено с передаточной функцией W1(p).

- Внешнее воздействие f, приложенное к входу звена 2, можно перенести на вход предыдущего последовательно включенного звена 1, добавив между воздействием  и входом звена 1 звено с передаточной функцией  W(р)=1/W1(p).

- Точку присоединения звена 3 можно перенести с выхода звена 2 на его вход, добавив между входами звеньев 2 и 3 звено с передаточной функцией W2(р).

- Точку присоединения звена 3 можно перенести со входа звена на его выход, добавив между выходом звена 2 и входом звена 3 звено с передаточной функцией W(р)=1/W2(p).

Приложение 4

Правила преобразования структурных схем

| Операции при преобразовании | Исходная схема | Преобразованная схема |
| --- | --- | --- |
| 1. Перенос узла через узел |  |  |
| 2. Перенос сумматора через сумматор |  |  |
| 3. Перенос узла через сумматор |  |  |
| 4. Перенос сумматора через узел |  |  |
| 5. Перенос узла через звено |  |  |

Окончание прил. 4

| Операции при преобразовании | Исходная схема | Преобразованная схема |
| --- | --- | --- |
| 6. Перенос сумматора через звено |  |  |