«НИУ«МЭИ»

Кафедра«Гидроэнергетика и возобновляемыеисточникиэнергии»

Расчётное задание № 4 покурсу:

«Теоретические основы гидроэнергетики»

«Построение суточных и годовых графиков нагрузки энергосистемы.
Построение интегральной кривой нагрузки (мощности) энергосистемы (ИКН)»

Исходные данные:

- Абсолютный максимум зимнего потребления энергосистемы:

Р"сист.зим = 14000+200*(N-1), МВт.

Где N – номер варианта по журналу.

- Число часов использования максимума потребления энергосистемы:

Тсист = 4500+100*(N-1), ч.

- Зависимости от Тсист и района, в котором расположена система, следующих параметров (см. рисунок 1):

- плотность зимнего суточного графика потребления (сутзим, о.е.);

- плотность летнего суточного графика потребления (сутлет, о.е.);

- коэффициент учитывающий уменьшение летней мощности по отношению к зимнему статическому максимуму (лет, о.е.).

Рисунок 1 – Показатели графиков нагрузки энергосистемы для Центрального района

- Коэффициентыatзим(лет) и btзим(лет), зависящие от сезона, района, в котором расположена система, и времени суток (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Коэффициенты atзим(лет) и btзим(лет) для Центрального района

| t | Зима |  | Лето |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ч | at, o.e. | bt, o.e. | at, o.e. | bt, o.e. |
| 0 | 1,980 | -0,898 | 1,850 | -0,852 |
| 1 | 2,050 | -1,050 | 2,020 | -1,030 |
| 2 | 2,100 | -1,100 | 2,220 | -1,220 |
| 3 | 2,170 | -1,170 | 2,300 | -1,300 |
| 4 | 2,170 | -1,170 | 2,300 | -1,300 |
| 5 | 2,100 | -1,100 | 2,300 | -1,300 |
| 6 | 1,930 | -0,923 | 2,200 | -1,200 |
| 7 | 1,350 | -0,352 | 1,600 | -0,600 |
| 8 | 0,705 | 0,296 | 0,952 | 0,040 |
| 9 | 0,300 | 0,702 | 0,175 | 0,702 |
| 10 | 0,400 | 0,600 | Pt* = 1 |  |
| 11 | 0,670 | 0,324 | 0,275 | 0,725 |
| 12 | 0,877 | 0,123 | 0,550 | 0,450 |
| 13 | 0,775 | 0,225 | 0,425 | 0,575 |
| 14 | 0,575 | 0,425 | 0,225 | 0,775 |
| 15 | 0,625 | 0,374 | 0,423 | 0,577 |
| 16 | 0,770 | 0,231 | 0,677 | 0,324 |
| 17 | 0,100 | 0,900 | 0,400 | 0,600 |
| 18 | Pt* = 1 |  | 0,500 | 0,500 |
| 19 | 0,175 | 0,825 | 0,625 | 0,375 |
| 20 | 0,250 | 0,750 | 0,575 | 0,425 |
| 21 | 0,375 | 0,625 | 0,350 | 0,510 |
| 22 | 0,758 | 0,242 | 0,275 | 0,725 |
| 23 | 1,350 | -0,352 | 0,952 | 0,047 |

- Коэффициент внутримесячной неравномерности мощности мес= 0,96 о.е.

Рассчитать и построить:

- суточные графики мощности (нагрузки) энергосистемы (ЭЭС) для Лета и Зимы (Pсутзими Pсутлет для t = 1…24 ч);

- интегральные кривые мощности (нагрузки) для Лета и Зимы (Pсутзим(Э)и Pсутлет(Э));

- годовой график максимальной мощности ЭЭС (P"Tдля T = 1…12 мес.);

- годовой график среднемесячной мощности ЭЭС (PTдля T = 1…12 мес.).

Допущения:

- Рассматривается неразвивающаяся энергосистема со статическим максимумом потребления мощности.

Старший преподаватель
кафедры ГВИЭ, к.т.н.	Шуркалов П.С.