«НИУ«МЭИ»

Кафедра«Гидроэнергетика и возобновляемыеисточникиэнергии»

Расчётное задание № 3 покурсу:

«Теоретические основы гидроэнергетики»

«Разбиение реки на каскад деривационных ГЭС»

Исходные данные:

- Участок водотока, информация о котором дана в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные по створам водотока

| № створа | j | mj | Fj |
| --- | --- | --- | --- |
| j | м | л/(скм2) | км2 |
| Для вариантов 1-10 |  |  |  |
| 1 | 3850 | 18,95*(0,1*N+1) | 2450 |
| 2 | 3730 | 21,95*(0,1*N+1) | 3050 |
| 3 | 3100 | 21,75*(0,1*N+1) | 3350 |
| 4 | 2795 | 25,45*(0,1*N+1) | 4060 |
| 5 | 2500 | 25,55*(0,1*N+1) | 4090 |
| 6 | 2170 | 28,55*(0,1*N+1) | 5010 |
| 7 | 1880 | 28,05*(0,1*N+1) | 5190 |
| 8 | 1550 | 34,35*(0,1*N+1) | 7100 |
| 9 | 1270 | 39,95*(0,1*N+1) | 13400 |
| 10 | 1000 | 40,95*(0,1*N+1) | 14250 |
| Для вариантов 11-20 |  |  |  |
| 1 | 4000 | 18,95 | 2450*(0,1*N+1) |
| 2 | 3800 | 21,95 | 3050*(0,1*N+1) |
| 3 | 3100 | 21,75 | 3350*(0,1*N+1) |
| 4 | 2795 | 25,45 | 4060*(0,1*N+1) |
| 5 | 2600 | 25,55 | 4090*(0,1*N+1) |
| 6 | 2300 | 28,55 | 5010*(0,1*N+1) |
| 7 | 1880 | 28,05 | 5190*(0,1*N+1) |
| 8 | 1550 | 34,35 | 7100*(0,1*N+1) |
| 9 | 1270 | 39,95 | 13400*(0,1*N+1) |
| 10 | 1000 | 40,95 | 14250*(0,1*N+1) |

Где N – номер варианта по журналу.

- Коэффициент пересчёта среднегодовых расходов от условий средневодного года с Р=50 % к условиям маловодного года с Р=90 % (kP, о.е.).Определяется в зависимости от номера варианта по журналу N:

- для вариантов 1-10: kP=0,7–0,01*N;

- для вариантов 11-20: kP=0,4+0,01*N.

- КПД деривационных ГЭС (ГЭС, %).Определяется в зависимости от номера варианта по журналу N:

ГЭС=92+(–1)N*0,05*N.

Состав задания:

- Рассчитать оптимальную схему каскадного использования открытого водотока каскадом из одной деривационной ГЭС. Построить напорную и мощностную характеристики ГЭС.

- Рассчитать оптимальную схему каскадного использования открытого водотока каскадом из двух деривационных ГЭС.

Допущения:

- Расчёт ведётся для гидрологической обеспеченности 90 %. Коэффициентыпересчёта kP от условий при P=50% к условиям при Р=90% принимаются одинаковыми для всех створов.

- Принимается, что расходыводотока постоянны в течение года.

- Принимается, что все требования участников водохозяйственной системы и потери уже учтены в расходах водотока и в расчётах не учитываются.

- Каскад ГЭС сомкнутый.

- Последняя ГЭС каскада расположена в точке с НP=0 м и QP=QP.MAX.

- Не учитываются потери напора по длине деривации и в напорных водоводах.

- КПД ГЭС принимается постоянными равным максимальному значению.

Рекомендуемая расчётная таблица приведена в ПРИЛОЖЕНИИкзаданию.

Старший преподаватель
кафедры ГВИЭ, к.т.н.	Шуркалов П.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1 – Зависимость мощности каскада от расположения ГЭС1 и ГЭС2

| Створ водозабора ГЭС1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HГЭС1, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QГЭС1, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NГЭС1, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС2 – Водозабор в 1-м створе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HГЭС2, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QГЭС2, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NГЭС2, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NКАС, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС2 – Водозабор в 2-м створе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HГЭС2, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QГЭС2, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NГЭС2, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NКАС, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС2 – Водозабор в 9-м створе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HГЭС2, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QГЭС2, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NГЭС2, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NКАС, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |