Методические рекомендации

По выполнению расчетного задания №3

«Разбиение реки на каскад деривационных ГЭС»

Водноэнергетический кадастр – это табличное или графическое распределение водноэнергетических параметров/характеристик открытого водотока по его длине.

Водоток– водный объект, характеризуемый постоянным или временным движением воды в русле в направлении общего уклона.

Створ – поперечное сечение русла реки.

Границы створов соответствуют местам изломов профиля водотока или местам впадения притоков.

Расчёт гидроэнергетических ресурсов в гидроэнергетике производится как правило для среднемноголетних условий соответствующих обеспеченности 50% (P=50%).

Обеспеченность – какой-либо величины исследуемого ряда называется вероятность того, что рассматриваемое значение может быть превышено среди совокупности всех возможных ее значений.

Обеспеченностью годового стока Р может быть названо среднее число лет (выраженное в процентах от общего числа лет), в течение которых годовой сток будет равен данному или больше его.

Метод линейного учёта – принимается, что между створами водотока расход меняется линейно, пропорционально длине участка между этими створами.

Валовый ГЭП водотока – полный потенциал, который теоретически можно получить от водотока.

Технический ГЭП водотока – часть теоретического ГЭП, которая может быть использована на современном уровне развития науки и технических решений.

Экономический ГЭП водотока – часть технического ГЭП, который экономически целесообразно использовать в современных условиях при соблюдении социально-экологических требований.

Расход, Q [м3/сек] – объём воды, протекающий через поперечное сечение реки за единицу времени.

Сток, W [куб.км] – суммарный объём воды, протекающий через поперечное сечение реки за определённый период времени.

Напор, Н [м]–  разница уровней воды в двух соседних створах.

Модуль стока (в водотоке)– объем воды, стекающей с определенной площади бассейна (площади водосбора) в единицу времени.

Водосборная площадь– площадь, с которой поверхностная или подземная вода стекает в водоем.

ДЕРИВАЦИОННАЯ ГЭС– гидроэлектрическая станция, напор которой обеспечивается в основном посредством деривации.

Деривация (от лат. derivatio– отведение, отклонение) в гидротехнике – отвод воды от русла реки в различных целях по каналу или системе водоводов.

В более широком смысле под деривацией понимают совокупность гидротехнических сооружений, отводящих воду из реки, водохранилища или другого водоёма и подводящих её к другим гидротехническим сооружениям.

Различаются такие типы деривационных сооружений– безнапорные (канал, тоннель, лоток) и напорные (трубопровод, напорный тоннель). Напорный тип применяется в том случае, если имеются существенные (более нескольких метров) сезонные или временные колебания уровня воды в месте её забора.

Современные деривационные каналы и водотоки имеют протяжённость в десятки километров и пропускную способность в несколько тысяч м³/с.

1.2 Исходные данные

1. Водоток разбит на 10 створов, исходные данные по каждому створу представлены в таблице 1.1:

- n–	номер створа;

- ∇j–	отметка уровня воды в створе;

- Lj–	расстояние от начального створа;

- mj–	модуль стока;

- Fj–	площадь водосборной поверхности бассейна;

- N–номер варианта по журналу.

- kp– коэффициент пересчета среднегодовых  расходов от условий средневодного года при Р=50% к условиям маловодного года при Р=90% определяется в зависимости от  номера варианта по журналу N:

для вариантов 1-10 :kp=0,7-0,01*N;

для вариантов 11-30 :kp=0,4+0,01*N

- КПД деривационных ГЭСгэс в % определяется в зависимости от  номера варианта по журналу N:

гэс=92+(-1)N*0,05*N

Задача: для заданного числа деривационных ГЭС в сомкнутом  каскаде (n = 2) найти оптимальные схемы использования водотока для условия:

(N1,H1,Q1, N2,H2,Q2 при NΣmax)              (1.10)

2.3.2 Одна ГЭС в каскаде

Оптимальная схемы использования водотока деривационной ГЭС заключается в подборе точкиводозабора при условии расположения здания ГЭС в 10-ом створе, в которой мощность ГЭС будет максимальной. Рассматриваются все варианты возможных точек водозабора с 1 по 10 створы.Расчеты ведутся для условий маловодного года, расчет расхода в каждом j-омстворе для условий маловодного года производится по формуле:

Qгэсj=kpQj .                                        (1.11)

Расчёт мощности ГЭС, расположенной в k-ом створе, при водозаборе в j-ом створеведётся по формуле:

Nгэсj =9,81*гэс·Qгэсj·Hгэсj-k*10-3,  [МВт],(1.12)

где Hгэсj определяется по формуле:

Hгэсj-k=∇j - ∇k .                                                                                           (1.13)

Алгоритм расчета оптимальной схемы каскадного использования водотока каскадом ГЭС для n=1:

- Здание деривационной ГЭС расположено в створе №10. Для максимального напора (водозабор в створе №1) получим следующие показатели напора и расхода:

Hгэс = 2850 м, Qгэс = 46,3 м3/с.

- По формуле  (1.12) определим мощность ГЭС: 
Nгэс = 1⋅2850 ⋅ 46,3 / 102 =1293 МВт.

- Аналогично пункту 1 данного алгоритма рассчитаем показатели мощности ГЭС для водозаборов, расположенных в створах 2 – 10.

- По критерию максимума мощности определим местоположение ГЭС при Hгэс = 1815 м, Qгэс = 103,1 м3/с ;Nгэс = 1871 МВт.

Результаты расчета сведены в таблицу 1.3 и представляем в графическом виде (см.рис.1.4).

Таблица 1.3

Зависимость параметров деривационной ГЭС от параметров выбранного створа

| Hгэс,м | 2850 | 2730 | 2120 | 1815 | 1510 | 1205 | 900 | 570 | 290 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qгэс, м3/с | 46,3 | 67 | 72,7 | 103,1 | 104,3 | 142,8 | 144,8 | 243,5 | 534,7 | 582,8 |
| Nгэс, МВт | 1319 | 1829 | 1541 | 1871 | 1574 | 1720 | 1303 | 1388 | 1550 | 0 |

По оси х отложены расходы и мощности

Рис.1.4. Зависимость параметров деривационной ГЭС от параметров выбранного створа

    - Две  ГЭС в каскаде

Задача решается методом перебора.Необходимо рассмотреть все варианты размещения сомкнутого каскада из ГЭС1 и ГЭС2 на данном водотоке.

Алгоритм расчета оптимальной схемы каскадного использования водотока каскадом ГЭС для n=2:

- Водозабор ГЭС 2 расположен в 1 створе.   Водозабор ГЭС 1 соответственно в створах 2-10. Результаты расчета представляются в табличном виде (см.табл.1.4)

Например, Водозабор ГЭС2 в 1 створе, аводозабор  ГЭС1 – во 2-ом створе.Тогда для ГЭС2: Hгэс2 = 2850-2730=120 м, Qгэс2 = 46 м3/с, Nгэс2 = 55 МВт; для ГЭС1:Hгэс1 = 2730-0=2730 м, Qгэс1 = 67 м3/с, Nгэс1 = 1798 МВт.Nкаск= 55+1798=1852 МВт. Результат расчета представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Мощности каскада ГЭС, при условии  водозабора ГЭС2 в створе 1 и вариантах  водозабораГЭС1 в створах 2-10

| Hгэс2, м | 120 | 730 | 1035 | 1340 | 1645 | 1950 | 2280 | 2560 | 2850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q гэс2, м3/с | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| N гэс2, МВт | 55 | 332 | 471 | 610 | 749 | 888 | 1038 | 1165 | 1297 |
| № створа водозабора ГЭС1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hгэс1, м | 2730 | 2120 | 1815 | 1510 | 1205 | 900 | 570 | 290 | 0 |
| Q гэс1, м3/с | 67 | 73 | 103 | 104 | 143 | 145 | 244 | 535 | 584 |
| Nгэс1, МВт | 1798 | 1514 | 1839 | 1547 | 1690 | 1280 | 1363 | 1522 | 0 |
| Nкас | 1852 | 1847 | 2310 | 2157 | 2439 | 2168 | 2401 | 2687 | 1297 |

В приведенном примере при водозаборе ГЭС2 в створе 1 оптимальная схема использования водотока  приводозаборе ГЭС1в створе 9.

- Аналогично выполняются расчеты с расположением водозабора ГЭС2 в створах 2-8 и заносятся в таблицу 1.5.

Для приведенного примера результаты сведены в таблицу 1.5.

- Анализ таблицы 1.5 выявляет оптимальное размещение 2-х ГЭС  по критерию (1.10).

В приведенном примере максимальная мощность сомкнутого каскада для 2-х станций равна: NΣ = 3129 МВт  приводозаборе ГЭС2 в створе 2, а ГЭС 1 в створе 9.

    - Три  ГЭС в каскаде

Принимаем допущение, что оптимальное размещение 2-х ГЭС выбрано в п.2.3.4. Если есть недоиспользованный участок водотока, то дополняем 3-ей ГЭС.

В приведенном примере недоиспользован участок водотока 1-2, где будет установлена третья ГЭС с параметрами: Hгэс3 = 120 м, Qгэс3 = 46 м3/с, Nгэс3=  55 МВт; Nкаск= 55+3129=3184 МВт.

ПРИМЕР НА ЗАНЯТИИ

|  |  | КПД | 0,9174312 | КN=9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-а ГЭС |  |  |
| j | Δj,м | Qгэс | Hгэс | N |
| 1 | 5000 | 30 | 4000 | 1080 |
| 2 | 4000 | 50 | 3000 | 1350 |
| 3 | 2000 | 70 | 1000 | 630 |
| 4 | 1000 | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 2 ГЭС |  |  |

| створ водозабора | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭС1 |  |  |  |
| Hгэс1, м | 3000 | 1000 | 0 |
| Q гэс1, м3/с | 50 | 70 | 80 |
| Nгэс1, МВт | 1350 | 630 | 0 |
| Водозабор ГЭС2 - 1 створ |  |  |  |
| Hгэс2 | 1000 | 3000 | 4000 |
| Qгэс2 | 30 | 30 | 30 |
| Nгэс2 | 270 | 810 | 1080 |
| Nгэс1+2 | 1620 | 1440 | 1080 |
| Водозабор ГЭС2 - 2 створ |  |  |  |
| Hгэс2 | 0 | 2000 | 3000 |
| Qгэс2 | 50 | 50 | 50 |
| Nгэс2 | 0 | 900 | 1350 |
| Nгэс1+2 | 1350 | 1530 | 1350 |
| Водозабор ГЭС2 - 3 створ |  |  |  |
| Hгэс2 |  | 0 | 1000 |
| Qгэс2 |  | 70 | 70 |
| Nгэс2 |  | 0 | 630 |
| Nгэс1+2 |  | 630 | 630 |

3 ГЭС

Для случая Водозабор ГЭС2 - 2 створ, а ГЭС1 – 3 створ.

На свободном участке 1-2 поставим ГЭС3

| ГЭС3 |  |
| --- | --- |
| Hгэс3 | 1000 |
| Qгэс3 | 30 |
| Nгэс3 | 270 |
| Nгэс1+2+3 | 1800 |