МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБАДИ)»

Очный факультет

Кафедра: Автоматизация производственных процессов и электротехника

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине «Микропроцессорные системы управления»

Тема: «ИЗУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ПЕРЕСЫЛКИ

ДАННЫХ, АРИФМЕТИЧЕСКИХ И ЛОГИЧЕСКИХ

КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА К580ВМ80»

Выполнил: студент группы АПб-18Т1

Сидоренко М. Е.

Шифр/№ студ.билета: АПб-18-12

Проверил:  Руппель А.А.

Омск – 2020

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Цель работы – состоит в изучении команд пересылки данных, арифметических и логических команд, способов адресации данных, выполнении простых программ на отладочном устройстве.

Вариант 7

Задание – необходимо составить программу, в которой устанавливаются и затем обмениваются соответственно значения 331116 и 00FF16  в BC и HL регистровых парах.

Решение – сначала я использовал LXI для записи значений в регистровые пары, после, при помощи PUSH, пришлось воспользоваться ОЗУ стенда как временным хранилищем, потом при помощи MOV я передал данные из пары HL в BC и в конце концов использовал XTHL чтобы данные которые были в BC записать в HL.

Начальные установки

Запись данных из HL в BC

Остановка

Запись данных из BC в ОЗУ стенда

BC=3311;   HL=00FF

Запись данных из ОЗУ стенда в HL

| Адрес ячейки памяти | Код операции | Мнемокод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C | 01 11 33 21 FF 00 31 26 08 C5 44 4D E3 | lxi b, 3311 lxi h, 00FF lxi sp, 0826 push b mov b, h mov c, l xthl | Начальные установки массив B массив H адрес для записи в ОЗУ стенда Запись в ОЗУ стенда данных из массива B Запись данных из регистра H в регистр В Запись данных из регистра L в регистр C Запись данных из ОЗУ стенда в массив H |

Пояснение – только так у меня получилось совершить обмен данными между HL и BC потому, что я не нашёл как сразу совершить обмен напрямую, как например можно сделать при помощи XCHG, но для DE и HL.

Вариант 17

Задание – составить программу, которая анализирует разряд однобайтовых кодов, хранящихся в регистре В, и, если они равны 1, заносит в С код FF16: четвёртый разряд.

Пояснение –Проверка осуществлялась с числом 30 в регистре В, у которого 4 разряд равен 1.

Решение

| Адрес ячейки памяти | Код операции | Метка | Мнемокод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3E 10 A0 A7 C2 08 08 76 0E FF | Label: | mvi a, 10 ana b ana a jnz label hlt mvi c, FF | Запись в регистр А Проверка четвертого разряда Переход если 4 разряд =1 Остановка Запись в регистр C |

Ввод числа в регистр B

Начальные установки

Проверка четвертого разряда

нет

4 разряд=1?

Остановка

Записать в С FF

Остановка

Вариант 27

Задание – составить программу, которая переставляет значения следующих разрядов кода, хранящегося в регистре В: Пятый и второй разряды.

Остановка

Перемещения пятого разряда на место второго аналогично выше перечисленному

Запись данных из регистра А в регистр В

Запись данных из регистра В в регистр D

да

Перемещения второго разряда на место пятого разницей

Второй разряд =0?

Перемещения второго разряда на место пятого суммой

Ввод числа в регистр B

Запись данных из регистра В в аккумулятор

Начальные установки

Решение

| Адрес ячейки памяти | Код операции | Метка | Мнемокод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A B C D E F 20 21 22 23 24 25 26 27 | 78 FE 20 3E 04 A0 50 CA 1C 08 07 07 07 B0 47 3E 20 A2 CA 22 08 07 07 07 07 07 47 76 78 D6 04 C3 0E 08 78 D6 04 C3 1A 08 | Label: Label: | mov a, b cpi 20 mvi a, 04 ana b mov d, b jz label rlc rlc rlc ora b label1:mov b, a mvi a, 20 ana d jz label2 rlc rlc rlc rlc rlc label3:mov b, a hlt label:mov a, b sui 04 jmp label1 label2:mov a, b sui 04 jmp label3 | Запись из регистра b в регистр а Проверка значения регистра Запись в регистр а второго разряда Копирование второго регистра в аккумулятор Запись значения из регистра b в d Переход если второй регистр равен нулю Сдвиг влево Запись нужного регистра в b Запись в аккумулятор пятого разряда Сдвиг влево Остановка |

Пояснение – проверка производилась с числами со вторым и пятым разрядом, то есть с числами 04 и 20.

Вывод – были выполнены простые программы на отладочном устройстве. Мнемокод из таблицы можно копировать и вставить в модель лабораторного стенда УМПК-80.