Понятие о припуске и методы его определения.

Припуск – слой материала удаленный с поверхности заготовки в целях достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности детали.

Припуск на обработку поверхностей детали может быть направлен по соответствующим справочным таблицам, ГОСТам или на основе расчетно-аналитического метода определения припусков.

ГОСТы и таблицы позволяют назначать припуск независимо от технологического процесса обработки детали и условий его осуществления и поэтому в общем случае являются завышенными, содержат резервы снижения расхода материала и трудоемкости изготовления детали.

Расчетно-аналитический метод определения припусков на обработку (РАМОП), разработанный проф. В. М. Кованом, базируется на анализе факторов, влияющих на припуски предшествующего и выполняемого переходов технологического процесса обработки поверхности. Значение припуска определяется методом дифференцированного расчета по элементам, составляющим припуск. РАМОП предусматривает расчет припусков по всем последовательно выполняемым технологическим переходам обработки данной поверхности детали (промежуточные припуски), их суммирование для определения общего припуска на обработку поверхности и  расчет промежуточных размеров, определяющих положение поверхности и размеры заготовки. Расчетной величиной является припуск на обработку, достаточный для устранения на выполняемом переходе погрешностей обработки и дефектов поверхностного слоя, полученных на предшествующем переходе, и компенсации погрешностей, возникающих на выполняемом переходе. Промежуточные размеры, определяющие положение обрабатываемой поверхности, и размеры заготовки рассчитывают с использованием минимального припуска. РАМОП представляет собой систему, включающую методики обоснованного расчета припусков, увязку расчетных припусков с предельными размерами обрабатываемой поверхности и нормативные материалы.

Расчетные формулы.

В технологии машиностроения существуют методы автоматического получения размеров (МАПР) и индивидуального получения размеров (МИПР).

Минимальный, номинальный и максимальный припуски на обработку при методе автоматического получения размеров рассчитывают следующим образом.

Минимальный припуск: при последовательной обработке противолежащих поверхностей (односторонний припуск)

zimin=RZ+hi−1+ΔΣi−1+εi;  	  	         	(1)

При параллельной обработке противолежащих поверхностей (односторонний припуск)

2zimin=2RZ+hi−1+ΔΣi−1+εi;

При обработке наружных и внутренних поверхностей (двусторонний припуск)

2zimin=2RZ+hi−1+Δ2Σi−1+ε2i.                            	   (2)

Здесь RZi−1 - высота неровностей профиля на предшествующем переходе; hi−1 - глубина дефектного поверхностного слоя на предшествующем переходе (обезуглероженный или отбеленный слой); ΔΣi−1 - суммарные отклонения расположения поверхности (отклонения от параллельности, перпендикулярности, соосности, симметричности, пересечения осей, позиционное) и в некоторых случаях отклонения формы поверхности (отклонения от плоскостности, прямолинейности на предшествующем переходе); εi - погрешность установки заготовки на выполняемом переходе.

Номинальный припуск на обработку поверхностей: наружных

zi=zimin+eii−1+eii;                                           (3)

2zi=2zimin+eiDi−1+eiD;                                         (4)

внутренних

zi=zimin+ESi−1+ESi;                                           (5)

2zi=2zimin+ESDi−1+ESD;                                        (6)

где eii−1,  eiDi−1, eii, eiDi - нижние отклонения размеров соответственно на предшествующем и выполняемом переходах; ESi−1, ESD, ESi, ESDi - верхние отклонения размеров соответственно на предшествующем и выполняемом переходах; eiDi−1, eiDi, ESDi−1, ESDi - размеры, относящиеся к диаметральным.

Знать номинальные припуски необходимо для определения номинальных размеров формообразующих элементов технологической оснастки (штампов, пресс-форм, моделей, волок, приспособлений).

Максимальный припуск на обработку поверхностей: наружных

zimax=zimin+ТDi−1+TDi;                                          (7)

2zimax=2zimin+ТDi−1+TDi;                                      (8)

внутренних

zimax=zimin+Тdi−1+Tdi;                                         (9)

2zimax=2zimin+Тdi−1+Tdi.                                       (10)

где Tdi−1 и TDi−1 - допуски размеров на предшествующем переходе и Tdi и TDi - допуски размеров на выполняемом переходе.

Максимальные припуски и припуски для технологических целей (уклоны, напуски, упрощающие конфигурацию заготовки, и т. д.) принимают в качестве глубины резания и используют для определения режимов резания (подачи, скорости резания) и выбора оборудования мощности.

Минимальный припуск на обработку при методе индивидуального получения заданных размеров рассчитываются по формулам (1), (2) с заменой в них при расчетах погрешности установки εi погрешностью выверки εB. Номинальные и максимальные припуски определяют по формулам (3) – (10).

Правила расчета припусков на обработку.

- Минимальный припуск рассчитывают по формулам (1) или (2) с использованием расчетной карты для каждой обрабатываемой поверхности. В расчетной карте указывают размер, определяющий положение обрабатываемой поверхности и технологические переходы в порядке их выполнения при обработке; для каждого перехода записывают значения Rz,h,ΔΣ,ε,T.

- Допуск и параметры качества поверхности на конечном технологическом переходе (Rz,h) принимают по чертежу детали, проверяя по нормативам возможность получения их запроектированным способом обработки.

- Для серого и ковкого чугунов, а также цветных металлов и сплавов после первого технологического перехода и для стали после термической обработки при расчете припуска слагаемое h из формулы исключают. В конкретных случаях те или иные слагаемые, входящие в расчетные формулы для определения припусков на обработку, также исключают. Так, исключают те погрешности, которые не могут быть устранены при выполняемом переходе; например, при развертывании плавающей разверткой и протягивании отверстий смещение и увод оси не устраняются. Следовательно, минимальный припуск в этом случае

2zimin=2Rzi−1+hi−1+εi.

При шлифовании у заготовки после ее термической обработки поверхности слой должен быть сохранен; следовательно, слагаемое hi−1 должно быть исключено из расчетной формулы:

2zimin=2Rzi−1+ΔΣi−1+εi.

При суперфинишировании и полировании, когда достигается лишь уменьшение поверхности шероховатости поверхности, припуск на обработку определяется высотой неровностей поверхности и погрешностями, связанными с наладкой инструмента на размер и его износом, не превышающими обычно ½ допуска на обработку, т. е.

2zimin=2Rzi−1+0,5Ti.

- Отклонения расположения ΔΣ необходимо учитывать: у заготовок (под первый технологический переход); после черновой и получистовой обработки лезвийным инструментом (под последующий технологический переход); после термической обработки, если даже деформации не было. В связи с закономерным уменьшением отклонений расположения поверхностей при обработке за несколько переходов на стадиях чистовой и отделочной обработки ими пренебрегают.

- При определении припусков следует учитывать те отклонения расположения, которые не связаны с допуском на размер элементарной поверхности и имеют самостоятельное значение. Так, отклонения расположения поверхностей заготовки при штамповке образуются в результате смещения верхней половины штампа относительно нижней, являющейся базой. Обычно линию разъема штампов предусматривают по элементарной поверхности (рис. 1, а и б), что позволяет выявить смещение штампов и определить его значение. В этом случае смещение нижней и верхней половин штампа связано с допуском на размер, а значение его регламентируется а пределах допуска на размер или иногда задается точнее. Если линию разъема штампа сделать по линии контакта двух элементарных поверхностей, характеризуемых диаметрами D и d, то в этом случае смещение штампа не будет связано ни с допуском на размер D, ни с допуском на размер d, а будет иметь самостоятельное значение. Для компенсации данного отклонения необходимо предусмотреть дополнительный припуск на размер d, поскольку размер D является базой (образуется нижней неподвижной половиной штампа).

- Различают общее и местное отклонение оси детали от прямолинейности (кривизну). Их значение определяют исходя из геометрических соотношений параметров детали. Так, при установке в центах (рис. 2,а) общее отклонение

ΔΣК=ΔКl,                                                        (11)

а местное отклонение

ΔΣKM=ΔKl2−lX2l1+4ΔR2точно;

ΔΣKM=l−lXΔKприближенно.

При консольном закреплении (рис. 2,б) общее отклонение

ΔΣK=lΔKΔК2+0,25точно;                                         (12)

ΔΣK=2ΔKlcosarctg2ΔKприближенно.                          (13)

Здесь ΔК - отклонение оси детали от прямолинейности, мкм на 1 мм (в справочных материалах далее именуется кривизной).

После выполняемого перехода обработки отклонение от расположения или кривизну рассчитывают по точной или приближенной формуле.

- Суммарное значение двух отклонений расположения определяют как векторную сумму:

ΔΣ=Δ1+Δ2.

Для векторов при направлении:

совпадающем  ΔΣ=Δ1+Δ2;

противоположном ΔΣ=Δ1−Δ2.

В тех случаях, когда предвидеть направление векторов трудно, их суммируют:

ΔΣ=Δ12+Δ22.                                               (14)

Так, суммарное отклонение расположения при обработке сортового проката круглого сечения (валик) в центрах

ΔΣ=ΔΣК2+ΔЦ2,                                            (15)

где ΔΣК - общее отклонение  оси от прямолинейности [см. формулы (11) и (12)]; ΔЦ - смещение оси заготовки в результате погрешности центрования;

ΔЦ=0,25Т2+1.                                                (16)

При Т1ΔЦ=0,25Т. Здесь Т - допуск на диаметральный размер базы заготовки, использованный при центровании, мм. Суммарное отклонение расположения при обработке отверстий в отливке при базировании на плоскость (рис. 3,а) или при обработке плоскости при базировании по отверстию (рис. 3,б)

ΔΣ=Δкор2+Λсм2,                                                (17)

где Δкор=ΔкL - отклонение плоской поверхности отливки от плоскости (коробление); Δcм - смещение стержня в горизонтальной или вертикальной плоскости, мм; L - длина отливки, мм. Смещение Δcм стержней, образующих отверстие или внутренние полости, следует принимать равным допуску на наибольший размер от оси отверстия или внутренней полостидо технологической базы с учетом наибольших размеров отливки. Суммарные отклонения после сверления отверстия

ΔΣ=Δуl2+C02,                                                 (18)

где C0 - смещение оси отверстия; Δу - значение увода оси сверла; l - длина просверливаемого отверстия, мм.

- Рассчитанные припуски по всем переходам заносят в расчетную карту.

Порядок определения предельных промежуточных размеров по технологическим переходам и окончательных размеров заготовки.

- Расчетные формулы для определения размеров: наружных поверхностей

аmini−1=amini−zmini;

аmaxi−1=amini−1+Ti−1;                                             (19)

Dmini−1=Dmini−2zmini;

Dmaxi−1=Dmini−1+TDi−1;                                           (20)

внутренних поверхностей

аmaxi−1=amaxi−zmini;

аmini−1=amaxi−1+Ti−1;                                             (21)

Dmaxi−1=Dmaxi−2zmini;

Dmini−1=Dmaxi−1+TDi−1;                                           (22)

где zmini - минимальный расчетный припуск на сторону на выполняемый технологический переход; 2zmini - минимальный (расчетный) припуск на обе стороны или по диаметру; аmaxi−1, аmini−1,Dmaxi−1, Dmini−1 - соответственно наибольшие и наименьшие предельные размеры, полученные на выполняемом технологическом переходе.

- Порядок определения размеров на элементарной поверхности. Из чертежа детали берут и заносят в расчетную карту для конечного перехода наименьший для наружных (или наибольший для внутренних)поверхностей размер. Для переходов обработки наружных поверхностей наименьший размер рассчитывают прибавлением к наименьшему предельному размеру по чертежу припуска zmin. При обработке внутренних поверхностей расчетным размером является наибольший размер. Размер на предшествующем переходе определяют путем вычитания zmin.

Наименьшие (наибольшие) предельные размеры по всем технологическим переходам округляют увеличением (уменьшением) их до того же знака десятичной дроби, с каким дан допуск на размер для каждого перехода. Наибольшие (наименьшие) предельные размеры определяют прибавлением (вычитанием) допуска к округленному наименьшему (из округленного наибольшего) предельному размеру. Находят фактические предельные значения припусков zmax, как разность наибольших (наименьших) предельных размеров и zmin как разность наименьших (наибольших) предельных размеров предшествующего и выполняемого переходов (выполняемого и предшествующего переходов).

Общие припуски z0max и z0min определяют как сумму промежуточных припусков на обработку.

Правильность проведенных расчетов проверяют по формулам:

zimax−zimin=Ti−1−Ti;                                            (23)

2zimax−2zimin=TDi−1−TDi;                                     (24)

z0max−z0imin=Ti−TД;                                           (25)

2z0max−2z0imin=TDi−TDД.                                     (26)

При необходимости находят номинальные размеры: для наружных поверхностей номинальный размер заготовки равен наибольшему размеру, т. е. а=аmax; на чертеже указывают аmax−Т; для внутренних поверхностей номинальный размер заготовки равен наименьшему размеру, т. е. а=аmin; на чертеже указывают аmax+Т.если допуск расположен симметрично относительно номинального размера, то

a=amax−T2=amin+T2,                                           (27)

На чертеже указывают a±T2.

Трудоемкость вычислительных работ при определении припуска и промежуточных размеров снижается при применении ЭВМ. Методика расчета припусков и промежуточных размеров с использованием ЭВМ базируется на аналитических зависимостях и справочных данных.

Для обеспечения автоматизации расчетов по этим зависимостям разрабатывают алгоритмы применительно к определенному классу деталей (валы, рычаги, корпусные детали и др.)

Классом называют совокупность деталей, характеризуемых общностью технологических задач, решаемых в условиях определенной конфигурации этих деталей.

Классификация деталей машин должна разрабатываться по стадии создания алгоритмов по отраслям машиностроения соответственно применяемым в них деталям и особенностям их производства. В качестве исходной информации о детали используют: чертежи детали с техническими требованиями; метод получения детали, точность и качество поверхности заготовки; базы и тип приспособления; технологические маршруты обработки элементарных поверхностей; вид и место термической обработки а структуре технологического процесса обработки элементарной поверхности. Построение алгоритма сводится к следующим основным этапам:

- Определяют составляющие элементы минимального припуска Rzi−1,hi−1,Δi−1,εi, где i−1 - относится к элементу, полученному на смежном предшествующем технологическом переходе, а i−k - а выполняемому переходу.

- Рассчитывают минимальный припуск; максимальные и номинальные припуски на переходы и общие на весь технологический процесс обработки поверхностей; минимальные и максимальные размеры, определяющие положение обрабатываемых поверхностей по технологическим переходам, и размеры заготовки.