Пример 1

На токарно-винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание на один проход шейки вала от D = 68 мм до d=62-0,30 мм. Длина обрабатываемой поверхности l = 280 мм. Заготовка – поковка из стали 40Х. Способ крепления заготовки в центрах  и поводковом патроне. Параметр шероховатости поверхности Rz = 80 мкм. Эскиз обработки приведён на рис. 7.1. Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания; определить основное время.

Рис. 7.1. Эскиз обработки при продольном точении.

Решение.

Выбираем токарный проходной резец прямой правый с пластиной из твёрдого сплава (табл. П.3.3). Материал пластины – твёрдый сплав Т15К6 (табл. П.3.1); сечение державки резца h × b = 25 × 16 мм; длина резца L = 140 мм; угол в плане φ = 600; радиус при вершине резца принимаем  R = 1 мм.

Назначаем режим резания.

Глубина резания при снятии припуска за один проход

t=D−d2=68−622=3 мм.

Назначаем подачу.

По табл. П.4.11 наиболее близкое значение подачи при наружном точении для диаметра детали 60…100 мм при глубине резания до 3 мм составляют s = 0,6 мм/об.

По табл. П.4.14 для параметра шероховатости Rz = 80 мкм при обработке стали резцом с радиусом при вершине r = 0,8…1,2 мм значение подачи составляет s = 0,66…0,81 мм/об.

По табл. П.1.10 по данным станка 16К20 принимаем подачу s = 0,6 мм/об.

Назначаем период стойкости резца. При одноинструментной обработке рекомендуется Т = 60 мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами резца

v=CvTm⋅tx⋅sy⋅Кv.

Из табл. П.4.17 выписываем значения коэффициента Сv и показателей степени формулы: при наружном продольном точении с подачей s до 0,7 мм/об (данные для резца с пластиной из сплава Т15К6) находим Сv = 350;   х = 0,15; y = 0,35; m = 0,2.

Поправочный коэффициент KMv, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1)

KMv=KГ750σвnv

По табл. П.4.2  KГ = 0,95, nv = 1. Для материала обрабатываемой детали сталь 40Х -  σв = 750 МПа (см. табл. 4.24), следовательно

KMv=0,957507501=0,95.

По табл. П.4.5 - KПv=1; по табл. П.4.6  - KИv= 1; по табл. П.4.7 - KТи= 1; по табл. П.4.8 - KТс= 1; по табл. П.4.18 Kϕ= 0,9.

v=CvTm⋅tx⋅syКМv⋅КПv⋅КИv⋅КТи⋅КТс⋅Кϕ=

=350600,2⋅30,15⋅0,60,2⋅0,95⋅1⋅1⋅1⋅1⋅0,9=124 м/мин.

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

n=v1000πd=124⋅10003,14⋅68=580 об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (см. табл. П.1.10) и устанавливаем действительную частоту вращения nД=500 об/мин, а действительная скорость резания составит

vД=nДπd1000=500⋅3,14⋅681000=107м/мин.

Мощность (кВт), затрачиваемая на резание,

Nрез=Pz⋅vД1020⋅60.

Тангенциальная сила резания (Н)

Pz=10CptxsyvnKp.

Из табл. П.4.22 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы; для заданных условий обработки Cp= 300;     x= 1; y= 0,75; n= –0,15.

Учитываем поправочные коэффициенты на силу резания:

KМp=σв750n(табл. П.4.9); n=0,75 (табл. П.4.9); KМp=7507500,75=1; Kϕp=0,94 для ϕ=600(табл. П.4.23).

Прочие поправочные коэффициенты на силу резания при заданных условиях обработки не влияют.

Pz=10CptxsyvnKМpКϕр=

=10⋅300⋅31⋅0,60,75⋅107−0,15⋅1⋅0,94=2039Н.

Nрез=2039⋅1071020⋅60=3,6кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка по условию Nрез≤Nшп, Nшп=NДη. У станка 16К20 (табл. П.1.10)        NД=10 кВт, η=0,75.

Nшп=NДη=10⋅0,75=7,5 кВт;

Nрез≤Nшп (3,6<7,5), т.е. обработка возможна.

Основное время

tо=lрiSмин,

где i- число проходов i=1;

Sмин - минутная подача, Sмин=S⋅n (S- подача инструмента на один оборот; n- частота вращения шпинделя).

Длина прохода резца lр=l+lв+lсх.

Врезание резца lв=t⋅ctgϕ=3⋅ctg600=3⋅0,58≈1,74мм.

Пробег резца принимаем равным 2 мм, тогда

lр=280+1,74+2=283,74мм;

tо=283,74⋅1500⋅0,6=0,95 мин.